CONSIGNES AUX CANDIDATS

NOTA

Les DR seront regroupés et agrafés dans une « copie d’examen » servant de chemise globale

Vous rendrez obligatoirement tous les DR, même si vous n’avez pas traité  toutes les questions

Les questions peuvent être traitées séparément

REMARQUES REGLEMENTAIRES toutes les calculatrices de poche, y compris les calculatrices programmables et alphanumériques, sont autorisées à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu’il ne soit pas fait usage d’imprimante Surface de base maximale admise : 21 cm x 15 cm

Tous documents, autres que ceux fournis sont formellement interdits

| DE | Documents d’études |
| --- | --- |
| PE | Pièces écrites |
| PG | Pièces graphiques |
| DR | Documents réponses |
| DT | Documents techniques |

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN DU BÂTIMENT

ORGANISATION ET REALISATION DU GROS – OEUVRE

EPREUVE E2 : UNITE U22

Analyse technique d’un ouvrage

| SOMMAIRE |  |
| --- | --- |
| DOSSIER ETUDES | Page DE1 à DE4 |
| DOCUMENT REPONSE | Page DR1 à DR6 |
| DOSSIER TECHNIQUE | Page DT1 à DT8 Nota : DT informatisés (DT1, DT2, DT3,DT4, DT5, DT8) |

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN DU BÂTIMENT

ORGANISATION ET REALISATION DU GROS – OEUVRE

EPREUVE E2 : UNITE U22

Analyse technique d’un ouvrage

| DOSSIER ETUDES |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° ETUDES | ACTIVITES | BAREME |
| ETUDE 1 | Réseau d’assainissement (Eaux Pluviales) |  |
| ETUDE 2 | Préfabrication des poutres |  |
| ETUDE 3 | Cuvelage des fosses |  |
| ETUDE 4 | Thermique du plancher |  |
|  | Total = |  |

BAC PROFESSIONNEL

TECHNICIEN DU BÂTIMENT

ORGANISATION ET REALISATION DU GROS – OEUVRE

| ETUDE N°1- Réseau d’assainissement(EP) - |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SITUATION : Vous êtes sur le chantier de la « RESIDENCE LES TERRASSES DE TRELEAU » et vous devez suivre et contrôler laréalisation du lot - Assainissement - |  |  |  |  |
| Documents : |  |  | Papier | Informatique |
| - Pièce graphique |  | PG2 | X |  |
| - Pièce écrite |  | PE1 | X |  |
| - Fiche contrat |  | DE1 | X |  |
| - Documents réponse |  | DR1,DR2 | X |  |
| - Document technique |  | DT1 |  | X |
| On vous demande | Critères d’évaluation |  |  | # Barème |
| - Indiquer par des flèches, le sens des écoulements des eaux pluviales pour chaque tronçon. - Quelle est la couleur du grillage avertisseur, signalant la présence d’un réseau d’assainissement. - Calculer l’altitude du fil d’eau du regard K. - Donner le nombre des regards nécessaires.(EP) - Compléter le tableau1 en vue de l’élaboration du profil N°2 - Compléter le profil en long N°2, en vous aidant du profil N°1 | -Représentation juste et propre. - Réponse exacte. - Valeur exacte. - Réponse exacte. - Le tableau est correctement rempli. - Le tracé et propre, et les valeurs sont exactes. |  |  |  |

DE1

Réseau d’assainissement des eaux pluviales

Question1.Sens de l’écoulement des eaux pluviales. 			Echelleindéterminée

| N° | TRAVAIL DEMANDE | Barème |
| --- | --- | --- |
| 2. | Couleur du grillage avertisseur pour assainissement : …………………………………….. |  |
| 3. | Altitude du fil d’eau du regard K = ……………………………….. Calcul : ………………………………………………………………………………………………… | / |
| 4. | Nombre de regards à grille: ……..... Nombre de regards de visite : ……. | / |
| 5. | Compléter le tableau1. | / |

Total  DR1 …../          Pts

DR1

Question6. Compléter le profil N°2

DR2

Total  DR2 …../         Pts

BAC PROFESSIONNEL

TECHNICIEN DU BÂTIMENT

ORGANISATION ET REALISATION DU GROS – OEUVRE

| ETUDE N°2 – Préfabrication des poutres- |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SITUATION : Vous devez préparer la mise en œuvre des poutrespréfabriquées du plancher haut du sous-sol, vous devez les répertorier dans le but d’optimiser le coffrage outil nécessaire à ce type d’opération.. |  |  |  |  |
| Documents : |  |  | Papier | Informatique |
| - Pièce graphique |  | PG5 | X |  |
| - Documents techniques – Plan de coffrage du sous-sol |  | DT2 |  | X |
| - Fiche contrat |  | DE2 | X |  |
| - Documents réponses |  | DR3 | X |  |
| - Tableau sur excel |  | DR4 |  | X |
| On vous demande | Critères d’évaluation |  |  | # Barème |
| 1-Sur le document DR3 - Repérer à l’aide de couleurs ou de motifs dehachuresles différentes poutres à fabriquer du plancher haut du sous- sol en fonction des sections transversales. 2- Sur le document DR4 (Tableau ExcelDR4 Informatisé) 2.1- Lister toutes les poutres de la partie concernée par l’étude (section, portée et nombre). 2.2- Evaluer les longueurs totales par section 2.3- Evaluer la longueur totale à coffrer ainsi que longueur moyenne : durée de l’opération = 5 Jours. 2.4 - Calculer le volume total des poutres (toutes sections confondue). Sauvegarder et imprimer le tableau DR4 ( Format A3 H) | - Les ouvrages sont correctement identifiés et les dimensions exactes. - Tableur : Valeurs exactes. - Valeur exacte. - Valeur exacte. - Valeurs exactes. |  |  |  |

DE2

Question1 : Repérer les différentes poutres à fabriquer et compléter la légende.

Nota :Ne seront pas concernées, les poutres 34, 37, 40, 64, 65 et la 70 : poutres coulées sur place.

Extrait du plan de coffrage du plancher haut du sous-sol

Nota: Un motif de remplissage ( Couleur ou hachure ) par section transversale

EXEMPLE

Hachures ou Couleurs

Légende

- Section 20x40

- Section 20 x60

- Section 20x50

- Section ……….

- …………………

- …………………

- ………………….

- ………………….

DR3

Total  DR3 …../        Pts

BAC PROFESSIONNEL

TECHNICIEN DU BÂTIMENT

ORGANISATION ET REALISATION DU GROS – OEUVRE

| ETUDE N°3 – Cuvelage des fosses- |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SITUATION : Vous êtes sur le chantier de la « RESIDENCE LES TERRASSES DE TRELEAU » et vous devez expliquer aux membres de votre équipe l’utilisation des différents produits nécessaires pour le cuvelage des parties en contact avec l’eau. |  |  |  |  |
| Documents : |  |  | Papier | Informatique |
| Pièces graphiques |  | PG3, 4 et 5 | X |  |
| Pièce écrite : CCTP |  | PE4 | X |  |
| Fiche contrat |  | DE3 | X |  |
| Documentréponse |  | DR5 | X |  |
| Document technique |  | DT3 |  | X |
| Documents technique |  | DT4 | X | X |
| On vous demande | Critères d’évaluation |  |  | # Barème |
| - Quels sont les ouvrages concernés par cette Opération ? - De quel type de cuvelage s’agit-il. ? - Quels sont les produits utiliséspour Hydrofuger le béton utilisé ? - Préciser(avec détails) le dosage de ces produits. | - Définitions exactes. - Réponse exacte. - Réponses exactes. - Valeurs exactes et précises. |  |  |  |

DE3

| Détail 1 N° | TRAVAIL DEMANDE | Barème |
| --- | --- | --- |
| 1. | - Les ouvrages concernés par cette opération : …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. | / |
| 2. | - De quel type de cuvelage s’agit-il ? …………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… | / |
| 3. | - Les produits utilisés pour effectuer cette opération ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… | / |
| 4. | - Préciser leur dosage : …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. | / |

Echelle indéterminée

Aperçude la fosse

DR5

Total  DR5 …../    Pts

BAC PROFESSIONNEL

TECHNICIEN DU BÂTIMENT

ORGANISATION ET REALISATION DU GROS – OEUVRE

| ETUDE N°4 -Thermique du Plancher- |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SITUATION : Vous êtes sur le chantier de la « RESIDENCE LES TERRASSES DE TRELEAU » et vous devez suivre et contrôler l’approvisionnement en isolants en vue de mettre en œuvre le plancher haut du sous sol. |  |  |  |  |
| Documents : |  |  | Papier | Informatique |
| Fiche contrat |  | DE5 | X |  |
| Pièce écrite: CCTP |  | PE4 | X |  |
| Document réponse |  | DR6 | X |  |
| Documents techniques |  | DT5, DT6, DT7 | X |  |
| Documents techniques |  | DT5,DT8 |  | X |
| On vous demande | Critères d’évaluation |  |  | # Barème |
| - Décoder une étiquette d’un produit isolant. - Compléter la coupe sur plancher haut du sous-sol. - Compléter le tableau en calculant la résistance thermique globale du plancherhaut du sous-sol. - Quel sont les moyens d’accroche utilisés pour fixer les panneaux isolant. - Donner leur nombre au m². 6. Recherche d’un produit isolant équivalent. | - Les renseignements sont exacts. - Les noms et les valeurs sont justes. - Le tableau est correctement renseigné. - Réponse juste. - Valeur exacte. - Réponse juste. |  |  |  |

DE4

- Pour une meilleure utilisation de la matière d’œuvre, on vous demande d’interpréter les indications signalées par des numéros sur cette étiquetteCE apposée sur l’emballage de l’isolant.

| Rep | Désignation | Définitions / Explications / Détails |
| --- | --- | --- |
| 1 | Relation entre R, λ et e. | …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… |
| 2 | Euro classeA2 | …………………………………………………………………………… |
| 3 | Conditionnement | …………………………………………………………………………… |
| 4 | ACERMI | …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… |
| 5 | ISOLE | ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… |

/

2.Compléter le détail suivant en respectant le CCTP /

Coupe sur le plancher haut du sous sol

Matériau : ……….……...…..       Ép. = .…. cm

Matériau :………………….....………..Ép.=…..cm

3. Calculer la résistance thermique des éléments du plancher haut du sous-sol :

/

/

/

/

4.Par quels moyens sont maintenus les panneaux d’isolants (LRDomisol) sous la dalle B.A.

……………………………………………………………………………………………………………

5. Indiquer le nombre d’ancrage par panneau.

n =  …………………

6.Faute d’approvisionnement chez Isover, vous vous trouvez dans l’obligation de changer de

Fournisseur (DT11). Tout en respectant l’épaisseur de 80mm, proposer un produit équivalent

dont larésistance thermique est égale à celle du garde fou :2.05 m².k/w

- Epaisseur = 80 mm

- Nom du fournisseur : ……………………………………………

- Référence du produit : ………………………………………….

- Coefficient de transfert de chaleur global  Up =   ………………………………………..

DR6

Total  DR6 …../

DT

SOUS FORME

DT1

DT2

DT3

DT4

DT5

DT8

ASSAINISSEMENT- EAUX PLUVIALES

PLAN DE COFFRAGE DU SOUS-SOL

CUVELAGE DES FOSSES

INFORMATIQUE

DOCUMENTS

TECHNIQUES

THERMIQUE DU PLANCHER

P A P I E R S

DT4

DT5

DT6

DT7

CUVELAGE DES FOSSES

THERMIQUE DU PLANCHER

BAC PROFESSIONNEL

THERMIQUE DU PLANCHER

THERMIQUE DU PLANCHER

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN DU BÂTIMENT

ORGANISATION ET REALISATION DU GROS – OEUVRE

EPREUVE E.2 : UNITE U22

Analyse technique d’un ouvrage

| DOSSIER TECHNIQUE |  |
| --- | --- |
| DT (voir détails formes ci - contre) | ETUDES |
| DT1 | 1- ASSAINISSEMENT – EAUX PLUVIALES |
| DT2 | 2- PREFABRICATION DES POUTRES |
| DT3, 4 | 3- CUVELAGE DES FOSSES |
| DT5, 6, 7, 8 | 4- THERMIQUE DU PLANCHER |

DT4

DT5

DT6

Pour un échange par conduction.

R= e/l

R en m².k/w

E en m

l en w/m.k

w/m.k

DT7