Session 2016

BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE

Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable

ENSEIGNEMENTS TECHNOLOGIQUES TRANSVERSAUX

Coefficient 8 – Durée 4 heures

Aucun document autorisé – Calculatrice autorisée

MICROCENTRALE HYDROÉLECTRIQUE

Constitution du sujet :

- Dossier sujet (mise en situation et questions à traiter par le candidat)

  - Mise en situation	Page 2

  - PARTIE 1 (3 heures)	Pages 3 à 8

  - PARTIE 2 (1 heure)	Page 9

- Dossiers techniques	Pages 10 à 19

- Documents réponses	Pages 20 à 25

Le dossier sujet comporte deux parties indépendantes qui
peuvent être traitées dans un ordre indifférent.

Les documents réponses DR1 à DR8 (pages 20 à 25) seront
à rendre agrafés avec vos copies.

Mise en situation

La Moselle est une rivière située dans l'Est de la France. Nancy et Metz, les deux capitales historiques de la région Lorraine sont construites sur ses berges. Entre ces deux grandes agglomérations, au niveau de la ville de Pagny-sur-Moselle, la Moselle n’est pas navigable à cause d'un dénivelé trop important et d'une profondeur insuffisante. Le canal qui la longe a été construit pour remédier à ce problème.

L’étude suivante porte sur une microcentrale hydroélectrique située entre la Moselle et ce canal latéral. Exploitant le mouvement de l'eau dû à la différence de hauteur entre le canal et la rivière, celle-ci produit initialement une énergie électrique d'une puissance de 330 kW.

Unité initiale de production :

Dégrilleur

Génératrice

Transformateur

Turbine Kaplan

L'exploitant souhaitant développer économiquement son entreprise et encouragé par les lois du Grenelle II de l'environnement *, a décidé d'augmenter sa production d'énergie électrique renouvelable en construisant une nouvelle unité de production attenante à la première.

Les exigences principales de cette réalisation portent donc sur :

- un respect de la réglementation sur l'eau et l'ichtyofaune (poissons principalement) ;

- une technologie cohérente de production d'énergie renouvelable ;

- une construction adaptée au site ;

- une rentabilité économique acceptable.

* lois Grenelle II :	décisions à long terme en matière de développement durable consécutives à des rencontres politiques organisées en France entre 2007 et 2010.

Travail demandé

PARTIE 1 :

Comment augmenter la production d'une énergie renouvelable tout en préservant la biodiversité et en respectant la réglementation ?

Exigences principales traitées : un respect de la réglementation sur l'eau, la faune et la flore.

| Question 1.1 | Identifier en complétant le tableau 1 du DR1, à l'aide des documents DT1, les objectifs du gouvernement français concernant les énergies renouvelables et plus particulièrement celui concernant l'énergie hydraulique. Repérer également dans les documents au moins deux problématiques liées à l'utilisation de l'eau d'un canal. |
| --- | --- |
| DT1 (feuillets 1 et 2) DR1 |  |

La loi sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 confirme la nécessité d’une gestion équilibrée de l’eau. Aussi, la LEMA introduit l'idée d'une gestion coordonnée des ouvrages, notamment hydroélectriques, en concertation avec les VNF (voies navigables de france). Ainsi, un débit maximal de prélèvement d'eau est imposé par le préfet de région à la microcentrale. Ce débit fixé à 6,2 m3·s-1 correspond au 1/10ème du module interannuel du cours d'eau. Il ne peut être prélevé que si le débit d'eau du canal est supérieur à    25 m3·s-1.

| Question 1.2 | Déterminer par tracé (DR1), la puissance disponible sur la turbine Kaplan en fonction du débit imposé par la réglementation, en relevant la hauteur de chute disponible entre le canal et la rivière Moselle à l'aide du plan de coupe de la microcentrale DT2. |
| --- | --- |
| DT2 DR1 |  |

Le constructeur du générateur préconise pour ce modèle un fonctionnement autorisant une production moyenne de 330 kW pour garantir une durée de vie satisfaisante de l'installation.

| Question 1.3 | Sur le document DR1, utiliser le graphique précédant pour déterminer le débit d'eau réellement utilisé par la microcentrale. Calculer le débit réglementaire non turbiné dont dispose l'exploitant pour faire augmenter sa production. |
| --- | --- |
| DR1 |  |

Encouragée et subventionnée en partie par l'État pour la modernisation et le suréquipement (rendement supérieur à 90 %), l'entreprise a décidé d'investir dans une nouvelle unité de production utilisant le débit réglementaire non turbiné.

| Question 1.4 | En utilisant le tableau DT3 précisant les caractéristiques des différentes turbines et le diagramme de contexte DT4, choisir le type de turbine à implanter. Justifier votre solution en procédant par élimination. |
| --- | --- |
| DT3, DT4 |  |

En fonction de la hauteur disponible et du débit d'eau dont dispose l'exploitant, la puissance de la turbine choisie est de 70 kW.

| Question 1.5 | Conclure quant au respect des objectifs fixés par le Grenelle de l'environnement d'un point de vue technique et environnemental. |
| --- | --- |

Comment implanter la nouvelle unité hydroélectrique dans la digue sans la fragiliser ?

Exigence principale traitée : une construction adaptée au site.

L'exploitant de la microcentrale a fait le choix d'implanter, à côté du bâtiment existant, une structure permettant l’installation d’une vis hydrodynamique.

Unités exprimées en cm

Micropieu travaillant en traction/compression

La vis est dimensionnée pour générer une puissance de 70 kW en fonction de la hauteur de chute et de l'angle imposé par la structure de la digue et la morphologie du terrain.

La structure en béton armé destinée à recevoir la vis est constituée d’une auge en forme de U, reposant sur une dalle haute et basse de 30 cm d’épaisseur, en appui sur des micropieux*.

Le bureau d'étude de structure a défini qu'il était nécessaire d'implanter 10 micropieux de diamètre 20 cm et de profondeur 18,5 m pour assurer la stabilité de l'ensemble et ne pas fragiliser la digue.

* Micropieu :	Pieu foré de diamètre inférieur à 250 mm, qui comporte des armatures centrales scellées dans un coulis de ciment.

L’objectif de cette partie est de vérifier que le nombre de micropieux à mettre en œuvre, en fonction des charges qui leur sont transmises, est suffisant pour supporter le poids total de la structure.

Le concepteur de l'installation a choisi de mettre en place deux paliers différents pour guider la vis en rotation. Ces paliers supportent le poids de la vis et la résultante de la poussée de l’eau sur cette vis.

| Question 1.6 | En vous servant du schéma cinématique DT5, nommer les liaisons assurant le guidage en rotation de la vis hydrodynamique en A et en B. Indiquer lequel des deux paliers supporte les efforts axiaux. Justifier votre réponse. |
| --- | --- |
| DT5 |  |

Les actions cumulées de la pesanteur et des efforts de l'eau sur la vis ont été estimés à 172 kN appliqués en son centre de gravité G1 et noté R(poids+eau)1.

| Question 1.7 | En utilisant le principe fondamental de la statique (PFS), déterminer par tracé sur le document réponse DR2, les efforts exercés par la vis sur les paliers A et B. Tracer les directions des supports des forces et construire le dynamique des forces à partir du point D. Reporter les résultats obtenus dans le tableau récapitulatif des actions mécaniques du DR2. |
| --- | --- |
| DR2 |  |

| Question 1.8 | À partir de la coupe B-B figurant dans le DT6, déterminer le poids d'un mètre linéaire d’auge en béton armé (poids linéique) en calculant au préalable sa surface. Compléter le tableau "note de calcul" du DR3. |
| --- | --- |
| DT6 DR3 |  |

| Question 1.9 | En complétant le tableau "note de calcul" du DR3, calculer l'effort vertical total appliqué sur les micropieux et sa répartition sur chaque appui. |
| --- | --- |
| DR3 |  |

Le bureau d'étude a déterminé la charge limite Qsu = 629 kN pour un micropieu de  20 cm et de 18,50 m de profondeur en fonction de l’étude de diagnostic géotechnique réalisée sur site.

| Question 1.10 | Déterminer la charge maximale admissible Qmax (DT7). Compléter le DR3. |
| --- | --- |
| DT7 DR3 |  |

| Question 1.11 DT7 DR3 | Calculer le nombre de micropieux à mettre en œuvre en appuis haut et bas (DT7) et compléter le DR3. Conclure quant au risque de fragiliser la digue. |
| --- | --- |

Comment exploiter l'énergie de la rotation lente de la vis hydrodynamique ?

Exigence principale traitée : une technologie adaptée à la production d'énergie et au passage des poissons migrateurs.

La nouvelle unité de production doit produire 70 kW avec une vis hydrodynamique.

Une des caractéristiques de ce système est une vitesse de rotation lente de la vis, 25,25 tr·min-1 pour le cas étudié. Cette faible vitesse permet ainsi le passage en toute sécurité des poissons mais impose au fabricant un choix précis des composants.

| Question 1.12 | Sur le diagramme de blocs internes SysML de l'unité 2 du document réponse DR4, indiquer la nature des énergies (hydraulique, électrique alternative ou continue et mécanique de rotation ou de translation...) sur chaque connexion de flux. |
| --- | --- |
| DR4 |  |

| Question 1.13 | À l’aide des caractéristiques constructeur de la vis, figurant sur le DT6, compléter sur le DR4 les paramètres de sortie du bloc Vis (PV et NV). Calculer le couple CV en utilisant le formulaire du DR4 et reporter cette valeur. |
| --- | --- |
| DT6 DR4 |  |

La société LEROY-SOMER propose des solutions innovantes pour réaliser des gains de productivité et des gains énergétiques notamment des génératrices asynchrones triphasées haut rendement à carcasse aluminium de 0,75 à 200 kW.

Il a été choisi d'implanter une génératrice de puissance nominale PN de 75 kW.

| Question 1.14 | À l’aide des caractéristiques constructeur de la génératrice, figurant sur le DT8, compléter les paramètres de la génératrice sur le DR4, en y indiquant le rendement et la vitesse nominale NN de rotation. |
| --- | --- |
| DT8 DR4 |  |

| Question 1.15 | Calculer le rapport de transmission du multiplicateur en supposant que la vitesse de la génératrice est nominale, puis compléter à nouveau le DR4. |
| --- | --- |
| DR4 |  |

| Question 1.16 DR4 | Calculer, en utilisant le rendement, la puissance électrique disponible PG à la sortie de la génératrice et indiquer cette valeur sur le DR4. Conclure quant à la pertinence de la technologie utilisée pour gérer la vitesse lente et générer l'énergie imposée par le cahier des charges. |
| --- | --- |

Comment gérer à distance la production totale d'énergie de la nouvelle centrale ?

Exigence principale traitée : une technologie adaptée à la production d'énergie.

Architecture du réseau informatique :

À partir d'une application smartphone l'exploitant peut gérer à distance l'ensemble de sa microcentrale hydroélectrique.

| Question 1.17 | En étudiant l'architecture du réseau informatique, indiquer la technologie utilisée par la carte réseau de l'API (automate programmable industriel) de la vis hydrodynamique pour communiquer avec la « box internet ». |
| --- | --- |

L'exploitant n'arrive pas à communiquer de son poste informatique ou de son smartphone avec la carte réseau de l'API gérant la vis hydrodynamique nouvellement installée.

| Question 1.18 | Afin de vérifier si l'adresse IP de l'API de la vis hydrodynamique appartient au réseau 192.168.1.0 existant, compléter le DR5 et conclure sur l'appartenance de l'adresse IP de la vis au réseau existant. |
| --- | --- |
| DR5 |  |

Il faut attribuer une adresse IP "valide" à la carte réseau de l'API vis hydrodynamique pour intégrer le réseau existant.

| Question 1.19 | Indiquer la plage d'adresses IP du réseau et attribuer une adresse IP libre pour la carte réseau de l'API vis hydrodynamique. |
| --- | --- |

L'exploitant veut s'assurer de la connectivité de la nouvelle adresse IP attribuée à la carte réseau de la vis hydrodynamique.

À partir du poste informatique, il envoie une requête "Ping" dont la réponse est affichée dans la capture écran proposée ci-dessous :

C:\Users\exploitant>ping  adresse IP vis hydrodynamique

Envoi d'une requête "Ping"  avec 32 octets de données

Réponse de adresse IP vis : octets=32  temps=3 ms  TTL=64

Réponse de adresse IP vis : octets=32  temps=1 ms  TTL=64

Réponse de adresse IP vis : octets=32  temps=1 ms  TTL=64

Réponse de adresse IP vis : octets=32  temps=4 ms  TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.1.xxx :

Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%)

Durée approximative des boucles en millisecondes :

Minimum = 1 ms, Maximum = 4ms, Moyenne = 2ms

| Question 1.20 | À partir de la capture d'écran ci-dessus, indiquer si la carte réseau de l'API de la vis hydrodynamique est bien connectée au réseau existant. Conclure quant à la possibilité de gérer à distance la nouvelle unité de production. |
| --- | --- |

L'investissement engagé est-il rentable, l'entreprise viable et le choix technologique vivable ?

Exigence principale traitée : une rentabilité économique acceptable.

La rentabilité économique d'une unité de production d'énergie est jugée acceptable dès l'instant où le temps de retour sur investissement est inférieur à 13 ans. La production d'énergie est supposée régulière en hiver.

| Question 1.21 DT9 | En utilisant le DT9, calculer l'augmentation de production d'énergie en été puis en hiver. En utilisant les données EDF de rachat de l'hydro-électricité du DT9, calculer le gain financier généré par la nouvelle unité de production sur l'année. |
| --- | --- |

Les subventions de l'état et de la région pour une installation de ce type sont de 40% de l'investissement initial estimé à 595 000 €.

Le coût d'entretien de la vis hydrodynamique est de 1000 € par an.

| Question 1.22 | En fonction des subventions et du coût d'entretien, calculer le temps de retour sur investissement : Temps retour sur investissement (an) = Investissement (en €)Gain financier/an (en €) |
| --- | --- |

L'étude comparative des impacts environnementaux entre une production standard (mix électrique français) et la production de la même quantité d'électricité avec la vis hydrodynamique est présentée ci-dessous.

| Question 1.23 | Identifier le mode de production d’énergie le moins impactant pour l'environnement. Conclure quant au bienfondé de l'installation de cette nouvelle unité de production du point de vue rentabilité économique et respect de l'environnement. |
| --- | --- |

PARTIE 2 :

Comment garantir un débit d'eau nécessaire au bon fonctionnement de l'unité de production initiale (type Kaplan) ?

Exigence principale traitée : une technologie adaptée à la production d'énergie.

Cette partie porte sur l'étude du dégrilleur installé dans l'unité initiale de production présentée page 2.

| Question 2.1 DT10 | En utilisant le DT10, identifier le rôle de la grille et du dégrilleur. |
| --- | --- |

| Question 2.2 DT11 DR6 | À partir du schéma de fonctionnement du dégrilleur (DT11), compléter le diagramme de bloc DR6. |
| --- | --- |

Le cycle automatique du dégrilleur est déclenché par deux sondes de niveau situées de part et d'autre de la grille.

| Question 2.3 DT12 DR7 | En utilisant le DT12 et la démarche à compléter (DR7), calculer la valeur en mètre de la différence de niveau d’eau pour activer le cycle de nettoyage de la grille. |
| --- | --- |

| Question 2.4 DT11 DR8 | Compléter le diagramme états-transitions DR8 à partir du texte de fonctionnement du dégrilleur DT11 en indiquant les mouvements des tiges des vérins. |
| --- | --- |

Dans la phase de remontée du vérin (états 6 et 7), en négligeant les frottements dans le système, l'effort du bras sur la tige de  70 mm est estimé à 40 kN.

| Question 2.5 DT13 DT14 | À l'aide du DT14 "simulation d'analyse de contrainte", relever la valeur du coefficient de sécurité et celle de la contrainte maximum (σmaxi) dans la tige. Calculer la limite élastique σe de l'acier utilisé en prenant σmaxi = σpe. Choisir, parmi les alliages ferreux proposés en DT13, l'acier approprié pour la réalisation de la tige du vérin B, justifier votre choix. |
| --- | --- |

Lors d'une phase de nettoyage, une jauge d'extensométrie située à l'extrémité de la tige du vérin B (DT14) donne une valeur de 0,3 mm.

| Question 2.6 DT14 | Expliquer pourquoi cette valeur est différente de la valeur maximale trouvée par le logiciel de simulation et affichée dans le graphique du déplacement de l'extrémité de la tige. |
| --- | --- |

| Question 2.7 | En vous servant des réponses précédentes, conclure quant à la pertinence de la solution technique proposée par le constructeur pour répondre à la problématique de la partie 2. |
| --- | --- |

DT1 :	programmation pluriannuelle des investissements (PPI) de production d’électricité (période 2009 - 2020)	(feuillet 1/2)

extrait du rapport au parlement

* STEP : Station de transfert d’énergie par pompage

*

DT1 :	production d'électricité issue d'énergies renouvelables

Constats 2009 et prévisions 2020	(feuillet 2/2)

DT1 :	plan anguilles (extrait)

Après avoir subi un brusque effondrement dans les années 80, la population d’anguilles européennes poursuit son déclin, à tel point qu’on la considère aujourd’hui en danger critique d’extinction. Cette situation, en partie liée aux changements globaux à l’échelle planétaire et aux pathologies inhérentes à l’espèce, résulte toutefois d’un ensemble de facteurs anthropiques tels que :

- l’inaccessibilité de certains cours d’eau suite à l’édification d’ouvrages en travers ;

- l’exploitation par la pêche qui touche tous les stades de vie ;

- les mortalités dues à l’entraînement dans les turbines des usines hydroélectriques lors du retour vers l’océan ;

- la disparition des habitats favorables ;

- la dégradation de la qualité de l’eau.

Le 31 décembre 2008, après une concertation avec l’ensemble des acteurs impliqués dans la gestion de cette espèce, la France a déposé un plan pour 6 ans. Riche d’un ensemble cohérent d’actions, le plan français a été approuvé le 15 février 2010 par la commission européenne.

DT2 :	plan de coupe de la microcentrale

Unités exprimées en cm

DT3 :	caractéristiques des différentes turbines

DT4 :	diagramme de contexte

DT5 :	schéma cinématique de l'unité de production

Palier B

Les actions mécaniques transmises au palier A sont :

TVis→Bâti=00Y0Z0A,X1,Y1,Z1

TVis→Bâti'=X0Y0Z0B,X1,Y1,Z1

Les actions mécaniques transmises au palier B sont :

1

1

Palier A

(unités exprimées en cm)

DT6 :	données techniques sur la vis hydrodynamique

Coupe B-B : Vis hydrodynamique

Auge en béton armé

Bac métallique

Béton de remplissage

Caractéristiques techniques de la vis

Débit d’eau (Q)	1,22 m3·s-1

Puissance utile de la vis (Pv)	85,79 kW

Nombre de pôles de la génératrice (pp)	6 pôles

Vitesse de rotation (Nv)	25,25 tour·min-1

Diamètre (D)	2 300 mm

Pas (p)	2 300 mm

Angle d’incidence	35°

Longueur totale	17,11 m

Longueur de pale	14,71 m

Poids de la vis, palier et bac inclus	16 800 kg

Données complémentaires

Poids volumique du béton armé	25 kN·m-3

Poids volumique du béton de remplissage	22 kN·m-3

DT7 :	calcul des micropieux soumis à des charges axiales

Charge limite du micropieu

La charge limite correspond à l’effort mobilisable par frottement latéral Qsu.

Justification du micropieu vis à vis du sol

Elle consiste à vérifier que la charge verticale de calcul reste inférieure à la charge maximale admissible Qmax :

Qmax =  0,7 · Qsu1,40

DT8 :	données génératrices triphasées

DT9 :	 données production et rachat EDF

Production année avant travaux

| Production été | 1 591 152 kWh |
| --- | --- |
| Production hiver | 1 264 680 kWh |

Production année après travaux

| Production été | 1 857 936 kWh |
| --- | --- |
| Production hiver | 1 449 672 kWh |

Tarifs d’achat de l’électricité produite par les énergies renouvelables et la cogénération

14 décembre 2009 (mis à jour le 5 novembre 2014)

| Filière | Arrêtés régissant l’achat de l’électricité | Durée des contrats | Exemples de tarifs pour les installations mise en service à la date de parution des arrêtés |
| --- | --- | --- | --- |
| Hydraulique | 1er mars 2007 | 20 ans | - 6,07 c€/kWh + prime de 2,5 c€/kWh pour les petites installations + prime de régularité de production de 1,68 c€/kWh en hiver. - 15 c€/kWh pour énergie hydraulique des mers (houlomotrice, marémotrice ou hydrocinétique). |

DT10 :	diagramme des exigences

m3.s-1

m3.s-1

DT11 :	description et fonctionnement du dégrilleur

DT12 : caractéristiques des sondes de niveau

| Relevés des signaux électriques des sondes exprimés en mA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Repère relevé | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Sonde 1 | 18,1 | 18,7 | 18,3 | 18,1 | 18,3 | 18,4 | 18,4 | 18,2 | 18,3 | 18,4 | 19 | 18,5 | 18,9 | 18,2 | 18,5 | 18,4 |
| Sonde 2 | 18 | 17,2 | 16,7 | 18,1 | 17,9 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,9 | 17,9 | 17,2 | 17 | 16,8 | 17,8 | 17,6 | 16,5 |
| Dégrilleur actif | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Sonde de niveau

Mesure de niveau de liquide, pour les réservoirs, les rivières et les nappes phréatiques.

Principe

La pression subie par le capteur est convertie en signal électrique conditionnée en boucle 0/20 mA.

Caractéristiques

Corps du boîtier : acier inoxydable 316L, extrémités en PVC.

Diamètre : 31 mm ; Hauteur : 150 mm (hors câble) ; Poids : 435 g, fixation pendulaire.

Signal de mesure : 0 mA pour 0 m et 20 mA pour la pleine échelle.

Schéma de raccordement à l'automate

DT13 :	Limite élastique des alliages ferreux

σe

250 MPa

400 MPa

305 MPa

450 MPa

280 MPa

Coefficient de sécurité

Limite pratique élastique

=

avec	σe : Limite élastique du matériau

CS : Coefficient de sécurité

DT14 :	Simulation comportementale de la tige du vérin B

σe

CS

σpe

Tige du Vérin B

Jauge d'extensométrie utilisée pour la mesure de l'allongement réel de la tige de vérin.

V

DOCUMENT RÉPONSES DR1

Tableau 1 (Question 1.1) :

|  | Objectif | Puissance installée en 2009 | Puissance potentielle en 2020 | Augmentation en % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Concernant les énergies renouvelables | Développement de la production d'électricité d'origine renouvelable | 41,3 GW | ~ 61 GW | + 47,7% |
| Concernant l’énergie hydraulique |  | 25,3 GW |  |  |
| Action 1 engagée par le ministère | Création de nouvelles centrales |  |  |  |
| Action 2 engagée par le ministère |  |  |  |  |
| Problématiques liées à l'utilisation de l'eau d'un canal | Respect de la qualité des masses d'eau utilisées |  |  |  |

Graphique de production d'énergie d'une centrale type Kaplan (Questions 1.2 et 1.3) :

Puissance turbine (kW)

DOCUMENT RÉPONSES DR2

Etude statique des efforts appliqués sur la vis hydrodynamique (Question 1.7) :

Echelle : 1 cm  38 kN

| Force | Point d'application | Direction du support | Sens de l'action | Intensité | Valeur en projection sur y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R (poids+eau)1 | G |  |  | 172 kN |  |
| A 0 1 | A | y1 |  |  |  |
| B 01 | B |  |  |  |  |

DOCUMENT RÉPONSES DR3

Note de calcul des charges axiales verticales à reprendre par les micropieux (Questions 1.8 et 1.0) :

|  |  | Longueur (m) | Poids linéique (kN.m-1) | Charge verticale (kN) | Répartition de la charge verticale |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | En appui haut (kN) | En appui bas (kN) |
| Action de la vis sur la structure |  |  |  | 164 | 46 | 119 |
| (1) (1) Poids propre du bac métallique |  | 14,71 | 2,58 | 38 | 13 | 25 |
| Poids propre de l’auge en béton armé (question 1.8 et 1.9) |  | 15,81 | ............ | ............ | ............ | ............ |
| Poids propre du béton de scellement du bac |  | 14,71 | 34,39 | 506 | 169 | 337 |
| Poids propre de l’eau dans la vis |  | 14,71 | 12,6 | 185 | 62 | 123 |
| Poids propre structure + eau | Appui haut | 5 | 93,2 | 466 | 466 | 0 |
|  | Appui bas | 3 | 69,30 | 208 | 0 | 208 |
| Effort vertical total (question 1.9) |  |  |  | ............ | ............ | ............ |

(1) Répartition : 1/3 en appui haut, 2/3 en appui bas

Dimensionnement des micropieux (Questions 1.10 et 1.11) :

Pour un micropieu en diamètre 200 mm descendu à 18,50 m de profondeur, la charge axiale admissible maximale est de :

kN.

L’appui en partie basse doit reprendre environ 1500 kN, ce qui correspond à la mise en œuvre de :

micropieux descendus à 18,50 m.

L’appui en partie haute doit reprendre environ 1100 kN, ce qui correspond à la mise en œuvre de :

micropieux descendus à 18,50 m.

Nombre total de micropieux nécessaires :  ..........

DOCUMENT RÉPONSES DR4

Diagramme de blocs de l'unité de production 2 (Questions 1.12 à 1.16) :

FORMULAIRE :

Puissance mécanique utile en W :

P = C · ω	avec	C : couple en Nm

N : vitesse de rotation en tour·min-1

ω =2π·N60 en rad·s-1

PG =

U = 400 V

I = 119 A

f = 50 Hz

Rapport de transmission

Unité de production 1

Transformateur

Rendement = 0.987

P = 630 kVA

410 V / 20 kV

Régime IT

DyN11

Energie

Vis hydrodynamique

Rendement = 0.90

Train d’engrenage

Multiplicateur

Rendement = 0.874

Q = 1.2 m3·s-1

Hauteur de chute = 8.5 m

PV =

CV =

NV =

Energie

Génératrice asynchrone

Rendement =

Energie

Energie

Energie

PN = 75 kW

NN =

Condensateurs

DOCUMENT RÉPONSES DR5 (Question 1.18)

|  | En binaire : | En décimal : |
| --- | --- | --- |
| IP carte réseau API vis hydrodynamique | .... .... . .... .... . .... .... . .... .... | 192.168.2.50 |
| Masque du réseau | 1111 1111 .1111 1111 . 1111 1111 .0000 0000 | 255.255.255.0 |
| ET logique pour déterminer l'adresse réseau | .... .... . .... .... . .... .... . .... .... | .......................... |

DOCUMENT RÉPONSES DR6 (Question 2.2)

7 blocs à compléter

DOCUMENT RÉPONSES DR7 (Question 2.3)

Méthode de calcul :

a)	Indiquer les valeurs des signaux électriques des sondes 1 et 2 pour la plus petite différence relevée quand le dégrilleur est actif :

b)	Calculer les hauteurs d'eau Hs1 et Hs2 correspondantes :

c)	Calculer la valeur de la différence de niveau d’eau à indiquer dans le diagramme « états-transitions » ci-dessous pour activer le cycle de nettoyage de la grille.

[Niveau sonde1 -Niveau sonde 2 ≥ ..............................]

DOCUMENT RÉPONSES DR8 (Question 2.4)