BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

Étude et Définition de Produits Industriels

Épreuve E2 - unitÉ U 2

Étude de produit industriel

SESSION 2016

Durée : 5 heures								Coefficient : 5

Compétences et connaissances technologiques associées sur lesquelles porte l'épreuve :

C 11 :	Décoder un CDCF

C 12 :	Analyser un produit

C 13 :	Analyser une pièce

C 14 : Collecter les données

C 22 :	Étudier et choisir une solution

S 1 :	Analyse fonctionnelle et structurelle

S 2 :	La compétitivité des produits industriels

S 5 :	Solutions constructives – Procédés – Matériaux

S 6 :	Ergonomie – Sécurité

Ce sujet comporte :

- Dossier de présentation pages :	2/23	à	5/23

- Dossier technique pages :		6/23	à	8/23

- Dossier travail pages :		9/23	à	20/23

- Dossier ressources pages :		21/23	à	23/23

Documents à rendre par le candidat :

- Dossier travail pages :		9 /23	à	20/23

Calculatrice autorisée conformément à la circulaire N° 99-186 du 16/11/1999

et documents personnels autorisés.

DOSSIER

DE

PRÉSENTATION

Mise en situation

L’entreprise MTC spécialisée dans le conditionnement, est équipée d’un robot industriel  FANUC de série M20i A (fig.1).

Dans le cadre de son développement, elle prévoit de faire évoluer son robot pour assurer la manutention de pièces de dimensions différentes. Ces robots 6 axes, sont particulièrement adaptés à des opérations de manutention et de prise et dépose de pièces de formes et de dimensions variées.

Pour cela le changement d’outil en fonction de la géométrie de la pièce s’impose.

Ce robot présente, en plus, la possibilité d’être équipé d’une caméra (système iRvision) qui permet le suivi visuel en 2D/3D, et d'appréhender très précisément la position et la géométrie d'une pièce.

ROBOT INDUSTRIEL M20i A

Fig.1

Fig.2

Constitution du robot M20i A équipé d’une pince DES-TA-CO (fig.2).

L’étude portera plus particulièrement sur l’ensemble  Pince/Rotor/Poignet du robot.

Présentation générale du produit et principe de fonctionnement

- Principe de fonctionnement du robot.

On distingue trois composants principaux pour caractériser un robot (fig.3):

• La structure mécanique (bras articulé): il varie par sa taille, sa vitesse, sa puissance, sa précision. Il peut positionner et orienter un outil porté par son extrémité, de manière précise.

• L'armoire de commande (le calculateur) : c'est le cerveau du robot et permet de convertir les consignes reçues en mouvements précis.

• Le langage de programmation : c'est l'interface de base qui permet à l'utilisateur de convertir les consignes (en général des commandes cartésiennes) en données exploitables par les moteurs, vérins hydrauliques et autres composants du robot.

L'organe terminal (poignet) porte l'outil de travail qui dépend des tâches que l'on désire réaliser. Il s'agit souvent de pinces à deux ou trois doigts que l'on nomme préhenseurs (fig.2). La plupart du temps, ces préhenseurs sont amovibles et peuvent être remplacés à la demande par d'autres outils (perceuse, ponceuse...).

Fig.3

Fig.3

À l'image du bras de l'homme, un robot industriel est la plupart du temps composé de 6 axes

(6 degrés de liberté)

• 3 axes principaux qui servent au positionnement du bras, constituent le " porteur " du robot.

• 3 axes secondaires qui servent à orienter et déplacer l'outil de travail en bout de bras (comme la main). Ils forment l'organe terminal du robot et donnent la faculté d'orientation (fig.4 page 4/23).

- Présentation générale du produit

Le Fanuc M20i A est un bras de robot articulé de 6 axes contrôlés. Il est capable de fortes accélérations.

Il offre une grande flexibilité pour des applications requérant jusqu’à 20 kg de charge embarquée au poignet.

Sa grande enveloppe de travail en fait l’un des robots les plus utilisés pour les opérations de manutention.

Mouvements possibles des différents axes du robot M20i A

0

x

z

y

Fig.4

Moteur non représenté

Moteur non représenté

Description des différents axes (fig.2 et fig.4)

La majorité des robots se contente d'exécuter des consignes, mais de plus en plus de technologies annexes permettent un apprentissage de l'environnement et optimisent la précision des robots industriels. Par exemple, coupler un robot avec un système de vision 2D/3D (fig.5).

- Présentation du système  iRvision

Fig.5

Le système iRvision est un package prêt à l’emploi, équipé d’une caméra  laser industrielle (fig.5).

(Voir DT1 page 7/23).

- Fonctions du système iRvision pour les robots :

L’option de robot avec le système iRvision fournit des solutions pour :

- Le tri, la prise et le placement précis de pièces non rangées sur un convoyeur.

- La localisation des pièces quelle que soit leur taille, leur forme ou leur position. C’est la clé pour une productivité accrue.

Le cahier des charges fonctionnel (c.d.c.f.) impose de prendre en compte l’encombrement dimensionnel de ce matériel pour l’installer sur le robot.

| Axes de rotation | Notation | Emplacement | Type de mouvement |
| --- | --- | --- | --- |
| Axe 1 (J1) | B0/B1 | Base/Bras1 | Rotation pivot (+/- 185°) |
| Axe 2 (J2) | B1/B2 | Bras1/Bras2 | Rotation pivot (+160°, - 100°) |
| Axe 3 (J3) | B2/B3 | Bras2/Bras3 | Rotation pivot (+273°, -185°) |
| Axe 4 (J4) | B3/B4 | Bras3/Bras4 | Rotation pivot (+/- 200°) |
| Axe 5 (J5) | B4/B5 | Bras4/Bras5 (Poignet) | Rotation pivot (+/- 140°) |
| Axe 6 (J6) | B5/Axe6 | Bras5/Axe6 (Rotor) | Rotation pivot (+/- 450°) |

Problématique générale

Dans un souci  de compétitivité et de productivité, l’entreprise MTC a décidé de tirer le meilleur du robot M20i A de chez FANUC, en permettant le remplacement rapide de l’outil lors des changements de production tout en ayant la possibilité de l’équiper d’une caméra.

- Diagramme FAST partiel de la fonction principale FP1 : Manipuler une pièce.

| FONCTION TECHNIQUE | ÉLÉMENTS LA RÉALISANT | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| FT11 | Pince | Choix de la pince en fonction de : - Taille et géométrie de la pièce à déplacer. Critères : - Capacité d’ouverture - Effort de serrage |
| FT12 | Bras articulé |  |
| FT13 | Calculateur |  |

FT12 : Déplacer l’objet

FP1 : manipuler la pièce

FT11 : saisir  l’objet

FT13 : coordonner les mouvements

BRAS ARTICULÉ (ROBOT)

CALCULATEUR

PINCE

DOSSIER

TECHNIQUE

# Temps conseillé

Lecture du sujet										(20 minutes)

A – ANALYSE DU PRODUIT EXISTANT 	(1 heure)

A-1 Étude de fonctionnement.

Question 1

Question 2

Question 3

Question 4

Question 5

Question 6

A-2  Analyse cinématique de l’ensemble pince/poignet du robot.

Question 7

Question 8

Question 9

B – ÉTUDE DE LA NOUVELLE SOLUTION	(1 heure 30 min)

B-1 Mise en place du système iRvision (caméra).

Question 10

Question 11

B-2 Mise en place de la pièce intermédiaire.

Question 12

Question 13

C – MISE EN PLACE DE LA SOLUTION RETENUE		(2 heure 10 min)

C-1 Représentation de " la plaque de centrage modifiée " sur le dessin de définition.

Question 14

C-2  Représentation de la solution " montage rapide ".

Question 15

C-3  Édition de la nomenclature du dessin d’ensemble de la nouvelle solution.

Question 16

DOSSIER

DE

TRAVAIL

Le candidat répond directement sur ce dossier de travail. Celui-ci sera rendu dans son intégralité aux surveillants à la fin de l’épreuve.

A - ANALYSE DU PRODUIT EXISTANT

A-1  Étude de fonctionnement

A-1.1 Analyse fonctionnelle du robot

- Diagramme " bête à cornes " lié à l’objet technique.

ROBOT MANIPULATEUR

Poste de travail

Pièces à manipuler

MANIPULER UNE PIÈCE

À qui rend-il service ? 							        Sur quoi agit-il ?

Dans quel but ?

- Graphe des inter-acteurs.

Contrôle

Pièces à déplacer

FP1

FC4

FC3Caméra V-500iA3DL

FC1

FC2

ROBOT MANIPULATEUR

Environnement

Sécurité

Énergie pneumatique

Milieu ambiant

Poste de travail

FP1

Question 1 -  Énoncer ci-dessous la fonction principale FP1. (Voir page 5/23).

Pour répondre aux  besoins de manutention de pièces, le robot manipulateur doit réaliser les fonctions suivantes :

- FP1 :

- FC1: Assurer l’alimentation en énergie pneumatique.

- FC2 : Assurer la sécurité des employés.

- FC3 : Protéger l’appareil du milieu ambiant.

- FC4 : Permettre le contrôle du bras manipulateur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| FONCTIONS | Critères-Niveau-Flexibilité |
| --- | --- |
| FP1 | Rayon d’action du bras manipulateur. - hauteur max : 600 mm par rapport au sol. - longueur max : 1667mm par rapport à l’avant avec l’ensemble pince avant à l’horizontale. - capacité de levage : 5 à 24 kg |
| FC1 | Pression d’alimentation : 10 bars |
| FC2 | Prévoir une zone d’intervention règlementée/rayon d’action du robot. |
| FC3 | Zone d’intervention propre et démunie de poussière. |
| FC4 | Calculateur pour coordonner les mouvements du bras manipulateur. |

Question 2 - Sur le schéma cinématique ci-dessous (fig.7), reporter le nom des éléments du robot. (Voir Pages 3/23 et 4/23).

z

x

y

0

Fig.7

Question 3 - Compléter le tableau ci-dessous en indiquant par une croix, le type de mouvement entre les différents bras du robot. (Voir page 4/23 et fig.7).

|  | ROTATIONS |  |  | TRANSLATIONS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rx | Ry | Rz | Tx | Ty | Tz |
| B0/B1 |  |  |  |  |  |  |
| B1/B2 |  |  |  |  |  |  |
| B2/B3 |  |  |  |  |  |  |
| B3/B4 |  |  |  |  |  |  |
| B4/B5 |  |  |  |  |  |  |
| B5/Axe6 |  |  |  |  |  |  |

A-1.2 Analyse technologique de l’ensemble pince/poignet du robot.

Question 4 – D’après le DT2 page 7/23, compléter ci-dessous (fig.8), le repérage des pièces mécaniques   l’ensemble de la pince et du poignet du robot et indiquer le nombre

Zone d’étude :   Ensemble pince/poignet du robot

REP

Nbre

REP

Nbre

REP

Nbre

REP

Nbre

REP

Nbre

REP

Nbre

REP

Nbre

REP

Nbre

REP

Nbre

Fig.8

| Mobilités |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rotation | Translation | Symbole normalisé de la liaison |
| x |  |  |  |
| y |  |  |  |
| z |  |  |  |
| Désignation de la liaison : |  |  |  |

Question 5 – Compléter la table de mobilité entre l’ensemble pince et le poignet du robot. À l’aide du document  ressources DR3 page 22/23, donner le nom de la liaison cinématique et sa représentation normalisée.

Fig.9

8

9

Question 6 – Pour assurer la mise en position de la pièce Rep.9 et de la pièce Rep.8, choisir dans le tableau

ci- dessous, un ajustement pour la mise en position de la plaque de  centrage Rep.9 et le rotor

Rep.8. Entourer la bonne réponse. (voir documents ressources DR1 et DR2 page 22/23).

| 62 H8/m6 | 62 H8/p6 | 62 H8/h7 |
| --- | --- | --- |

– Reporter sur la (fig.9) les cotes tolérancées sur les vues du rotor Rep.8 et de la plaque de centrage Rep.9.

A-2  Analyse cinématique de l’ensemble pince/poignet du robot.

A-2.1  Analyse de la fonction " assembler la plaque de centrage Rep.9 et l’ensemble pince Rep.1 ".

Question 7 -  Décrire cette fonction, en précisant la nature géométrique (plane, cylindrique,….) des zones de contact entre les pièces, et les solutions  technologiques employées (désignation normalisée des éléments utilisés pour réaliser  la fonction). (voir DT2 page 7/23).

Question 8 - Colorier sur les perspectives suivantes (fig.10), d’une couleur différente, les surfaces identifiées précédemment.

Colorier la légende

- Les surfaces fonctionnelles de la mise en position axiale.

- Les surfaces fonctionnelles de la mise en position radiale.

- Les surfaces fonctionnelles de la mise en position angulaire.

Fig .10

.

| Fonction : assembler l’ensemble pince Rep.1 et la plaque de centrage Rep.9. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| o x z y |  | Pièces en contact |  | Nature géométrique des surfaces de contact | Degrés de liberté supprimés. [Rotation (Rx, Ry, Rz) et/ou [Translation (Tx, Ty, Tz)] |
|  | Mise en position | Axiale | Rep.1/Rep.9 | Plane | Translation selon Y Rotation selon X Rotation selon Z |
|  |  | Radiale |  |  |  |
|  |  | Angulaire |  |  |  |
|  | Maintien en position |  | Le maintien en position est réalisé par les pièces : |  |  |

Question 9 - Donner le nom et la représentation normalisée de la liaison cinématique (Ensemble pince    Rep.1 et la plaque de centrage Rep.9). (voir document ressources DR3 page 22/23).

| x Mobilités |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rotation | Translation | Symbole normalisé de la liaison |
| x |  |  | 0 y x z |
| y |  |  |  |
| z |  |  |  |
| Désignation de la liaison : |  |  |  |

B - ÉTUDE DE LA NOUVELLE SOLUTION

Le bureau d’études a décidé de faire évoluer le robot M20i A pour permettre le remplacement rapide de l’outil lors des changements de production et de l’équiper d’un système de caméra.

Problématique : adapter le système iRvision au robot industriel M20i A et permettre un remplacement rapide de l’outil.

Plaque de support Laser

Plaque de centrage

Fig.11

B-1  Mise en place du système iRvision (caméra) (fig.11).

B-1.1 Étude de la liaison "plaque de support Laser / plaque de centrage" (voir DT1 page 7/23).

- Extrait du cahier des charges fonctionnel (C.d.D.F) de la liaison " plaque de support Laser / plaque de centrage " (voir DT1, DT3 et DT4 pages 7/23 et 8/23 ).

- La structure de la plaque de support Laser Rep.16 n’est pas modifiée.

- La plaque de centrage Rep.9 existante sera réutilisée et adaptée au nouveau montage.

- L’axe1 de la plaque support Laser Rep.16 est superposé à l’axe 2 de la plaque de centrage Rep.9 (fig.12 page 14/23).

- Les deux perçages recevant les 2 axes de positionnement de Ø5x17 Rep.12 se trouvent sur l’axe 3 de la plaque de centrage (fig.12 page 14/23).

- La liaison encastrement, entre la plaque de support Laser Rep.16 et la plaque de centrage Rep.9, est assurée par 3 vis CHc M5x20-5,8 Rep.13. Les 3 taraudages sur la plaque de centrage sont des trous borgnes réduits.

Question 10 – Compléter à main levée le croquis ci-dessous (fig.12) de la plaque de centrage Rep.9 à modifier et ajouter les cotes dimensionnelles nécessaires aux différents usinages assurant la fixation et la mise en position de la plaque  support Laser Rep.16 à la plaque de centrage. (voir DT3 et DT4 page 8/23).

AXE 2

AXE 1

Plaque de centrage

Plaque de support Laser

B-1.2 Étude de l’encombrement de la caméra

- Extrait du cahier des charges.

- Pour éviter tout choc entre la caméra et les pièces à manipuler, un écart minimal (Hmini) entre la plaque de centrage et la pince (correspondant à la  hauteur d’encombrement du kit caméra), doit être respecté (fig.13).

Hmini  =   Hauteur entre la surface inférieure de la plaque de centrage et la pince + 10 mm

Question 11 – Déterminer à partir de la fig.13 ci-dessous, la hauteur H minimale entre la pince Rep.1 et la plaque de centrage Rep.9. (voir DT1 et DT4 pages 7/23 et 8/23).

H2

Hmini

H111

H2

1

9

11

16

10

Fig.13

Sans échelle

0

x

y

H3

Pince

Plaque de centrage

Entretoise

Système iRvision

Plaque de support Laser LaserLaLaser

Fig.15

Entretoise

H mini =

Pince

Plaque de centrage

Pièce à définir

Système iRvision

Plaque de support Laser LaserLaLaser

0

x

y

Pour répondre au cahier des charges fonctionnel, le bureau d’études propose d’insérer une pièce intermédiaire entre la pince Rep.1 et la plaque de centrage Rep.9 (fig.14)

?

Fig.14

B-2 Mise en place de la pièce intermédiaire

B-2.1 Étude de la pièce intermédiaire entre la plaque de centrage Rep.9 et la pince Rep.1.

Le bureau d’études propose la solution suivante : la pièce intermédiaire est une entretoise moulée en alliage d’aluminium et usinée.

Question 12 - Proposer une autre solution, selon le cahier des charges ci-dessous, et représenter celle-ci par un croquis, sans les  éléments de fixation et les différents usinages, sur le dessin d’ensemble partiel ci-dessous (fig.16).

- Extrait du Cahier des Charges Fonctionnel (C.d.C.F) de la pièce intermédiaire :

- Liaison complète  par les 3 boulons existants entre la pince et la pièce intermédiaire.

- Liaison complète par éléments filetés, entre la plaque de centrage et la pièce intermédiaire.

- Encombrement Hmini de la caméra à respecter.

- Matériau léger (alliage d’aluminium).

- Pièce en profilés : tubes, profils(T, L, H) ou ronds etc…

- Moulage, soudure et usinage autorisés.

- Dimensions maximales d'encombrement de la pièce intermédiaire: 160 x 160 x H

| Représentation normalisée | Représentation en perspective |
| --- | --- |
| Indiquer les axes associés au croquis : y x 0 Fig.16 Sans échelle y 0 x y |  |

B-2.2 Étude du remplacement rapide de la pince.

Le temps de remplacement des différentes pinces qui peuvent équiper notre robot, est jugé trop important s’il est fait au niveau de la liaison entre la pince et la pièce intermédiaire à insérer (3 boulons à serrer ou desserrer). Le bureau d’études a donc décidé de concevoir une liaison démontable plus rapide entre la pièce intermédiaire et la plaque de centrage Rep.9.

Étude du système de montage rapide.

La solution technologique proposée par le bureau d’études est la suivante: (voir fig.18 page 17/23).

Description : Le montage de l’outil se fait en positionnant les 3 têtes de vis de la plaque de centrage face aux trois trous oblongs de l’entretoise (Position 1: fig.18), en tournant de 20° dans le sens horaire des aiguilles d’une montre jusqu’à la position 2 (fig.18) en serrant les 3 vis. Un lamage sera usiné dans l’un des trous oblongs afin de permettre l’arrêt en rotation de la pince (fig.17).

Trou oblong sans lamage

Trou oblong avec lamage

Fig.17: Entretoise

Question 13 – Mettre en place sur chaque vignette fig.18 page 17/23 :

- les numéros d’étape,

- les mouvements liés au montage sous forme de flèches.

Étape 1 : Positionnement des 3 têtes de vis  face aux 3 trous oblongs.

Étape 2 : Engagement des 3 têtes de vis dans les  3 trous oblongs.

Étape 3 : Rotation de l’entretoise de 20° jusqu’en bout de course.

Étape 4 : Serrage des vis.

Fig.18

Étape

N°

Étape

N°

Étape

N°

Étape

N°

- Extrait du cahier des charges fonctionnel (C.d.C.F) de la solution de montage rapide, proposée par le BE (fig.19).

- L’entretoise sera une pièce moulée en alliage d’aluminium et usinée.

- La liaison complète par éléments filetés, entre la plaque de centrage et la pièce intermédiaire, est assurée par 3 vis CHc M8 entièrement filetées (fig.18).

- 3 trous oblongs usinés à 120° sur l’entretoise.

- Un lamage pour outils de serrage non débordants, de 5 mm de profondeur, sera usiné au niveau de l’un des 3 trous oblongs (voir fig.17, fig.19 et document ressources DR4/5).

- Le diamètre du trou de passage des têtes des 3 vis CHc M8 est égal au diamètre du lamage D.

- La largeur d de la rainure sera égale au diamètre du trou de passage " série large " correspondant à une vis M8 (document ressources DR4/5).

- Les épaisseurs A1, A2 et de la partie centrale de l’entretoise sont de 10mm. (fig.19).

Axe2

Fig.19 : Schéma sans échelle de l’entretoise

Vue F

A1 = A2 = 10mm

A1

A2

Ø identique au Ø de l’outil

C - MISE EN PLACE DE LA SOLUTION RETENUE

C-1 Représentation de " la plaque de centrage modifiée " sur le dessin de définition.

- Extrait du Cahier des Charges Fonctionnel (C.d.C.F) de l’évolution de la plaque de centrage

- Mise en position du système iRvision (voir page 14/23).

- Mise en place de la liaison rapide avec la pièce intermédiaire (voir page 17/23).

- Les usinages sur la plaque de centrage nécessaires à la liaison avec la pièce intermédiaire, et recevant les 3 vis CHc M8, sont des trous taraudés débouchant M8.

Question 14 – À partir des études B-1.1 et B-2.2 et à l’aide du document ressources DR 4 page 23/23 et des documents DT3 et DT4 page 8/23.

- Compléter le dessin de définition de la " plaque de centrage " sur le document page 19/23, représenter seulement les usinages nécessaires à la fixation de la plaque support laser de la caméra et de la pièce intermédiaire. (seul le trou taraudé passant par le plan de coupe A-A, est à représenter).

- Coter ces usinages.

N.B : On se limitera aux dimensions nominales (sans tolérance).

C-2 Représentation de la solution " montage rapide "  sur le dessin de définition de la pièce intermédiaire.

Question 15 - À partir des études B-1.2, B-2.1 et B-2.2 et en tenant compte du cahier des charges

(page 17/23) :

- Réaliser le dessin de définition de votre " pièce intermédiaire " sur le document page 20/23, selon les vues mentionnées ci-dessous et reproduisez sur votre pièce le système de montage rapide retenu par le BE pour l’entretoise.

- Vue de face selon le plan XY (fig.14 page 15/23).

- Vue de dessus.

- Toutes vues supplémentaires jugée utiles.

- Coter les usinages nécessaires à l’assemblage de cette pièce avec la plaque de centrage.

N.B : On se limitera aux dimensions nominales (sans tolérances).

C-3  Édition de la nomenclature du dessin d’ensemble de la nouvelle solution.

Question 16 - Compléter la nomenclature du dessin d’ensemble liée à l’évolution de " l’ensemble pince ", sur le document page 18/23.

ENSEMBLE ROBOT-CAMÉRA

Outil  Ø ext = 110 mm

DOSSIER

RESSOURCES

DR 3

DR 1

MONTAGE MÉCANIQUE D´UN OUTILLAGE SUR LE POIGNET DU ROBOT

DR 2

Ø62 h7

DR 5

DR 4