DOSSIER TECHNIQUE

Sommaire du dossier technique

- Caractéristiques de l’hélicoptère        						pages DT2 et DT3

- Analyse fonctionnelle du kit treuil						page DT4

- Fiche technique des treuils							page DT5

- Aérodynamique de l’hélicoptère						page DT6

- Masse et centrage								pages DT7 et DT8

- Génération hydraulique de l’aéronef						page DT9

- Génération électrique de l’aéronef						page DT10

- Descriptif détaillé du treuil électrique						pages DT11 à DT20

- Fiche technique du câblage électrique						page DT21 et DT22

Caractéristiques de l’hélicoptère

L’hélicoptère EC145 est utilisé par la Direction Générale de la Sécurité Civile (DGSC)

Motorisation :

- Bi-moteurs

- Moteur : 2 GTM Arriel 1E2

- Puissance développée : 2 x 574 kW

- Fréquence de rotation de la turbine libre : 41 600 tr·min-1

- Fréquence de rotation de sortie de turbine : 6000 tr·min-1

Rapport de BTP : 0.06965

Dimensions :

- Longueur : 13,02 m

- Diamètre rotor : 11,00 m

Performance :

- Vitesse : 135 kt (245 km·h-1)

- Masse maxi : 3 585 kg sans le kit treuil

- Autonomie : 2h15 min

- Distance franchissable : 510 km

Fixation d’une option treuil : des renforts de fixations sont prévus

- Une connectique électrique est prévue sur tous les appareils

- Pas de raccordement  hydraulique prévu de série

- Charge maxi à hélitreuiller 270 kg

Kit treuil à ajouter

Dimensions :

- du pied de pale = 415 mm

- de la tête de pale = 5128 mm

- corde du profil c = 414 mm

5 128 mm

415 mm

###### Analyse fonctionnelle du kit treuil

Graphe d’association

Kit treuil

Masse à soulever

EC 145

Poids

Centre de gravité

Montage/démontage

Puissances disponibles

Structure

Position

Réglementation

Énergies électrique et hydraulique

Aérodynamisme

Sécurité

FP

FC0

FC9

FC1

FC8

FC2

FC7

FC3

FC6

FC5

FC4

Les fonctions :

Fonction principale : Hélitreuiller une masse de 270 kg maxi

FC0: Limiter le déplacement du centre de gravité de l’hélicoptère équipé (masse et centrage)

FC1: Être démontable

FC2: Limiter la consommation en énergie afin d’éviter le délestage

FC3: S’adapter à la structure existante de l’appareil

FC4: Respecter les normes aéronautiques pour l’ajout d’une option sur aéronef

FC5: Limiter le poids du Kit

FC6: S’adapter aux branchements disponibles (hydraulique, électrique,…)

FC7: Monter le kit à gauche ou à droite de l’hélicoptère

FC8 : Disposer de systèmes de sécurité (mécanique, électrique, pyrotechnique)

FC9 : Limiter les perturbations aérodynamiques de l’appareil

###### Fiche technique du treuil hydraulique

L’utilisation du treuil hydraulique est très avantageuse, car il peut fonctionner en continu, il dispose d’un mécanisme très fiable et ne connaît aucune limite. Un treuil hydraulique a des capacités de traction extrêmement importantes et des vitesses d’enroulement très élevées. Toutefois, il est bien plus lourd qu’un treuil électrique. Le treuil hydraulique nécessite souvent d’installer une réserve d’huile, une pompe et un circuit hydraulique dimensionné pour le treuil. En outre, son prix d’achat est plus élevé que celui du treuil électrique.

| General specifications |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Height |  | 21 inch | 53,4 cm |
| Width |  | 10,6 inch | 27 cm |
| Weight | treuil | 146,6 lbs | 66,5 kg |
|  | perche | 35,86 lbs | 16,27 kg |
|  | support | 34 lbs | 15,88 kg |
|  | total du kit | 216,46 lbs | 98,65 kg |
| Hoist length |  | 230 ft | 70 m |
| Cable diameter |  | 0.19 inch | 4,92 mm |
| Cable length |  | 246 ft | 75 m |
| Maximum fit load |  | 595,24 lbs | 270 kg |
| Supply pressure |  | 2540 psi | 175 bars |
| rate flow |  | 5,3 gal·min-1 | 20 l·min-1 |
| Input power |  | 28 VDC/10 A max |  |

###### Fiche technique du treuil électrique (première partie)

L’utilisation d’un treuil électrique est un bon compromis pour soulever des charges modérées. Plus léger que l’hydraulique il ne nécessite pas de se raccorder aux circuits hydrauliques de l’aéronef et perturbe moins le centrage. Son prix est également moins élevé.

Toutefois il faut veiller à la consommation d’énergie électrique et vérifier que l’appareil puisse la fournir sans perturber les autres servitudes, synonyme de délestage.

| General specifications |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Height |  | 12.32 inch | 31.3 cm |
| Width |  | 8.75 inch | 22.22 cm |
| Weight | treuil | 92,11 lbs | 43 kg |
|  | perche | 35,86 lbs | 16,27 kg |
|  | support | 34 lbs | 15,88 kg |
|  | total du kit | 161,97 lbs | 75,15 kg |
| Hoist length |  | 262 ft | 80 m |
| Cable diameter |  | 0.19 inch | 4,92 mm |
| Cable length |  | 354,3 ft | 90 m |
| Maximum fit load |  | 595,24 lbs | 270 kg |
| Input power |  | 28 VDC/125 A max |  |

###### Aérodynamique de l’hélicoptère (quatre pales)

Mise en œuvre de la portance :

Pour parvenir à soulever l’hélicoptère, il faut pouvoir créer une portance résultante (force de sustentation totale et moyenne du rotor) supérieure au poids total de l’appareil. Ainsi en vol stationnaire, quand la résultante de l’ensemble des forces s’exerçant sur l’appareil est nulle, la portance est égale au poids, de même direction, mais de sens opposé.

| Altitude en m | θ en °C | P en kPa | V (son) en m·s−1 | ρ en kg·m−3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 15,00 | 101,33 | 340,3 | 1,225 |
| 200 | 13,70 | 98,95 | 339,5 | 1,202 |
| 400 | 12,40 | 96,61 | 338,8 | 1,179 |
| 600 | 11,10 | 94,32 | 338,0 | 1,156 |
| 800 | 9,80 | 92,08 | 337,2 | 1,134 |
| 1 000 | 8,50 | 89,88 | 336,4 | 1,112 |
| 2 000 | 2,00 | 79,50 | 332,5 | 1,007 |
| 3 000 | -4,49 | 70,12 | 328,6 | 0,909 |
| 4 000 | -10,98 | 61,66 | 324,6 | 0,819 |
| 6 000 | -24,0 | 47,22 | 316,5 | 0,660 |
| 8 000 | -36,9 | 35,65 | 308,1 | 0,526 |
| 10 000 | -49,9 | 26,50 | 299,5 | 0,414 |
| 12 000 | -62,9 | 19,40 | 295,1 | 0,312 |

| Polaires du profil (angle, Cz, Cx) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Re= 75 000 |  |  |  | Re= 200 000 |  |  |  | Re= 350 000 |  |  |
| Angle | Cz | Cx |  | Angle | Cz | Cx |  | Angle | Cz | Cx |
| -5 | -0,676 | 0,0199 |  | -5 | -0,7 | 0,0142 |  | -5 | -0,701 | 0,0124 |
| -4 | -0,623 | 0,0181 |  | -4 | -0,644 | 0,0129 |  | -4 | -0,558 | 0,011 |
| -3 | -0,561 | 0,0173 |  | -3 | -0,529 | 0,0123 |  | -3 | -0,421 | 0,0097 |
| -2 | -0,45 | 0,0179 |  | -2 | -0,38 | 0,0116 |  | -2 | -0,274 | 0,0083 |
| -1 | -0,174 | 0,0207 |  | -1 | -0,214 | 0,0107 |  | -1 | -0,134 | 0,0075 |
| 0 | 0 | 0,0206 |  | 0 | 0 | 0,0105 |  | 0 | 0 | 0,0071 |
| 1 | 0,1738 | 0,0207 |  | 1 | 0,214 | 0,0107 |  | 1 | 0,1343 | 0,0075 |
| 2 | 0,4503 | 0,0179 |  | 2 | 0,3796 | 0,0116 |  | 2 | 0,274 | 0,0083 |
| 3 | 0,5605 | 0,0173 |  | 3 | 0,5289 | 0,0123 |  | 3 | 0,4209 | 0,0097 |
| 4 | 0,6229 | 0,0181 |  | 4 | 0,6435 | 0,0129 |  | 4 | 0,5584 | 0,011 |
| 5 | 0,6762 | 0,0199 |  | 5 | 0,6997 | 0,0142 |  | 5 | 0,7006 | 0,0124 |

La résultante des forces de portance et de traînée s’applique au centre de poussée.

Pour le calcul de la vitesse corrigée Vc sur la pale, on prendra comme rayon le centre de poussée :

CP= 0,7 × Rayon de la pale.

On considère Fn pour une pale : Fn= 12. ρ.S.Vc².Cz

Cz : coefficient de portance

S : surface d’une pale S=c.(Ltête de pale-Lpied pale) avec « c » la corde (voir DT3).

ρ : masse volumique de l’air en kg·m-3.

Vc : vitesse corrigée en m·s-1

La composante verticale sert à compenser le poids de l’appareil et à mouvoir l’hélicoptère verticalement.

La composante horizontale compense la traînée Fx et lui permet de se mouvoir horizontalement.

En phase d’hélitreuillage, l’hélicoptère est en vol stationnaire donc la force de translation est nulle.

###### Masse et centrage

Sans le kit treuil             			           Avec le kit treuil

G1

P1

O

O

Kit treuil

G1

x

z

x

y

Le moment massique est égal à la masse d’un élément multipliée par sa longueur de bras de levier.

- Centre de gravité (CG)

Le centre de gravité est le point autour duquel l’hélicoptère serait en équilibre s’il était suspendu.

Somme de tous 
les moments (kg.mm)

On calcule la distance par rapport à la référence ”zéro” en divisant le moment total par la masse totale de l’hélicoptère.

Levier (mm)=

Somme de toutes 
les masses (kg)

- Limites de centrage

Les limites de centrage correspondent aux déplacements maximum autorisés du centre de gravité de l’hélicoptère. Lors du décollage, pendant toute la durée du vol et à l’atterrissage, le centre de gravité de l’hélicoptère chargé doit toujours rester dans ces limites.

Abaque masse et centrage longitudinal sans le kit treuil

2361

4471

Position du centre de gravité

Limite de centrage

Masse en kg

Levier en mm

Moment en kg·mm

Fiche technique de la génération hydraulique de l’aéronef

Débit d’une pompe

###### Fiche technique de la génération électrique de l’aéronef

14 000 tr·min-1

8 010 à 11 123 tr·min-1

de l’hélicoptère

28 V DC

L’alimentation de l’hélicoptère est fournie par :

###### Descriptif détaillé du treuil électrique

Le système de treuillage est constitué de quatre grands sous-ensembles :

– le treuil équipé ;

– l’ensemble potence et support (longueur 800 mm) ;

– le boîtier de jonction ;

– la poignée de commande.

- Description de l’ensemble support / potence

• L'ensemble potence équipée, offre un moyen de soutenir et positionner le treuil de sauvetage.

La potence équipée se compose de :

– un support avec broches de montage / démontage rapide ;

– un bras de potence ;

– un ensemble actionneur rotatif, muni d’un moteur électrique ;

– des microswitches fins de course en rotation du bras et deux faisceaux de câblage.

• Le bras de potence assure le soutien structural du treuil. Il se compose d'un coude et d'un adaptateur tubulaire, reliés par un tube actuellement (prototype) en aluminium EN AW-2017. Le tube est boulonné sur le coude et emmanché dans l'adaptateur.

La flèche maxi ne devra pas dépasser y = 15 mm.

- Description du treuil

Le treuil est un ensemble électromécanique pour dérouler et enrouler un câble de charge avec toutes les sécurités requises.

Il est constitué d’un carter principal, s'installant sur l’hélicoptère par l'intermédiaire d'une potence, dans lequel sont placés :

- Un moteur électrique d'entraînement principal et son électronique de puissance entraînant directement le tambour ;

- Un réducteur de vitesse à train d’engrenages pour le mécanisme de déplacement en translation du tambour (représenté en page suivante) ;

- Un système de tension du câble, au déroulement et à l’enroulement ;

- Des micro-switches de détection des positions extrêmes du câble et d’un coupe-câble avec étoupille pyrotechnique pour sécuriser l’hélicoptère si besoin.

Chaîne d’énergie et de transmission de puissance

Système de déplacement du tambour

Transmission par engrenage

non étudiée

Psortie

Imposée par la charge à soulever

Vitesse câble : Vc

P élec

Tension U

Courant I

Charge

Tambour d’enroulement

du treuil

Réducteur

i (s/e)

Moteur

Chaîne d’énergie étudiée dans le sujet

Transmission par engrenage

non étudiée

Tension du câble

Transmission par engrenage

non étudiée

Cames de réglage

3

Rendements :

- Guidage en translation de l’arbre cannelé  ηac = 0,95

- Guidage de l’ensemble des liaisons en rotation  ηliaison = 0,98

- Un train d’engrenage du réducteur i : ηTE=0.98

- Les autres rendements ne seront pas pris en compte

y

Réducteur i (s/e)

Tambour d’enroulement relié à (4)

Frein

2

| Repère du pignon | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nb de dents | 14 | 62 | 14 | 62 |

Crochet avec anneau d’écume

Ensemble de cames contacteurs ajustables

Réducteur

Système de réglage non représenté sur ce schéma

Contact limite supérieure

Ensemble coupe-câble

Tension de câble

Ventilateur

Arbre moteur traversant l’arbre cannelé relié à (1)

Réducteur

Limiteur d’effort

4

1

z

Moteur Brushless

- Gestion de la vitesse de déroulement du câble

- Moteur d’entraînement principal

• Moteur électrique sans balai, 28 Vcc, à fonctionnement en continu (c’est-à-dire sans limitation du nombre de cycles de treuillage consécutifs. Sa référence est 160216.

• Le moteur est refroidi par un ventilateur intégré, solidaire de l’arbre moteur, il tourne dès lors que le moteur est en fonctionnement.

• Un refroidissement supplémentaire est assuré par ventilateur électrique auxiliaire monté sur le carter au-dessous du moteur.

###### Moteurs à courant continu sans balais ( Brushless DC BLDC ) 1/2

Controller

Consigne__

DC+(28V)__

DC-(GND)__

N

Cycle de commande

(La flèche représente le sens du courant)

Chacune des phases A, B et C est alimentée et traversée par un courant afin de recréer un champ tournant dans l’ordre décrit ci-dessus.

Le contrôleur est un calculateur qui pilote les différentes bobines du moteur en fonction de la consigne et du retour d’informations de position du rotor.

Les transistors Q0 à Q5 et leurs diodes associées se comportent comme des interrupteurs pilotés entre leurs bornes E et C.

C	Transistor Bloqué 	Transistor Saturé

C			 C

E

E			 E

###### Moteurs à courant continu sans balai ( Brushless DC BLDC ) 2/2

|  |  | Part Number |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Units | 150213 | 150214 | 150215 | 160216 | 160217 | 160218 | 160219 |
| Supply Voltage | VDC | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Continuous Torque | oz-in | 100 | 320 | 864 | 1558,04 | 3073,58 | 4107,56 | 4815,76 |
|  | Nm | 0.706 | 2.26 | 6.1 | 11 | 21,7 | 29 | 34 |
| Speed @ Cont. Torque | RPM | 3525 | 1875 | 1700 | 1605 | 1107 | 1043 | 945 |
| Current @ Cont. Torque | Amps (A) | 11.70 | 20.00 | 48.50 | 73,95 | 100,62 | 110,86 | 117,76 |
| Continuous Output Power | Watts (W) | 261 | 444 | 1086 | 1849 | 2516 | 3167 | 3365 |
| Torque Constant | oz-in/A | 9.57 | 16.77 | 16.97 | 21,07 | 30,55 | 37,05 | 40,89 |
|  | Nm/A | 0.068 | 0.118 | 0.12 | 0,167 | 0,242 | 0,256 | 0,283 |
| Voltage Constant | V/krpm | 7.08 | 12.40 | 12.55 | 17,45 | 25,29 | 26,85 | 29,63 |
|  | V/rad/s | 0.068 | 0.118 | 0.12 | 0,17 | 0,24 | 0,26 | 0,28 |
| Winding Resistance | Ohms | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Winding Inductance | mH | 0.24 | 0.32 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| No-Load Current | Amps (A) | 1.70 | 1.20 | 2.50 | 3,9 | 5,2 | 5,8 | 6,1 |
| No-Load Speed | RPM | 3900 | 2225 | 2200 | 2293 | 1703 | 1738 | 1718 |
| Peak Current | Amps (A) | 16.5 | 30.0 | 55.5 | 81,3 | 120,7 | 133,0 | 147,2 |
| Peak Torque | oz-in | 150 | 504 | 1025 | 1792 | 3535 | 4724 | 5538 |
|  | Nm | 1.059 | 3.5582 | 7.2365 | 12,65 | 24,955 | 33,35 | 39,1 |
| Electrical Time Constant | ms | 2.18 | 0.01 | 0.01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Mechanical Time Constant | ms | 2.9 | 1.5 | 1.4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
| Max. Winding Temperature | Celsius | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Rotor Inertia | oz-in-sec2 | 0.0168 | 0.0299 | 0.0726 | 0,0649 | 0,0609 | 0,0597 | 0,059 |
|  | kg-m2 | 1.19E-4 | 2.11E-4 | 5.13E-4 | 4,57E-04 | 4,29E-04 | 4,20E-04 | 4,15E-04 |
| Weight (Mass) | oz | 288 | 296 | 475 | 587 | 799 | 1005 | 1068 |
|  | g | 8164.7 | 8391.5 | 13446 | 16639 | 22640 | 28507 | 30282 |
| Efficiency |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |

- Le thermostat

Lorsque la température du moteur dépasse les limites prévues, un thermostat provoque l’allumage du voyant rouge de surchauffe (OVERHEAT) sur la poignée de commande sans arrêter le fonctionnement du treuil. Il limite, dans ce cas, l’intensité du courant moteur, réduisant en conséquence la vitesse de défilement du câble.

- Compteur numérique horaire

Il enregistre le nombre cumulé d'heures de fonctionnement du treuil, il est relié à l’électronique de commande du moteur et il est activé dès lors que le moteur principal est en fonctionnement.

Il sert de base pour effectuer la maintenance programmée en heures.

- Le réducteur de vitesse

Il est entraîné en rotation par le moteur principal, par l'intermédiaire d'un arbre cannelé aux deux extrémités qui traverse l’arbre cannelé de support du tambour.

• Il entraîne en rotation, à vitesse (s) appropriée (s) :

– Par l'intermédiaire d'un arbre cannelé à billes, le tambour de câble et son mécanisme de translation ;

– Le mécanisme de tension du câble ;

– Le dispositif électromécanique de détection de position du câble.

• Le réducteur de vitesse est constitué d'un train d'engrenages et de trois systèmes de sécurité mécaniques : un frein automatique, un limiteur d'effort en cas de surcharge sur le câble et un limiteur d'effort sur les galets de tension du câble.

- Frein automatique

Ce frein permet de retenir la charge quelle que soit la position du tambour de câble en cas d’interruption du moteur électrique (y compris en cas de panne).

Le frein automatique équipé se compose de cinq disques à friction intercalés sur l'arbre du frein automatique, entre quatre disques de frein et une plaque d'appui. Donc il y a 10 surfaces frottantes.

L’effort normal Pmini sur les disques doit être supérieur à 2 400 N pour garantir le freinage en cas d’urgence.

d int disque =60 mm

D ext disque =96 mm

Gestion du câble

Un mécanisme de translation du tambour dans un mouvement de va-et-vient pendant le fonctionnement du treuil garantit le bon rangement du câble à l’enroulement et sa bonne extraction au déroulement, en positionnant le tambour de façon à ce que le câble soit toujours perpendiculaire à l’axe du tambour. Un système de galets de tension (galet menant et galet mené) maintient une tension positive sur le câble pour l’enroulement et le déroulement du câble sans charge.

- Tambour équipé d’enroulement régulé et de stockage

Le tambour se compose d'un enrouleur de câble équipé d'une vis de régulation de l'enroulement et d'un arbre cannelé à billes.

La rotation de la vis de régulation de l'enroulement produit un effort de poussée sur un doigt de régulation de l'enroulement, ce qui a pour effet de provoquer le déplacement en translation de l'enrouleur de câble équipé, pendant sa rotation.

D ext  tambour  = 300 mm

D tambour vide = 250 mm

Re min en MPa

- Câble équipé

Hypothèse : pour le calcul de la masse on assimilera le câble à un cylindre.

Données :

- Câble Hors tout 93,5 m, longueur utile 90 m, diamètre 4,92 mm.

- Matériau acier pour les fortes sollicitations :

36NiCrMo16.

- Masse volumique du câble : ρv = 7,8 kg·dm-3.

- Le coefficient de sécurité  s > 3.

- La limite de rupture du câble impose d’avoir une accélération maxi de 106 m·s-2.

- Pour le calcul de la force à la rupture on prendra :

FrS=Rr, S étant la section du câble.

- Dispositif coupe-câble équipé

Le dispositif coupe-câble permet de cisailler le câble, en cas d’urgence, grâce à une étoupille pyrotechnique à allumage électrique. Cet allumage peut être commandé par le pilote ou par le treuilliste via deux circuits électriques complètement indépendant entre eux et indépendant de la masse mécanique du treuil.

K7004(X2)

MF7134B22

Schéma à compléter Q 2.5.7

- Boîtier de jonction équipé

Les signaux électriques générés par la poignée de commande équipée sont interprétés par les cartes du boîtier de jonction. Celui-ci donne les ordres en conséquence au système moteur / électronique de puissance.

- Poignée de commande équipée

• La poignée de commande est équipée d'une molette de variation de vitesse REEL IN/OUT, d'un sélecteur de rentrée ou de sortie de la potence (BOOM IN/OUT), d'un interrupteur de commande du coupe-câble (CABLE CUT), d'un afficheur de longueur de câble (CABLE METER), de deux voyants d'alerte (ATTENTION) et de surchauffe (OVERHEAT) et d'un commutateur d'interphonie (ICS).

• Le commutateur de déploiement/rentrée de potence permet à l’opérateur de déployer la potence (position de fonctionnement) et de la rentrer (position de repos).

• Le commutateur coupe-câble (CABLE CUT) active la cartouche pyrotechnique du coupe-câble, ce qui a pour effet de couper le câble du treuil et de larguer la charge du treuil de sauvetage.

L'afficheur CABLE METER indique, en mètres, la longueur de câble déroulée du treuil.

• Les voyants ATTENTION et OVERHEAT indiquent l'état opérationnel du treuil équipé.

###### PHÉNOMÈNES À L’ORIGINE DU SERVICE BULLETIN

- Phénomènes de fatigue constatés sur la potence

Ø ext potence = 75 mm, e = 4 mm

Zone criquée

Fiche technique du câblage électrique 1/2

Résistance d’un fil :  R = ρ x L / S

ρ : résistivité du matériau en Ω·m

L : longueur du câble en m

S : section du câble en m²

ρ(cuivre) = 17.10-9 Ω·m

Fiche technique du câblage électrique 2/2

Référence des câbles dans l’aéronef

AWG : American Wire Gauge