PARTIE A : ANALYSE DE L’ASCENSEUR (DT 1/12 à DT 6/12)

Problématique 1: Technicien ascensoriste, votre société vient de reprendre le contrat d’entretien d’une installation. Votre responsable vous demande de vous rendre sur place (première visite) pour en étudier sa constitution et son fonctionnement.

| Q1 | Découverte générale de l’appareil | Nb pts : / 2.5 |
| --- | --- | --- |

Votre responsable vous demande de compléter une fiche « caractéristiques installation » ci-dessous :

| Caractéristiques installation |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de niveaux desservis : 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Charge maximum : 450 Kg |  |  |  |  |  |  |  |
| Vitesse de déplacement de la cabine en grande vitesse : 0,63 m/s |  |  |  |  |  |  |  |
| Situation machinerie |  |  |  |  |  |  |  |
| Basse |  |  | Haute |  | Sans |  |  |
| Type de portes |  |  |  |  |  |  |  |
| Cabine et palières manuelles |  | Cabine automatique et palières manuelles |  |  |  | Cabine et palières automatiques |  |
| Nb de faces de service (accès): 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Traction |  |  |  |  |  |  |  |
| Moteur 1 vitesse sans VF |  |  | Moteur 1 vitesse avec VF |  | Moteur 2 vitesses |  |  |
| Treuil électrique à adhérence |  |  | Treuil électrique à tambour |  | Hydraulique |  |  |
| Type de manœuvre |  |  |  |  |  |  |  |
| A blocage | Collective à la montée |  |  | Collective à la descente |  |  | Collective complète |
| Présence d’un dispositif d’isonivelage |  |  |  |  |  |  |  |
| Oui |  |  |  | Non |  |  |  |

| Q2 | Etude du schéma | Nb pts : / 21.5 |
| --- | --- | --- |

Vous profitez de cette première visite pour étudier le dossier technique de l’installation

Question 2.1 : repérage des composants. Compléter le tableau ci-dessous

| Repère | Désignation |
| --- | --- |
| GV | Contacteur Grande vitesse |
| M | Moteur traction |
| THM | Relais thermique |
| CD | Contacteur descente |
| COA | Contacteur ouverture porte |
| CFA | Contacteur fermeture porte |
| MA | Moteur opérateur porte |
| FCF | Relais fin de course fermeture |

Question 2.2 : dans les « zone à compléter question 2.2 » sur le schéma page 4 représenter et raccorder les bobines des contacteurs et relais COA, CFA et FCF . Indiquer le repère de chaque composant.

Question 2.3 : dans la « zone à compléter question 2.3 » sur le schéma page 4 représenter le raccordement des bornes SE3, SE4, CGP, SE6 et CMD de la carte NG01, la bobine du relais FCF avec les bornes 3, 4, 5 et 6 de la chaîne de sécurité. Dessiner les éventuels composants supplémentaires et Indiquer le repère de chaque composant.

Question 2.4 : Alimentation des composants. Compléter le tableau ci-dessous :

| Bornes | Page schéma | Composant alimenté | Tension alimentation |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 – L2 L2 – L3 L1 – L3 | DT 3/12 | Ascenseur | 3 x 400VAC |
| RA – SA SA – TA RA – TA | DT 3/12 | Moteur porte | 3 x 400VAC |
| RFA – TERRE | DT 2/12 | Bobine CFA | 110VAC |
| ROA – TERRE | DT 2/12 | Bobine COA | 110VAC |
| 5 – TERRE | DT 2/12 | Bobine FCF | 110VAC |

Question 2.5 : Repérage des protections électriques. Compléter le tableau ci-dessous :

| Protections électriques |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Repère | Désignation | Localisation (DT) sur le schéma | Composant(s), circuit(s) protégé(s) |
| F1 F2 F3 | Fusible 200mA 250V | DT 2/12 | Carte NG01 |
| THM | Relais thermique moteur traction | DT 3/12 | Protection contre les surcharges du moteur de traction |
| FU2 | Fusible 110V | DT 3/12 | Chaîne de sécurité Bobines contacteurs |
| FP1 FP2 FP3 | Fusible moteur porte | DT 3/12 | Protection contre les courts-circuits du moteur opérateur portes |

Partie B : Diagnostic (DT 1/12 à 8/12)

Vous recevez un message de la centrale sur votre PDA indiquant qu’un ascenseur de votre secteur est en panne.

Vous vous rendez en machinerie et vous constatez :

- L’afficheur indique le défaut II

- Le voyant 13 est allumé

- Les voyants 15 et 16 sont éteints

- L’indicateur de niveau indique que la cabine est au niveau 3

| Q1 | Code II | Nb pts : / 0.5 |
| --- | --- | --- |

Indiquez le défaut correspondant au code II :

Anti-patinage moteur opérateur porte (défaut de verrouillage + 2 secondes)

| Q2 | Hypothèses de défaillances probables | Nb pts : / 5.5 |
| --- | --- | --- |

Les voyants 15 et 16 sont éteints. Dans le tableau suivant cochez la ou les hypothèses de défaillances probables correspondantes à l’état de ces voyants.

| Hypothèses de défaillances probables |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Shunt porte cabine auto |  | Courroie de l’opérateur de porte |  |
| Contacteur CD |  | Dégradation panneau porte palière |  |
| Contacteur CFA |  | Fusible FP1 |  |
| Contacteur CM |  | Fusible FP2 |  |
| Contacteur COA |  | Fusible FP3 |  |
| Contacteur GV |  | Moteur opérateur porte |  |
| Contacteur PV |  | Mou de câble de traction |  |
| Shunt porte palière |  | Relais thermique THM |  |
| Verrouillage porte palière |  | Transformateur TRF |  |

| Q3 | Equipements de protection : mesures sous tension | Nb pts : / 1.5 |
| --- | --- | --- |

Pour affiner votre diagnostic vous devrez effectuer des mesures sous tension. Indiquez le ou les équipements de protection à mettre en œuvre.

Equipements de protection

Bleu

Chaussure de sécurité

Tapis isolant

Gants isolants

Casque avec écran facial

| Q4 | Mesures sous tensions | Nb pts : / 9 |
| --- | --- | --- |

Dans le tableau ci-dessous indiquez pour chacune de ces hypothèses de défaillances :

-Le ou les points de mesures

-Les valeurs attendues

qui permettraient de les contrôler sous tension.

| Mesure sous tension |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hypothèses |  | Moyen de contrôle | Implantation de la mesure |  |  |  | Valeurs attendues |
|  |  |  | Pointe de touche 1 |  | Pointe de touche 2 |  |  |
|  |  |  | Repère borne | Repère composant | Repère borne | Repère composant |  |
| Exemple | Alimentation bobine CM | Voltmètre | A1 | CM | A2 | CM | 110 V AC |
| Shunt porte palière |  | Voltmètre | 0 V | TRF | 4 | Bornier | 110 V AC |
| Capteurs porte cabine auto |  | Voltmètre | 0 V | TRF | 5 | Bornier | 110 V AC |
| Verrouillage porte palière |  | Voltmètre | 0 V | TRF | 6 | Bornier | 110 V AC |

| Q5 | Consignation électrique | Nb pts : / 1 |
| --- | --- | --- |

Pour affiner votre diagnostic vous devrez effectuer des mesures hors tension. Indiquez dans l’ordre les 4 premières étapes de la consignation électrique.

| Etapes de la consignation électrique |  |
| --- | --- |
| 1 | Séparation |
| 2 | Condamnation |
| 3 | Identification |
| 4 | Vérification d’absence de tension |

| Q6 | Mesures hors tensions | Nb pts : / 12 |
| --- | --- | --- |

Dans le tableau ci-dessous indiquez pour chacune de ces hypothèses de défaillances :

-Le ou les points de mesures

-Les valeurs attendues

qui permettraient de les contrôler hors tension.

| Mesure hors tension |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hypothèses | Moyen de contrôle | Implantation de la mesure |  |  |  | Valeurs attendues (DT 7/12 - 8/12) |
|  |  | Pointe de touche 1 |  | Pointe de touche 2 |  |  |
|  |  | Repère borne | Repère composant | Repère borne | Repère composant |  |
| Bobine contacteur CFA | Ohmmètre | A1 | Bobine CFA | A2 | Bobine CFA | 8 Ω |
| Bobine contacteur COA | Ohmmètre | A1 | Bobine COA | A2 | Bobine COA | 8 Ω |
| Fusible FP1 | Ohmmètre | 1 | FP1 | 2 | FP1 | 0 Ω |
| Moteur opérateur porte (Les enroulements) DT 8/12 | Ohmmètre | U1 | MA | U2 | MA | 32 Ω |
|  |  | V1 | MA | V2 | MA | 32 Ω |
|  |  | W1 | MA | W2 | MA | 32 Ω |

Etudiez le tableau suivant qui indique une série de mesures effectuées.

| Moyen de contrôle | Implantation de la mesure |  |  |  | Valeurs mesurées |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pointe de touche 1 |  | Pointe de touche 2 |  |  |
|  | Repère borne | Repère composant | Repère borne | Repère composant |  |
| Voltmètre | 1 | CFA | 3 | CFA | 398.3 V AC |
| Voltmètre | 1 | CFA | 5 | CFA | 395.2 V AC |
| Voltmètre | 3 | CFA | 5 | CFA | 402.1 V AC |
| Voltmètre | 1 | COA | 3 | CF0 | 394.9 V AC |
| Voltmètre | 1 | COA | 5 | CF0 | 397.2 V AC |
| Voltmètre | 3 | COA | 5 | CF0 | 396.5 V AC |
| Ohmmètre | A1 | CFA | A2 | CFA | 6.1 Ω |
| Ohmmètre | A1 | COA | A2 | COA | 5.9 Ω |
| Ohmmètre | 1 | FP1 | 1 | COA | 0.1 Ω |
| Ohmmètre | 1 | FP2 | 3 | COA | 0.3 Ω |
| Ohmmètre | 1 | FP3 | 5 | COA | 0.5 Ω |

| Q7 | hypothèses de défaillances hors de cause | Nb pts : / 5 |
| --- | --- | --- |

En vous fiant aux résultats des mesures du tableau précédent cochez la ou les hypothèses pouvant être mises hors de cause :

| Hypothèses pouvant être mises hors de cause |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Shunt porte cabine auto |  | Courroie de l’opérateur de porte |  |
| Contacteur CD |  | Dégradation panneau porte palière |  |
| Contacteur CFA |  | Fusible FP1 |  |
| Contacteur CM |  | Fusible FP2 |  |
| Contacteur COA |  | Fusible FP3 |  |
| Contacteur GV |  | Moteur opérateur porte |  |
| Contacteur PV |  | Mou de câble de traction |  |
| Shunt porte palière |  | Relais thermique THM |  |
| Verrouillage porte palière |  | Transformateur TRF |  |

| Q8 | hypothèses de défaillances hors de cause | Nb pts : / 5 |
| --- | --- | --- |

Vous vous déplacez au niveau 3 et vous constatez :

- Les portes palières et cabine entrouvertes

- Pas de dégradation

- Aucune usure de matériel apparente

- Aucun obstacle apparent

D’après ces 3 nouvelles constatations et le tableau de la question précédente, indiquez la ou les hypothèses de défaillances que vous mettez hors de causes.

| Hypothèse(s) hors de cause |  |
| --- | --- |
| Capteurs porte cabine auto | Dégradation panneau porte palière |
| Shunt porte palière | Courroie de l’opérateur de porte |
| Verrouillage porte palière |  |

| Q9 | Composant défaillant | Nb pts : / 1 |
| --- | --- | --- |

Indiquez le composant défaillant :

| Moteur opérateur porte |  |
| --- | --- |

Après plusieurs mesures supplémentaires et de tests visuels vous constatez que seul le moteur opérateur porte est défaillant.

Plaque signalétique du moteur opérateur porte

XINDA. MOTEUR ASYNCHRONE . Rotor ct.ct C51100. Type; SZY132S-4; N°; 595257/3; IP55. Kw; 4; cosφ; 0,87; Δ v; 220; A; 12,0. ch; 5; Rdt%; 91,5; Y V; 380; A; 7. tr/min; 1445; isolt classe; B; amb.ce; C°; 40. Hz; 50; ph; 3; service; S1; Kg; 12.

| Q10 | Moteur opérateur porte | Nb pts : / 0.5 |
| --- | --- | --- |

En vous aidant de sa plaque signalétique, complétez les caractéristiques du moteur opérateur porte dans le tableau suivant (préciser les unités).

| Fréquence de rotation | 1445 tr/min |
| --- | --- |
| Puissance | 4 Kw |

| Q11 | Moteur opérateur porte | Nb pts : / 0.5 |
| --- | --- | --- |

En vous aidant de sa plaque signalétique, indiquez le nom du couplage à réaliser pour le bon fonctionnement du moteur opérateur porte.

| Couplage : | Etoile |
| --- | --- |

| Q12 | Moteur opérateur porte | Nb pts : / 1 |
| --- | --- | --- |

Représenter sur la plaque à bornes ci-dessous, les conducteurs d’alimentation et le couplage à réaliser pour le bon fonctionnement du moteur opérateur porte.

Partie C : Analyse d’un fonctionnement mécanique ( DT 8/12 à DT 12/12 )

Une modernisation de l’ascenseur comprenant le remplacement de l’opérateur de portes étant prévue courant du mois d’aout 2014, le propriétaire de l’ascenseur décide de ne pas procéder au remplacement du moteur de porte défaillant, mais de procéder directement au remplacement de l’opérateur de portes complet.

Problématique  2 :

Après rénovation et suite à une demande d'intervention sur l'ascenseur, le technicien a constaté un dysfonctionnement sur la partie mécanique de l'opérateur de porte.

Constat : Le loquet d'ouverture de la porte ne se dégage  pas suffisamment pour libérer le verrouillage de la porte palière à 3 vantaux.

| Q1 | Découverte de l’operateur de porte | Nb pts : / 4.5 |
| --- | --- | --- |

Question 1-1 : Donner la cause de ce verrouillage

(Cocher la bonne réponse)

| La butée de déverrouillage est trop basse | La butée de verrouillage est trop haute | La serrure de déverrouillage ne pivote pas assez |
| --- | --- | --- |

Question 1-2 : Le technicien retient la solution donnée par les deux galets en liaisons ponctuelles avec le sabre

(Cocher la bonne réponse)

| Le sabre s'ouvre suffisamment | Le sabre ne s'ouvre pas suffisamment |
| --- | --- |

Question 1-3 : Le technicien s'occupe des pièces censées ouvrir correctement le sabre et remarque l'axe en liaison rectiligne dans le trou oblong du Palonnier 6

(Cocher la bonne réponse)

| L'axe pivote t-il suffisamment | L'axe ne s'ouvre pas assez |
| --- | --- |

| Q2 | Etude cinématique du mécanisme | Nb pts : / 29 |
| --- | --- | --- |

Afin d’étudier la cinématique du mécanisme " désindexage de la porte cabine " :

Biellette

Manivelle

Bras

COURROIE   SYNCHRONE

SABRE

Question 2-1 : Compléter ci-dessous, la chaîne de transmission de puissance. Ne mettre que les noms des pièces:

Question 2-2 : Compléter le schéma cinématique de la liaison L1 avec le symbole normalisé en 3D :

Question 2-3 : Déterminer  le ou les degrés de liberté, le nom de la liaison L1 et son symbole en 2D dans le tableau ci-dessous

| On prendra comme convention : | 0 lorsque le mouvement est impossible |
| --- | --- |
|  | 1 lorsque le mouvement est possible |

| Liaison L1 |  |  |  | Symbole Plan de la liaison |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R |  | T |  |  |
| x | 0 | x | 0 |  |
| y | 0 | y | 0 |  |
| z | 1 | z | 0 |  |

Liaison Pivot d'axe Oz

Question 2-4 : Donner les caractères de liaison de l'assemblage des pièces  14 et 2 ( voir DT 9/12 )

(Cocher la ou les bonnes réponses)

|  | Complète |  | Partielle |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rigide |  | Elastique |
|  | Indémontable |  | Démontable |

Question 2-5 : Préciser le sens de rotation de la biellette 6 par rapport à son axe, lors de l'ouverture des portes

en se reportant à la figure question 2-7.

(Cocher la bonne réponse)

|  | Suivant le sens horaire |
| --- | --- |
|  | Suivant le sens trigonométrique |

Question 2-6 : Définir la nature du mouvement de la biellette 6 par rapport à l'axe de la plaque 2 :

Mouvement de Rotation de centre A

Tc 6/2

TB  6/2

Question 2-7 : Tracer et repérer les Trajectoires TB 6/2 et TC 6/2 sur la figure ci-dessus.

Question 2-8 : Mesurer à l’aide d’un rapporteur, l’angle yÂc.                      yÂc = 12°

Le document technique concernant l’opérateur de porte préconise pour cette installation,

un angle yÂc de 18°.

Question 2-9 : La transmission du mouvement entre  6  et  9  peut-elle être la cause du blocage des portes ?

(Cocher la bonne réponse) :

|  | Oui |
| --- | --- |
|  | Non |

Actuellement positionné sur le repère V ,                                              Ech. 1:1

la butée de verrouillage  14  doit

être déplacée pour un bon fonctionnement.

y

Le document technique concernant l'opérateur

de porte donne une distance de 56 mm entre

56

l'axe de la butée 14 et l'axe X de l'autre butée.

Question 2-10 :

Le sous-ensemble ( vis + butée 14 + écrou )

desséré,  doit être remonté serré dans le

trou oblong sur quel repère ?

( Cocher la bonne réponse )	X

|  | Sur le repère T |
| --- | --- |
|  | Sur le repère Z |

T--V--Z