SESSION 2017

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

CONCEPTION ET INDUSTRIALISATION EN

MICROTECHNIQUES

ÉPREUVE E4

CONCEPTION PRÉLIMINAIRE D’UN SYSTÈME

MICROTECHNIQUE

Durée : 4 heures

Coefficient : 2

AUCUN DOCUMENT Autorisé

MOYENS DE CALCUL AUTORISéS

Calculatrice de poches y compris les calculatrices programmables non communicantes,
alphanumériques ou à écran graphique à condition que leur fonctionnement soit autonome et
qu’il ne soit pas fait usage d’imprimante 
(conformément à la circulaire 99-186 du 16 novembre 1999).

Le sujet comporte 3 dossiers de couleurs différentes :

- Dossier Technique (DT1 à DT20) ………………………………………… jaune

- Travail Demandé (TD1 à TD7) …………………………………………….. vert

- Documents Réponses (DR1 à DR4) ………………………..……............ blanc

Les candidats rédigeront les réponses aux questions posées

sur les « documents réponses » prévus à cet effet ou sur feuille de copie.

Tous les documents réponses même vierges sont à remettre en fin d’épreuve.

17-CDE4CP-ME1

SESSION 2017

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

CONCEPTION ET INDUSTRIALISATION EN

MICROTECHNIQUES

ÉPREUVE E4

CONCEPTION PRÉLIMINAIRE D’UN SYSTÈME

MICROTECHNIQUE

OUVRE BOCAL automatisÉ

DOSSIER TECHNIQUE

Ce dossier comporte 20 pages repérées DT1 à DT20.

DT1 :	Problématique de l'ouverture d'un bocal

DT2 :	Essais d'ouverture de divers bocaux

DT3 à DT7 :	Extrait du cahier des charges fonctionnel d’un ouvre bocal

DT8 à DT10 :	Solutions envisagées

DT11 à DT16 :	Descriptif de la solution retenue

DT17 :	Documentation technique : motorisation Mabuchi

DT18 :	Documentation technique : motorisation Transmotec

DT19:	Extraits de Documentation technique : composants d’électronique de puissance

DT20 :	Documentation technique : pile alcaline
Documentation technique : led
Documentation technique : transistor bipolaire
Documentation technique : résistances normalisées

17-CDE4CP-ME1

Problématique de l'ouverture d'un bocal

Qui n'a jamais rencontré de difficultés lors de l'ouverture d'un bocal de conserve alimentaire quelconque ? Après avoir répondu par l'affirmative à la question précédente, vient alors l’énumération des difficultés rencontrées lors de l'ouverture d'un bocal.

Comment ouvrir manuellement un bocal :

- maintenir fermement d'une main la partie bocal, usuellement en verre (couple de maintien).

- maintenir fermement de l'autre main le couvercle (usuellement en acier),

- générer un couple de déblocage relatif entre les deux éléments maintenus pour débloquer le couvercle du bocal. Continuer ensuite jusqu’au dévissage complet du couvercle.

| La liaison couvercle bocal est une liaison hélicoïdale (type vis-écrou - pas de 4 mm) réalisée avec 6 portions de rampes réparties sur 360° sur la circonférence du haut du bocal (cf. ci-contre). | Bocal en verre seul constitué de 6 rampes hélicoïdales sur sa circonférence (360°) |  | Structure d'une rampe hélicoïdale : θ sommet = 45° θ base rampe = 55° θ écart 2 rampes = 5° |
| --- | --- | --- | --- |
| L’ouverture du bocal est réalisée après une rotation du couvercle par rapport au bocal d’un angle total de 20° (cf. ci-contre). | Bocal vissé et hermétiquement clos : θ = 0° |  | Bocal ouvert : θ = 20° |
| Le couple résistant à l’ouverture du bocal est le résultat de la stérilisation pour la conservation des aliments, créant alors une étanchéité entre le couvercle et le bocal par dépression. Celui-ci induit, ensuite lors de la phase d'ouverture du bocal, un couple de dévissage non négligeable et parfois difficile à obtenir manuellement. Le couple lors de l’ouverture est bien entendu variable en fonction de l’angle d’ouverture : très important au début pour le déblocage, il décroit fortement ensuite pour le dévissage du couvercle. |  | Rampe hélicoïdale θ : angle d'ouverture |  |

Genèse du produit à créer :	un ouvre bocal semi-automatisé qui rendra particulièrement service aux personnes déficientes musculairement.

Essais d'ouverture de divers bocaux

1 - Essais mécaniques

- Objectif :

L'objectif de ces essais est de vérifier la répétabilité de l'opération d'ouverture de divers bocaux et ainsi d'observer si une loi comportementale peut se dégager. Elle doit aussi permettre  de renseigner le futur concepteur de la valeur maximale du couple de déblocage à intégrer  lors de la conception d'un ouvre bocal semi-automatisé. Ce sera la base de départ pour la note de calcul de conception préliminaire et la donnée de sortie du futur mécanisme (valeur à respecter impérativement).

- Protocole d'essais :

Ces essais ont été réalisés avec une clé dynamométrique pour la mesure de couple maximal. La rotation du couvercle a été mesurée avec un rapporteur d’angle. Pendant chaque essai, le bocal en verre était immobilisé dans un montage spécifique type étau.

- Tableau des résultats :

| Essai | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Couple de déblocage | 3040 mN·m | 4120 mN·m | 4780 mN·m | 3490 mN·m | 4510 mN·m |
| Angle de déblocage | 9° | 11° | 10° | 9° | 8° |
| Synthèse et valeurs retenues | Couple de déblocage = 5 000 mN·m = 5 N·m Angle de déblocage = 10° |  |  |  |  |

2 – Essais de motorisation électrique

- Protocole d'essais :

Ces essais ont été réalisés avec un prototype d’ouvre bocal automatique électrique alimenté par une alimentation électrique stabilisée. Une sonde de courant reliée à un oscilloscope permet d’obtenir l’allure de l’intensité électrique pendant une phase d’ouverture d’un bocal. Ils ont été réitérés plusieurs fois afin de s'assurer de la répétabilité des valeurs mesurées.

- Oscillogramme : essai pour bocal avec couvercle de diamètre 44,5 mm

Extrait du cahier des charges fonctionnel d’un ouvre bocal

Expression du besoin

FONCTION GLOBALE : définition du besoin

A qui sert le produit ?

À un utilisateur éventuellement déficient musculairement souhaitant consommer le produit stocké dans un bocal et pour cela ouvrir et accéder à l'intérieur de ce bocal en dévissant son couvercle.

Sur quoi agit-il ?

Sur un bocal de conserve usuel du commerce (entité bocal constitué d'un bocal et d'un couvercle).

Pourquoi ? (dans quel but ?)

Pour permettre à un utilisateur déficient musculairement :

- d'accéder à un produit confiné hermétiquement et stérilisé dans un bocal alimentaire, en vue de sa conservation temporelle,

- de pouvoir aisément ouvrir tout bocal à ouverture difficile (la difficulté d'ouverture étant liée à la physiologie de chacun et pour des personnes âgées, la préhension ainsi que la force à fournir pour cette ouverture peut s'avérer invalidante).

Fonction globale :

Ouvrir un bocal en séparant par rotation le couvercle vissé du bocal.

Diagramme niveau 1 : FONCTION GLOBALE (bête à corne)

Pourquoi le besoin existe-t-il ?

Le stockage alimentaire de denrées périssables ''en conserve '' nécessite une enceinte hermétique close et stérile. Cette dernière est usuellement réalisée avec un bocal en verre ceint d'un couvercle en tôle laquée. L’étanchéité de l'ensemble se fait par dépression à l'intérieur du bocal, lors de la phase de stérilisation. Cette dépression induit ensuite, lors de la phase d'ouverture du bocal, un couple de dévissage du couvercle non négligeable et quelquefois récalcitrant à la préhension humaine.

Qu’est-ce qui pourrait le faire évoluer ou le faire disparaître ?

Évolution vers d'autres systèmes de fermeture et / ou d'ouverture avec couvercle.

Évolution des habitudes alimentaires vers d'autres formes de produits et ou de conditionnements différents.

Disparition pour les raisons précédentes de ce type de conditionnement avec bocal.

Quel est le risque d’évolution du besoin et de disparition ?

Le procédé de stockage et stérilisation des aliments en bocaux étant simple, il est de ce fait très usité et bénéficie donc d'une très grande diffusion.

Les risques d'évolution et de disparition restent à court terme relativement faibles.

Dans sa forme actuelle, le besoin est validé.

Extrait du cahier des charges fonctionnel (suite)

Milieux environnants : fonctions principale et de contraintes

Diagramme pieuvre

Fonction principale :

F.P 1 :	OUVRIR un bocal de denrées alimentaires de manière semi-automatique en dévissant son couvercle.

Fonctions de contraintes :

F.C 1 :	S'adapter au milieu ambiant (humidité, chaleur, corrosion...).

F.C 2 :	S’adapter à un type de rangement usuel d'une cuisine.

F.C 3 :	Permettre une maintenance aisée (nettoyage, entretien, réparation...).

F.C 4 :	être alimenté avec une source d’énergie autonome, intégrée au système.

F.C 5 :	Respecter les normes de produit grand public.

Extrait du cahier des charges fonctionnel (suite)

Tableau de caractérisation des fonctions

| Fonctions | Critères | Niveau | Flexibilité |
| --- | --- | --- | --- |
| F.P 1 OUVRIR un bocal en dévissant son couvercle | S'adapter au bocal | Type de bocal : Tout bocal du commerce à usage domestique uniquement (bocaux faits maisons et en matières plastiques proscrits) Couvercle : En tôle peinte, de forme quasi-cylindrique de diamètre extérieur de 30 à 100 mm Bocal : - en verre transparent de forme cylindrique de diamètre extérieur de 30 à 100 mm - hauteur et volume du bocal quelconques (indifférents) | F0 F1 F1 F5 |
|  | Serrer le bocal (partie verre) | - formes adéquates de préhension et accroche, - matériaux adéquats avec le verre ; on ne veut pas de glissement entre les mâchoires et le bocal en verre. | F1 F0 |
|  | Serrer le couvercle | - formes adéquates de préhension et accroche, - matériaux adéquats avec le couvercle en tôle ; on ne veut pas de glissement entre les mâchoires et le bocal en verre. | F1 F0 |
|  | Dévisser le couvercle par rapport au bocal | Entrainer le couvercle en rotation pour un dévissage optimal Couple de déblocage cf. essais Cdc Mini = Cdéblocage-couvercle Mini = 5 000 mN·m Angle de déblocage maxi = 10° Temps de déblocage minimal : t = 2 s | F1 F0 F1 F3 |
|  | S'adapter à l'utilisateur | Ergonomie (formes usuelles adaptables à la préhension humaine - préhension aisée pour personnes déficientes) Poids maximal : 1 kg | F1 F0 |

Extrait du cahier des charges fonctionnel (suite)

Tableau de caractérisation des fonctions (suite)

| Fonctions | Critères | Niveau | Flexibilité |
| --- | --- | --- | --- |
| F.C1 Adaptation au milieu ambiant | Adaptation au milieu ambiant | Doit intégrer une atmosphère de cuisine plus ou moins humide, avec projections possibles d'éléments gras, température fluctuante.... | F2 |
| F.C 2 Adaptation au rangement | Adaptation à un rangement basique de cuisine | Support plan Encombrement le plus réduit possible | F2 |
| F.C 3 Permettre une maintenance | Maintenance basique | Maintenance de premier niveau (nettoyage) aisée sans outillage complexe et avec un minimum d'opérations | F1 |
|  |  | Détrompeurs prévus pour un remontage aisé Ouverture de la trappe à piles et changement aisés sans outillage spécifique | F1 F1 |
| F.C 4 Être alimenté en énergie | Alimentation | Par piles du commerce rechargeables ou non | F0 |
|  | Tension | 3 Volts | F1 |
|  | Autonomie | Capacité suffisante pour permettre 5 utilisations par semaine sur 2 ans | F3 |
| F.C 5 Normes Produit grand public | Étanchéité, chocs | IP 334 étanchéité aux projections | F1 |
|  | Corrosion | Lumière UV – atmosphères et produits chimiques - Minimum 10 ans | F1 |
|  | Température | De -15°C à 60°C | F1 |
|  | Marquage CE Directive européenne ( RoHS 2002/95/CE) | (vise à limiter l'utilisation de six substances dangereuses). « RoHS » signifie Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment | F0 F0 |

CRITÈRES DE FLEXIBILITÉ :

F0 = non négociable	F1 = légèrement négociable	F2 = très peu négociable

F3 = négociable	F4 = assez négociable	F5 = très négociable

Extrait du cahier des charges fonctionnel (suite)

Analyse Fonctionnelle interne : diagramme F.A.S.T. :

## Function Analysis System Technic ou Technique d'analyse fonctionnelle et systématique

## Nota : ce diagramme FAST est partiel et indicatif d'une description fonctionnelle.

solutions envisagées

Une première recherche a abouti à quatre solutions décrites ci-après. L'objectif est de réaliser un comparatif fonctionnel.

Descriptif solution 1 : système à cames concentriques

Le système ci-dessous est constitué de deux séries de 3 cames espacées de 120° et articulées indépendamment.

À l’étage supérieur, la première série de cames permet le serrage concentrique du couvercle à l'aide d'un moteur M1, engrenant sur une couronne à denture intérieure et de 3 pignons liés aux cames engrenant sur cette même couronne.

D’une manière similaire à l’étage inférieur, la seconde série permet le serrage concentrique du bocal en verre à l'aide d'un deuxième moteur M2.

L'ensemble supérieur peut tourner par rapport à l’ensemble inférieur, grâce à un moteur M3 lié à une couronne dentée intégrée au support pivot cames, permettant ainsi le dévissage du couvercle.

Phase dévissage couvercle/bocal

Descriptif solution 2 : système à vés en opposition

Le système ci-après est constitué de deux séries de 2 vés en opposition à 180°: chaque série effectue un serrage concentrique sur respectivement le couvercle et le bocal en verre par déplacement des vés.

Le déplacement symétrique des vés est réalisé par la rotation d'une couronne intégrant 2 pions excentriques. Ces derniers se déplacent dans les rainures guide des vés.

Comme précédemment les serrages nécessitent 2 moteurs M1 et M2 et le dévissage un troisième moteur M3 agissant sur une couronne faisant partie intégrante du plateau guide vés.

Phase dévissage couvercle/bocal

Descriptif solution 3 : système à crémaillères en opposition

Phase dévissage couvercle/bocal

Le système ci-dessus est constitué de deux séries de 2 crémaillères-pinces montées en opposition à 180°.

Chaque série effectue un serrage concentrique sur respectivement le couvercle et le bocal en verre par translation des crémaillères.

Le déplacement de ces dernières est réalisé par la rotation d'un pignon relié à un motoréducteur : Moteur M1 central pour les crémaillères liées au couvercle et moteur M2 pour les crémaillères liées au bocal. Lorsque les serrages de maintien sont effectués le moteur de serrage du couvercle M1 continue alors seul de tourner, obligeant ainsi les crémaillères liées au couvercle de tourner autour du pignon central et de réaliser ainsi le dévissage de ce même couvercle par rapport au bocal verre. Les serrages nécessitent 2 moteurs M1 et M2 et le dévissage utilise le même moteur M1.  Nota : Les pignons entraînant les crémaillères sont identiques.

Descriptif solution 4 : système à liens ''souples''

Phase dévissage couvercle/bocal

Le système ci-dessus est constitué de deux séries identiques d'accrochage bocal avec lien dit souple ou flexible.

Chaque série effectue un serrage en déformant un lien souple sur respectivement le couvercle et le bocal en verre par translation d'un système de type vis-écrou. Ceci afin de s'adapter aux tailles de bocaux différentes. Lorsque les 2 maintiens sont réalisés un système d'écartement permet le dévissage du couvercle par rapport au bocal.

Ce système d'écartement est constitué d'une bielle-crémaillère articulée, d'un support d'auto-alignement lui-même articulé ainsi que d'un motoréducteur.

Comme précédemment les serrages nécessitent 2 moteurs M1 et M2 et le dévissage un troisième moteur M3.

Descriptif de la Solution retenue

La solution choisie par le constructeur se rapproche de la solution n°3 : système à crémaillères en opposition, avec pour solution innovante une seule motorisation qui permet à la fois les déplacements des mâchoires bocal d'une part et du couvercle d'autre part, ainsi que le dévissage du couvercle du bocal.

1. Schématisation

2. Fonctionnement

Pour résoudre la complexité du fonctionnement de ce mécanisme avec une seule motorisation, le concepteur a imaginé un réducteur à engrenages spécifique composé d'un réducteur R1 constitué d'un pignon et d'une roue coniques, suivi d'un réducteur R2 constitué de n pignons et roues à dentures droites, puis au final d'un réducteur R3 à train épicycloïdal.

| Descriptif des différents réducteurs : - Réducteur R1 (Pignon a et roue b) - Réducteur R2 partiel (Défini entre le pignon c et la roue d avec en intermédiaires n multiple de c et d) |  |
| --- | --- |

- Descriptif du réducteur particulier R3 :

Ce réducteur R3 particulier fonctionne ainsi : l'entrée permanente se fait par la roue solaire nommée e et les sorties alternatives se font :

- dans un premier temps par le porte satellite (sortie 2), vers le pignon 2 lié à la crémaillère 2 pour animer les mâchoires du couvercle jusqu’à leur serrage

(sens de rotation anti horaire pour le pignon 2).

| Le rapport de réduction R3a dans ce cas du seul train épicycloïdal est R3a = 1/5 Avec R3a =Npignon2 / rouesolairee |  |
| --- | --- |

- puis dans un second temps, par la couronne (sortie 1), vers le pignon 1 engrenant à la crémaillère1 pour animer les mâchoires du bocal

(sens de rotation horaire pour le pignon 1),

| Le rapport de réduction R3b dans ce cas du seul train épicycloïdal est R3b = -1/4 Avec R3b =Npignon1 / rouesolairee (le signe - notifie l’inversion du sens de rotation) |  |
| --- | --- |

Les index repérés 1 et 2 ont pour fonction de créer un frottement minimal mais réglable entre le bâti et les crémaillères 1 ou 2. Il s’agit de donner la priorité dans les mouvements au serrage des mâchoires couvercle avant celui des mâchoires bocal verre.

Pour la suite aucun calcul ne portera sur le train épicycloïdal – seuls les rapports de réduction R3a et R3b seront nécessaires.

3. NOMENCLATURE partielle du réducteur existant et à concevoir

| Rep | Nbre | Désignation | Observations |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SORTIE 2 | 1 | Pignon de sortie 2 serrage (mâchoires couvercle) Z = 10 dents ; m = 1,75 mm | Sortie vers mâchoires couvercle (crémaillère 2 sur schéma) Sens de rotation antihoraire du pignon 2 d'entraînement des crémaillères Couple / pignon 2 = 5 000 mN·m |  |
|  | 2 | Mâchoire serrage couvercle, crémaillère 2 intégrée m = 1,75 mm |  |  |
|  | 1 | Porte satellite train épicycloïdal liaison directe avec pignon serrage interne (mâchoires couvercle) |  |  |
| SORTIE 1 | 1 | Pignon de sortie 1 serrage externe (mâchoires bocal) Z = 10 dents ; m = 1,3 mm | Sortie vers mâchoires bocal (crémaillère 1 sur schéma) Sens de rotation horaire du pignon 1 d'entraînement des crémaillères Couple / pignon 1 = 4 000 mN·m |  |
|  | 2 | Mâchoire serrage externe (mâchoires bocal) crémaillère 1 intégrée m = 1,3 mm |  |  |
|  | 1 | Couronne train épicycloïdal liaison directe avec pignon 1 serrage externe (Mâchoires bocal) Z = 48 dents ; m = 1 mm |  |  |
|  | 3 | Satellite train épicycloïdal Z = 18 dents – m = 1 mm |  | Réducteur R3 partiel |
| e d | 1 1 | PIGNON – ROUE - Pignon solaire train épicycloïdal Z = 12 dents ; m = 1 mm - Roue Zd = 55 à définir ; m = 0,6 mm |  |  |
|  |  |  |  | Réducteur R2 à définir |
| c d | ? ? | PIGNON – ROUE - Pignon Zc = 16 dents ; m = 0,6 mm - Roue Zd = 55 dents ; m = 0,6 mm |  |  |
| c b a | 1 1 1 | PIGNON – ROUE conique - Pignon Zc = 16 dents ; m = 0,6 mm (denture droite) - Roue conique Zb = 62 dents ; m = 0,6 mm - Pignon conique Za = 16 dents ; m = 0,6 mm |  |  |
|  |  |  |  | Réducteur R1 |

4. Diagramme blocs du réducteur existant et à concevoir

5. Schéma structurel de la partie électronique

Vc est l’image du courant moteur

Vc

Vc

Vc

Le schéma structurel de la partie électronique est composé de cinq parties ayant chacune une fonction distincte :

- Alimenter :	permet d’alimenter, d’allumer manuellement et de couper automatiquement l’énergie électrique du système,

- Traiter :	permet de gérer le fonctionnement avec un composant programmable (le microcontrôleur),

- Acquérir :	permet d’informer le microcontrôleur sur l’état du système,

- Distribuer & convertir :	permet l’alimentation du moteur fournissant le couple nécessaire à l’ouverture du bocal,

- Mesurer :	permet de détecter les surintensités du moteur. Imot est une tension proportionnelle à l’intensité moteur.

6. Chronogramme de fonctionnement normal

Comme le montre le chronogramme précédent, le fonctionnement est séquentiel :

- Lors de l’action sur le bouton poussoir « BP », le microcontrôleur est alimenté. Ce dernier place sa sortie « AUTO » à l’état haut et assure l’arrêt du moteur.

- Après une temporisation d’une seconde, la sortie « AUTO » passe à l’état bas, afin de permettre l’auto-alimentation lorsque le bouton poussoir « BP » est relâché.

- Le moteur est alors alimenté en sens avant grâce à la commande « M1A », qui est maintenue, tant que le capteur fin de course avant « FDC AV » n’est pas enclenché.

- Après une temporisation d’un dixième de seconde, le moteur est alimenté ensuite en sens arrière grâce à la commande « M1R », qui est maintenue, tant que le capteur fin de course arrière « FDC AR » n’est pas enclenché.

- Le cycle se termine par la mise à l’état haut de la sortie « AUTO ».

7. Surintensité moteur

Lors d’une phase d’ouverture d’un bocal, si le couple résistant est trop important, il est impossible d’assurer l’ouverture. Pour cette raison, un contrôle du couple est assuré avec la mesure de l’intensité circulant dans le moteur.

Mais le simple dépassement d’un seuil de surintensité ne suffit pas, car lors du démarrage du moteur, le dépassement existe aussi naturellement.

Il faut alors prendre en compte le temps de cette surintensité. Un programme sous interruption périodique réalisé toutes les 100 ms permet de gérer cette détection d’intensité. L’ordinogramme de ce dernier est donné ci-dessous.

|  | Ordinogramme du programme sous interruption périodique (exécuté toutes les 100 ms) |
| --- | --- |

4 entrées multiplexées vers le CAN sont possibles

8. Informations techniques sur le convertisseur analogique numérique du microcontrôleur

| Le microcontrôleur PIC12F675 possède un convertisseur analogique / numérique ayant une résolution de . Résultat de la conversion : (valeur entière à retenir du calcul suivant) dans notre cas |  |
| --- | --- |

Documentation technique : Motorisation Mabuchi

Documentation technique : Motorisation Transmotec – DC Motors

extraits de Documentation technique : 
composants d’électronique de puissance

| COMPLEMENTARY 30V ENHANCEMENT MODE MOSFET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZXMC3A17DN8 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUMMARY N-Channel : V(BR)DSS= 30V : RDS(on)= 0.050 ; ID= 5.4A P-Channel : V(BR)DSS= -30V : RDS(on)= 0.070 ; ID= -4.4A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quantité |  |  | 1 à 24 |  | 25 à 99 |  | 100 à 249 |  |  |  | plus de 250 |  |  |
| Prix unitaire HT |  |  | 0,51 € |  | 0,46 € |  | 0,41 € |  |  |  | 0,38 € |  |  |
| Dual N & P-Channel PowerTrench® MOSFET |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FDD8424H |  |  |  |  |  |
| Features Q1: N-Channel Max rDS(on) = 24m at VGS = 10V, ID = 9.0A Max rDS(on) = 30m at VGS = 4.5V, ID = 7.0A Q2: P-Channel Max rDS(on) = 54m at VGS = -10V, ID = -6.5A Max rDS(on) = 70mat VGS = -4.5V, ID = -5.6A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quantité | 1 à 24 |  | 25 à 99 |  | 100 à 249 |  |  |  |  |  | plus de 250 |
| Prix unitaire HT | 1,06 € |  | 0,79 € |  | 0,63 € |  |  |  |  |  | 0,45 € |
| P-Channel 2.5V Specified MOSFET |  |  |  |  |  |  |  |  | FDT434P |  |  |  |  |  |  |
| Quantité; 10 à 20; 30 à 90; plus de 100. Prix unitaire HT; 0,65 €; 0,50 €; 0,40 €. |  |  |  |  |  |  |  |
| N-Channel 2.5V Specified MOSFET |  |  |  |  |  |  |  |  | FDT439N |  |  |  |  |  |  |
| Quantité; 10 à 20; 30 à 90; plus de 100. Prix unitaire HT; 0,74 €; 0,65 €; 0,50 €. |  |  |  |  |  |  |  |

Documentation technique : pile alcaline

| BATTERY INDUSTRIALLY | LR6 |
| --- | --- |

Documentation technique : led

| Low Current LED in ø 3 mm | TLL.440 |
| --- | --- |
| Features Low power consumption Specified at IF = 2 mA High brightness Luminous intensity categorized CMOS/MOS compatible Yellow and green color categorized |  |

Documentation technique : transistor bipolaire

| PNP general purpose transistors | BC856 |
| --- | --- |
| note 1: cas d’une utilisation impulsionnelle |  |
|  | FEATURES Low current (max. 100 mA) Low voltage (max. 65 V). |

Documentation technique : RÉSISTANCES normalisées

- Valeurs ohmiques des résistances de la série E12  + 10 % (et leurs multiples de 10)

| 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 270 | 330 | 390 | 470 | 560 | 680 | 820 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Valeurs des puissances disponibles de résistance

| ¼ | ½ | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4

SESSION 2017

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

CONCEPTION ET INDUSTRIALISATION EN

MICROTECHNIQUES

ÉPREUVE E4

CONCEPTION PRÉLIMINAIRE D’UN SYSTÈME

MICROTECHNIQUE

OUVRE BOCAL automatisÉ

travail demandé

Ce dossier comporte 7 pages repérées TD1 à TD7.

Temps conseillé :

- Lecture du sujet :	30 min

- Activité 1 :	10 min

- Activité 2 :	20 min

- Activité 3 :	25 min

- Activité 4 :	25 min

- Activité 5 :	15 min

- Activité 6 :	10 min

- Activité 7 :	10 min

- Activité 8 :	30 min

- Activité 9 :	25 min

- Activité 10 :	25 min

- Activité 11 :	15 min

Objectifs généraux de l'étude :

- faire un choix de conception préliminaire à partir de différentes solutions proposées,

- élaborer et adapter une chaîne cinématique capable.

17-CDE4CP-ME1

Étude de la fonction F.P 1 :	OUVRIR un bocal de denrées alimentaires de manière semi-automatique en dévissant son couvercle.

Problématique de l’activité 1 :	à partir d'un panel de solutions différentes répondant au besoin initial, on souhaite faire un choix d’une solution adaptée de conception préliminaire.

Critères pour un choix crédible : les solutions 1 à 4 sont à l'état de conception préliminaire (descriptifs réalisés dans le dossier technique de DT8 à DT10). Il reste donc à évaluer la capacité de chaque solution à répondre au besoin client : ouvrir un bocal en dévissant son couvercle. On identifiera donc pour chaque solution la capacité à :

- s’adapter à la forme du bocal et couvercle : efficacité des contacts et des maintiens.

- animer les mâchoires pour serrer et dévisser : nombre de motorisation nécessaire.

- répondre au besoin le plus simplement possible : identification de la complexité.

On propose donc les 4 critères de choix suivants :

Critère 1 :	le nombre de contact entre bocal en verre/pinces et couvercle /pinces.

Critère 2 :	la qualité des contacts : linéique ou surfacique avec notation de 1 à 4 (1 mauvais, 2 moyen, 3 bon, 4 très bon). La multiplicité des contacts surfaciques permet une bonne répartition des efforts.

Critère 3 :	le nombre de motorisation pour effectuer la tâche requise « ouvrir un bocal »
A voir pour chaque solution dans le tableau descriptif (nomenclature partielle).

Critère 4 :	la complexité relative du mécanisme liée à l’estimation du nombre de composants. Plus le nombre est important plus le système est complexe à mettre en œuvre. Voir pour chaque solution dans le tableau descriptif (nomenclature partielle). On a cependant, pour toutes ces solutions, occulté la visserie et les petits éléments.

En complétant le tableau fourni sur le document réponse DR1, proposer un choix argumenté d'une solution.

Problématique de l’activité 2 :	une solution préliminaire s'est distinguée, il s'agit maintenant d'adapter la chaîne d’énergie. Les objectifs sont de déterminer le (ou les) actionneur(s) capable(s).

Avec les contraintes pour dévisser le couvercle données dans le dossier technique DT5, quelle serait la fréquence de rotation  en rad·s-1 puis N en tr·min-1 pour l'ouverture d'un bocal (fréquence de rotation relative du couvercle par rapport au bocal) ?

En déduire la puissance minimale requise en sortie pour l'ouverture d'un bocal.

Le rendement estimé d'un tel mécanisme est en première approche voisin de 0,3. Quelle doit-être la puissance minimale fournie par le moteur électrique à courant continu ?

À l’aide du schéma structurel de la solution retenue fourni dans le dossier technique DT14, définir le repère de la tension d’alimentation du moteur. À quelle valeur est-elle imposée dans le dossier technique DT6 ?

À partir des tableaux des documentations constructeurs fournies dans le dossier technique DT17 et DT18, choisir le moteur adapté. Si plusieurs moteurs conviennent, privilégier celui offrant le meilleur compromis (justifier).

- Rappel :	Les critères de choix  sont : la tension, la puissance disponible, le courant minimum et la vitesse de rotation minimale.

Problématique de l’activité 3 :	le concepteur a réduit la motorisation à un seul moteur et décidé pour des raisons d'encombrement minimal un placement particulier du moteur qui impose un couple conique d'entrée. Il s'agit toujours d'adapter la chaîne d’énergie. Les objectifs sont de déterminer le réducteur intermédiaire à insérer.

Le concepteur a réduit la motorisation à un seul moteur grâce à un réducteur à train épicycloïdal (voir dossier technique DT11 et DT12). Ce dernier permet les serrages différés du bocal d'une part et du couvercle d'autre part. Après cette phase de serrages, le dévissage du couvercle par rapport au bocal se fait par rotation d'ensemble des crémaillères 2 du couvercle autour du pignon central de ces mêmes crémaillères. Le rapport de réduction du seul train épicycloïdal dans cette phase est de R3a = 1/5.

On veut donc un réducteur capable (répondant au cdcf), il vous faut donc compléter la chaine cinématique (voir diagramme blocs du dossier technique DT13).

Calculer le rapport de réduction global de deux manières différentes :

- d'un point de vue cinématique,  (on prendra Nmoteur = 6 000 tr/min quel que soit le résultat de la question précédente),

- d'un point de vue énergétique, (exprimer le rapport en fonction des couples et des rendements).

On prendra en première approche un rendement de 0,8 pour le réducteur R2.

Quel est selon vous celui à retenir ? Justifier votre réponse.

Contraintes de construction imposées : le concepteur souhaite pour une bonne ergonomie (prise en main du produit) réaliser un boîtier de taille minimale. En vue de dessus, la largeur interne du boîtier ne doit pas dépasser le diamètre externe de la couronne conique soit d = 40 mm (avec un peu de jeu).

On prendra pour la suite comme rapport de réduction global : Rg = R1·R2·R3a = 1/2 700

Déterminer alors complétement le réducteur R2 : document  réponse DR1

- en calculant le rapport de réduction de ce dernier,

- en prenant des pignons C identiques de nombre de dents Zc = 16 dents et en prenant des roues D identiques Zd = 55 dents. Par essais successifs, remplir le tableau document réponse DR1. Entourer la valeur correcte du nombre d'étages n nécessaire au réducteur R2,

- en esquissant sur le document réponse DR1 le schéma du réducteur R2.

Problématique de l’activité 4 :	le moteur étant choisi, à ce stade de la conception préliminaire, la commande électronique du moteur doit être réalisée. Ceci commence par le choix des composants d’électronique de puissance de la carte électronique de commande.

Le concepteur a choisi une motorisation de chez Mabuchi : référence RE - 280 SA - 2865. Une pré-étude a permis d’établir le schéma structurel de la partie électronique (voir dossier technique DT14) où un étage de puissance d’alimentation du moteur est représenté. Dans la documentation technique DT19, quatre composants de puissance sont proposés : caractéristiques principales et prix indicatifs.

À l’aide de la documentation constructeur DT17, indiquer le courant nominal du moteur (en charge), ainsi que son courant maximal.

En complétant le tableau fourni sur le document réponse DR2, proposer un choix technico-économique de la commande en puissance du moteur.

Problématique de l’activité 5 :	lors de la phase de dévissage du couvercle, ce dernier se déplace sur 6 rampes hélicoïdales DT1 et s'élève verticalement d'environ 1,5 mm. Cela implique une adaptation des pinces de serrage du bocal pour compenser cette variation de hauteur. On rappelle que ces pinces doivent toujours adhérer au bocal.

Proposer une solution simple permettant de compenser la variation de distance.
Croquis à main levée sur le document réponse DR2.

Voir DR3

Problématique de l’activité 6 :	afin que l’ensemble des roues puisse tourner les unes par rapport aux autres sans trop de frottement, un jeu axial noté «J» est indispensable. Ce jeu est le résultat de l'empilement total de l’ensemble des roues ainsi que des intervalles de tolérance de fabrication de chaque roue. L’entreprise constate que ce jeu entraîne une trop grande mobilité axiale de la roue Rb, mobilité qui peut parfois conduire à ce que la liaison  engrenage entre la roue Ra et Rb ne soit plus assurée correctement et ce surtout lors d'un dévissage de bocal récalcitrant.

Proposer une solution simple permettant de créer un appui permanent entre la couronne d'une part et le bâti d'autre part. Cet appui devra intégrer cette variation de distance avec suffisamment de souplesse. On pensera aussi que la roue Rb est animée d'un mouvement de rotation et que le bâti, lui, reste fixe.
Croquis à main levée sur le document réponse DR3.

Problématique de l’activité 7 :	le fonctionnement de l’ouvre bocal étant défini, il convient maintenant de réaliser la programmation du microcontrôleur. Cette tâche commence par l’ordinogramme du programme principal.

Le concepteur a établi le fonctionnement souhaité en marche normale sous la forme du chronogramme fourni dans le dossier technique DT15.

Compléter l’ordinogramme fourni sur le document réponse DR4 afin qu’il traduise le fonctionnement souhaité.

Problématique de l’activité 8 :	pour certains bocaux, l’effort de déblocage étant trop important, le moteur bloque pendant des périodes non négligeables provoquant son échauffement. Une surconsommation est ainsi engendrée. Pour pallier ce problème, une coupure automatique du moteur est envisagée lors d’une surintensité

Le circuit de détection sur le schéma structurel fourni dossier technique DT14 intègre une résistance de puissance R7 pour la mesure du courant moteur.

L’analyse du fonctionnement avec cette sécurité supplémentaire est définie par l’ordinogramme du programme sous interruption périodique (DT16), où le seuil de surintensité a été choisi.

Pourquoi la mesure de l’intensité d’un moteur à courant continu permet de contrôler le couple fourni par ce dernier ?

Calculer la valeur de la résistance R7 afin d’obtenir pour le seuil de surintensité choisi sur les courbes du document technique DT16, un potentiel de 2,5 V au point Vc du schéma structurel.

À l’aide de la documentation des résistances normalisées (voir dossier technique DT20), choisir les caractéristiques nominales de la résistance R7.

En fonction de la valeur choisie de R7, recalculer le nouveau potentiel au point Vc du schéma structurel. Avec les informations techniques sur le C.A.N du microcontrôleur (voir document technique DT16), déterminer ensuite la valeur du paramètre « N » pour la surintensité choisie.

Pour la valeur de la surintensité choisie, mesurer sur la courbe donnant l’intensité dans R7 lors d’une surintensité, le temps de la surintensité avant la coupure du moteur.

Pendant la surintensité, indiquer combien de fois le programme d’interruption s’exécutera ? En déduire alors la valeur de « nb » du programme décrit par l’ordinogramme du programme sous interruption périodique.

À l’aide d’une couleur distincte, modifier l’ordinogramme du document réponse DR4 afin d’y intégrer le bit interne « Surintensité ».

Problématique de l’activité 9 :	s'assurer du maintien du bocal lors de l’ouverture d'un couvercle. La condition impérative à vérifier est d'obtenir un maintien du bocal en verre par les pinces. Si  ce maintien n'était pas suffisant, il y aurait alors glissement au niveau du contact pinces-bocal, rendant tout dévissage du couvercle impossible. Il s'agit  donc de vérifier la condition 1 suivante.

Condition1 : bloquer en rotation le bocal. Cela nécessite une condition sur le couple de blocage bocal Cbb telle que Cbb  > Cdc 
(avec Cdc = Cdéblocage couvercle = 5 000 mN·m)

On partira donc du postulat suivant :

- sur le couvercle le couple de déblocage est de 5 000 mN.m exercé sur le pignon 2 
(lors du dévissage du couvercle il y a rotation des crémaillères 2 autour du pignon 2).

- sur le bocal le couple exercé sur le pignon 1 est de 4 000 mN.m.

- Pour cela on propose une modélisation mécanique suivante et on donne les éléments techniques essentiels suivants :

  - le pignon 1 (serrage mâchoires bocal) a 10 dents et un module m = 1,3 mm ;

  - le coefficient d'adhérence entre pinces et bocal en verre : f = tan  est à rechercher ;

  - Le diamètre de serrage des pinces est de d = 95 mm au niveau du bocal en verre.

Visualisation de la modélisation mécanique proposée  ci-dessous :

Il convient donc de vérifier la condition 1.

Calculer les efforts transmis du pignon central 1 sur les crémaillères bocal

- (efforts notés T1/cr), c’est-à-dire l’effort sur le bocal (notés Ncr/b).

- T1/cr = Ncr/b

Calculer les efforts (notés Tcr/b) nécessaires au blocage du bocal.

- On partira de  Cbb = Cdc

Quel serait le coefficient d'adhérence f minimal entre pinces et bocal à imposer ?

Par sécurité, le coefficient d'adhérence retenu est  f = 0,35 (c’est une valeur majorée), et ce coefficient peut être considéré comme important ou délicat à obtenir.  Que proposez-vous comme solution technologique pour obtenir un tel coefficient d'adhérence ?

Étude de la fonction F.C 6 :	être alimenté avec une source d’énergie autonome

Problématique de l’activité 10 :	 l’alimentation par piles standards étant choisie, on souhaite vérifier l’autonomie en fonction de l’utilisation imposée dans le cahier des charges fonctionnel (voir dossier technique DT6).

- le concepteur a choisi une alimentation par piles LR6 dont la documentation technique est fournie dans le dossier technique DT20 ;

- le courant moteur a été mesuré lors des essais de motorisation (voir dossier technique DT2) ;

- on néglige l’énergie consommée par les composants du circuit électronique.

Combien de piles sont nécessaires pour alimenter l’ouvre bocal ? Comment doivent être associées ces dernières ?

Pour chacune des périodes t1, t2, t3 et t4 mentionnées sur DT2, calculer :

- l’intensité moyenne du courant dans le moteur,

- la quantité d’électricité consommée en mA·h pendant cette période.

Présenter les résultats sous la forme d’un tableau du type suivant :

|  | t1 = | t2 = | t3 = | t4 = |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imoyen (A) |  |  |  |  |
| Q (mA·h) |  |  |  |  |

En déduire la quantité d’électricité totale consommée (en mA·h) lors du cycle d’ouverture complet du bocal.

Le cahier des charges fonctionnel est-il satisfait ? Justifier votre réponse.

Problématique de l’activité 11 :	pour maintenir la charge des piles lors des périodes de non utilisation, un transistor bipolaire permet de couper l’alimentation en énergie du microcontrôleur. Il reste cependant à déterminer les résistances du montage.

La structure équivalente d’alimentation de l’ouvre bocal est la suivante :

|  | La sortie du microcontrôleur est matérialisée par un contact relié au 0 V (transistor NPN à collecteur ouvert). L’intensité consommée par le microcontrôleur est environ de Iµ = 1,2 mA Les caractéristiques du transistor et de la diode électroluminescente sont données dans le dossier technique DT20 (valeurs typiques). |
| --- | --- |

Dans le cas où le transistor est saturé (VCESat = 75 mV) et que la diode est convenablement alimentée, déterminer la tension aux bornes de R2, puis calculer sa valeur ohmique.

Choisir la résistance R2 dans la série E12 fournie dans le dossier technique DT20.

Déterminer le courant IB de saturation minimal du transistor (remarque : hFE = β).

Dans le cas où le transistor est saturé, déterminer la tension aux bornes de R1, puis calculer sa valeur ohmique.

Choisir  la résistance R1 dans la série E12 fournie dans le dossier technique DT20.

SESSION 2017

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

CONCEPTION ET INDUSTRIALISATION EN

MICROTECHNIQUES

ÉPREUVE E4

CONCEPTION PRÉLIMINAIRE D’UN SYSTÈME

MICROTECHNIQUE

OUVRE BOCAL automatisÉ

Documents réponses 
à agrafer dans la feuille de copie

Ce dossier comporte 4 pages repérées DR1 à DR4.

DR1 :	Activité 1 : recherche d’une solution adaptée de conception préliminaire
Activité 3 : schéma du réducteur R2.

DR2 :	Activité 4 : recherche de composants de puissance de la commande du moteur.
Activité 5 : dessin à main levée des pinces.

DR3 :	Activité 6 : solution simple d’appui permanent entre la couronne  et le bâti.

DR4 :	Activité 7 : structure algorithmique de la commande de l’ouvre bocal.

17-CDE4CP-ME1

Activité 1 : recherche d’une solution adaptée de conception préliminaire

| Réponse à la question Q1. Tableau de choix raisonné : ouverture d'un bocal |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Solution : | N°1 : Cames concentriques | N°2 : Vés en opposition | N°3 : Crémaillères | N°4 : Liens souples |
| Critères Choix |  |  |  |  |
| Critère 1 : nombre de contacts verre/pinces couvercle/ pinces |  |  |  |  |
| Critère 2 : qualité du contact : 1 mauvais - 2 moyen 3 bon - 4 très bon |  |  |  |  |
| Critère 3: nombres de moteurs |  |  |  |  |
| Critère 4 : nombre de composants estimés |  |  |  |  |
| Synthèse (somme) |  |  |  |  |
| Classement (1 à 4) |  |  |  |  |

Activité 3 : schéma du réducteur R2.      Réponse à la question Q9.

Calcul de R2 :

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Zc/Zd)n |  |  |  |  |  |

Activité 4 : recherche de composants de puissance de la commande du moteur

Réponse à la question Q11.

| Référence du composant (voir DT19) | Nombre de composants nécessaires | Choix techniquement : - acceptation ou rejet de l’utilisation du composant selon le courant admissible - justifications | Calcul du coût total unitaire pour une présérie de 150 produits | Choix |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZXMC3A17DN8 |  |  |  |  |
| FDD8424H |  |  |  |  |
| FDT434P |  |  |  |  |
| FDT439N |  |  |  |  |

Activité 5 : dessin à main levée des pinces

Réponse à la question Q12

Activité 6 : solution simple d’appui permanent entre la couronne  et le bâti

Réponse à la question Q13.

Vues schématiques

Vues + réalistes (bâti non représenté - à esquisser partiellement)

Nota : la ligne courbe correspond à la limite interne du carter englobant supérieur.

Activité 7 : structure algorithmique de la commande de l’ouvre bocal

Réponse aux questions Q14 et Q21.

(*)	La notation « 1 AUTO » correspond à la mise à 1 de la variable AUTO.
Elle est équivalente à : AUTO = 1.