BTS ASSISTANCE TECHNIQUE D’INGÉNIEUR

ÉPREUVE E.4 : ÉTUDE D’UN SYSTÈME PLURITECHNOLOGIQUE

| Sous épreuve : Étude des spécifications générales d’un système pluritechnologique | Unité U41 |
| --- | --- |

- DOSSIER REPONSE

- CENTRE LOGISTIQUE DE REACTIFS POUR ANALYSES MEDICALES

- Ce dossier comprend les documents DR 1 à DR 16

PRESENTATION DE L'ETUDE.

La forte croissance de l’activité, pendant les deux dernières années, a montré que les préparateurs avaient de plus en plus de difficultés à réaliser les commandes dans les délais prévus.

L’objectif de l’étude sera donc :

- d’analyser les situations permettant l‘amélioration de la productivité du centre
 logistique ;

- d’étudier les modifications qui permettront d’améliorer le fonctionnement de la ligne de préparation colis ;

Temps conseillés :

Lecture sujet											10 min

Partie A : Etude d’amélioration de la ligne de préparation des « colis client »	25 min

Partie B : Etude des modifications de la ligne de préparation des « colis client »	75 min

Partie C : Etude d’amélioration des conditions de travail			     		35 min

Partie D : Etude de la solution d’amélioration des conditions de travail :		35 min

mise en place d’un manipulateur à ventouses

Partie A : ETUDE D’AMELIORATION DE LA LIGNE DE  PREPARATION DES  
        « COLIS CLIENT».

ETUDE DU T.R.S. DU POSTE DE PRELEVEMENT.

Suite aux difficultés pour réaliser les commandes dans les délais prévus, la direction de la production a décidé de réaliser :

- une étude des temps de déplacement des « colis Référence » sur le carrousel ;

- la mise en place d’un indicateur de production du poste de prélèvement, le taux de rendement synthétique : le T.R.S, pour mettre en évidence les dysfonctionnements et les analyser par catégorie.

La moyenne des chronométrages montre que la présence des « colis Client » sur le carrousel perturbe considérablement le temps de transfert d’un « colis Référence » vers les postes de prélèvement, à cause de l’aiguillage A5 (voir DT2).

Variation des temps de transfert d’un « colis Référence » entre les aiguillages A4 et A6 :

- 60 secondes sans « colis Client » sur le carrousel ;

- 93 secondes avec 3 « colis Client » sur le carrousel.

Les différents temps, cadences, taux de performance et taux de qualité, associés au poste de prélèvement, ont été mesurés et calculés sur les huit dernières semaines. Ils sont consignés dans le document technique DT4.

| A.1 | Documents à consulter : DT 2 – DT 3 – DT4 | Répondre sur DR3 |
| --- | --- | --- |

Compléter dans le tableau ci-après (DR 3), les lignes repérées avec le symbole :

Calculer en particulier :

- les temps requis tR ;

- les temps de fonctionnement tF ;

- le taux de disponibilité opérationnelle Do.

En déduire le T.R.S. des huit dernières semaines.

Les temps seront calculés en minutes et les taux exprimés en pourcentage.

| Poste de préparation commandes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| semaines | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| temps total tT (min) | 10 080 | 10 080 | 10 080 | 10 080 | 10 080 | 10 080 | 10 080 | 10 080 |
| temps d’ouverture tO (min) | 5 760 | 5 760 | 5 760 | 5 760 | 5 760 | 5 760 | 5 760 | 5 760 |
| temps requis tR (min) | 5 660 | 5 640 | 5 650 | 5 660 | 5 660 |  |  |  |
| temps de fonctionnement (min) tF | 3 452 | 3 591 | 3 593 | 3 492 | 3 470 |  |  |  |
| taux de disponibilité Do en % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| taux de performance | 98.5% | 99% | 99% | 99% | 98% | 99.5% | 99% | 99.5% |
| taux de qualité | 99.8% | 100% | 100% | 99.9% | 99.8% | 100% | 100% | 100% |
| T.R.S. en % |  |  |  |  |  |  |  |  |

| A.2 |  |  |
| --- | --- | --- |

L’entreprise souhaite obtenir un TRS de 80 %. Expliquer sur quelles catégories d’arrêt il convient de mettre en place un plan d’actions pour atteindre cet objectif de 80.

Cadre réponse A2

Pour décharger le carrousel, le bureau d’études envisage la modification suivante sur la ligne de préparation des « colis Client » :

- mise en place d’une nouvelle ligne de convoyage  dédiée uniquement  à l’évacuation des « colis Client » vers le quai d’expédition, afin de décharger le carrousel de cette tâche ;

- par conséquent adaptation de l’automatisme de l’ensemble  de la ligne de préparation et du carrousel ;

- mise en place 2 tables élévatrices avec 3 hauteurs réglables pour faciliter les prélèvements ou les remplissages des colis.

PARTIE B : ETUDE DES MODIFICATIONS DE LA LIGNE DE  PREPARATION

DES  « COLIS CLIENTS ».

L’étude du TRS a montré que le carrousel est le poste goulet qui induit des attentes de « colis Référence», donc des chutes de cadence de préparation colis.

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

 DT12itionousel de préparation.tination.



R

R

R

R

R

R

:



R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

C

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

Nouvelles tables

élévatrices



C

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

C

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R



C

R

C

C

C

Toutes les modifications devront être réalisées pendant les quatre premières semaines du mois d’août, en raison d’une diminution de charge pendant cette période. Les travaux devront se dérouler obligatoirement sur 20 jours ouvrés complets du mois d’août.

B.1. REALISATION DU P.E.R.T.

Le choix de la nouvelle ligne de convoyage étant fait, il faut planifier l’organisation temporelle de l’installation de cette ligne ainsi que la modification de l’automatisme en réalisant un P.E.R.T. à partir de la liste des tâches données dans le document technique DT 4.

| B.1.1 | Documents à consulter : DT 4 - DT 5 | Répondre sur DR 6 |
| --- | --- | --- |

Réaliser le graphe P.E.R.T. Calculer les temps d’exécution des tâches « au plus tôt » et 
« au plus tard ».

| B.1.2 | Documents à consulter : DT 4 - DT 5 | Répondre sur DR 6 |
| --- | --- | --- |

En déduire la durée globale du projet.

| B.1.3 | Documents à consulter : DT 4 - DT 5 | Répondre sur DR 6 |
| --- | --- | --- |

Déterminer les tâches appartenant au chemin critique.

| B.1.4 | Documents à consulter : DT 4 - DT 5 | Répondre sur DR 6 |
| --- | --- | --- |

Calculer les marges totales sur les tâches n’appartenant pas au chemin critique.

| B.1.5 |  | Répondre ci-dessous |
| --- | --- | --- |

Si la tâche D prend un retard de 5 jours, conclure sur la faisabilité du projet dans les temps demandés, justifier.

Cadre réponse B1.5

GRAPHE P.E.R.T.  De l’IMPLANTATION DE LA NOUVELLE LIGNE DE CONVOYAGE « COLIS CLIENT ».

Réponse à la question B1.1 :

5

H

1

A

0

0

1

2

D

| Réponse B1.2 : Durée globale du projet : | Réponse B1.3 : Chemin critique : | Réponse B1.4 : Marges totales sur les tâches : |
| --- | --- | --- |

B.2. AUTOMATISME De la nouvelle ligne de convoyage des « colis client ».

L’amélioration du TRS induit l’implantation d’une nouvelle ligne de convoyeur  (voir DR4) spécialement dédiée à l’évacuation des « colis Client » directement vers la zone d’expédition sans passer par le carrousel.

Cette nouvelle implantation modifie la ligne initiale du convoyeur d’expédition car elle n’est plus raccordée au carrousel.

L’étude qui va suivre va porter sur la description du fonctionnement de cette nouvelle ligne d’expédition composée (voir schéma de principe ci-dessous) :

- de 2 convoyeurs TC1 et TC2 ;

- de 2 tables élévatrices motorisées se trouvant aux postes de prélèvement 1 et 2 en lien avec ces convoyeurs.

table

élévatrice 1

table

élévatrice 2

Convoyeur TC2

cpt2

cpc2

cpt1

cpc1

Convoyeur TC1

Zone d’expédition

Poste colis Client 2

Poste colis  Client 1

Légende :

Sens des flux des colis

| DESIGNATION | FONCTION |
| --- | --- |
| Convoyeur TC2 | Transiter les « colis Client » de la table élévatrice 2 vers table élévatrice 1. |
| Convoyeur TC1 | Transiter les « colis Client » de la table élévatrice 1 vers la zone d’expédition. |
| Table élévatrice 1 ou 2 | Faciliter le travail de conditionnement des opérateurs en agissant sur une des 3 hauteurs de réglage. |

Nota : Un « colis Client » partant de la table élévatrice du poste 2 à destination de la zone 
           d’expédition passe par la table élévatrice du poste 1

Fonctionnement des tables elevatrices et des convoyeurS.

La table élévatrice 1 du poste « colis Client 1 ».

Cette table assure le même rôle que la table élévatrice 2 (faciliter le travail de conditionnement) mais elle a une fonction supplémentaire : permettre au « colis Client » en provenance du poste 2 d’aller à la zone d’expédition.

Pour cette table, il y a donc 2 conditions qui peuvent mettre les rouleaux motorisés en action :

- la condition analogue  à celle de la table 2 (colis présent sur table et prêt à être évacué et table en bas) ;

- la condition due à sa spécificité décrite ci-dessous.

S’il n’y a rien sur la table élévatrice 1, que celle-ci est en bas et qu’un  « colis Client » est détecté     à l’extrémité du convoyeur TC2 (cpc2) alors les rouleaux motorisés vont tourner pour accueillir ce colis sur la table et ce jusqu’à l’évacuation du « colis Client » sur le convoyeur TC1.

| B.2.1 | Documents à consulter : DT 6 à DT 8 |
| --- | --- |

Afin de décrire le fonctionnement de la table élévatrice 1, compléter le grafcet GTAB1 
ci-dessous en utilisant les mnémoniques du DT7. La consigne vitesse est identique à celle de la table élévatrice 2.

GRAFCET  TABLE ELEVATRICE 1 : GTAB1

240

X206.((BP1 . bas1 . cpt1) + ………………………

241

……………………….

ETUDE DU CONVOYEUR TC2.

Il fonctionne :

- s’il n’y a pas de colis détecté par le capteur à l’extrémité du convoyeur TC2 ;

- ou s’il y a un colis détecté à cette extrémité et que la table élévatrice 1 se trouve en bas et qu’il n’y ait rien sur cette table.

2 situations font arrêter le convoyeur lorsqu’un colis est détecté à l’extrémité de TC2 :

- quand la table élévatrice 1 n’est pas en position basse ;

- ou colis présent sur la table élévatrice 1.

La mise en service du convoyeur se fait comme pour TC1, avec les 2 mêmes paliers de vitesse mais espacés de 2 s.

| B.2.2 | Documents à consulter : DT 6 à DT 8 |
| --- | --- |

EXPANSION MACRO GTC 2

cpc2  +  …………………….

226

Extrait de la nouvelle ligne de convoyage

cpt2

Table 
élévatrice 2

Poste colis Client 2

Convoyeur TC2

……………………

cpc2

cpt1

Table 
élévatrice 1

Poste colis Client 1

Afin de décrire le fonctionnement du convoyeur TC2, élaborer ci-dessus, l’expansion de la macro étape du grafcet GTC2 en utilisant les mnémoniques du DT7.

ETUDE DES MODES DE MARCHES ET D’ARRETS DE LA LIGNE

Lors de la demande d’arrêt du fonctionnement de l’automatisme par l’opérateur, il est nécessaire de s’assurer qu’il n’y a plus de colis sur les convoyeurs.

Afin de savoir si des colis sont présents sur chaque convoyeur (TC1 et TC2), des comptages sont effectués par l’automatisme.

L’étude ci-après va vous permettre :

- de finaliser le grafcet de comptage des colis GCPT et le grafcet de conduite GC ;

- d’analyser la situation d’urgence.

COMPTAGE DES COLIS   (Grafcet GCPT) – Complément d’informations
On utilise:

- les capteurs cpt1 ou cpt2 pour détecter que le colis quitte la table élévatrice pour aller sur le convoyeur ;

- les capteurs cpc1 ou cpc2 pour détecter que le colis quitte le convoyeur.

| B.2.3 | Documents à consulter : DR7 - DT 7 |
| --- | --- |

Compléter en utilisant les mnémoniques du DT7 le grafcet GCPT ci-dessous qui détermine, par comptage, la présence ou non de « colis Client » sur les convoyeurs.

GCPT

…….

…….

cpt2

250

251

C2 :=C2+1

X206

C2 :=C2-1

………….

BP RAZ

C2 :=0

C1 :=0

……………

cpc1

| B.2.4 | Documents à consulter : DT 7 - DT 9 |
| --- | --- |

GC

« Marche

de Clôture »

…………………….

X200 . Marche

Arrêt

205

206

207

Compléter en utilisant les mnémoniques du DT7 
la réceptivité manquante du grafcet de 
conduite GC ci-contre afin de satisfaire le

fonctionnement indiqué sur le GEMMA

| B.2.5 | Documents à consulter : DT 8 - DT 9 |
| --- | --- |

D’après le grafcet de sécurité GS, indiquer ce que l’on doit trouver dans le rectangle d’état D1 du GEMMA

Cadre réponse B2.5

| B.2.6 | Documents à consulter : DT 8 - DT 9 |
| --- | --- |

Expliquer pourquoi le concepteur n’a pas choisi d’impliquer le grafcet GCPT dans le rectangle d’état D1 ?

Cadre réponse B2.6

avis sur CETTE NOUVELLE LIGNE DE CONVOYAGE.

Comme indiqué précédemment, cette nouvelle ligne de convoyage permet aux « colis Client » d’aller directement à l’expédition sans encombrer le fonctionnement du carrousel. Mais on s’interroge pour savoir si cette nouvelle ligne assure une productivité maximum.

| B.2.7 | Documents à consulter : DR7 |
| --- | --- |

Préciser ce qui se passe lorsque  le « colis Client » présent à l’extrémité du convoyeur TC2 doit aller en zone d’expédition alors qu’un autre « colis Client » est en préparation sur la table 
élévatrice 1. Conclure sur la performance de cette nouvelle ligne de convoyage.

Cadre réponse B 2.7

Partie C : ETUDE D’AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Dans la poursuite de l’amélioration de la productivité, on souhaite faire baisser les arrêts de travail. En effet, les préparateurs manipulent près de 500 références par heure, chaque référence de réactifs manipulée à une masse comprise entre 200g et 1kg. On estime que chaque préparateur manipule en moyenne 250 kg par heure ce qui induit des arrêts de travail.

Etude des accidents de travail et maladies professionnelles ayant 
entraîné des arrêts de travail.

| C.1 |  | Répondre sur DR12 et DR13 |
| --- | --- | --- |

Compléter le tableau ci-dessous c’est-à-dire, en suivant cet ordre :

- calculer les durées totales des arrêts sur 2 ans ;

- calculer les fréquences (les pourcentages) des arrêts pour chaque cause ;

- classer les causes par ordre décroissant ;

- calculer les fréquences cumulées (pourcentages cumulés) par ordre décroissant ;

- tracer le diagramme de Pareto.

Tracer un diagramme de Pareto sur DR13 ; le critère de classement sera la durée totale des arrêts sur deux ans.

| Repère des causes | Intitulés des causes d’arrêts de travail | Durée des arrêts pour : |  | Durée totale des arrêts sur 2 ans | Fréquences des arrêts en % arrondir au 1/100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | l’année n-2 (jours) | l’année n-1 (jours) |  |  |
| A | Accident de voiture sur trajet travail | 3 | 0 |  | 1.29 % |
| B | Inflammations articulaires épaule | 35 | 44 |  |  |
| C | Coupure | 0 | 2 |  |  |
| D | Tendinites avant-bras | 44 | 55 |  |  |
| E | Luxation après chute | 9 | 0 |  |  |
| F | Lombalgies | 9 | 12 |  |  |
| I | Entorse après chute | 0 | 5 |  |  |
| J | Ecrasement doigt | 3 | 0 |  |  |
| K | Contusions | 2 | 0 |  |  |
| L | Hernies discales | 0 | 10 |  |  |
|  |  |  | Totaux |  | 100,00 % |

| Causes classées par ordre décroissant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fréquences cumulées des arrêts (en %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10%

100%

Fréquences cumulées des arrêts

Causes des arrêts

| C.2 | Document à consulter DR12 | Répondre sur DR13 |
| --- | --- | --- |

En respectant les résultats du document DR12, interpréter la courbe de Pareto en réalisant le classement ABC dans le tableau ci-dessous.

| Classes | Repère des causes d’arrêts | % de la population | % cumulés du critère de classement |
| --- | --- | --- | --- |
| A |  | 20 % |  |
| B |  | 20 % |  |
| C |  | 60 % |  |

| C.3 |  | Répondre ci-dessous |
| --- | --- | --- |

Conclure et proposer une solution simple pour diminuer les arrêts de travail dus aux causes prépondérantes.

Cadre réponse C3

Partie D : ETUDE DE LA SOLUTION D’AMELIORATION DES CONDITIONS DE 
       TRAVAIL : MISE EN PLACE D’UN MANIPULATEUR A VENTOUSE

Afin de réduire les TMS (troubles musculo-squelettiques) des opérateurs qui travaillent aux postes de prélèvements, la manipulation manuelle des boîtes de réactifs va être assistée par un manipulateur à ventouse.

Ce manipulateur va permettre à l’opérateur de lever les boîtes du « Colis Référence » puis de les transférer vers le « colis Client » puis de les placer à l’intérieur du « colis Client ».

La centrale de vide de ce manipulateur, qui va être mise en place, permet de générer une dépression de - 600 mbar. Afin  d’être adaptée à toutes les dimensions de boîte de réactifs, une seule ventouse sera utilisée à l’extrémité du manipulateur. Contraintes :

- boîte de réactifs  à surfaces planes ;

- masse maxi d’une boîte de réactif (ou charge maximale d’utilisation) : 2kg.

D.1. CHOIX DE VENTOUSES

On vous propose de déterminer les caractéristiques des ventouses à utiliser sur le manipulateur.

| D.1.1 | Documents à consulter : DT 10 |
| --- | --- |

Déterminer le type de ventouse le plus adapté (ventouse à plusieurs soufflets ou un seul soufflet), justifier votre réponse.

Préciser la précaution que devra respecter l’opérateur dans l’utilisation.

Cadre réponse D1.1

| D.1.2 | Documents à consulter: DT 11 |
| --- | --- |

Calculer la force développée pratique telle qu’elle est définie par la norme EN 13 155.

Cadre réponse D1.2 – Ecrire la relation littérale utilisée - Détailler votre application numérique.

| D1.3 | Documents à consulter : DT 11 |
| --- | --- |

L’objectif est de connaître de diamètre de la ventouse à mettre en place. Déterminer le coefficient k, justifier sa valeur, calculer la force théorique, en conclusion indiquer le diamètre le plus adapté de la ventouse.

Cadre réponse D1.3

Coefficient k :

Force théorique :

Diamètre de la ventouse :

D.2. REALISATION DU SCHEMA DE RACCORDEMENT DU MANIPULATEUR.

| D2.1 | Documents à consulter : DT 11 - DT 12 | Répondre sur DR16 |
| --- | --- | --- |

Compléter le schéma de puissance pneumatique afin que le manipulateur puisse fonctionner suivant le descriptif ci-dessous ; la représentation doit être effectuée système au repos :

- l’alimentation générale en air du système est filtrée, régulée et lubrifiée ;

- l’utilisateur doit pouvoir lire la valeur de la pression régulée ;

- le générateur de vide à simple étage est de type venturi, il est nécessaire d’éviter les bruits sur sa sortie ;

- afin d’éviter des aspirations de particules, poussières, etc… par la ventouse, vous placerez un filtre en amont ;

- pour faciliter la dépose des boîtes légères de réactifs en réduisant ainsi leur temps de relâchement, il est installé un dispositif de contre soufflage. Cette tâche permet d’envoyer directement de l’air sous pression directement dans la ventouse ;

- la distribution de l’air comprimé pour la prise ou la dépose des boîtes est faite par des électrovannes (distributeurs 2/2) monostables à commande électrique ;

- la commande du manipulateur (déjà représentée) est faite par gâchette 3 positions (à position maintenue) sous 24 V DC. Position centrale : arrêt – Position haute : aspiration – Position basse: dépose.

Schéma de puissance pneumatique du système de préhension

Schéma de commande électrique du système de préhension

0 V

2

3

1

Aspiration

Dépose

YVA

YVD

+24 V