BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN DU FROID ET DU CONDITIONNEMENT DE L’AIR

Session : 2017

E.1- ÉPREUVE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

Sous-épreuve E11

UNITÉ CERTIFICATIVE U11

Analyse scientifique et technique d’une installation

Durée : 4h

Coef. : 3

DOSSIER RÉPONSES

## SEUL LE DOSSIER RÉPONSES EST À RENDRE AGRAFÉ DANS UNE COPIE ANONYMÉE MODÈLE E.N.

- La calculatrice est autorisée.

- Tous les calculs doivent être détaillés.

- L’unité des résultats sera précisée.

- Chaque question est indépendante.

## Ce dossier comprend 12 pages numérotées de DR 1/12 à DR 12/12.

| Baccalauréat Professionnel Technicien du Froid et du Conditionnement de l’Air | 1706-TFC ST 11 | Session 2017 | DR |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 – Épreuve scientifique et technique Sous-épreuve U11 – Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 1/12 |

# Question 1 : Identification du groupe TRANE

1.1) Sélectionner et indiquer la référence du groupe d’eau glacée TRANE correspondant aux conditions énoncées dans le CCTP.

Compléter les 3 cases du tableau suivant.

1.4) Indiquer la référence du tandem de compresseurs DANFOSS.

|  | « Model » |
| --- | --- |
| Tandem de compresseur DANFOSS |  |

Compléter la case du tableau suivant en indiquant la référence du modèle crée par l’association     en tandem des 2 compresseurs DANFOSS précédents.

| Puissance frigorifique effective [kW] |  |
| --- | --- |
| Température de sortie d’eau glycolée [°C] |  |
| Référence du groupe |  |

1.5) Identifier la fonction des éléments désignés sur le tandem de compresseurs DANFOSS.

  - Relever les caractéristiques techniques du groupe d’eau glacée TRANE retenu. Compléter les 4 cases du tableau suivant.

Compléter les 3 cases vides sur l’illustration du raccordement en tandem des 2 compresseurs scroll DANFOSS ci-après.

| Puissance frigorifique nette [kW] (aux conditions EUROVENT) |  |
| --- | --- |
| Nombre de circuit frigorifique |  |
| Nombre de compresseur |  |
| Modèles de compresseur (références TRANE) |  |

  - Identifier la correspondance des compresseurs DANFOSS. Compléter les 4 cases du tableau suivant.

|  | Référence TRANE | Référence DANFOSS |
| --- | --- | --- |
| Compresseurs scroll |  |  |

| Baccalauréat Professionnel Technicien du Froid et du Conditionnement de l’Air | 1706-TFC ST 11 | Session 2017 | DR |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 – Épreuve scientifique et technique Sous-épreuve U11 – Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 2/12 |

1

Régulateur

CGAM

3

2

4

6

5

7

Question 1 : Identification du groupe TRANE

1.6) Identifier les éléments désignés concernant le schéma fluidique du groupe d’eau glacée  TRANE.

Compléter les 7 cases  « Désignation »  restées  vides  de  la  nomenclature  du  schéma  fluidique du groupe de production d’eau glacée glycolée à condensation par air ci-après.

| Légende |  |
| --- | --- |
|  | Ligne frigorifique |
|  | Conduite d’eau glycolée |
|  | Isolation |

| Option |  |
| --- | --- |
|  | Récupérateur de chaleur |

| Nomenclature |  |
| --- | --- |
| Repère | Désignation |
| TT | Capteur de température |
| PT | Capteur de pression |
| FSL | Contrôleur de débit (flow switch) |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |

## Sortie eau glycolée à −8 °C	Entrée eau glycolée à −4 °C

| Baccalauréat Professionnel Technicien du Froid et du Conditionnement de l’Air | 1706-TFC ST 11 | Session 2017 | DR |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 – Épreuve scientifique et technique Sous-épreuve U11 – Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 3/12 |

Question 2 : Performances du groupe TRANE

Suite au passage d’un collègue technicien qui a effectué une série de mesure sur le groupe CGAM à sa mise en service, vous devez compléter le document inachevé.

  - Compléter les 8 cases vides de la fiche de mesure.

35

75

35

totale

40

23

R-410A

CGAM

4,8

−10

−5

−5

| Baccalauréat Professionnel Technicien du Froid et du Conditionnement de l’Air | 1706-TFC ST 11 | Session 2017 | DR |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 – Épreuve scientifique et technique Sous-épreuve U11 – Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 4/12 |

À partir de la fiche de mesure précédente.

  - Tracer le cycle frigorifique sur le diagramme enthalpique.

| Baccalauréat Professionnel Technicien du Froid et du Conditionnement de l’Air | 1706-TFC ST 11 | Session 2017 | DR |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 – Épreuve scientifique et technique Sous-épreuve U11 – Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 5/12 |

2.4) Compléter toutes les lignes vides de la fiche de calcul des performances du groupe.

  - Déterminer le débit volumique balayé par les 2 tandems de compresseur. Compléter la case du tableau suivant.

Reporter le débit volumique balayé  calculé précédemment pour les 2 tandems, puis compléter      les 13 lignes du tableau suivant à partir du tracé du cycle frigorifique dans le diagramme  enthalpique.

|  | « Displacement » [m3/h] |
| --- | --- |
| Débit volumique balayé par 1 tandem de compresseur DANFOSS SH420 |  |

| Installation : CGAM | Fluide frigorigène : R-410A |  |
| --- | --- | --- |
| Caractéristiques du compresseur | Technologie : scroll |  |
|  | Débit volumique balayé : qvB  | m3 / h |
| Pression absolue de condensation : PK  |  | bar |
| Pression absolue d’évaporation : P0  bar |  |  |
| Taux de compression :   PK  P0 |  |  |
| Rendement volumétrique : V  1 0,025    |  |  |
| Enthalpie du liquide à l’utilisation : h'5  |  | kJ / kg |
| Enthalpie des vapeurs au niveau du bulbe : h"1  kJ / kg |  |  |
| Enthalpie des vapeurs à l’aspiration : h"2  kJ / kg |  |  |
| Enthalpie des vapeurs au refoulement : h"3  kJ / kg |  |  |
| Volume massique des vapeurs à l’aspiration : v"2  |  | m3 / kg |
| Débit volumique aspiré : qvA  qvB V  m3 / h |  |  |
| Débit massique de fluide frigorigène : qm  qvA  FF v" 2 |  | kg / h |
| Production frigorifique massique nette : Q0  h"1 h'5  kJ / kg |  |  |
| Puissance frigorifique nette :   qmFF  Q0  0 3 600 |  | kW |

Notre groupe TRANE comporte 2 tandems de compresseur DANFOSS SH420.

Compléter la case du tableau suivant.

|  | qvB [m3/h] |
| --- | --- |
| Débit volumique balayé par les 2 tandems de compresseur DANFOSS SH420 |  |

2.5) Vérifier la puissance frigorifique calculée. Compléter les 2 cases du tableau suivant.

| Puissance frigorifique nette calculée  0 [kW] | Puissance frigorifique effective (CCTP) [kW] |
| --- | --- |

Les 2 valeurs doivent être approchantes.

| Baccalauréat Professionnel Technicien du Froid et du Conditionnement de l’Air | 1706-TFC ST 11 | Session 2017 | DR |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 – Épreuve scientifique et technique Sous-épreuve U11 – Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 6/12 |

# Question 3 : Électrotechnique appliquée

  - Relever la puissance électrique absorbée du compresseur concerné. Le compresseur concerné est le SH240-4

La température de condensation considérée est de 45 °C La température d’évaporation considérée est de −10 °C

Compléter la case du tableau suivant.

|  | Pe [kW] |
| --- | --- |
| Puissance électrique absorbée par le compresseur DANFOSS SH240-4 : « Power imput » |  |

  - Relever le facteur de puissance du compresseur. Modèle de groupe TRANE CGAM

Compléter la case du tableau suivant.

|  | CGAM |
| --- | --- |
| Facteur de puissance : cos(φ) des compresseurs |  |

  - Calculer l’intensité absorbée par le compresseur.

Le groupe TRANE CGAM est alimenté en 400 V triphasé 50 Hz

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

|  | I [A] |
| --- | --- |
| Intensité absorbée par le compresseur DANFOSS SH240-4 |  |

Compléter la case du tableau suivant.

  - Sélectionner le disjoncteur moteur et indiquer le réglage. Compléter les 3 cases du tableau suivant.

| Référence du disjoncteur moteur | Plage de réglage [A] | Votre réglage [A] |
| --- | --- | --- |

| Baccalauréat Professionnel Technicien du Froid et du Conditionnement de l’Air | 1706-TFC ST 11 | Session 2017 | DR |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 – Épreuve scientifique et technique Sous-épreuve U11 – Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 7/12 |

Compléter le schéma de puissance du compresseur.

Compresseur n°1 DANFOSS SH240-4

# Question 4 : Conditionnement de l’air

  - Déterminer le débit volumique de l’air traversant l’aérofrigorifère.

Cette étude concerne 1 des 5 aérofrigorifères qui se situe dans le local « stockage dynamique » Compléter la case du tableau suivant.

|  | qv [m3/h] |
| --- | --- |
| Débit volumique de l’air traversant l’aérofrigorifère LU-VE CONTARDO HIL 870-5 |  |

  - Déterminer le débit massique de l’air soufflé par l’aérofrigorifère.

Le volume spécifique de l’air en entrée de l’aérofrigorifère est de : v’E  = 0,777 m3/kg.

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Compléter les 2 cases du tableau suivant.

  - Déterminer la température sèche moyenne de surface de l’aérofrigorifère.

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

|  | tsMS [°C] |
| --- | --- |
| Température sèche moyenne de surface de l’aérofrigorifère LU-VE CONTARDO HIL 870-5 |  |

Compléter la case du tableau suivant.

|  | qm [kg/h] | qm [kg/s] |
| --- | --- | --- |
| Débit massique de l’air traversant l’aérofrigorifère LU-VE CONTARDO HIL 870-5 |  |  |

| Baccalauréat Professionnel Technicien du Froid et du Conditionnement de l’Air | 1706-TFC ST 11 | Session 2017 | DR |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 – Épreuve scientifique et technique Sous-épreuve U11 – Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 8/12 |

  - Positionner sur le diagramme de l’air humide les 3 points caractéristiques de fonctionnement.

| Point | Température sèche [°C] | Humidité relative [%] |
| --- | --- | --- |
| Entrée de l’air (E) | 0 | 80 |
| Moyenne de surface (MS) | Calculé à la question précédente | 100 |
| Sortie l’air (S) | −4 |  |

| Baccalauréat Professionnel Technicien du Froid et du Conditionnement de l’Air | 1706-TFC ST 11 | Session 2017 | DR |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 – Épreuve scientifique et technique Sous-épreuve U11 – Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 9/12 |

  - Calculer la puissance frigorifique d’un aérofrigorifère.

Compléter le tableau suivant à l’aide de votre tracé précédent dans le diagramme de l’air humide.

| Point | Enthalpie massique [kJ/kg] |
| --- | --- |
| Entrée de l’air (E) |  |
| Sortie l’air (S) |  |

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

  - Déterminer la puissance frigorifique totale nécessaire dans le local « stockage dynamique ».

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

| Baccalauréat Professionnel Technicien du Froid et du Conditionnement de l’Air | 1706-TFC ST 11 | Session 2017 | DR |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 – Épreuve scientifique et technique Sous-épreuve U11 – Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 10/12 |

  - Indiquer la référence complète de la pompe de distribution. Compléter les 2 cases du tableau.

|  | Marque | Référence complète |
| --- | --- | --- |
| Pompe de distribution |  |  |

  - Indiquer les caractéristiques de la pompe de distribution. Compléter les 4 cases du tableau.

|  | Pompe de distribution NB |
| --- | --- |
| Gamme |  |
| Diamètre nominal de l’orifice de refoulement (DN) |  |
| Diamètre nominale de la roue [mm] |  |
| Diamètre réel de la roue [mm] |  |
| Débit : Q [m3/h] |  |

| Baccalauréat Professionnel Technicien du Froid et du Conditionnement de l’Air | 1706-TFC ST 11 | Session 2017 | DR |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 – Épreuve scientifique et technique Sous-épreuve U11 – Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 11/12 |

  - Indiquer la valeur de la puissance utile.

À partir de l’abaque précédent, compléter les 4 cases du tableau.

|  | Pompe de distribution NB |
| --- | --- |
| Débit : Q [m3/h] |  |
| Hauteur manométrique : H [m] |  |
| Pression de refoulement : p [kPa] |  |
| Puissance utile : P2 [kW] |  |

  - Calculer la puissance électrique absorbée.

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

|  | Pompe de distribution NB |
| --- | --- |
| Puissance absorbée : Pa [kW] |  |

| Baccalauréat Professionnel Technicien du Froid et du Conditionnement de l’Air | 1706-TFC ST 11 | Session 2017 | DR |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 – Épreuve scientifique et technique Sous-épreuve U11 – Analyse scientifique et technique d’une installation | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 12/12 |