1. Mise en situation

Le taux d’équipement des véhicules européens en transmission automatique reste faible par rapport à d’autres pays industrialisés comme l’Amérique du nord. Le principal handicap de la Boîte de Vitesses Automatique à convertisseur et train épicycloïdal (BVA) réside dans la surconsommation en carburant des véhicules qui en sont équipés. Pour remédier à ce problème, les constructeurs ont commercialisé depuis une quinzaine d’années d’autres types de transmissions automatiques. Ils espèrent ainsi donner un avantage décisif à leurs véhicules, aussi bien d’un point de vue du confort que d’un point de vue environnemental (faible consommation et faibles rejets de CO2).

| Type | Principe | Embrayage | Réducteurs | Pertes | Prestation client |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BVA Boite de Vitesses Automatique | Système électro-hydraulique piloté par un calculateur | Convertisseur de couple hydraulique | Trains d'engrenages épicycloïdaux. Les rapports sont activés par des embrayages multidisques. | 12 à 20 % | Changement de rapports sans à-coups Capacité à transmettre des couples élevés |
| BVR Boite de Vitesses Robotisée | Boîte mécanique sur laquelle un « robot » actionne l’embrayage et le passage des rapports. Le système est électro-hydraulique en général | Embrayage à diaphragme, piloté | Engrenages Passage des rapports par fourchettes pilotées | 2,5 à 5% | Changement de rapports peu rapide avec rupture de couple Coût modéré |
| EDC Boite double embrayages | Deux demi-boîtes de vitesses mécaniques pilotées par un calculateur | Deux embrayages à diaphragme pilotés | Engrenages Passage des rapports par fourchettes pilotées | 2,5 à 5% | Changement de vitesse sans à-coups, rapide et sans rupture de couple. |
| CVT Boîte à variation continue | Système poulies courroie, la distance entre les joues des poulies est pilotée par un calculateur pour reproduire l’équivalent d’une infinité de rapports de boîte. | Embrayage à poudre piloté | Deux poulies de diamètre variable reliées par une courroie. Le passage des rapports est piloté hydrauliquement en général | 14 à 16% | Transmission sans à-coups Puissance maxi disponible sur une grande plage de vitesse |

Cette étude est consacrée à la boîte EDC référencée DC4, qui couplée au moteur K9K, est commercialisée sur les gammes RENAULT MEGANE et  RENAULT SCENIC depuis 2011. La boite DC4 est conçue et fabriquée par la société allemande GETRAG à Bari (Italie).

2. Caractéristiques et principe de fonctionnement de la boîte de vitesses DCA

| Appellation RENAULT | EDC (Efficient Dual Clutch) |
| --- | --- |
| Type | DC4 |
| Nombre de rapports | 6 |
| Gestion | Calculateur de gestion de transmission |
| Liaison moteur / boîte de vitesses | Double embrayage à disques secs |
| Actionneur de passage des rapports | électrique |
| Capacité de couple (Nm) | 240 |
| Programme de maintenance | Graissage à vie |
| Volume d’huile (litres) | 1,7 |
| Poids (kg) | Environ 80 |

BOITE DC4

Moteur K9K

La boite DC4 propose les fonctionnalités suivantes :

- Mode automatique (Park-Reverse-Neutral-Drive) : gestion autonome des rapports.

- Mode impulsionnel (M+ M-) : sélection des vitesses grâce au levier (permet au conducteur de prendre la main sur les lois de passage des rapports du calculateur).

- Fonction rampage : le véhicule avance lentement quand le conducteur relâche la pédale de frein et que le levier de vitesse est en position D.

- Système d’aide au démarrage en côte : au relâchement de la pédale de frein, la voiture est maintenue quelques secondes pour permettre au conducteur d’actionner la pédale d’accélération sans que le véhicule recule.

MAR

Volant moteur

6ème

2ème

1ère

5ème

3ème

4ème

MAR

Arbre primaire  2 :

rapports pairs

Arbre primaire  1 : rapports impairs

Embrayage 1

Embrayage 2

6ème

2ème

5ème

1ère

Couronne de différentiel

3ème

4ème

MAR

Cette boîte comporte deux embrayages :

- le premier permet d’accoupler ou de désaccoupler le volant moteur avec l’arbre primaire 1 comportant les rapports 1, 3, 5 (en noir sur le dessin).

- le deuxième permet d’accoupler ou de désaccoupler le volant moteur avec l’arbre primaire 2 comportant les rapports MAR, 2, 4, 6 (en bleu sur le dessin).

Cette architecture permet le passage du couple moteur via un arbre primaire pendant que le rapport suivant est préparé sur un pignon qui transmettra le couple sur l’autre arbre primaire, ce qui donne un niveau de confort et d’agrément de conduite proche de celui d'une boite automatique classique (avec convertisseur).

Schématisation simplifiée de la boîte de vitesses et cycle de passage des rapports

Embrayage 1

Embrayage 2

Arbre primaire 2

Arbre primaire 1

Embrayage 2

Arbre primaire 2

Embrayage 1

Arbre primaire 1

Modèle simplifié de la transmission

Dans le modèle simplifié, la boîte est représentée par le schéma ci-dessous où les embrayages et les arbres primaires ne sont plus représentés coaxiaux, mais l’un à coté de l’autre.

Boîte de vitesses réelle

| Position neutre les embrayages sont ouverts, aucun rapport n’est engagé. Les arbres primaires 1 et 2 sont déconnectés du moteur, le couple moteur n'est pas transmis. | Engagement du 1er rapport Lorsque le levier de vitesses est positionné sur "Drive" le crabot du premier rapport est engagé. |
| --- | --- |
| Transfert du couple via le 1er rapport. L'embrayage 1 est fermé, l’embrayage 2 est ouvert. | Cheminement de la puissance au 1er rapport effectif (les flèches noires indiquent le déplacement du crabot, représenté en position neutre). |
| Le 1er rapport est effectif et engagement du 2ème rapport (crabotage du pignon de 2ème ) | Transfert du couple du 1er au 2ème rapport : phase de patinage, l'embrayage 2 se ferme pendant que l’embrayage 1 s’ouvre. Passage du rapport sans rupture de couple. |
| Le 2ème rapport est effectif et engagement du rapport suivant. L'embrayage 1 est ouvert, l’embrayage 2 est fermé. | Cheminement de la puissance au 2ème rapport effectif (les flèches noires indiquent le déplacement du crabot, représenté en position neutre). |

3. Constitution de la boîte de vitesses DC4

3.1 Le calculateur

Le calculateur est fixé sur la boîte de vitesses.

Deux connecteurs le relient au câblage du véhicule et aux différents capteurs et actionneurs de la transmission.

Le calculateur intègre deux actionneurs d’engagement de vitesse (ou actionneur de barillet) qui comprennent chacun un moteur électrique sans balai (brushless) et un capteur de rotation.

Emplacement de l’actionneur de barillet R-2-4-6

Emplacement de l’actionneur de barillet 1-3-5

3.2 La commande interne

Les moteurs électriques sans balai intégrés au calculateur entraînent des barillets via des réducteurs. Chaque barillet est un cylindre came permettant d'actionner une des deux fourchettes de commande. Les schémas ci-dessous indiquent les positions de la fourchette 1-5, commandée par le barillet 1-3-5.

Réducteur

Réducteur

Position angulaire du barillet 1-3-5

Position de la fourchette 1-5

Fourchette 1-5

Barillet 1-3-5

Pignon de 5ème  fou

Pignon de 1ère fou

Position neutre de la fourchette 1-5

Pignon de 5ème  craboté

Pignon de 1ère

craboté

1ère engagée

5ème engagée

Position angulaire du barillet 1-3-5

Position de la fourchette 1-5

Position angulaire du barillet 1-3-5

Position de la fourchette 1-5

| Repère | Désignation |
| --- | --- |
| 0 | Bâti de la DC4 |
| 1 | Rotor et pignon moteur, Z12 = 10 |
| 2 | Double pignon, Z21 = 54, Z23 = 27 |
| 3 | Double pignon, Z32 = 57, Z34 = 22 |
| 4 | Barillet et pignon, Z43 = 83 |
| 5 | Capteur de rotation de l’actionneur de barillet |

M

4

2

3

0

1

5

Schéma cinématique du réducteur :

Actionneurs d’embrayage

12a

12b

3.3 La commande des embrayages

|  | Nomenclature : |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 : Arbre primaire 1-3-5 2 : Arbre primaire R-2-4-6 3a et 3b : Plateaux d’embrayage 4a et 4b : Garnitures d’embrayage 5 : Plateau lié au volant moteur 6a et 6b : Diaphragmes | 7a et 7b : Butées d’embrayage 8a et 8b : Levier 9a et 9b : Galet 10a et 10b : Ecrou 11a et 11b : Vis 12a et 12b : Moteur électrique 13a et 13b : Butée du levier 8 |
| Position repos | Les actionneurs d’embrayage comprennent chacun un moteur électrique sans balai et trois capteurs de position à effet hall positionnés à 120°. Les deux actionneurs d’embrayages 12a et 12b sont identiques. L’actionneur 12a entraîne une vis 11a qui fait translater un écrou 10a ainsi que deux galets 9a en liaison pivot avec l’écrou. Les galets actionnent un levier 8a (en appui sur la butée 13a) qui pousse une butée d’embrayage 7a. Contrairement aux boîtes de vitesses manuelles, les embrayages au repos sont ouverts (non activés). |  |
| Position embrayage 1 activé activé |  |  |

3.4 Le capteur de position PRND

1

Levier de sélection

Capteur de position PRND

L'information PRND résulte du déplacement d'un élément métallique (1) placé de part et d’autre du capteur de position. Cet élément est actionné par le levier de sélection.

3.5 Les capteurs de vitesse des arbres

Les capteurs 1, 2 et 3, à effet Hall, donnent le régime des arbres secondaires et du différentiel ainsi que le sens de rotation. Ces informations sont nécessaires à la gestion des embrayages.

Le capteur ISS1 (1) est en regard du pignon du 3ème rapport qui engrène directement sur l’arbre primaire 1-3-5

Le capteur ISS2 (2) est en regard du pignon du 4ème rapport qui engrène directement sur l’arbre primaire R-2-4-6.

La cible (3’) du capteur OSS (3) est solidaire de la couronne du différentiel

1- capteur de régime et de sens de rotation (ISS1)

2 - capteur de régime (ISS2)

3 -  capteur de régime de différentiel (OSS)

3’ - cible du capteur 3

4 - capteur de position PRND (TRS)

3’

4. Gestion de la transmission DC4

4.1 Synoptique partiel de la gestion de la transmission

4.2 L'autorisation de démarrage du moteur

En condition normale, le démarrage est autorisé quand le levier est en position Parc.

Le démarrage est interdit dans les conditions suivantes :

- défaillance du capteur de position PRND

- levier en position autre que Parc

4.3 La fonction Verrouillage levier de vitesse ou "SHIFT-LOCK"

Cette fonction  permet de s'assurer que le conducteur est présent pour autoriser la manipulation du levier de changement de vitesses. Cette fonction verrouille le levier de vitesse en position Parc et le déverrouille lorsque le contact est présent et que la pédale de frein est enfoncée.

L'actionneur électromagnétique de verrouillage est implanté dans le mécanisme de levier de vitesse. Le calculateur de transmission pilote directement cet actionneur.

4.4 La fonction aide en côte

La fonction "aide en côte" permet au conducteur qui est arrêté dans une côte, moteur tournant, de relâcher la pédale de frein sans que le véhicule recule même s’il n’appuie pas sur l’accélérateur.

4.5 La fonction rampage

Le véhicule avance lentement quand le conducteur relâche la pédale de frein et que le levier de vitesse est en position D.

4.6 Apprentissage du point de touche des embrayages

Le point de touche de l’embrayage est déterminé par le calculateur en mettant la 1ère puis la marche arrière. Moteur au ralenti, le calculateur recherche la position, x10, de l’écrou 10 (image de la position de l’embrayage) à partir de laquelle le régime moteur commence à baisser. Cette position est apprise comme référence du point de touche.

Les valeurs de conformité exprimées en mm sont : 6 < x10 < 12

Le pas de la vis 11 vaut P11 = 0,8 mm.

Loi d’entrée-sortie :

X10 = P11 *11

11 : position angulaire de la vis 11 en tour.

X10 : position linéaire de l’écrou 10 en mm.

P11 : pas de la vis 11 en mm

X10

Position repos

Position embrayage 1 activé

10

11

Exemple de mesure avec l’outil de diagnostic :

|  | Embrayage 1 | Embrayage 2 |
| --- | --- | --- |
| Rapport de boîte de vitesses | 1 | R |
| Valeurs en mm de la position de l’écrou, X10 | 7,6 | 9,1 |

4.7 Apprentissage de la position des barillets

Pour réaliser l’apprentissage des positions des barillets correspondants aux rapports de boîte, le calcultateur active les actionneurs de barillets pour rechercher les butées mécaniques du barillet. Il divise ensuite la course angulaire des barillets en plusieurs positions.

| Angle des barillets en degré | Position des barillets et rapport engagé |  |
| --- | --- | --- |
|  | Barillet 1-3-5 | Barillet MAR-2-4-6 |
| 0 | Butée mécanique | Butée mécanique |
| 10 | 1er rapport | MAR |
| 100 | 3ème rapport | 2ème rapport |
| 190 | 5ème rapport | 4ème rapport |
| 235 | Butée mécanique |  |
| 280 |  | 6ème rapport |
| 290 |  | Butée mécanique |

4.9 La protection des embrayages

En cas de trop forte sollicitation du système ou d’utilisation dans des conditions sévères, des alertes sont communiquées au conducteur. Ces alertes informent mais elles n’impliquent pas une intervention après vente.

La température estimée de l’embrayage permet de déclencher des modes de protection.

La température est estimée par un modèle qui calcule d’une part la chaleur dégagée par le frottement des disques d’embrayage et d’autre part la chaleur évacuée par les différents transferts de chaleurs internes aux embrayages. Lorsque la chaleur dégagée est supérieure à la chaleur évacuée, le modèle prédit l’élévation de température de chacun des embrayages.

| Température de l'embrayage | Mode actif | Comportement |
| --- | --- | --- |
| T ≥ 330 °C | Mode fading | Remontée de défaut de l’outil de diagnostic (clip) Transmission inactive Embrayages ouverts Message : "Boîte de vitesses à contrôler". |
| 300 °C ≤ T ≤ 330 °C | Mode protection | Pas de remontée de défaut. Stratégie de protection activée impliquant une dégradation notable de la prestation client. Message : "Surchauffe boîte de vitesse". |
| 250 °C ≤ T ≤ 300 °C | Mode d'adaptation progressive | Pas d'alerte conducteur. Pilotage des embrayages adapté afin d'éviter la surchauffe. |
| T ≤ 250 °C | Mode normal |  |

Mode normal (T < 250°C) :

- Aide en côte : après 6s de véhicule immobilisé : pulsation de l’embrayage qui correspond à des débrayages et embrayages successifs pour alerter et inciter le conducteur à utiliser la pédale de frein.

- Abus de type 1 au démarrage (par exemple 3 démarrages successifs plein gaz, correspondant à environ 60 kJ d’énergie libérée dans un embrayage) : l’embrayage se fermera plus rapidement dans les démarrages suivants (diminution de la durée de glissement et donc de l’énergie libérée).

- Abus de type 2 au démarrage (correspondant à environ 120 kJ d’énergie libérée dans un embrayage) : pulsation de l’embrayage.

- Protection anti-calage : réduction du couple moteur si le conducteur sollicite en même temps le frein et l’accélérateur pendant une durée trop élevée.

- Rampage : si le véhicule ne se déplace pas (légère côte ou obstacle), le couple de rampage est progressivement réduit puis annulé.

Mode d’adaptation progressive (250°C < T < 300°C) :

- Aide en côte pendant 5s : pulsation de l’embrayage pour inciter le conducteur à utiliser la pédale de frein.

- Abus au démarrage : pulsation de l’embrayage.

- Démarrage : L’embrayage se ferme plus rapidement dans les démarrages.

- Changement de rapport : diminution de la durée de changement de rapport (voir courbe ci-contre).

Mode protection (300°C < T < 330°C)   :

- Aide en côte : désactivée.

- Démarrage : L’embrayage se ferme plus rapidement dans les démarrages.

- Changement de rapport : suppression du micro patinage entre les deux embrayages (voir courbe ci-contre).

- Affichage du message « Alerte surchauffe embrayage ».

Mode fading (T > 330°C)    :

- Les embrayages sont ouverts induisant l'arrêt du véhicule et affichage du message « Boîte de vitesses à contrôler ».

5. Circuit électrique de la transmission DC4

Nomenclature :

MHA : MASSE ÉLECTRIQUE GÉNÉRALE MOTEUR

MHB : MASSE ÉLECTRIQUE 2 LONGERON AVANT GAUCHE

119 : UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE BVA

120 : UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE INJECTION

129 : Commande lois de passage et verrouillage levier de vitesse

160 : CONTACTEUR STOP

485 : CONTACTEUR MULTIFONCTIONS

597 : BOITIER FUSIBLES MOTEUR ET RELAIS

602 : RELAIS FEU MARCHE ARRIÈRE

1060 : CAPTEUR VITESSE ARBRE PRIMAIRE 1 (ISS1)

1140 : CAPTEUR VITESSE SORTIE BOITE DE VITESSES

1337 : UNITE DE PROTECTION ET DE COMMUTATION

1724 : CAPTEUR VITESSE ARBRE PRIMAIRE 2 (ISS2)

2179 : CAPTEUR ET MOTEUR EMBRAYAGE 1

2180 : CAPTEUR ET MOTEUR EMBRAYAGE 2

Prises du calculateur :

| CONNECTEUR NOIR (GAUCHE) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° VOIE | N° FIL | FONCTION DU FIL | N°ELEMENT |
| 1 | BP4A | + BATTERIE PROTEGE | 597 |
| 2 | MHB | MASSE ELECTRIQUE | MHB |
| 3 | BP4A | + BATTERIE PROTEGE | 597 |
| 4 | MHB | MASSE ELECTRIQUE | MHB |
| 5 | BP4A | + BATTERIE PROTEGE | 597 |
| 6 | MHB | MASSE ELECTRIQUE | MHB |
| 9 | 5H | COMMANDE LOI DE PASSAGE IMPULSIONNEL N+1 | 129 |
| 10 | 5FM | COMMANDE LOI DE PASSAGE CONTACT INFERIEUR | 129 |
| 18 | BP42 | + BATTERIE PROTEGE | 1337 |
| 21 | 5A | SIGNAL + CONTACTEUR PEDALE FREIN | 160 |
| 31 | AP4 | + APRES CONTACT PROTEGE | 1337 |
| 34 | 3MS | SIGNAL CANH MOTEUR | 120 |
| 35 | 3MT | SIGNAL CANL MOTEUR | 120 |
| 40 | 5DG | COMMANDE RELAIS FEU MARCHE ARRIERE | 602 |
| 49 | 5DU | COMMANDE VERROUILLAGE LEVIER VITESSE | 129 |

| CONNECTEUR (DROITE) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° VOIE | N° FIL | FONCTION DU FIL | N°ELEMENT |
| 1 | 5AHK | ALIMENTATION PHASE N°1 MOTEUR EMBRAYAGE 2 | 2180 |
| 2 | 5AHM | ALIMENTATION PHASE N°3 MOTEUR EMBRAYAGE 2 | 2180 |
| 3 | 5AHL | ALIMENTATION PHASE N°2 MOTEUR EMBRAYAGE 2 | 2180 |
| 4 | 5AHA | ALIMENTATION PHASE N°1 MOTEUR EMBRAYAGE 1 | 2179 |
| 5 | 5AHC | ALIMENTATION PHASE N°3 MOTEUR EMBRAYAGE 1 | 2179 |
| 6 | 5AHD | ALIMENTATION PHASE N°2 MOTEUR EMBRAYAGE 1 | 2179 |
| 8 | 5NW | SIGNAL 1 CAPTEUR VITESSE ARBRE PRIMAIRE 1 | 1060 |
| 9 | 5PR | SIGNAL 1 CAPTEUR VITESSE SORTIE BOITE DE VITESSE | 1140 |
| 10 | 5NT | SIGNAL 1 CAPTEUR VITESSE ARBRE PRIMAIRE 2 | 1724 |
| 12 | 5NV | SIGNAL 2 CAPTEUR VITESSE ARBRE PRIMAIRE 1 | 1060 |
| 19 | 5AHJ | SIGNAL CAPTEUR N°3 POSITION MOTEUR EMBRAYAGE 1 (0V ou 5V) | 2179 |
| 21 | 5NS | SIGNAL 2 CAPTEUR VITESSE ARBRE PRIMAIRE 2 | 1724 |
| 24 | 5DF | SIGNAL 1 CONTACTEUR MULTIFONCTION | 485 |
| 25 | 5DG | SIGNAL 2 CONTACTEUR MULTIFONCTION | 485 |
| 32 | 5AHH | SIGNAL CAPTEUR N°2 POSITION MOTEUR EMBRAYAGE 1 (0V ou 5V) | 2179 |
| 34 | 5HX | ALIMENTATOIN + 5V CONTACTEUR MULTIFONCTION | 485 |
| 35 | 5DK | ALIMENTATION 0V CONTACTEUR MULTIFONCTION | 485 |
| 37 | 5PQ | SIGNAL 2 CAPTEUR VITESSE SORTIE BOITE DE VITESSE | 1140 |
| 42 | 5AHT | SIGNAL CAPTEUR N°3 POSITION MOTEUR EMBRAYAGE 2 (0V ou 5V) | 2180 |
| 43 | 5AHS | SIGNAL CAPTEUR N°2 POSITION MOTEUR EMBRAYAGE 2 (0V ou 5V) | 2180 |
| 44 | 5AHR | SIGNAL CAPTEUR N°1 POSITION MOTEUR EMBRAYAGE 2 (0V ou 5V) | 2180 |
| 45 | 5AHG | SIGNAL CAPTEUR N°1 POSITION MOTEUR EMBRAYAGE 1 (0V ou 5V) | 2179 |
| 55 | 5AHP | ALIMENTATION 0V CAPTEUR POSITION MOTEUR EMBRAYAGE 2 | 2180 |
| 56 | 5AHQ | ALIMENTATION +5V CAPTEUR POSITION MOTEUR EMBRAYAGE 2 | 2180 |
| 57 | 5AHF | ALIMENTATION +5V CAPTEUR POSITION MOTEUR EMBRAYAGE 1 | 2179 |
| 58 | 5AHE | ALIMENTATION 0V CAPTEUR POSITION MOTEUR EMBRAYAGE 1 | 2179 |

7. Circuit de recirculation des gaz brûlés sur le moteur K9K

Le succès des véhicules DIESEL tient à son rendement supérieur à celui de l'essence, lui assurant ainsi une consommation moindre.

Pour passer les nouvelles normes antipollution, les constructeurs équipent leurs motorisations de système EGR de plus en plus complexes.

Le moteur dCi110 (K9K) monté sur  le SCENIC III est équipé de 2 vannes EGR, une Haute Pression (EGR HP) et une Basse Pression (EGR BP).

Les vannes EGR favorisant la formation et l'augmentation de la taille des particules émises, le système comprend un Filtre à Particules (FAP).

La température élevée des gaz réinjectés nuisant au remplissage et à l'objectif d'abaissement de la température de combustion, les vannes EGR sont en général couplés à des systèmes de refroidissement.

Compresseur

Turbo

Turbine

turbo

FAP

RAS

EGR HP

Papillon

Échangeur

Sur le circuit EGR HP les gaz brûlés sont prélevés à l’échappement en amont de la turbine et réadmis à l’admission en aval du Refroidisseur d’Air de la Suralimentation, RAS).

FAP

Turbine

turbo

Compresseur

turbo

RAS

EGR BP

Papillon

échappement

Papillon

Échangeur

Sur le circuit EGR BP, les gaz brûlés sont prélevés à l’échappement en aval du Filtre A Particules (FAP) et réadmis à l’admission en amont du compresseur.

Intérêt de l’implantation de deux vannes EGR

Les NOx se forment en grande quantité lorsque la combustion se fait à très haute température. La réinjection de gaz brûlés permet la diminution de la concentration en oxygène et bénéficie de la chaleur massique élevée du CO2 contenu dans les gaz d'échappement. La vitesse de combustion et la température de combustion sont ainsi abaissées et ce, même si les gaz d'échappement sont plus chauds que ceux de l'admission.

La vanne EGR HP est utilisée pour le traitement des NOx en charge partielle. Le débit de gaz prélevé en amont de la turbine ne permet pas de traiter les NOx à charge élevée sans dégradation du fonctionnement du turbo et sans altération du remplissage (température trop élevée des gaz prélevés).

Afin d'optimiser le traitement des NOx sur une plus grande plage de charge, la vanne BP permet de recycler des gaz d'échappement plus froids et surtout de moins perturber la suralimentation puisque la vanne est située en aval de la turbine. Cette vanne permet également un meilleur brassage des gaz brûlés avec les gaz frais puisqu'ils sont ré-aspirés dans le compresseur ce qui favorise un meilleur  traitement des NOx.

En revanche, la faible pression des gaz prélevés en aval du FAP, nécessite l'ajout d'un papillon motorisé sur l'échappement, permettant la circulation spontanée des gaz vers l’admission, mais induisant une contre-pression nuisible à l'échappement des gaz. La vanne EGR BP est située en aval du FAP afin de réduire le nombre de particules réinjectées.

En conclusion, la vanne EGR BP est plutôt utilisée  pour les charges élevées. Pour des questions de réactivité du système, la vanne EGR HP est conservée pour les charges partielles et pour la montée en température du moteur. On parle de boucle lente pour la vanne EGR BP et de boucle rapide pour la vanne EGR HP.

Du point de vue mécanique, l'encrassement des différents composants (géométrie variable, turbine et compresseur des turbos, vannes EGR...) est source de pannes.

7. Caractéristiques techniques du Renault Scenic 3, équipé d’une boîte DC4

Moteur K9K

| Véhicule | SCENIC III |
| --- | --- |
| Moteur | Dci 110 |
| Désignation | K9K (J95) |
| Puissance | 110 ch (81 kW) à 4000 tr/min |
| Couple | 260 N.m de 1750 à 2500 tr/min |
| Cylindrée | 1461 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Rapport volumétrique | 15,5:1 |
| injection | Injection directe - Common Rail |
| Vannes EGR | HP et BP |
| Turbo | Géométrie variable |
| Emissions de CO2 | 136 g/km |
| Emissions (NOx et particules) | EURO 6 |

Boîte DC4

| Rapport de boîte | MAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rapport de transmission |  | 0,255 |  |  |  |  |  |

Pont

Rapport de transmission du pont : 0,278

Pneumatiques : 205/55 R17 95H

Véhicule

PTAC : 2200 kg

PTRA : 3421 kg