| MC Oléohydraulique Niveau IV- E1 | CORRIGE | Page 19/22 |
| --- | --- | --- |

QUESTION 4.1 :

Donner la référence du nouveau capteur OZ3.

Caractéristiques du nouveau capteur :

- Contacteur de niveau à chaîne de mesure à résistance et thermomètre à résistance.

- Feuillet de norme 6.

- Série 1.

- Exécution R.

- Fiche male d’appareil O4 pol M12X1.

Réponse : …ABZMS – 36 – 1X / 0500 R K 24…..

/ 10 pts

QUESTION 4.2.1 :

Calculer la quantité de chaleur nécessaire P   ;

w

Données :

- Huile minérale MOBIL DTE  10 M

- Température de départ : 10° C

- Température de fluide souhaitée : 14° C

- Temps de chauffage : 60 min

Détails des calculs :

#### Pw = 400 . 0,00052 . 0.88 . 4 . 1000 / 1

Pw  = 732,16 W

/ 10 pts

QUESTION 4.2.2 :

Déterminer la référence du réchauffeur.

Données :

- Densité de flux thermique 0,7 W/cm².

- Alimentation électrique triphasé 400 V.

Réponse : …Heizkoeper  AB 32 – 10 / 5 D 400…….

/ 10 pts

# TOTAL……/ 30 pts