| MC Oléohydraulique Niveau IV- E1 | DOSSIER QUESTIONS REPONSES | Page 17/22 |
| --- | --- | --- |

Problématique N°3 :

Le souci d’un gain énergétique maximum de l’installation nous amène à reconsidérer le tarage du limiteur de pression de sécurité 2V8.

Réponse : ABZ______________________________________________

Référence : R______________________

ON DONNE:  Dossier technique pages 2/22, 3/22, 4/22.

Le rendement des composants hydrauliques est égal à 1 dans les calculs.

ON DEMANDE : De vérifier par le calcul la pression maximum p(bar) nécessaire à la sortie du vérin de flèche 2A si l’effort maximum à vaincre en bout de tige est de 295000 N et qu’il faut vaincre également la pression de gavage (25 bar) qui agit en contre pression sur la section annulaire du vérin.

QUESTION 3.1 : Calculer la pression p1 nécessaire pour vaincre l’effort en bout de tige : (détailler les calculs).

QUESTION 3.2 : Calculer la pression p2 nécessaire pour vaincre la contre pression de gavage : (détailler les calculs).

QUESTION 3.3 : Déduire la pression maximum P nécessaire à la sortie du vérin :

QUESTION 3.4 : En considérant qu’il faut tarer 2V8 à 10% au-dessus de la valeur p, le tarage actuel convient-il ? (Répondre par oui ou par non)

QUESTION 3.5 : Quelle valeur du tarage de 2V8 préconisez vous ?

(arrondir à la dizaine supérieure)

Réponse :

p1 =

p2 =

p= p1 + p2 =

..…/ pts

..…/ pts

..…/ pts

..…/ pts

..…/ pts

# TOTAL……/ 40 pts