1) Présentation générale :

Le système développé par la société HYDROFLUID TECHNOLOGIES (56850 Caudan) permet de tester des câbles métalliques de façon dynamique (essai de fatigue). L’étude porte sur le système hydraulique.

Câble

2) La partie opérative (DT 2/11) :

Le câble est installé horizontalement sur deux poulies, l’une est mobile et l’autre est fixe.

La partie opérative est composée de 2 ensembles :

2a) Ensemble traction :

La poulie mobile est actionnée par un vérin à double effet (1A). Lors de la rentrée de la tige, le câble est soumis à un effort de traction. L’effort maximum de traction = 300 kN (kilo Newton).

2b) Ensemble mouvement alterné :

Lorsque le câble est en traction, un mouvement alternatif (va et vient) est réalisé sur le câble. Un brin du câble est relié à 2 vérins couplés mécaniquement entre eux (2A). Le mouvement alterné permet de tester le câble de façon dynamique. La vitesse du mouvement alterné est limitée à 1,5 m/s.

3) La partie commande :

Le système est piloté par un A.P.I. HNC 100 (avec écran tactile situé en façade d’armoire). L’opérateur peut configurer les paramètres suivants :

►La tension continue du câble (0 à 300 kN / avec un pas de 1kN)

►La course aller (1 à 4 mètres / avec un pas de 0,1 m)

►la période  (temps en sec. pour effectuer la course aller / retour)

►Le nombre de cycles  (20 000 maxi)

4) Vue générale de la partie opérative :

4a) Schéma de principe :

câble

Ensemble traction

4 m (max)

0

V

F

1A

Ensemble mouvement alterné

2A

4

4b) Ensemble traction :

câble

5

3

1

2

| Rep. | Nb | Désignation |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Distributeur à commande proportionnelle 4/3 |
| 2 | 1 | Vérin double effet Ø 180 / 110 x 600 |
| 3 | 1 | Capteur de force analogique (0……10V) |
| 4 | 1 | Poulie mobile |
| 5 | 1 | Fourche |

4c) Ensemble mouvement alterné :

A

1

1

2

1

3

3

Câble

| Rep | Nb | Désignation |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Vérin double effet Ø 50/40 x 4070 |
| 2 | 1 | Capteur de position analogique (0…..10V) |
| 3 | 2 | Tige du vérin |

3b) Fonctionnement du mouvement alterné (vérin 2A) : représentation graphique

Course aller = 2 m

Période = 10 s

Réglages des paramètres suivants : (exemple)

temps (s)

Course (m)  tige 2A

4

0

10

0

Période

2

aller

retour

Course totale effectuée (aller/retour) = 4 m

Vitesse nominale = 0,4 m/s

On ne tient pas compte de l’accélération et de la décélération des tiges du vérin 2A.

En fonction des paramètres (course, période), l’A.P.I. calcule la vitesse (m/s). Si la vitesse nominale est supérieure à 1,5 m/s, le message « ERREUR VITESSE » apparaît sur l’écran.

5) La partie commande :

5a) Écran tactile : (paramétrage et visualisation de l’essai)

Écran de paramétrage avant essai

Écran pendant l’essai

0,4 m/s

## ESSAI TEST CÂBLE

### Force traction

## ESSAI TEST CÂBLE

2

Course aller

☺Force traction = traction du câble.

☺Course aller = course effectuée des  tiges du vérin mouvement alterné.

☺Période = temps pour la course du mouvement alterné (aller/retour)

☺Nombre de cycles = nombre d’aller/retour.

5b) GRAFCET  point de vue « partie système »

0

Marche Groupe hydraulique . pas de défaut . pas d’arrêt urgence .  BP validation écran

1

2

Attente validation

Réglages paramètres et validation.

Mise en traction du câble (rentrer tige 1A)

Effort traction atteint

Mise en mouvement alterné du câble (sortir / rentrer tiges 2A)

3

Nb de cycles non atteint

Nb de cycles atteint

Info écran

Mise en tension mini du câble (sortir tige 1A)

4

Tension mini atteinte

M

40 kW

1500 tr/min

20 bar

280 bar

45 cm3/tr

X

2A

M

1A

F

S

L

PP

1,5 kW

1420 tr/min

26 cm3/tr

450 L

0Z3

0Z1

0Z4

0P1

0P2

40°C

40°C

0M2

0M1

Eau : 40 l/min

à 25°c

0Z6

0Z7

0Z10

0Z9

0Z13

0Z17

0Z16

T

P

5μm

10μm

0V1

0V2

0Z8

0S2

0Z5

0S1&

AP

BP

AP

BP

0S3&

0Z15

0Z18

0Z12

M3

0Z2

10μm

2Z1

2Z2

1Z1

1Z2

2Z3

1S2

M2

M1

0Z11

0Y2

300 bar

1S1

Ø 180/110 x 600

Ø 50/40 x 4070

Ø 50/40 x 4070

P

# T

A

B

2V1

2Y2

2Y1

6c)  Schéma hydraulique

1Y2

1V1

P

# T

A

B

1Y1

0Z14

300 bar

Ø 0,6mm

20 l

###### Clapet anti-retour taré

| Code | p maxi en bar | Qv maxi en l/min | Masse en Kg |
| --- | --- | --- | --- |
| CA7 | 350 | 25 | 0,11 |
| CA10 | 350 | 50 | 0,19 |
| CA11 | 350 | 65 | 0,22 |
| CA13 | 350 | 80 | 0,25 |
| CA19 | 250 | 100 | 0,52 |
| CA25 | 250 | 160 | 1,04 |
| CA32 | 250 | 300 | 1,67 |
| CA38 | 250 | 450 | 2 |
| CA42 | 250 | 700 | 3,6 |

Codification :

| Pression d’ouverture du clapet en bar Exemple de commande : Qv = 100 l/min avec une pression d’ouverture de 5 bars CA 19 / 5 |  | / |  |
| --- | --- | --- | --- |

| CA7 | CA10 | CA11 | CA13 | CA19 | CA25 | CA32 | CA38 | CA42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 |
| 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
|  | 15 |  | 10 | 15 | 10 |  |  |  |

code

CA7

CA10

CA11

CA13

CA19

CA25

CA32

CA38

CA42

Symbole :

B

A

Accumulateur hydro-pneumatique

Codification

Types de régulation

20 bar

En cas de mise à la bâche de l’orifice X, il s’établit une pression d’annulation de débit qui est égale au tarage du régulateur de débit (p = 20 bar)

Pompe AV10S

Codification :

Vue en coupe :

1 capteur de recopie

2 Corps

3 Amplificateur

4 Connecteur

5 Électroaimant

5

Position « fail save » :

Lorsque l’amplificateur n’est plus alimenté électriquement, le servo-distributeur se positionne dans la case de gauche.

Symbole :

P

# T

A

B

Raccordement électrique :