Baccalauréat Professionnel

Microtechniques

Session 2009

E2 - EPREUVE DE TECHNOLOGIE

Préparation d’une intervention microtechnique

DOSSIER SUJET

Présentation de l’épreuve

Problématique :

Un nouveau technicien vient d’intégrer le service maintenance de la société D-Link.

Dans le cadre d’une amélioration du produit suite à des demandes répétées de clients concernant ce produit, on demande :

- dans un premier temps , de résoudre le problème récurrent concernant le déplacement du TILT (rotation d’axe horizontal) ;

- dans un second temps, de répondre à certaines attentes de  clients : questions techniques déposées dans la « foire aux questions » (F.A.Q.) du site web de la société.

Objet de l’étude :

Caméra de sécurité Internet sans fil D-LINK (modèle DCS 5300G).

Mise en situation :

Caméra Internet sans fil panoramique et inclinable

Avec capteur CCD, zoom digital et LAN sans fil 802.11g (wifi)

La caméra Internet DCS-5300G est un système de sécurité avancé qui  permet d’observer et d’écouter à distance.

Cette caméra est livrée avec un CPU et un serveur Web intégrés permettant  de disposer d’une solution extrêmement économique pour tous besoins de sécurité.

Caractéristiques principales techniques :

| PAN | Moteur pas à pas | 24 pas / tour |
| --- | --- | --- |
|  | Angle de couverture horizontale | +/- 135° |
| TILT | Moteur pas à pas | 24 pas / tour |
|  | Angle de couverture verticale | +90° à -45° |
| OPTIQUE | Capteur CCD | Couleur ¼ ‘’ |
|  | Monture lentille | Standard CS 6mm |

Matériel nécessaire :

- Calculatrice.

Documents fournis :

- Un dossier sujet (6 feuilles notées D.S.1/6 à D.S.6/6).

- Un dossier technique (3 feuilles notées D.T.1/3 à D.T.3/3).

- Un dossier ressources (4 feuilles notées D.R.1/4 à D.R.4/4).

Documents autorisés :

- Aucun document autorisé.

Documents à rendre :

- Le dossier sujet complet soit 6 feuilles D.S. 1/6 à 6/6

Barème de correction :

|  | DUREE CONSEILLEE | PAGE | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| Lecture du sujet | 10 min | D.S. 2/6 à 6/6 |  |
| Activité 01 | 15 min | D.S. 3/6 | …… / 15 |
| Activité 02 | 40 min | D.S. 3/6 | …… / 20 |
| Activité 03 | 45 min | D.S. 5/6 | …… / 25 |
| Vérification travail | 10 min | D.S. 2/6 à 6/6 |  |
|  |  | TOTAL | …… / 60 |

Note aux candidats : pour des besoins d’examen, les formes de l’objet technique ont été légèrement simplifiées. L’ensemble « PAN » ainsi que la partie électronique (non étudiée) n’ont pas été représentés pour des raisons de clarté et de compréhension.

Activité 01

Afin de répondre au mieux à la demande et  de découvrir le système, il est demandé de réaliser une analyse du produit.

  - Diagramme d’expression du besoin : (/6)

- Compléter le diagramme d’expression du besoin ci-dessous.

A qui rend-il service ?

Caméra de

sécurité Internet D-LINK

Sur quoi agit-il ?

Dans quel but ?

  - Diagramme des interacteurs : (/9)

- Replacer sur le diagramme les abréviations FP et FC des fonctions (principale et contraintes) de la caméra de sécurité internet.

Normes

Energie

Électrique

Milieu ambiant

Utilisateur

Zone à surveiller

Microphone externe

Support

Téléviseur

Ordinateur

Caméra de sécurité

FP : Observer et écouter à distance

FC1 : Régler les paramètres à distance

FC2 : Avoir une portée suffisante (caméra/ordinateur)

FC3 : Utiliser l’énergie électrique

FC4 : Respecter les normes de sécurité (NF/CE/ISO)

FC5 : Etre relié à un téléviseur

FC6 : S’adapter au milieu ambiant (température, hygrométrie)

FC7 : S’adapter au support (possibilité de réglages)

FC8 : Connecter un microphone externe (surveillance sonore)

Activité 02

Rappel de la problématique : de nombreux  clients se sont  plaints  d’un mauvais fonctionnement de leur caméra ; le  « Tilt » ne se déplace plus.

  - Identification du problème : (/3)

Après démontage de l’ensemble « TILT » au service maintenance, le dysfonctionnement constaté  est dû au défaut de maintien en position du pignon (M.a.p.) sur son axe. Il faut reconsidérer la solution constructive de cette liaison.

On propose de réaliser la modification en intégrant un segment d’arrêt radial.

- A l’aide des dossiers ressources et technique concernant la motorisation du mouvement de l’ensemble supérieur de la caméra (« TILT »), entourer sur les trois figures (photo et dessins) ci-dessous l’anneau élastique défaillant monté à l’origine :

Montage existant

  - Vérification des conditions fonctionnelles de la liaison pivot (/9)

(Rotation du pignon sur l’axe du support)

Schéma  du montage pignon sur axe :

z

y

Jeu

Ajustement

x

y

Ma.p.

Rappel : Le bon fonctionnement d’une liaison pivot nécessite deux conditions fonctionnelles à respecter (jeu axial + ajustement).

D’après les données précédentes et à l’aide des dossiers technique et ressources :

- Préciser et justifier l’ajustement  existant  du guidage en rotation du pignon double :

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________   (/2)

- Indiquer le type de guidage en rotation du pignon double 10 :

____________________________________________________________________    (/1)

- Préciser les matériaux en contact  intervenant dans le guidage puis justifier leur emploi :

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  (/2)

- Indiquer le type de lubrifiant préconisé pour ce type de guidage puis justifier votre réponse en argumentant ce choix de manière technologique :

Lubrifiant : _________________________________________________________

Justification : _______________________________________________________

___________________________________________________________________    (/2)

- Installer, sur la figure ci-dessus (détail A), le jeu axial de fonctionnement (Ja) nécessaire au bon fonctionnement de la liaison.								      (/2)

  - Réalisation du maintien en position (Ma.p.) par  segment d’arrêt  (/8)

- Installer, sur la figure ci-dessus, les cotes nécessaires au montage du segment d’arrêt en fonction du diamètre de l’axe : (Voir D.R. 2/4)						      (/2)

- Justifier ce choix par rapport à un anneau élastique à montage axial :

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________    (/2)

- Justifier en quoi le risque d’éjection possible de ce type d’anneau élastique lors de vitesses de rotation importantes n’est pas un problème dans notre cas :

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________   (/2)

- Préciser enfin la désignation normalisée de cet élément afin de pouvoir l’approvisionner en magasin :											      (/2)

Désignation normalisée : ______________________________

Activité 03

Rappel de la problématique : certains clients ont  déposé des questions techniques concernant ce produit dans la « F.A.Q. ».

Le technicien après cette période de formation devra prendre en charge la « hotline ». On lui confie la tâche suivante : répondre aux deux principales questions de clients afin d’élaborer  une fiche technique produit plus complète.

3.1 Première demande : (/15)

- Certains clients souhaitent paramétrer le déplacement du « tilt » suivant leur besoin (vitesse, temps, ..). Ce paramétrage est possible par le logiciel fourni mais ne donne pas d’informations quant au traitement. Dans le but de répondre à cette requête, il convient de réaliser l’étude suivante.

Données : le mouvement  de l’ensemble supérieur (TILT) est assuré par un moteur pas à pas et un train d’engrenages. Cet ensemble est représenté et repéré ci-dessous.

12

10a

9

8

L’étude suivante permettra de faire la relation entre la fréquence des impulsions (programmée) et le déplacement du « TILT ».

- A l’aide des dossiers ressources et technique concernant la motorisation du mouvement de l’ensemble supérieur de la caméra (« TILT »), renseigner les différentes caractéristiques ci-dessous :

- Type moteur pas à pas : ________________________________________________   (/1)

- Nombre de pas par tour : _______________________________________________    (/1)

- Calculer l’angle de déplacement (en degré °) pour un pas (une impulsion) :

α = ___________________________________________________________________    (/1)

- Calculer l’angle de couverture totale  du « TILT » :

Angle de couverture  totale = _____________________________________________    (/2)

- Calculer le rapport de transmission du train d’engrenages de la motorisation du « TILT » :

r = ___________________________________________________________________     (/2)

- Exprimer l’angle de couverture du « TILT » en tour(s) puis calculer le nombre de tour(s) moteur nécessaire(s) pour effectuer l’angle de couverture du « TILT » sachant que le rapport de réduction r = 0.0865 :

Angle de couverture exprimé en tour(s)  = __________________________________    (/2)

Nombre de tour(s) du moteur  = ___________________________________________   (/2)

- Calculer le nombre de pas nécessaires (= nombre entier d’impulsions) pour effectuer l’angle de couverture du « TILT » :

Nombre de pas = _______________________________________________________    (/2)

10b

Calculer (par exemple) la fréquence des impulsions par seconde (nombre entier) pour obtenir une rotation du « TILT » (angle de couverture) en 3 secondes maximum :

Fréquence des impulsions = _____________________________________________     (/2)

Le client pourra donc paramétrer la vitesse de déplacement  de sa caméra en programmant le nombre d’impulsions tout en comprenant son fonctionnement.

Certaines de ces informations  compléteront  la documentation technique produit.

Activité 03 (suite)

3.2 Deuxième demande : (/10)

- Certains clients souhaitent obtenir davantage de caractéristiques techniques concernant  l’optique de leur caméra. En effet,  dans le cas de la surveillance d’une porte d’accès, par exemple, ils désirent connaître la distance maximale à respecter pour détecter voire identifier un intrus. Il faut réaliser l’étude suivante afin de pouvoir répondre aux clients et compléter la documentation technique.

- A l’aide des dossiers ressources et technique concernant l’optique de la caméra, renseigner les différentes caractéristiques ci-dessous :

- Format du CCD : _________				  (/1)

- Longueur (mm) : ______   Hauteur (mm) : ______  (/2)

- Distance focale (mm) : 6

- D = 20m (distance caméra - porte d’accès)

- Valeur zoom optique : néant

- Valeur zoom numérique : _______			  (/1)

- Calculer la largeur et hauteur  du champ de vision en fonction de ces paramètres :

Info : la hauteur du champ de vision (H1) se calcule de la même manière que pour la largeur mais en prenant comme paramètre la hauteur du capteur CCD.

Largeur champ de vision (H) = ____________________________________________    (/1)

Hauteur champ de vision (H1) = ___________________________________________   (/1)

- Calculer le ratio taille moyenne homme (Tmh) sur la  hauteur champ de vision vertical (H1) (arrondir à 10-2  près) :

Ratio = Tmh / H1, donc Ratio = _________________________________________    (/1)

- Déterminer si cette configuration permet l’identification d’un intrus, justifier vos réponses :

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________     (/1)

- Déterminer le paramètre à faire évoluer (sans changer de matériel) afin de rendre cette configuration efficace dans l’identification des intrus, justifier vos réponses par un exemple et les calculs correspondants :

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________   (/2)