Baccalauréat Professionnel

Microtechniques

Session 2009

E2 - EPREUVE DE TECHNOLOGIE

Préparation d’une intervention microtechnique

DOSSIER RESSOURCES

Anneaux élastiques

Renseignements d’après source informatique :

Les anneaux élastiques sont des composants d'assemblage mécanique généralement montés dans des gorges réalisées sur des portées cylindriques extérieures (arbres, axes, …) ou dans des alésages. Ils permettent de réaliser des arrêts axiaux, des rattrapages de jeu destinés à réduire le bruit de fonctionnement des mécanismes, etc. Les applications sont très nombreuses en mécanique générale et dans de très nombreux secteurs industriels : automobile, électroménager, machines de bureau, etc…

| Anneau type « E » 863 Cet anneau peut être monté directement sur un axe lisse où il tient par adhérence mais le plus souvent on le monte dans une gorge. Le montage peut se faire axialement ou radialement, un tournevis suffit pour le démontage. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Extrait du Guide du Dessinateur Industriel :

Types de guidages

|  | GUIDAGE EN TRANSLATION | GUIDAGE EN ROTATION |
| --- | --- | --- |
| CONTACT DIRECT | Guidage de type prismatique : | Montage en chape : |
|  | Double colonnes Guidage par arbre coulissant : Arbre et moyeu cannelés |  |
|  | Le guidage par contact direct convient lorsque les vitesses de déplacement sont faibles ou modérées. Une bonne lubrification est nécessaire. Inconvénients : frottement élevé, dégradation de la précision par usure. |  |
| ELEMENTS ANTIFRICTION Coussinet Bandes antifriction Palier lisse |  | Coussinet |
|  | Le guidage par éléments antifriction permet : - de diminuer le coefficient de frottement entre les surfaces de liaison ; - de reporter l’usure sur ces éléments interchangeables. Matériaux utilisés : Bronze fritté autolubrifiant, Acier recouvert de PTFE (Téflon), polyamide, Nylon. |  |
| ELEMENTS ROULANTS Patins Douilles à billes Guide à galets Guide à circulation d’éléments roulants Palier (Roulement dans un support) Roulements |  |  |
|  | Les guidages par éléments roulants constituent une famille de composants standard dont le principe est de remplacer le glissement par du roulement. Forte réduction de la résistance au mouvement (meilleur rendement du mécanisme). |  |

LIAISONS CINEMATIQUES

| LIAISONS SIMPLES | MODELISATION | DEGRES DE LIBERTE | SCHEMA 2D | SCHEMA 3D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENCASTREMENT |  | 0 Rotation 0 Translation |  |  |
| PIVOT |  | 1 Rotation 0 Translation |  |  |
| GLISSIERE |  | 0 Rotation 1 Translation |  |  |
| GLISSIERE HELICOIDALE |  | 1 Rotation 1 Translation |  |  |
| PIVOT GLISSANT |  | 1 Rotation 1 Translation |  |  |
| SPHERIQUE ou ROTULE |  | 3 Rotations 0 Translation |  |  |
| SPHERIQUE A DOIGT |  | 2 Rotations 0 Translation |  |  |
| APPUI PLAN |  | 2 Rotations 1 Translation |  |  |
| LINEAIRE RECTILIGNE |  | 2 Rotations 2 Translations |  |  |
| LINEAIRE ANNULAIRE |  | 3 Rotations 1 Translation |  |  |
| PONCTUELLE |  | 3 Rotations 2 Translations |  |  |

Moteur pas à pas

Un moteur pas à pas transforme des impulsions de commande en une rotation de "n" pas du rotor : il permet donc un positionnement précis sans boucle d'asservissement (via potentiomètre, codeur ...). De nombreuses applications industrielles utilisent les moteurs pas à pas : en robotique (servomécanisme), en micro-informatique (lecteurs de disquettes, disque dur ...), dans les imprimantes et tables traçantes, dans le domaine médical : pousse seringue (le moteur pas à pas permet un débit régulier pour la perfusion) ...

A chaque impulsion du signal de commande correspond, au niveau du rotor, un déplacement angulaire défini appelé « pas » ou « incrément mécanique ».

La vitesse de rotation est fonction de la fréquence des impulsions.

On distingue 3 groupes de moteur pas à pas :

• Les moteurs à aimant permanent

• Les moteurs à reluctance variable

• Les moteurs hybrides

Ajustements normalisés

Ressources OPTIQUE

Formats des CCD et Montures C / CS :

Monture C & CS

Formats des CCD

Relation entre champ de vision horizontal et distance focale :

f = h x D/H

f : distance focale

h : longueur CCD

D : distance entre scène et objectif

H : champ de vision horizontal

Important : Pour qu’une personne puisse être détectée, elle doit occuper au minimum 10 % de la hauteur de l’image. Pour qu’elle puisse être identifiée, il faut qu’elle occupe 30 % de l’image ou plus.

Exemple de surveillance d’accès :

- Format du CCD : 1/2’’

- Distance focale (mm) : 12

- D = 5m (distance porte d’accès - caméra)

- Taille moyenne homme (Tmh) = 1,75 m

Largeur champ de vision (H) =  2,7 m

Hauteur champ de vison (H1) =  2 m

On obtient le ratio suivant  Ratio =  Tmh / H1= 1,75 / 2 = 87,5 % occupation de l’image par l’intrus. Il peut donc être identifié car largement supérieur à 30 %.

Formulaire

- Calcul d’une fréquence de rotation

 = (2  N) / 60.

Avec  la fréquence de rotation en radians par seconde (rad/s) et N la fréquence de rotation en tours par minute (tr/min).

- Calcul d’un rapport de transmission

r = Ze / Zs = Ns / Ne = Ce / Cs.

Avec r le rapport de transmission, Z le nombre de dents, N la fréquence de rotation en tours par minute (tr/min) et C le couple en Newtons mètre (N.m).