Baccalauréat Professionnel

Microtechniques

Session 2009

E2 - EPREUVE DE TECHNOLOGIE

Préparation d’une intervention microtechnique

DOSSIER TECHNIQUE

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT (extrait)

Spécifications techniques

- Caractéristiques matérielles

- Capteur CCD couleur 1/4’’

- Angle de couverture horizontale +/- 135°

- Angle de couverture verticale +90° à -45°

- Eclairage minimum : 2.5 lux @ f1.4

- Monture des lentilles : standard CS, 6.0 mm, f1.8

- Image

- RGB 24 bits, 4CIF/SIF, supporte une résolution jusqu’à 704 x 480 (NTSC)/704 x 576 (PAL)

- Compression short header mode MPEG 4

- Audio

24 Kbps

- Tailles de vidéo

QSIF/QCIF (30 fps), SIF/CIF (30 fps), 4SIF/4CIF (10 fps).

- Zoom digital

Grossissement de l’image jusqu’à 4 fois

- Communication

- 1 port RJ-45 10/100Base-TX à détection automatique pour

une connexion à Ethernet 10/100Mbps

- Protocoles de communication supportés : HTTP, FTP, TCP/

IP, UDP, SMTP, DHCP, Telnet, NTP, DDNS, UPnP et DNSS

Réseau sans fil

- Standard

802.11g et 802.11b

- Bande de fréquence

2.4 - 2.4835 GHz

- Portée (environnement ouvert)*

- Jusqu’à 100 m en intérieur

- Jusqu’à 400 m en extérieur

* Les conditions environnementales peuvent affecter la portée.

Physique et Environnement

- Alimentation

- Par un adaptateur électrique externe 100-240 VAC, 50/60Hz

- 12VDC 1.5A

- Dimensions et poids

(Caméra seulement, moteur monté inclus)

- 110.5 x 103.5 x 134 mm

- 	393 grammes

- Températures supportées

- à l’utilisation : 5° à 55°C

- en stockage : -10° à 60°C

- Humidité

20% à 90% non condensée

Exemple de configuration possible :

ECLATE ENSEMBLE « TILT » (extrait)

Données techniques complémentaires :

- Motorisation Pan/Tilt :

Moteurs pas à pas à aimants permanents 24 pas par tour

Ajustement Axe / Pignon double  2,5H8/f7

Axe / Roues dentées  Graisse silicone

Roues dentées / Roues dentées  Graisse silicone

| 16 | 5 | Vis CS M2 x 5 | Std |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 4 | Vis CS M2 x 8 | Std |  |
| 14 | 1 | Vis CLS M2 x 6 | Std |  |
| 13 | 2 | Rondelle équilibrage | S 185 |  |
| 12 | 1 | Pignon bras 34 dts m=0,5 | PA6/6 |  |
| 11 | 1 | Segment d’arrêt radial 2,5 x 0,5 | C 60 | Phosphaté |
| 10 | 1 | Pignon double a=34dts b=10dts m=0,5 | PA6/6 |  |
| 9 | 1 | Pignon moteur 10dts m=0,5 | PA6/6 | Serré sur axe |
| 8 | 1 | Moteur pas à pas 12 VDC |  |  |
| 7 | 1 | Ressort de compression | 51 Si 7 |  |
| 6 | 1 | Bloc optique |  |  |
| 5 | 1 | Support optique |  | #### C.I. intégré |
| 4 | 1 | Bras | POM |  |
| 3 | 1 | Demi carter AR | PP |  |
| 2 | 1 | Demi carter AV | PP |  |
| 1 | 2 | Support G, D | PP | axe surmoulé |
| Rep. | Nb. | Désignation | Matière | Observations |
|  |  | S/ens. « TILT » éclaté | Dessiné par: |  |
| Ech: - |  |  | Date: |  |
| # Format : |  |  |  |  |

Axe pignon double CW502L (Cu Zn 15) surmoulé avec support