CONCOURS GÉNÉRAL DES MÉTIERS

Maintenance des matériels

| Code : UR | CONCOURS GÉNÉRAL DES MÉTIERS |  |  | Session 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baccalauréat Professionnel Maintenance des matériels |  |  |  |  | DC 1/5 |
| Option A : Matériels agricoles – Option B : Matériels de T.P. et manutention Option C : Matériels de parcs et jardins |  | Durée : 6 h | Coef. : 1 |  |  |

Épreuve écrite - Session 2015

Tracteur VALTRA 182 T  VERSU

Le

| Total page DC 2/5 | / 35 |
| --- | --- |
| Total page DC 3/5 | / 15 |
| Total | / 50 |

DOSSIER CORRIGÉ

ÉLECTRICITÉ - ÉLECTRONIQUE

Problématique 1 : Lors d’un essai de mise en route, le moteur n’est pas entraîné.

Question 1 : Listez les différents éléments qui interviennent sur le circuit de démarrage.             (     /3pts)

| Fusible F14 | Démarreur (M1) |
| --- | --- |
| Contacteur à clé (Q1) | Inverseur AV frein de parking (S56) |
| Calculateur A1M1 | Direction de siège (S12) |
| Batterie G1 | Inverseur AR frein de parking (S7W) |
| Relais de démarrage K1M | Calculateur A1A (TC) |

Question 2 : Le tracteur est équipé d’un réseau CAN BUS. Celui-ci est-il utilisé pour son démarrage ?

(    /1pt)

Oui

Question 3 : Quels sont les avantages d’un tel système ?                                                             (    /4pts)

- Le multiplexage permet la mise en commun et l’échange d’informations entre les systèmes.

- Le multiplexage permet la réduction du nombre de fils (poids, coût)

Question 4 : Vous décidez de vérifier le réseau BUS CAN de la console au calculateur A1M (EC). Comment allez-vous procéder ?                                                                                                     (     /2pts)

Test de résistance entre les lignes HI et Lo

Question 5 : Si celui-ci est en bon état ; quelle valeur allez-vous obtenir ?                                   (    /2pts)

60 Ohms

Les autres fonctions du tracteur sont opérationnelles

Question 6 : Sur les différents schémas DT 4/5et DT 5/5, vous devez mettre en évidence sur le circuit de démarrage :

En rouge le plus permanent                                                           (    /1pt)

En vert les masses                                                                          (    /1pt)

En bleu le circuit de commande du démarreur                             (    /2pts)

Question 7: Donnez les références des entrées et sorties du calculateurA1M (EC) concernées pour le démarrage ?                                                                                                                                   (    /3pts)

26/89 ; 17/89 ; 37/89

Question 8 : Quelle est la référence de la sortie calculateur de l’électrovanne frein de parking ? (   /1pt)

85/94

Question 9 : De quel type est le signal de commande envoyé à l’électrovanne ?                          (   /1pt)

PWM

Concours général des métiers  Maintenance des matériels		Session 2015

Electricité												DC 2/5

Question 10 : Voici le signal allant à l’électrovanne ; calculez son rapport cyclique d’ouverture (RCO)

(     4/pts)

5 cases = 100% soit 4 cases = (4/5éme de 100 % )  = 80 %

U(V)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T (ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Question 11 : Quelle conclusion pouvez-vous en tirer ?                                                                   (   /2pts)

Signal OK

Question12 : Le relais de démarrage possède un bobinage de 60 ohms de résistance. Quelle intensité va t-il consommer lors de sa mise en fonction ?                                                                                   (    /2pts)

U = R x I 	I = 12/60 = 0,2 ampères

Question 13 : Calculez l’intensité théorique consommée par le démarreur lors du lancement du moteur thermique :                                                                                                                                       (    /2pts)

P = U x I 	I = 3000/12 = 250 A

Question 14 : Avec quel appareil peut-on effectuer cette mesure ?                                                (    /2pts)

Une pince ampère-métrique

Question 15 : Celui-ci a un pic de consommation très élevé et ne tourne pas. Quelle conclusion pouvez-vous en tirer ?                                                                                                                                  (    /2pts)

Démarreur HS   Couple résistant trop élevé

/35 pts

Problème 2 : L’engin vous indique un problème d’indication de vitesse de transmission.

Question 16 : L’afficheur digital de l’autodiagnostic affiche un code défaut L 334. Que signifie-t-il ?

Problème de capteur donnant un mauvais signal (65 Km/h)                                                       (    /2 pts)

____________________________________________________________________________________

Question 17 : Quelle est la référence du capteur concerné ?                                                         (     /2pts)

Capteur B6

Question 18 : Combien de broches possède-t-il ?                                                                           (     /2pts)

3 broches

Question 19 : Quelles sont les vérifications rapides que vous pouvez effectuer sur ce capteur et sa connectique ?                                                                                                                                  (     /2pts)

Sur la broche : 	Vérification alimentation 12V entre les bornes 3 et 1

Vérification du signal émis / vitesse

Sur le capteur :	Jeu entrefer de 0,6 à 0,8 mm

Question 20 : Sur le circuit (document DT5/5), vous devez mettre en évidence :

En rouge, le plus d’alimentation du capteur                                   (      /1pt)

En bleu, le circuit de connexion au calculateur (signal)                 (     /1pt)

Question 21 : Quel est le calculateur concerné ?                                                                           (     /1pt)

Calculateur TC1

Question 22 : Quelle hypothèse de panne pouvez-vous avancer ?                                                (      /2pts)

Capteur HS

Question 23: Que préconisez-vous ?                                                                                               (     /2pts)

Changement du capteur

Concours général des métiers  Maintenance des matériels		Session 2015

Electricité												DC 3/5

/ 15 pts

+ Avant contact

+ 50 ( ext démarreur)

Masse

Concours général des métiers  Maintenance des matériels		Session 2015

Electricité												DC 4/5

Concours général des métiers  Maintenance des matériels		Session 2015

Electricité												DC 5/5