BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL      AÉRONAUTIQUE

OPTION :     STRUCTURE

ÉPREUVE E2 (U2)– EXPLOITATION DE LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

CORRIGE

CODE :1806-AER C U2

Figure 1

Support de calculateur

Mise en situation :

Lors du déchargement d’un container d’un avion d’une compagnie aérienne de transport de frêt, il est constaté un enfoncement du revêtement sur le fuselage côté droit au niveau d’une lisse située à proximité d’un caisson (support de calculateur, voir fig. 1).

L’enfoncement du revêtement est positionné entre les cadres 59 et 60.

Dans le cadre de l’intervention, il faut procéder à :

- une analyse du cadre réglementaire et technique du système,

- une étude d’une réparation du fuselage,

- une étude de la fabrication d’une patte de fixation et du remontage du caisson.

Il est mis à disposition un dossier technique (DT).

Temps conseillé :

Le temps de lecture est intégré au développement du sujet.

Partie 1 Analyse préparatoire à l’intervention								1h15 min

Partie 2 Etude de la solution de réparation								1h

Partie 3 Etude des efforts et dimensionnements						45 min

Partie 4 Analyse d’un sous-ensemble et fabrication d’un élément neuf			1h

Partie 1 Analyse préparatoire à l’intervention

Les questions ci-dessous vont permettre de se situer dans l’environnement de travail et de déterminer les caractéristiques techniques et dimensionnelles de l’aéronef sur lequel va se porter l’intervention.

1.1 Retrouver les dimensions générales de l’aéronef en remplissant le tableau « AIRCRAFT DIMENSIONS » ci-dessous, à l’aide du Dossier Technique (DT 2/15 et DT 6/15).

| MAJOR AIRCRAFT DIMENSIONS |  |
| --- | --- |
| A. General |  |
| 1- Overall length : 2- Overall height : 3- Wheel base : 4- Track : | 37573 mm 11755 mm 12640 mm 7590 mm |
| B. Fuselage |  |
| 1- Reference length : 2- Width : | 31115 mm 3950 mm ou R=1975 |
| C. Stabilizer |  |
| 1- Basic horizontal area : 2- Basic vertical area : | 31 m² 21.5 m² |
| D. Wings |  |
| 1- Span after Modif. Fence-Wing tip : 2- Dihedral angle : | 34087 mm 5°6’ |

1.2 Indiquer la nature de la section du fuselage (entourer la bonne réponse).

| RECTANGULAIRE | OVOÏDE | BILOBEE | PYRIFORME |
| --- | --- | --- | --- |

1.3 L’empennage horizontal de cet aéronef est de type THS (PHR).

Donner la signification de ce sigle et préciser quelle est la particularité de cet empennage.

TRIMMABLE HORIZONTAL STABILIZER

C’est un Plan Horizontal Réglable en vol pour mieux répondre aux conditions de masse et de centrage

1.4 Replacer les termes suivants dans le tableau ci-dessous en fonction de leur N° ATA de référence, dans la colonne « DESIGNATION ».

- CENTER FUSELAGE				- CONE REAR FUSELAGE				- ELEVATOR			- FORWARD FUSELAGE				- VERTICAL STABILIZER

- HORIZONTAL STABILIZER			- NOSE FORWARD FUSELAGE				- WING-TIP				- REAR FUSELAGE				- RUDDER

1.5 Suivant les 3 axes d’évolution de l’avion, représentés ci-dessous, préciser le nom de chaque axe ainsi que les commandes de vol associées.

1.6 Les éléments présentés dans le tableau ci-dessous permettent de définir la ZONE DE DOMMAGE relative à l’intervention.

Donner la signification ainsi que la traduction des abréviations dans le tableau ci-dessous.

| ABREVIATION | SIGNIFICATION (anglais) | TRADUCTION (français) |
| --- | --- | --- |
| STA 2776 | STATION 2776 | STATION 2776 |
| STA 2830 | STATION 2830 | STATION 2830 |
| FR 59 | FRAME 59 | CADRE 59 |
| FR 60 | FRAME 60 | CADRE 60 |
| STGR21RH | STRINGER 21 RIGHT HAND | LISSE 21 COTE DROIT |
| REAR FUS | REAR FUSELAGE | FUSELAGE ARRIERE |
| AFT CTR FUS | AFT CENTER FUSELAGE | FUSELAGE CENTRAL ARRIERE |

1.7 A l’aide du DT 3/15 et des données précisées dans la question précédente, situer l’emplacement du dommage (en cm) sur l’axe X entre 2 FR.

Le dommage est situé entre 2776 et 2830 cm

En déduire la distance, en cm, séparant FR 59 et FR 60.

FR 59 et FR 60 sont séparés de 54 cm

1.8 Positionner par une croix sur le schéma ci-dessous le centre du dommage sachant qu’il se situe à :

X = + 28200 mm ; Y = - 1750 mm ; Z = - 1000 mm

1.9 Préciser si la zone de réparation est pressurisée :

La Zone est Pressurisée

1.10 A l’aide du DT pages 4/15 et 5/15, situer la réparation au niveau des sections et des zones du fuselage :

| MAJOR ZONE | SUB-ZONE | Section Division | ATA |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 160 | - REAR FUSELAGE - AFT CENTER FUSELAGE (Nota : on acceptera l’une ou l’autre des réponses) | 53-40-00 |

1.11 La réparation nécessite l’utilisation des documents mentionnés dans le tableau ci-dessous.

Donner la signification en anglais et la traduction en français de ces abréviations

|  | SIGNIFICATION | TRADUCTION |
| --- | --- | --- |
| AMM | AIRCRAFT MAINTENANCE MANUAL | Manuel de Maintenance Aéronef |
| SRM | STRUCTURAL REPAIR MANUAL | Manuel de Réparation Structurale |
| IPC | ILLUSTRATED PARTS CATALOG | Catalogue des pièces détachées (illustrées) |

1.12 Citer les différents chapitres ATA du SRM en relation avec les éléments suivants :

- Pratiques standard Structure : ATA 51

- Fuselage : ATA 53

Pour les questions suivantes se référer au DT pages 6/15 à 10/15

1.13  Indiquer sur quel panneau principal du revêtement se situe le dommage.

Renseigner le tableau ci-dessous en précisant son numéro, sa nomenclature et son positionnement :

| ITEM | NOMENCLATURE | LOCATION |
| --- | --- | --- |
| 11 | Forward Bulk Door Shell | STR 18-41, FR 58-FR61 |

1.14  Passer en couleur le panneau concerné sur le schéma ci-dessous :

1.15 D’après le DT page 10/15, préciser les différents N° de chapitre, sous-chapitres et sections qui devront être consultés pour déterminer les défauts admissibles sur les éléments cités ci-dessous

| Pièces usinées : | - 53-00-00 |
| --- | --- |
| Plaques de revêtement : | - 53-00-11 et/ou 53-41-11 |

1.16 D’après le DT page 8/15, décrire les 3 dimensions devant être prises en compte pour considérer le défaut admissible (exemple cote A) :

. Cote A : Distance entre l’endroit le plus profond de l’enfoncement et le bord du renfort le plus proche

. Cote B : Distance entre le bord de l’enfoncement et une fixation

. Cote D : Profondeur maxi de l’enfoncement

. Cote T : Epaisseur du revêtement dans l’enfoncement

1.17 Préciser dans le tableau ci-dessous le repère, la zone à considérer et l’épaisseur du revêtement.

| REPERE | ZONE | EPAISSEUR |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | mm | in. |
| 1 | A | 1,6 | 0,063 |

1.18  Préciser à l’aide du diagramme 103 du DT 8/15 si le défaut constaté sur le revêtement est admissible avec ou sans condition.

Défaut non admissible

Crique= réparer avant prochain vol

Partie 2 Etude de la solution de réparation

Après contrôle approfondi, le support technique conclut sur  les dommages suivants :

- enfoncement du revêtement du fuselage sous le 36ème hublot côté droit entre les cadres 59 et 60 sur une longueur de 100 mm et une profondeur de 7 mm,

- après ressuage, révélation d’une crique du revêtement,

- déformation de la lisse 21 droite.

AERONEF :

- Avion AXXX-211 n° de série 0155 affrété par la compagnie AIR AERO.

- Immatriculation : F-GHQG.

- Date de livraison : mars 1993.

- Moteurs : 2 X CFMI CFM56-5A1.

- 25320 cycles ; 48610 heures de vol depuis livraison.

- Position avant incident : en ligne de vol.

- Date de l’incident : aujourd’hui.

2.1 Avant l’intervention, renseigner (en français) la fiche de constatation des dommages ci-contre :

:

IMPACT LORS DU DECHARGEMENT

Air AERO

Le dommage constaté nécessitera une intervention sur la lisse et la peau.

a) Réparation de la lisse 21 droite

2.2 Sur le schéma ci-dessous, issu du DT, identifier la pièce endommagée en la coloriant.

2.3 Donner le repère, permettant son identification

Repère 440

2.4 Donner la signification du "Flag Note"      ?

Vue valable après MODIF 20029K0024AS

MODIF 20449K0156A

MODIF 27585K5544E

2.5 A partir de l’extrait du SRM 53-41-13 page 2, DT page 11/15, parmi la liste proposée, identifier les éléments permettant de se reporter à la lisse endommagée, les noter dans le tableau ci-dessous

N.B. L’avion se situe avant MODIF 31020K7090E.

| NOMENCLATURE | FIGURE | PLANCHE |
| --- | --- | --- |

2.6 A partir de l’extrait des pages du SRM 53-41-13, remplir le tableau ci-dessous permettant l’identification de la pièce endommagée.

N.B. l’avion se situe après MODIF 20449K0156A.

2.7 Suivant les données de réparation d’une lisse représentée dans le DT page 13/15, préciser, dans  le tableau d’approvisionnement ci-dessous, les caractéristiques de la lisse endommagée et des fixations à utiliser :

DIMENSIONS LISSE

28 X 22 X 1,6

| FIXATIONS |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESIGNATION | SYMBOLE / ITEM | QUANTITE |
| NAS1097DD6 |  | Entre 4 et 6 |
| MS20470DD6 |  | 6 |
| HL11VF6/HL70-6 |  | Entre 6 et 8 |

| MATERIAU DE REMPLISSAGE |  |
| --- | --- |
| FILLER | MATIERE |
|  | 3.1364T3 CLAD 2024T3 |

b) Réparation de la peau

2.8 L’épaisseur du revêtement est de 1,6 mm selon SRM (DT14/15). Compléter le tableau ci-dessous :

| N° REPERE | DESIGNATION | MATIERE/Section Code | EPAISSEUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOUBLER | CLAD2024T3 | 1,8 |
| 2 | FILLER | CLAD2024T3 | 1,6 |

| FIXATIONS |  |  |
| --- | --- | --- |
| SYMBOLE | DESIGNATION | QUANTITE |
|  | NAS1097DD5 | 38 |
|  | NAS1097DD5 | 44 |
| PAS | IDEM AU PAS EXISTANT (REF. 51-47-00) ou 4 a 5 x D |  |
| PINCE b | 10 mm |  |
| PINCE c | Refer to chapter 51-47-00 (ou 2 à 2,5D) |  |

2.9 Citer les précautions à prendre dans le Flag note  sur le DT page 14/15. Répondre en français.

LE DOUBLEUR NE DOIT PAS ETRE ARRETE SUR UNE LISSE OU UN CADRE

ETENDRE LE DOUBLEUR SI NECESSAIRE PAR UNE RANGEE DE FIXATIONS APRES LE CADRE OU LA LISSE

2.10 En se référant à la consigne ci-dessous, compléter les valeurs en mm, dans le tableau, pour réaliser le chanfrein du doubleur (on prendra comme diamètre d’alésage : 5 mm

| ITEM | T | D | L1 | L2 | L3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VALEUR | 1,8 | 5 | 7,5 | 5 | 0,5 |

2.11 Conclure sur le dimensionnement du patch en renseignant les 6 cases ci-dessous :

16 à 20

153 à 185

16 à 20

169 à 205

12.5

10

Partie 3 : Etude des sollicitations

Pour valider la réparation, il faut comparer l’effort exercé par le différentiel de pressurisation sur le patch et les efforts que peuvent supporter les rivets de fixation du patch sur la lisse.

3.1 Détermination de l’effort dû au différentiel de pressurisation

Informations techniques :

- Différentiel de pressurisation 0,05 MPa

- Dimension de la découpe rectangulaire 100 mm x 110 mm

- 4 rivets sur la fixation de la lisse diamètre 4 mm (matière AL2024 Re = 300 Mpa)

- Coefficient de sécurité k = 5

- Rappel Rg = Re/2

Déterminer la surface de la découpe (on considère que la découpe est rectangulaire).

S = _________11000 mm2________________________________

Déterminer l’effort dû au différentiel de pressurisation exercé sur le patch.

F = P x S

F  =0,05 x 11000 = 550N_______________________________________

3.2 Donner les types de sollicitations auxquels sont soumis, sous les efforts de pressurisation, les rivets de fixation de la lisse sur la peau du patch (entourer la bonne réponse)

| Traction | Compression | Cisaillement | Torsion |
| --- | --- | --- | --- |

3.3 Suite à une étude du bureau d’étude l’effort en cisaillement représente 20 % de l’effort calculé précédemment :

Hypothèses :	 	Fcisaillement  = 110 N

2 sections cisaillées

Déterminer la section d’un rivet :

S = 3.14 x 22    = 12,5 mm2

En déduire la section totale cisaillée :

S total = 2 x 12.5 = 25 mm2

Déterminer la contrainte :

T = 110/25= 4.4 MPa

Déterminer Rpg.

Rpg = 300/ (2x5)=30 MPa

3.4 Conclusion

Conclure sur la résistance du rivet :

4.4 ≤ 30 donc le rivet va résister

Pour pouvoir accéder à la lisse et réaliser la réparation, l’opérateur doit déposer le rack ci-dessous et fabriquer un nouveau support latéral Rep 10 suite à un dommage occasionné lors du démontage.

Partie 4 Décodage et analyse du sous-système du rack

Représentation du rack en 3D :

CORRIGE

4.1 À partir des vues en 3D du rack et de la nomenclature, repérer les éléments 1 à 7 sur les vues du rack ci-dessous.

4.2 A partir de la vue 3D ci-dessous du support latéral Rep10, donner le  type de surfaces repérées A-B-C dans le tableau ci-dessous.
Mettre une croix dans la case correspondante.

|  | Type de surfaces |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Repère des surfaces | Plane | Cylindrique | Conique | Sphérique | Hélicoïdale |
| A |  | X |  |  |  |
| B | X |  |  |  |  |
| C |  | X |  |  |  |

C

B

A

4.3  Sur le dessin ci-contre, représentant l’outillage de formage pour fabriquer  la pièce rep. 10

- Réaliser la cotation en position des perçages

Les cotes seront mesurées directement sur le plan.

CORRIGE

4.4 Sur le montage d’outillage du support latéral Rep1 (figure ci-contre), expliquer quelle est la fonction de la condition JA.

Eviter que la partie filetée de la vis FHC dépasse de l’outillage

4.5 Tracer la chaine de cote sur le shéma ci-contre et écrire l’équation de la cote condition JA.

JA =  J3 + J1 + J2 –J4

2

4

1 2

3 1

JA

4 3

J4

J3

J1

J2

10

| 4.6 Donner la signification des différents éléments de la cotation géométrique suivante : Perpendicularité Tolérance de 0.1 mm Surface de référence B Colorier sur les 2 vues : - la surface de référence en vert, - la surface à contrôler en rouge. |  |
| --- | --- |

4.7 Sur le plan d’assemblage ci-contre, expliquer la cotation du rivetage suivant.

RB forme de la tête du rivet

3,2 diamètre du rivet

N tête visible