BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

MAINTENANCE DES VÉHICULES

OPTION B : VÉHICULES DE TRANSPORT ROUTIER

SESSION 2018

ÉPREUVE E2

ANALYSE PRÉPARATOIRE À UNE INTERVENTION

Durée : 3 heures								Coefficient : 3

CORRIGÉ

- PRISE EN CHARGE DU VÉHICULE

Réponse 1 :

| Immatriculation | IV-500-TR | km | 105000 | N° châssis | WJMA1VPS70C612530 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type moteur | F3HFE611B | Puissance | 500 Ch | Norme dépollution | Euro 6 |

Réponse 2 :

Le numéro est gravé à l’avant, sur le longeron droit du châssis.

Réponse 3 :

Code : P = suspension pneumatique

Réponse 4 :  A minima, les réponses suivantes sont attendues.

| Suspension pneumatique | Système ECAS |
| --- | --- |
| - Flexibilité élevée - Amortissement des vibrations - Distance châssis-chaussée reste constante | - Réduction consommation d’air - Réponse immédiate des processus de réglage - Simplicité des installations - Conception élargie de la sécurité - Diagnostic complet du système |

Réponse 5 :

- Refus contrôle technique

- Voyant ECAS allumé

- Entretien périodique

Réponse 6 :

| Code altération | Fonction | Défaut constaté |
| --- | --- | --- |
| 5.1.20.2.1 | Liaison au sol : Suspension pneumatique | Non fonctionnement |
| 8.3.3.1.2. | Silencieux d’échappement | Détérioration AV |
| 6.2.21.4.5 | Protection latérale | Incomplet AV droit |

- PRÉPARATION AU DIAGNOSTIC

Réponse 7 :

Réponse 8 :

ECAS

Réponse 9 :

| Élément | Marque | Référence |
| --- | --- | --- |
| Centrale électronique de suspension | Wabco | 446 170 211 |
| Distributeur électropneumatique | Wabco | 472 880 001 |

Réponse 10 :

| Code |  | Composant en panne |
| --- | --- | --- |
| DTC | FMI |  |
| 12 | 02 | Capteurs |

Réponse 11 :

| Composants | Conséquences sur l’état de la suspension si les capteurs arrière sont en panne simultanément |
| --- | --- |
| Capteurs de niveau arrière droit et gauche | Absence de nivellement de l’essieu arrière + Désactivation de l’aide au démarrage en côte |

Réponse 12 :

VERT

Réponse 13 :

| Alimentation | Bornes du calculateur |
| --- | --- |
| +30 | 7 |
| +15 | 10 |

Interrupteur réinitialisation ECAS

Entrées 						Sorties

Interrupteur ECAS 2e niveau

Capteur de niveau de l’essieu arrière droit

Capteur de niveau du pont gauche

Capteur de pression d’air troisième essieu droit

Capteur de pression d’air troisième essieu gauche

Groupe électrovannes du pont

Calculateur ECAS

(86023)

Prise diagnostic

Télécommande des suspensions

Prise diagnostic

Réseau multiplexé

Réponse 14 :

Réponse 15 :

Filaire classique

Multiplexé

Pneumatique

Réponse 16 :

| Nom du réseau multiplexé | Repère du connecteur | Fils |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Broche | Couleur de Repérage |
| CAN VDB (Véhicule Data Bus) | X1 | 1 3 | Vert Blanc |

Réponse 17 :

Repère du distributeur électropneumatique :

- 78243 ou repère 5

Réponse 18 :

| Électrovanne | Fonction | Borne connecteur | Borne calculateur | Numéro des fils |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Gérer le distributeur alimentation/décharge | 1 | 11 | 9423 |
| B | Gérer le distributeur d’assiette châssis côté droit | 2 | 13 | 9424 |
| C | Gérer le distributeur d’assiette châssis côté gauche | 3 | 10 | 9425 |

Réponse 19 :

| Numéro des raccords pneumatiques | Raccordement d’énergie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Arrivée | Départ |  |
| 11 | X |  |  |
| 22 |  | X | Côté droit |
| 23 |  | X | Côté gauche |

Réponse 20 :

| Composant | Valeurs relevées sur le véhicule | Correct |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oui | Non |
| Alimentation +30 | Tension : 25 V | x |  |
| Capteurs de pression essieu | Résistance : 43,5 KΩ Tension : 24 V | x |  |
| Capteurs de niveau | Résistance : 88 Ω | x |  |
| Capteur basse pression | Pression 11,5 bars Résistance : 0,2 Ω | x |  |
| Électrovannes | Alimentation 22 V Résistance : 75 Ω | x |  |

Réponse 21 :

| Ordre | Hypothèses |
| --- | --- |
| 1 | Fuite d’air |
| 2 | Tuyau pincé |
| 3 | Raccord bouché |
| 4 | Electrovanne principale bloquée |

- PRÉPARER LA MAINTENANCE CORRECTIVE

Réponse 22 : (quatre réponses attendues)

- Chaussure de sécurité

- Combinaison de travail

- Casque antibruit

- Lunette de protection

- Gants

- Masque respiratoire

Réponse 23 :

Le repère du purgeur de réservoir est le 7.

Réponse 24 :

| Opérations | Outillage |
| --- | --- |
| Décharger la pression de l’installation d’air comprimé Dévisser le filtre Huiler le joint et replacer le filtre Tourner jusqu’en butée puis serrer 1/2 tour Vérifier l’absence de fuite une fois la pression rétablie | Sangle à filtre |

Réponse 25 :

Activation du calibrage

ok

Appuyer sur la touche (10)

Appuyer sur la touche (8)

Pendant 5 secondes

Clignotement des 4 témoins (12)

Sélectionner l’essieu à calibrer

Appuyer sur la touche (4)

Deuxième témoin allumé (12)

Appuyer sur la touche (6)

En partant de la gauche

ok

Nombre de fois : X3

Enregistrer le calibrage (8)+(5)

Confirmation de l’enregistrement

(les quatre témoins 12) clignotent en séquence

ok

Fin

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

- PRÉPARER LA MAINTENANCE PRÉVENTIVE

Réponse 26 :

Fiche des services d’entretien

| Huiles | Services standard |  |  | Opérations saisonnières |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
| Moteur ACEA E6- Urania FE LS (I) | Tous les 100 000 km | Tous les 150 000 km | Tous les 300 000 km | Tous les 6 mois | Chaque année avant l’hiver | Tous les ans | Tous les 2 ans | Tous les 3 ans |

Réponse 27 :

| Activité d’entretien | A réaliser |
| --- | --- |
| Vidange huile moteur | x |
| Vidange huile de boîte de vitesses |  |
| Vidange de l’huile essieu de traction |  |
| Vidange de l’huile des réducteurs latéraux avant |  |
| Vidange de l’huile pont intermédiaire et renvoi |  |
| Vidange de l’huile du pont arrière |  |
| Vidange boîte de transfert |  |
| Vidange d’huile de la prise de force totale « multipower » | x |
| Vidange du liquide réfrigérant moteur |  |
| Remplacement du filtre à huile | x |
| Remplacement du filtre à carburant | x |
| Remplacement du préfiltre à carburant | x |
| Remplacement du filtre-sécheur du circuit pneumatique | x |
| Remplacement du filtre blow-by |  |
| Remplacement filtre et préfiltre AdBlue |  |
| Remplacement de la cartouche de filtre à air sec et nettoyage du boîtier |  |
| Remplacement du filtre du circuit hydraulique de la direction | x |
| Remplacement du filtre à carburant du réchauffeur supplémentaire |  |
| Remplacement courroie du compresseur de climatisation |  |
| Remplacement courroie d’entrainement de la pompe à eau |  |
| Remplacement du liquide d’embrayage et purge d’air | x |
| Nettoyage reniflard d’huile de répartiteur entre ponts | x |
| Nettoyage du reniflard d’huile sur les ponts | x |
| Contrôle des jeux aux soupapes et réglage éventuel |  |
| Graissage général du châssis | x |
| Contrôle de l’efficacité du filtre à particules | x |
| Régénération forcée |  |

Réponse 28 :

| Type | Viscosité |
| --- | --- |
| Urania FE LS | SAE 5W30 |

Réponse 29 :

| Pièces et fluides | Quantité |
| --- | --- |
| Graisse | Forfait |
| Filtre à huile moteur | 1 |
| Filtre à carburant | 1 |
| Préfiltre à carburant | 1 |
| Filtre circuit hydraulique de direction | 1 |
| Filtre sécheur du circuit pneumatique | 1 |
| Joint de vidange | 1 |
| Huile moteur | 30,25 l |
| Huile prise de force multipower | 2,5 l |
| Liquide embrayage | 0,5 l |

Réponse 30 :

| Filtres | Référence |
| --- | --- |
| Élément filtrant pour huile moteur | 5801415504 |
| Cartouche combustible | 5801620130 |
| Cartouche sécheur | 2992261 |

Réponse 31 :

| Eléments | Couple de serrage |
| --- | --- |
| Bouchon de vidange sur filtre à huile moteur | 6,5 ± 1,5 N.m |
| Filtre à huile moteur | 60 ± 5 N.m |
| Raccord de purge filtre à carburant | 18 ± 2 N.m |

Réponse 32 :

| Éléments | Stockage | Déchet dangereux |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oui | Non |
| Filtres à huile | Bac à filtre | x |  |
| Filtre à carburant | Bac à filtre | x |  |
| Bloc électropneumatique | Benne à ferraille |  | x |
| Huiles de vidange | Cuve d’huile usagée | x |  |

Réponse 33 :

Dans 6 mois ou dans 60 000 km (165 000 km au compteur)