Baccalauréat Professionnel

« Maintenance des Équipements Industriels »

ÉPREUVE E1 : Épreuve scientifique et technique

Sous-épreuve E11 (unité 11) :

Analyse et exploitation de données techniques

SESSION 2018

CORRIGÉ

DOSSIER QUESTIONS-RÉPONSES

PROBLEMATIQUE GENERALE

Le site d’Argonay (74) dispose de 3 lignes de production dont 2 ont été rapatriées fin 2015 de l’étranger, dans le cadre d’une politique de retour en France de la production.

Afin de s’adapter au nouveau matériau des gommes, on décide de rénover et d’actualiser les 2 lignes les plus anciennes.

| Q1 | Analyse fonctionnelle | DQR 3/15 ; DTR 2/12 ; DTR 3/12 | Temps conseillé : 20 min | Nbre pts : …../18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q 1.1 : Donner la matière d’œuvre entrante (MOE), la matière d’œuvre sortante (MOS) et les énergies nécessaires (W) du poste de marquage :

MOE : 	Gomme calibrée non marquée

MOS :	Gomme calibrée marquée

W : 	Energie Pneumatique

Valeur ajoutée : 	Marquage des gommes

Q 1.2 : Identifier les solutions techniques remplissant les fonctions du système en reliant la fonction et l’organe correspondant :

- Tapis roulant d’acheminement

- Système de marquage

- Bol vibrant

- Tapis roulant d’évacuation

Distribution des gommes calibrées

Transport jusqu’au poste de marquage

Marquage

Transport jusqu’au poste de conditionnement

Q 1.3 : Le tableau ci-dessous permet de voir les solutions technologiques remplissant les différentes fonctions. A l’aide du diagramme FAST, compléter ce tableau :

| FONCTIONS | Solutions techniques |
| --- | --- |
| Guider en translation les gommes sur l’axe X | GUIDE SUR TAPIS |
| Appliquer un effort d’axe Z pour transfert de l’encre | UNITE DE MARQUAGE AVEC BANDE DE PAPIER CARBONE |
| GUIDER EN TRANSLATION SUR L’AXE Y | Douilles à billes pour l’éjection |
| Ejecter les gommes du poste de marquage | VÉRIN D’ÉJECTION |
| Déplacer les gommes au poste de conditionnement | MOTORÉDUCTEUR ROULEAU + TAPIS D’ÉVACUATION |

| Q2 | Analyse structurelle du bridage de la gomme | DTR 2/12, DTR 5/12, DTR 9/12, DTR 10/12, DTR 11/12 et DTR 12/12 | Temps conseillé : 90 min | Nbre pts : …../60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

14

Problématique 1 : Du fait d’un changement de densité de la gomme, nous allons vérifier la compatibilité du système de bridage des gommes en fonction de la pression du reseau.

Q 2.1 : Afin de repérer les différentes pièces, compléter les repères manquants (figure 1) :

figure 1

Q 2.2 : Compléter les classes d’équivalence du sous-ensemble « marquage » ci-dessous (on distinguera les classes d’équivalences en prenent en compte la mobilitée pour le changement des bobines de papier carbonne et le système de vérouillage) :

Les vis (Rep. 15 ; 30, 31, 32, 33, 34 ; 41 ; 42, 45, 48 ; 57), les rouleaux (rep. 24), les rondelles (rep. 49) ne sont pas pris en compte dans ces classes d’équivalence.

Bâti :	{SE0}= { 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5(X2) ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12(X2) ; 13 ; 14 ; 16 ; 17 ; 21 ; 22 ; 23 ; 27 ; 28 ; 29(corps) ; 35 ; 36 ; 37 ; 43 ; 46 ; 47 ; 50 ; 51 ; 53(X2) ; 54 ; 55 ; 56  }

Bride gomme :	{SE1}= { 18 ; 19(X2) ; 20 ; 29 (piston) ; 38 ; 52 }

Ejection gomme :	{SE2}= { 25 ; 26 ; 44 }

Q 2.3 : Compléter le tableau de la liaison cinématique de l’éjection et du bridage ci-dessous, donner les degrés de liberté, le nom et le symbole de cette liaison :

(Écrire 1 lorsque le mouvement est possible ,0 lorsqu’il est impossible).

En phase de marquage :

| Liaison entre { SE0 } et { SE1 } |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tx | Ty | Tz | Rx | Ry | Rz |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom: Glissière d’axe y |  |  |  |  |  |
| Symbole: |  |  |  |  |  |

| Liaison entre { SE0 } et { SE2 } |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tx | Ty | Tz | Rx | Ry | Rz |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom: Glissière d’axe y |  |  |  |  |  |
| Symbole: |  |  |  |  |  |

Q 2.4 : Indiquer quelles pièces (repère, nombre et désignations) permettent le guidage en translation de l’ensemble bride gomme :

| Rep. | Nb | Désignation |
| --- | --- | --- |
| 41 | 2 | DOUILLE A BILLES |

Q 2.5 : Le bridage se fait par pression d’un vérin, nous allons vérifier sa capacité de serrage :

- Rechercher la référence du vérin et son diamètre de piston :

Réf. : AVENTICS R480637835				Øpiston : 16 mm	 / Øtige : 8 mm

FORMULAIRE :

S=π. Ø²/4 	avec 	S = surface en mm²

Ø = diametre du piston en mm

P=F/S 	avec 	P = pression en Mpa

F= Forces en N

S= surface en mm²

Convertion : 1 bar = 0,1 Mpa

Le bridage de la gomme nécessite un effort compris entre 115N < F < 130N. Calculer la pression minimum et maximum nécessaire :

Pression minimum :

P = F/S = 11,5/π0,8² = 5,72 bars

Pression maximum :

P = F/S = 13/π0,8² = 6,47 bars

- Vérifier que la pression du réseau d’alimentation du système convient sachant que le réseau est alimenté en 6±0.5 Bars :

OUI car 6,5 bars > Préseau > 5,5 bars

| Q3 | Vérification de la résistance d’une pièce en statique | DTR 4/12, 7/12, 8/12, 9/12, 10/12, 11/12, 12/12 | Temps conseillé : 70 min | Nbre pts : …../40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Problématique 2 : Les techniciens ont remplacé l’ensemble « marqueuse_g45 » rep. 11 pour adapter le poste de marquage à une gomme de texture différente. Nous allons étudier les sollicitations dans ce système pour valider le bon fonctionnement.

Ensemble « marqueuse_g45 » rep. 11

+

C

G +

A

+ B

80

225

282

Ecrou  de verrouillage rep. 13

Plaquette de verrouillage rep. 12

figure 2

Hypothèses : On suppose que le système est plan, les liaisons sont considérées parfaites.

Données :

- L’ensemble bras de marquage bascule autour de l’axe A pour le changement des rouleaux de papier carbone et donc possède une articulation en A.

- La masse du « bras de marquage » est de 27 kg et s’exerce au point G.

- L’effort de marquage vertical est de 250 N au point B.

- L’écrou de verrouillage de l’ensemble agit au point C de facon verticale.

- On prendra un coefficient de sécurité k = 4.

Formulaire :

Poids=m × g  avec g=9,81 m/s²

σ=FS       avec  σ en Mpa , F en N et S en mm²

Rpe=Rek  avec  Rpe en Mpa , Re en Mpa,

k=coefficient de sécuirité

condition de résistance  σ≤Rpe

Q 3.1 : Calculer le poids P de l’ensemble « bras de marquage » :

P .  = 264,87N

Poids = 27 x 9,81 = 264,87

Q 3.2 : Isolement de l’ensemble « bras de marquage »pour réaliser le bilan des actions mécaniques : (Pour la suite, on considérera que l’intensité du poids II P II est de 270N).

- Placer (sans echelle) les efforts connus (B et P) sur la figure 3 ci-dessous :

Rappel sur les moments :

MAF=±F×d    avec MAF en N.m

F en N

.d en mm

C

A

G+

80

225

282

+ B

M +

+

figure 3

- Compléter le tableau des actions mécaniques exercées sur l’ensemble « bras de marquage » :

| Actions mécaniques | Point d’application | Droite d’action | sens | Intensité (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Abâti/bras | A | ? | ? | ? |
| Bgomme/bras | B | Verticale | Haut | 250 |
| Cécrou/bras | C | Verticale | ? | ? |
| Pbras | G | Verticale | Bas | 270 |

Q 3.3 : L’ensemble « bras de marquage » est en équilibre. A partir de l’équation des moments autour du point A, calculer l’effort de maintien sur l’écrou de verrouillage au point C : llCécrou/brasll :

Résolution : Σ MA  = 0

Σ MA = . .- MA(Bgomme/bras) + MA(Pbras) +.MA(Abâti/bras) .+ MA(Cécrou/bras)

= - 250 x 0,282              + 270 x 0,225 + 0                         + llCécrou/brasll x 0,080 = 0

Donc llCécrou/brasll = (250 x 0.282 – 270 x 0.225) / 0,080 = 121,875 N

Q 3.4 : Vérifier la résistance de l’axe d'écrou de verrouillage (rep. 47) fixé dans le bâti, qui permet en faisant tourner l’écrou de verrouillage (rep. 13) de bloquer le bras de marquage.

Condition de résistance : 𝜎 ≤ Rpe

On admettra que l’effort de maintien de l’écrou de verrouillage s’exerce au point C tel que llCécrou/brasll = 120 N

L’axe d'écrou de verrouillage (rep. 47) est un axe fileté en alliage de cuivre : Re = 210 Mpa

- Donner le type de solicitation supporté par la vis :

Centre de la liaison :

Point C

Axe d'écrou de verrouillage rep. 47

Extension / traction

Ecrou  de verrouillage rep. 13

Donner le diamètre de la vis et la section cisaillée correspondante (voir DTR 6/12 et 9/12) :

Øvis = 8 mm		Section cisaillé : 36,6 mm²

- Calculer Rpe :

Rpe = Re / k = 210 / 4 = 52,5 Mpa

- Calculer l’effort au point C dans les conditions limite de résistance (𝜎 = Rpe) :

𝜎 = F / S    donc    F = Rpe x S = 52,5 x 36.6 = 1921,5 N

- Conclusion :

L’axe d'écrou de verrouillage (rep.47) résistent largement (Effort en C < effort admissible)

| Q4 | Changement du guidage en translation | DTR 7/12, 8/12, 9/12, 10/12, 11/12, 12/12 | Temps conseillé : 30 min | Nbre pts : …../42 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Problématique 3 : Lors de la réinstallation de l’ensemble, on s’aperçoit du mauvais état des douilles à billes. Pour les remplacer, on choisit des douilles standard.

Q 4.1 : Donner le repère, la référence des 2 douilles à billes actuelles (Nippon Bearing Co) :

|  | Pour l’éjection | Pour le bridage |
| --- | --- | --- |
| Repère | 34 | 41 |
| Référence constructeur | KB 5 UUG | KB 12 UUG |
| Cote (Ø extérieur) | Ø 12 | Ø 22 |

Q 4.2 : A l’aide plan « poste de bridage et d’éjection » DTR 10/12, donner les côtes de logement de ces douilles avec leur tolérance :

|  | Pour l’éjection | Pour le bridage |
| --- | --- | --- |
| Cote tolérancée (Ø extérieur) | ………Ø …………. | …………Ø ………….. |
| Cote tolérancée ISO de l’alésage | Ø 12 P7 | Ø 22 P7 |
| Ecarts de la tolérance de l’alésage | ……………………………….. | ……………………………….. |

Q 4.3 : Afin de connaitre quel outillage sera nécessaire pour le démontage des douilles à billes, calculer le jeu de montage des douilles actuelles :

- Calcul du jeu ou serrage maximum pour l’éjection :

11,989 – 11,992 = -0.003

- Calcul du jeu ou serrage minimum pour l’éjection :

11,971 – 12 = -0.029

- Calcul du jeu ou serrage maximum pour le bridage :

21,986 – 21.991 = -0.005

- Calcul du jeu ou serrage minimum pour le bridage :

21,965 – 22 = -0.035

- Conclusion (pour le démontage de ces douilles, faudra-t-il un outil spécifique ou peut-il se démonter à la main ? et proposer, si nécessaire, un outillage adapté) :

Les ajustements étant serrés, le démontage devra se faire avec extracteur

Q 4.4 : Donner la référence des 2 nouvelles douilles standard qui viendront remplacer les douilles à billes :

|  | Pour l’éjection | Pour le bridage |
| --- | --- | --- |
| Référence constructeur | RJUM 01 05 | RJUM 01 12 |

Q 4.5 : Afin de réaliser le démontage de ces 3 douilles à billes, Compléter la gamme de démontage. Le système étant en position relevé (Bras de marquage dégagé à l’arrière) :

Outillage :

Système de marquage

42(x6)

54

Clé 6 pans de 2,5 mm

1

42(x4)

Clé 6 pans de 2,5 mm

2

32(x2)

Clé 6 pans de 6 mm

15(x2) ; 16 ; 18 ; 19(x2) ; 20 ; 25 ; 26 ; 29 ; 30(x3) ; 34 ; 38 ; 41(x2) ; 42(x2) ; 43 ; 44 ; 45(x2) ; 52 ; 57

3

15

Clé 6 pans de 2,5 mm

25 ; 26 ; 57

3.1

43 ;44

Manuellement

3.2

30(x3)

Clé 6 pans de 5 mm + clé plate 8 mm

15 ; 18 ; 20 ; 38 ; 45(x2)

3.3

19(x2)

Manuellement

3.4

42(x2)

Clé 6 pans de 5 mm

29 ; 52

3.5

41

Extracteur à inertie

3.7

34

Extracteur à inertie

3.5

41

Extracteur à inertie

3.6

Pièces restantes

16

| Q5 | Vérification de la capacité d’un vérin | DTR 9/12 ; DTR 11/12 ; DTR 12/12 | Temps conseillé : 30 min | Nbre pts : …../40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Problématique 4 : Du fait d’une texture de gomme différente, on souhaite vérifier la capacité du vérin d’éjection.

Nous devons déplacer 16 gommes : 15 sur la « platine départ conditionnement » rep. 56 et une gomme positionnée sur les rouleaux revétus rep. 24 (du fait du glissement, on négligera l'adhérence de celle-ci) :

- Le coéficient d’adhérance de la gomme sur l’acier est :  µ = 0,9

- Formule de la masse : m=V×ρ

- Les gommes ont pour densité : 1,78 g/cm3

39

12

18

Dimensions des gommes:

Q 5.1 : Calculer le poids d’une gomme :

Volume = 3,9 x 1,2 x 1,8 = 8,424

Masse = 8,424 x 1.78 = 14,99472 g = 0,014995

P =.0,147..….N

Poids = 0,01499472 x 9,81 = 0,147098

Q 5.2 : En isolant une gomme, compléter le tableau suivant pour faire le bilan des actions :

G

L

T

N

Dir de Léjecteur/gomme

A

φ

On a :

Aplatine/gomme  (Nous étudirons le cas ou l’effort sera à la limite du cone de glissement, c’est-à-dire que l’effort du sol sur la gomme sera incliné d'un angle φ avec µ = tan φ = T / N)

Léjecteur/gomme considéré appliqué horizontalement en L.

Pgomme : poids de la gomme (on prendra llPgommell = 0,35 N)

| Actions mécaniques | Point d’application | Droite d’action | sens | Intensité (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fplatine/gomme | ? | φ |  | ? |
| Féjecteur/gomme | L | Horizontale |  | ? |
| Pgomme | G | Verticale |  | 0,35 N |

Q 5.3 : Calculer la valeur de l’angle φ en degré et reporter la valeur sur le dynamique des forces :

Tan φ = 0,9    donc φ =41,98	donc 42°

Q 5.4 : Tracer le dynamique des forces et rechercher la position du point A sur la figure 4 :

Ech. : 1N → 200mm

Léjecteur/gomme

Figure 4

G

L

Dir de Léjecteur/gomme

A

Pgomme

Aplatine/gomme

Résultat :

Léjecteur/gomme= 63,5 / 200

= 0,317 N

origine du tracé du dynamique

Q 5.5 : Avec tan φ = 0,9 calculer l’effort du vérin sur une gomme (Léjecteur/gomme) :

Tan φ = opposé / adjacent =

Léjecteur/gomme= 0,9 x P = 0,9 x 0,35 = 0,315 N

Q 5.6 : Considérant que le vérin peut pousser jusqu’à 30 N à la pression de 2 bars, vérifier que celui-ci peut pousser les 30 gommes :

30 x 0,315 = 9,45 N < 30 N