Baccalauréat Professionnel

« Maintenance des Équipements Industriels »

ÉPREUVE E2

Analyse et préparation d'une activité de maintenance

SESSION 2018

DOSSIER TECHNIQUE et RESSOURCES

Historique année des temps d’arrêt maintenance (en heures)

| Ligne de production de gomme MP94 | Janvier |  | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de jours ouvrés | 22 |  | 20 | 23 | 20 | 19 | 22 | 19 | 9 | 22 | 21 | 20 | 17 |
| Temps total | 352 |  | 320 | 368 | 320 | 304 | 352 | 304 | 144 | 352 | 336 | 320 | 272 |
| Temps d’indisponibilité TA | 18 |  | 21 | 12 | 28 | 15 | 15 | 12 | 21 | 13 | 18 | 17 | 21 |
| Nombre de défaillances | 11 |  | 12 | 10 | 15 | 9 | 10 | 11 | 18 | 5 | 9 | 10 | 12 |
| Nombre de défaillances par sous-systèmes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Extrudeuse |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Guillotine |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Marquage |  | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Emballage |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Conditionnement |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 3 |

ANALYSE DES TEMPS EN MAINTENANCE

Temps total : Période de référence choisie pour l’analyse des temps

Temps requis TO : Période de Temps effectif de production (60 % du temps total pour cette étude)

Temps d’indisponibilité TA : Période de temps pendant laquelle la machine est inapte à produire

Temps de Bon Fonctionnement : TBF = T0 – TA

Moyenne des Temps de Bon Fonctionnement :

MTBF = Somme des temps de bon fonctionnement

Nombres de pannes

Moyenne des Temps de Technique de Réparation :

MTTR = Somme des temps d’arrêts

Nombres de pannes

Disponibilité opérationnelle :

Do =          MTBF

MTBF + MTTR

EXTRAIT DE L’HISTORIQUE ENTREPRISE

| Disponibilité opérationnelle année | % |
| --- | --- |
| MP05 | 98,4 |
| MP06 | 98,9 |

Extrait catalogue SCHNEIDER : Module de sécurité PREVENTA

Extrait catalogue SCHNEIDER : Interrupteur de sécurité

Symbole

EXTRAIT CATALOGUE SCHNEIDER : ARRET D'URGENCE

Symbole

Liste partielle des ENTREES / SORTIES automate

| ENTREES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Repère | Fonction | Automate |
| 8S1 | Gomme marquage | %I3.4 |
| 3S0 | Ejecteur rentré | %I3.5 |
| 3S1 | Ejecteur sorti | %I3.6 |
| DVAR | Défaut variateur | %I3.7 |
| S1 | Présence air comprimé | %I3.8 |
| 2S10 | Unité marquage rentrée | %I3.9 |
| 2S11 | Unité de marquage sortie | %I3.10 |
| DM | Défaut module sécurité | %I3.11 |
| 6S0 | Niveau bas Bande extrusion | %I3.12 |

| SORTIES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Repère | Fonction | Automate |
| EV5.14 | Souffler gommes | %Q4.0 |
| EV3.14 | Sortir éjecteur | %Q4.1 |
| EV3.12 | Rentrer éjecteur | %Q4.2 |
| EV2.14 | Sortir vérin marquage | %Q4.3 |
| EV2.12 | Rentrer vérin marquage | %Q4.4 |
| 1H4 | Voyant défaut marquage | %Q4.5 |
| KM6 | Marche avant convoyeur découpe | %Q4.6 |
| VLT | Vitesse lente convoyeur découpe | %Q4.7 |
| VMT | Vitesse moyenne convoyeur découpe | %Q4.8 |
| CHAU | Chauffer film | %Q4.9 |

Extrait du schéma électrique

Pressostat pneumatique

Facilité d'utilisation : Adapté à des changements de série sans aucun réglage des capteurs de position à réaliser.

M5x0,8	7818 04 19

G1/8		7818 04 10

G1/4		7818 04 13

G3/8		7818 04 17

G1/2		7818 04 21

4

4

R1/8		7808 04 10

R1/4		7808 04 13

R3/8		7808 04 17

R1/2		7808 04 21

M5x0,8		7828 00 19

G1/8		7828 00 10

G1/4		7828 00 13

G3/8		7828 00 17

G1/2		7828 00 21

Inversion du distributeur

Début de course du vérin

Fin de course du vérin

Pression

Réseau

Temps

Pression motrice  P

Contre-pression

D’échappement P’

Seuil de dépilotage du

Raccord capteur

Selon le modèle, S1, S2 et P1

Peuvent être pneumatiques

Ou électriques.

Voir schémas de montage

ci-contre.

S1 et S2 :

Signaux de sortie

P1 : Signal de pilotage

P : Pression motrice

P’ : Contre-pression

d’échappement

P’

Inversion du distributeur

Début de course du vérin

Fin de course du vérin

Pression

Réseau

Temps

Pression motrice  P

Contre-pression

D’échappement P’

Seuil de dépilotage du

Raccord capteur

Selon le modèle, S1, S2 et P1

Peuvent être pneumatiques

Ou électriques.

Voir schémas de montage

ci-contre.

S1 et S2 :

Signaux de sortie

P1 : Signal de pilotage

P : Pression motrice

P’ : Contre-pression

d’échappement

P’

Symboles :

Schématisation pneumatique

Schématisation électrique

P

BU

BU

BN

BK

Système de traitement d’air Parker Global		Série 31

Système de traitement d’air Parker Global		Série 31

Tableau permettant de déterminer  la référence du mini lubrificateur

(Renseigner les 2 zones manquantes en fonction des paramètres désirés).

Système de traitement d’air Parker Global		Série 31

Support en C

Support en T avec élément de liaison

Elément de liaison

Bloc de raccordement

Bloc de raccordement avec support en T

Equerre

Extrait catalogue TC DIRECT : Mesure et régulation de température

Les thermocouples sont des capteurs très robustes adaptés à la plupart des applications avec des conditions difficiles

dans la plage -200°C à +1250°C.

Proposés pour thermocouples types K, T, J, N, E, R, S, B, C et D en diamètres 0,25 mm à 12,7 mm

Un faible diamètre permet un meilleur temps de réponse ; on privilégie un plus fort diamètre si l’on souhaite une meilleure solidité.

Un large choix de types de sorties est disponible : têtes, connecteurs, transmetteurs et sorties câbles.

Un large choix de gaines est proposé : acier inox, inconel, pyrosil ainsi que des matériaux plus spécifiques comme l'hastelloy, le platine et le molybdène.

Il est important de faire coïncider la température à mesurer avec la température du thermocouple. Plus la plage du thermocouple sera proche de la plage de mesure plus les mesures seront précises.

Thermostat électronique N322

Capteur thermocouple

-200°C à +800°C

Output : Sortie

Sensor Input : Entrée capteur polarisé

Thermostat électronique N322 / Extrait du manuel d’instruction

Le thermostat dispose de paramètres internes à configurer suivant son utilisation.
Ces paramètres sont répartis en 4 niveaux :

A la mise sous tension le thermostat N322 affiche, pendant 1 seconde, ses paramètres d’usine, ceci peut être utile si l’on doit contacter le fabricant. Ensuite l’appareil indique la température mesurée à la sonde. C’est le niveau 0 (température du process).

P

P

P

Pour accéder au niveau1, appuyer sur           pendant 1 seconde jusqu’à ce que le message “SP1” apparaisse.

P

Appuyer encore sur          , le paramètre “SP2” apparait. Appuyer à nouveau sur          pour revenir à l’écran initial.

Pour accéder au niveau 2, appuyer sur          pendant 2 secondes, le message “Unt” apparait.

P

P

Relâcher la touche          pour rester dans ce niveau. Chaque pression sur la touche          vous fera avancer dans les paramètres de ce niveau. A la fin de ce niveau le thermostat reviendra au premier niveau (0).

Employer les touches          et           pour changer les valeurs.

Niveau 1 – Réglage du point de consigne
Dans ce niveau seul le réglage des points de consigne (SP1etSP2) sont disponibles.

Régler la température désirée avec les touches         et         .

Niveau 2 – Programmation – Paramètres de configuration
Ces sont les paramètres de configuration définis par l’utilisateur suivant les données de base de l’appareil.

Utiliser les touches          et           pour régler les valeurs. S’affichent en alternance le nom du paramètre et sa valeur respective.

Ces détecteurs comprennent 2 fils pour l’alimentation en courant continu et un fil pour le signal de sortie.

Type PNP : commutation sur la charge du potentiel positif.

Type NPN : commutation sur la charge de potentiel négatif.

Schéma de câblage

Tableau de choix des transformateurs de commande

GAMME

Primaire 230 / 400 ± 15 V

Secondaire 24 V - 48 V - 24/48 V - 115 V - 230 V

Extrait d’une fiche technique variateur de vitesse Schneider

Paramétrage des vitesses des variateurs Schneider :

- Vitesse lente si l’entrée LI3 est activée

- Vitesse moyenne si l’entrée LI4 est activée

- Vitesse rapide si les entrées LI3 et LI4 sont activées

|  | LI1 | LI2 | LI3 | LI4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marche avant | 1 | - | - | - |
| Marche arrière | - | 1 | - | - |
| Vitesse lente | - | - | 1 | - |
| Vitesse moyenne | - | - | - | 1 |
| Vitesse rapide | - | - | 1 | 1 |