BREVET D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

Représentation Informatisée de Produits Industriels

Épreuve EP2 - Unité : UP 2  -  1èresituation

Modification du modèle numérique d'un produit

Durée : 6 heures			SESSION 2017				Coefficient : 4

Compétences et connaissances technologiques associées sur lesquelles porte l'épreuve :

C 11 : Décoder un CDCF

C 14 : Collecter les données

C 21 : Organiser son travail

C 22 : Étudier et choisir une solution

C 31 : Définir une solution, un projet en exploitant des outils informatiques

Ce sujet comporte : Un dossier constitué de Documents repérés Doc 1/13 à Doc 13/13 :

- Dossier de présentation page :	2/13

- Dossier travail pages :		3/13 	à 	10/13

- Dossier ressources pages :		11/13	à	12/13

Documents à rendre par le candidat :

- Fiche de suivi page :	 	13/13	à	13/13

- Les documents imprimés seront agrafés à la fiche de suivi.

Calculatrice autorisée conformément à la circulaire N° 99-186 du 16/11/1999

et documents personnels autorisés.

BREVET D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

Représentation Informatisée de Produits Industriels

épreuve E2 - Unité : UP2 1er situation

Modification du modèle numérique d'un produit

DOSSIER DE PRÉSENTATION :

Simulateur d’incendie

La présentation de l’étude se trouve dans le dossier UP 2-1 - 2017, fichier « Présentation de l’Étude.pps »

Figure n°1

BREVET D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

Représentation Informatisée de Produits Industriels

épreuve E2 - Unité : UP2 - 1er situation

Modification du modèle numérique d'un produit

DOSSIER

DE

TRAVAIL

FICHE DE PROCÉDURE

MISE EN ŒUVRE DU SYSTèME

Matériel et Logiciel

# DÉBUT DE SESSION

- Mettre sous tension les périphériques et le micro-ordinateur.

- Copier le dossier  UP2.1 – 2017  du CD vers l’espace qui vous a été attribué sur le disque dur.

- Renommer ce dossier  UP2.1 – 2017 – XXXX   (XXXX : n° du candidat).

# SESSION DE TRAVAIL

- Sauvegarder le travail dans le dossier   UP2.1 – 2017 – XXXX

(Le candidat est responsable de la sauvegarde régulière de son travail).

- Réaliser le travail demandé en suivant les consignes des documents suivants.

# FIN DE SESSION

- Vérifier la présence des fichiers du travail produit dans le dossier UP2.1 – 2017 – XXXX,

- Effectuer les sorties imprimante demandées,

- Appeler le surveillant correcteur pour :

- Enregistrer le contenu UP2.1 – 2017 – XXXX sur un support externe,

- Vérifier et certifier le transfert correct sur le support externe,

- Compléter éventuellement et signer la « fiche de suivi » (document page 13/13),

- Rendre les documents suivants :

- La fiche de suivi complétée et signée (document page 13/13).

- Les Mises en plan imprimées.

Fichiers sauvegardés :

Dossier: UP2.1-2017-XXXX

Impressions :

Les documents imprimés seront agrafés à cette copie.

Élaboration du projet en 2 PARTIES : A et B

Les deux (02) parties sont à faire !

PARTIE A : Le KIT d’Électrovannes à plat

Figure n°2 : Le kit d’électrovannes à plat.

Le Kit d’électrovannes à plat (à assembler) est composé de cinq parties (voir Figure n°2) :

- Le Châssis (à assembler).

- La connexion électrique (fournie).

- Les deux électrovannes simples (fournies).

- La double électrovanne (fournie)

Sans oublier les vis de fixation (fournies).

Le Châssis (à assembler) est soudé et se compose de 8 pièces (voir Figure n°3)

- Deux longerons (à réaliser).

- Deux traverses (à réaliser).

- Un longeron central (à réaliser).

- Une plaque (à réaliser).

- Deux poignées de châssis (à réaliser).

Figure n°3 : Le châssis.

Les Tâches à accomplir pour la PARTIE A se décomposent ainsi :

Tâche A-1 : Modélisation du « Châssis »

Temps conseillé 60 min

* Tâche A-1.a) pièce 1 : Longeron.

* Tâche A-1.b) pièce 2 : Traverse.

* Tâche A-1.c) pièce 3 : Longeron central.

* Tâche A-1.d) pièce 4 : Plaque.

* Tâche A-1.e) Pièce 5 : Poignée de châssis.

Tâche A-2 : Réalisation du sous-ensemble «Châssis»

Temps conseillé 40 min

* Assemblage des pièces

Tâche A-3 : Réalisation du sous-ensemble «KIT d’Électrovannes à plat»

Temps conseillé 40 min

* Assemblage du sous-ensemble « Kit d'électrovanne à plat » en rajoutant le sous-ensemble « Châssis »

Tâche A-4 : Mise en plan du sous-ensemble «Châssis»

Temps conseillé 40 min

PARTIE B : La  boite à feu Batterie.

Figure n° 4 : La boite à feu batterie

La boite à feu batterie (à assembler) est composée de quatre parties (Voir Figure n°4):

- Le caisson (à assembler).

- Le couvercle (fourni).

- La trappe (fournie).

- Le brûleur à 2 rampes (fourni).

Sans oublier les rondelles Grower et les écrous borgne (fournis).

Le caisson (à assembler) est soudé et se compose des éléments suivants (voir Figure n°5) :

- Le flanc du caisson (à réaliser).

- Le fond de caisson (fourni).

- Deux poignées de caisson (fournies).

- Les cornières de caisson avec axes filetés (fournies).

- Le support de brûleur (fourni).

Figure n°5 : Les composants du caisson.

Les Tâches à accomplir pour la PARTIE B se décomposent ainsi :

Tâche B-1 : Étude du « Flanc de caisson » en mode tôlerie.

Temps conseillé 60 min

* Tâche B-1.a : Modélisation du « Flanc du caisson » en mode tôlerie.

* Tâche B-1-b : Mise en plan du « Flanc du caisson» avec les 2 configurations (Plié / Déplié).

Tâche B-2 : Réalisation du sous-ensemble « Caisson ».

Temps conseillé 40 min

* Assemblage des divers éléments soudés pour former le « Caisson ».

Tâche B-3 : Réalisation du sous-ensemble « Boite à feu Batterie ».

Temps conseillé 40 min

* Assemblage du sous-ensemble « Boite à feu Batterie » en rajoutant le sous-ensemble « Caisson ».

Tâche B-4 : Mise en plan du sous-ensemble « Boite à feu Batterie »

Temps conseillé 40 min

TRAVAIL À RÉALISER

PARTIE A : Le KIT d’Électrovannes à plat

## TÂCHE A-1 : Modélisation du Châssis :

Les pièces repères 1, 2 et 3 (voir Figure n°3 page 5/13 ) sont réalisées en profilé symétrique 30x15. Ci-dessous, l’esquisse de la section du profilé utilisé (Figure n° 6).

Figure n°6

- Tâche A-1.a : Réaliser les longerons repère 1 et sauvegarder sous le nom :                       «  Longeron ».

Figure n° 7

- Tâche A-1.b : Réaliser les traverses repère 2 et sauvegarder sous le nom : « Traverse ».

Figure n°8

- Tâche A-1.c : Réaliser le longeron central, repère 3 avec ses 8 trous taraudés débouchant M6 sur l’axe de symétrie du longeron. Sauvegarder sous le nom : « Longeron central ».

Figure n°9

La pièce repère 4 sera découpée dans de la tôle de 5 mm d’épaisseur.

- Tâche A-1.d : Réaliser la plaque repère 4 avec ses 4 trous taraudés M4. Sauvegarder sous le nom : « Plaque».

Figure n° 10

Les pièces repère 5 seront découpées dans du tube cintré 21/15 (21 mm de diamètre extérieur et 15 mm de diamètre intérieur).

- Tâche A-1.e : Réaliser les poignets repère 5 et sauvegarder sous le nom : « Poignée de châssis ».

Figure n°11

Aide : Possibilité de modifier la « Poignée de caisson » donnée dans le dossier UP2.1-2017-XXXX\Boite à feu Batterie,  sans oublier de sauvegarder sous le nom : « Poignée de châssis » dans le dossier  UP2.1-2017-XXXX

## TÂCHE A-2 : Réalisation du sous-ensemble «Châssis»

* Créer un nouvel assemblage. Incérer et assembler les pièces. Voir la Figure n° 12.

Figure n°12

* Sauvegarder sous le nom : « Châssis ».

TÂCHE A-3 : Réalisation du sous-ensemble «Kit d’Électrovannes à plat»

Figure n° 13

* Créer un nouvel assemblage. Insérer le « Châssis » et les éléments suivants, disponibles dans le dossier UP2.1-2017-XXXX\KIT d’Électrovannes à plat :

- le sous-ensemble « Connexion électrique ».

- le sous-ensemble « Double électrovannes ».

- deux sous-ensembles « Électrovanne simple ».

- 8 vis à tête cylindrique à six pans creux ISO 4762-M6x30 pour fixer les électrovannes (voir Figure n°13) disponible dans le dossier UP2.1-2017-XXXX\Éléments standards.

- 4 vis à tête cylindrique fendue ISO 1207-M4x10 pour fixer la connexion électrique (voir Figure n°13) disponible dans le dossier UP2.1-2017-XXXX\Éléments standards.

* Sauvegarder sous le nom : « KIT d’Électrovannes à plat »

TÂCHE A-4 : Mise en plan du sous-ensemble «Châssis»

* Utiliser le fichier «DR1 Châssis A3H .SLDDRW» disponible dans le dossier UP2.1-2017-XXXX \Mises en plan.

* On demande :

- vue de face du «Châssis» à l’échelle 1:3.

- vue de dessus du «Châssis» à l’échelle 1:3.

- vue de gauche du «Châssis» à l’échelle 1:3.

- une vue isométrique du «Châssis» à l’échelle 1:5.

- une vue isométrique du «Kit d’Électrovannes à plat» à l’échelle 1:5.

* Sauvegarder.

* Imprimer.

PARTIE B : La Boite à feu Batterie

TÂCHE B-1 : Étude du Flanc de caisson

TÂche B-1-a : Modélisation du « Flanc du caisson » en mode tôlerie :

* On exige de créer le flanc de caisson en mode Tôlerie. Voir le dossier Ressources, page 11/13 à 12/13. La Figure n°14 correspond au résultat attendu (Épaisseur de la tôle 3 mm).

Figure n°14

* Réaliser les ouvertures oblongues (toutes identiques) pour le dégagement des flammes latérales (voir la Figure n°15).  Ces ouvertures sont à faire en mode plié.

Figure n°15

* Rajouter le perçage de diamètre 21,5 mm centré en largeur et à 130 mm du bas du flanc de caisson pour la conduite de gaz du brûleur (Voir Figure n°16).

Figure n°16

* Sauvegarder sous le nom : « Flanc du Caisson ».

TÂCHE B-1-b : Mise en plan du « Flanc du Caisson » avec les 2 configurations (Plié / Déplié):

* Utiliser le fichier «DR2  Flanc de Caisson A3H .SLDDRW» disponible dans le dossier UP2.1-2017-XXXX \MEP

* On demande :

- une projection orthogonale dépliée avec la côte de la longueur dépliée, à l'échelle 1:10. Voir le dossier Ressources, page 11/13 à 12/13.

- une vue isométrique pliée avec les 3 côtes de la Figure n°14, à l'échelle 1:10. Voir le dossier Ressources, page 11/13 à 12/13.

* Sauvegarder.

* Imprimer.

TÂCHE B-2 : Réalisation du sous-ensemble « Caisson ».

* Créer un nouvel assemblage. Insérer le flanc de caisson et les éléments suivants, disponibles dans le dossier UP2.1-2017-XXXX\Boite à feu Batterie :

- sous-ensemble « Cornières avec axes filetés ».

- sous-ensemble « Support de brûleur ».

- Le fond de caisson.

- 2 Poignées de caisson.

* Assembler le « Flanc de caisson » avec le sous-ensemble « Cornières avec axes filetés », le rebord supérieur du « Flanc de caisson » coïncide avec la surface supérieure des cornières. Voir figure n° 17.

* Les « Poignées de caisson » sont centrées en largeur et décalées de 35 mm par rapport au rebord supérieur du  « Flanc de caisson ». Voir figure n° 17.

* Le « Support de brûleur » est soudé au-dessus du « Fond de caisson », centré en largeur et décalé de 180 mm en longueur. Voir figure n° 17.

Figure n° 17

* sauvegarder sous le nom : « Caisson » dans le dossier UP2.1-2017-XXXX \

TÂCHE B-3 : Réalisation du sous-ensemble « Boite à feu Batterie ».

* Créer un nouvel assemblage. Insérer le sous-ensemble « Caisson » et les éléments suivants, disponibles dans le dossier UP2.1-2017-XXXX\Boite à feu Batterie :

- sous-ensemble « Couvercle + Trappe».

- sous-ensemble « Brûleur à 2 rampes ».

- 10 rondelles Grower W - M6 disponible dans le dossier UP2.1-2017-XXXX\Éléments standards.

- 10 écrous borgnes M6 disponible dans le dossier UP2.1-2017-XXXX\Éléments standards.

* Le « brûleur à 2 rampes » dépassera du « caisson » de 55 mm (Voir Figure n°18).

Figure n°18

* sauvegarder sous le nom : « Boite à feu Batterie » dans le dossier UP2.1-2017-XXXX \

TÂCHE B-4 : Mise en plan du sous-ensemble « Boite à feu Batterie »

* Utiliser le fichier «DR3 Boite à feu batterie A3H .SLDDRW» disponible dans le dossier UP2.1-2017-XXXX \Mises en plan, on demande :

- vue de dessus à l’échelle 1:5.

- vue de face en coupe à l’échelle 1:5.

- vue de gauche en coupe passant par un écrou borgne M6 et une rondelle Grower, permettant de voir les sous-ensembles « Brûleur à 2 rampes » et « Support de brûleur ». à l’échelle 1:5.

- vue de détail en coupe, à l’échelle 1:1, de l’écrou borgne et de la rondelle Grower.

- vue isométrique à l’échelle 1:10.

* Sauvegarder.

* Imprimer.

BREVET D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

Représentation Informatisée de Produits Industriels

épreuve E2 - Unité : UP2 - 1er situation

Modification du modèle numérique d'un produit

DOSSIER

Ressources

Module Tôlerie :

* Cocher dans le menu SolidWorks :

Outils/Personnaliser.../Barres d'outils/Tôlerie

Voici la barre d'outils Tôlerie qui devrait apparaitre.

* Esquisser sur le plan de dessus l'esquisse ci-dessous (Voir Figure n°19).

Figure n°19

* Cliquer sur Tôle de base pliée   et compléter la boite de dialogue (Figure n° 20).

ATTENTION : Cocher ou décocher, si nécessaire, la case "Inverser la direction" pour obtenir la matière à l’intérieur de l’esquisse.

* Valider. (Voir Figure n° 21)

* Pour voir le mode déplié ou revenir au mode plié, il suffit de cliquer sur l’icône Déplié.

* Pour la mise en plan, ne pas oublier de choisir la bonne configuration (plié ou déplié) dans les propriétés de la vue en mise en plan.

Figure n°20

Figure n° 21

| ### Fiche de suivi |  |
| --- | --- |
| ### À remplir par le surveillant-correcteur |  |
| #### DÉBUT DE SESSION - Mettre sous tension - Renommer UP2.1-2017- XXXX | N° du candidat : ………………… #### INCIDENTS |
| #### DÉROULEMENT Partie A Tâche A-1 : Modélisation du « Châssis » Tâche A-1.a) pièce 1 : Longeron. Tâche A-1.b) pièce 2 : Traverse. Tâche A-1.c) pièce 3 : Longeron central. Tâche A-1.d) pièce 4 : Plaque. Tâche A-1.e) Pièce 5 : Poignée de châssis. Tâche A-2 : Réalisation du sous-ensemble «Châssis» Tâche A-3 : Réalisation du sous-ensemble «KIT d’Électrovannes à plat» Tâche A-4 : Mise en plan du sous-ensemble «Châssis» #### DÉROULEMENT Partie B Tâche B-1 : Étude du « Flanc du caisson » en mode tôlerie. Tâche B-1.a) Modélisation du flanc du caisson en mode tôlerie. Tâche B-1.b) Mise en plan du flanc de caisson avec les 2 configurations (Plié / déplié). Tâche B-2 : Réalisation du sous-ensemble « Caisson ». Tâche B-3 : Réalisation du sous-ensemble « Boite à feu Batterie ». Tâche B-4 : Mise en plan du sous-ensemble « Boite à feu Batterie » |  |
| #### FIN DE SESSION - Effectuer les sorties imprimantes - Vérifier la présence des fichiers - - Enregistrer le contenu de UP2.1 sur un support externe. - Vérifier et certifier le transfert. - Émarger la fiche de suivie |  |