Corrigé

BTS Environnement nucléaire

Épreuve E 41 :

| Questions | Réponses attendues | Barème | commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Démantèlement des générateurs de vapeur. |  |  |  |
| I. Phase décrochage des GV. |  |  |  |
| 1.a | Pa = · 400 · 33 · 0,87 = 19 890 W |  |  |
| 1.b | Pu = Pa – Pertes = 20 000 – 3,4·103 Pu = 16,6 kW |  |  |
| 2 | PL = F · V PL = 16,3 kW |  |  |
| 3 | C’est possible car PL = Pu mais on est en limite de puissance. Précautions à envisager : diminuer la vitesse de levage. prévoir une opération de maintenance du moteur car les puissances sont très proches. |  | si le fait que l’on soit en limite est au moins souligné |
| 1.a | Dair = 6 /160 = 960 m3·h-1 Soit 0,27 m3·s-1 |  |  |
| 1.b | 960 m3·h-1 < 1 340 m3·h-1 donc ce débit est compatible. avec le choix de la pompe n° 2 : B200 |  |  |
| 1.c | Dair = SV2 et S = 7. 10-2 m2 Donc V2 = 0,27 / 7·10-2 = 3,7 m/s. |  |  |
| 2.a | Si V2 = 5, 1/2v2 = 16,25 << 6 103 = (p2 – p1) |  |  |
| 2.b | Pour P1 = 600 Pa Dair = 0,243 m3·s-1 soit 877 m3·h-1 9% de perte de débit Pour P2 = 1000 Pa Dair = 0,230 m3·s-1 soit 828 m3·h-1 14 % de perte de débit Soit 3,28 ms-1< V2 < 3,47 ms-1 < 5 ms-1 : hypothèse de travail valide. |  |  |
|  | On choisira la première perte de charge de 600 Pa pour optimiser la sécurité |  |  |
| III. Protection contre le bruit. |  |  |  |
| #### 1.a | Niveau sonore pondéré : L 1 = L + 2 = 87 dB(A) |  |  |
| #### 1.b | On ne peut pas envisager un travail dans ces conditions pendant 2 h. |  |  |
| #### 2.a | Somme des 2 niveaux sonores identiques car situés à 1 m : L = L1 + 3 = 90 dB(A) On ne peut pas prévoir un travail sans protection. |  |  |
| #### 2.b | Une source à 4 m : L2 = 75 dB(A) Donc en sommant les 2 suivant le tableau : L total = 87,3 dB(A). Le travail est impossible sans protection. |  |  |
| #### 2.c | Le niveau sonore est proche de la limite et la configuration du travail dans le sas rend compliquée la pose d’écrans de protection. La solution la plus adaptée est donc le port d’une protection individuelle |  |  |

| Questions | Réponses attendues | Barème | commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| B. Incident de contamination |  |  |  |
| I | Estimation de la dose engagée |  |  |
| 1. | Volume d’air inhalé : V = 1,2 x 10 / 60 = 0,2 m3 Calcul de l’activité incorporée : Ainh= 0,2 x 3105 = 60 kBq. |  |  |
| 2. | Einterne=Aincorporéé.⋅hg ; Einterne=60.103⋅1,7.10−8 Einterne=1,02⋅10−3Sv |  |  |
| #### II | Arrêt de chantier. |  |  |
| #### 1. | Volume du local : Vlocal=3×4,4×12=158,4m3 Taux de renouvellement d’air dans le local : R=QextVlocal R = 0,44 h-1 |  |  |
| #### 2 | Activité volumique du local : Av=233,6 kBqm3 - Avec Av=233.6 kBqm3> 1225 Bq/m3, le local n’est pas accessible au bout de 30 min sans protection des voies respiratoires. |  |  |
| #### 3.a | Activité volumique du local : 1 RCACO=25.10−6HgQsachant que la contamination est exclusivement du cobalt 60, H(g)inh=1,7.10-8, Q =1,2 m3 Donc 1 RCA avec une contamination de cobalt 60 : 1 RCACO=25⋅10−61,7⋅10−81.2= 1225,5 Bq/m-3 |  |  |
| #### 3.b | Durée T nécessaire pour obtenir une activité volumique < 1 RCA dans le local : T= 11 heures Le local se retrouvera au-dessous d’1 RCA après une durée de 11 h |  |  |

| Questions | Réponses attendues | Barème | commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| III le zonage |  |  |  |
| #### 1 | Gants /surbottes/APVR… Explication de la manière de procéder pour les frottis… |  |  |
| #### 2 | Surface du frottis < Surface détecteur As =n nBDFRf×εi×εs×S As =5000,1×0,2×0,25×300= 333,33 Bq/cm2 |  |  |
| #### 3 | Av=A×τV A : activité du local : A = As x Slocal soit A = 174,24 MBq Vlocal = 158,4 m3 Donc AV = 1,1 kBqm3 |  |  |
| #### 4 | NombreRCARCAdu.local+Dposte°Dzonage°≤1 Nombre de RCA = 1000/1225,5 = 0,816 1RCA pour le cobalt 60 est de 1225,5 Bq/m3, sachant que l’activité volumique est de 1000 Bq/m3. 0,816/1 + 20/25 = 1,616  1 Le zonage du local ne restera pas vert, et passera en zonage jaune. |  |  |
| IV Prévisionnel de dose |  |  |  |
| #### 1 | Voir document réponse |  |  |
| #### 2 | Dcol = 7,5 + 30 + 20 +10 = 67,5 µSv |  |  |
| #### 3 | Dind = 67,5 / 2 = 33,75 µSv |  |  |
| #### 4 | La dose collective chantier est correct compte tenue que la dose corps entier annuelle est de 6 mSv. Cependant il est toujours intéressant de diminuer la dose collective chantier. Il peut être proposée une décontamination du tronçon afin de diminuer le débit de dose au poste de travail, l’utilisation de gants et tablier de plomb… - Dosimétrie; Limites sur 12 mois glissants en mSv. Catégorie; B. Corps entier; E = H(10); 6. |  |  |

Document réponse

Partie IV – Question 1.

| N° | Nombre d’intervenants | Débit de dose absorbé D°µGy/h | Temps d’exposition en heure | Dose absorbée DµGy | Dose efficace EµSv | Dose collective en Homme µSv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 15 | 15/60 | 3,75 | 3,75 | 7,5 |
| 2 | 2 | 20 | 45/60 | 15 | 15 | 30 |
| 3 | 2 | 20 | 30/60 | 10 | 10 | 20 |
| 4 | 2 | 15 | 20/60 | 5 | 5 | 10 |