Sous-épreuve U42

# Vérification des performances mécaniques et électriques d’un système pluritechnologique

Session 2017

DOSSIER TECHNIQUE

LIGNE DE CONDITIONNEMENT DE YAOURTS

# Ce dossier comporte les documents DT 1 à DT 13

17NC-ATVPM-1

# Dossier technique U42

Sommaire

### DT 1	Sommaire (cette page)

DT 2	Alimentation de l'encartonneuse – Synoptique de l'entrainement du tapis B Analyse cinématique de l’unité de transfert

DT 3	Structure de l’unité de transfert – Description du cycle de transfert horizontal et vertical

DT 4	Détermination de la vitesse par la méthode des aires Définition des Nm3

Extrait : catalogue constructeur Vérin FESTO – désignation

DT 5	Sélection du facteur de service – Répertoire des applications DT 6	Sélection d’un motoréducteur

DT 7	Variateurs de vitesse

DT 8	Variateurs de vitesse – Schémas préconisés

DT 9	Configuration du variateur et caractéristiques électriques de contrôle DT 10	Matériels à associer au variateur

DT 11	Plage de réglage de la consigne variateur

DT 12	Caractéristiques des modules d’entrées/sorties à relais Automate TSX Micro DT 13	Caractéristiques des modules d’entrées/sorties Statiques Automate TSX

Micro

Alimentation de l'encartonneuse

Les yaourts sont évacués de la remplisseuse à l’aide d’un tapis A, ils sont ensuite transférés sur le Tapis B d’arrivée de l'encartonneuse à l’aide d’une chicane.

Sur le tapis B, les yaourts sont rangés sur 2 files à l’aide d’un aiguilleur en Y qui permet de répartir les yaourts alternativement sur la file de gauche puis sur la file de droite (voir schéma ci- dessous).

Pour que le placement sur 2 rangées se déroule correctement les yaourts doivent arriver au niveau de l'aiguilleur avec un espacement minimum de 140 mm. Hors avant d’arriver sur le tapis B, en sortie de la remplisseuse, l’espacement entre chaque yaourt est inférieur à cette valeur.

Pour augmenter cet  espacement,  la vitesse du tapis B devra être plus élevée  que celle du  tapis A.

140 mm

110mm

Chicane

Aiguilleur de pots

Pots remplis et operculés Tapis A

Tapis d’entrée de l'encartonneuse Tapis B

Synoptique de l'entraînement du tapis B (entrée encartonneuse)

Réglage

f (Hz) var.

m

1

V pot

MOTOREDUCTEUR

Diamètre du

TAMBOUR TAPIS B

REDUCTEUR

VARIATEUR

MOTEUR

f (Hz) fixe

tambour = 90 mm

Analyse cinématique de l’unité de transfert

Cette analyse fait apparaître 7 classes d’équivalence :

- châssis ;

- corps de vérin de transfert horizontal ;

- tige de vérin de transfert horizontal ;

- support rail de guidage vertical ;

- équerre + 2 pinces de saisie ou dépose pots de yaourt ;

- corps de vérin de transfert vertical ;

- tige de vérin de transfert vertical.

Co

rps vérin

2

3

ge vérin

Structure de l’unité de transfert horizontal et vertical

Ti

Détail du montage du vérin horizontal

Articulation avec jeu axial non négligeable

Vérin de transfert vertical

Taches T1 et T2

E

mbout rotulé

Support rail de

guidage 1

Détail du montage du vérin vertical + éclaté du montage

vertical

Z

Vérin de transfert horizontal Tâches T7 et T8

2 Pinces

| Equerre | 4 |  |
| --- | --- | --- |

Rail de guidage horizontal

Pots de yaourt

x	Repère

y

Châssis

Tapis d’arrivée

# T7

Tapis de droite

# T2

Saisie sur tapis d’entrée et dépose sur

# T8

T1	T1

Tapis d’arrivée

tapis de gauche

Tapis de gauche

Tapis de droite

# T2

Saisie sur tapis d’entrée et dépose sur tapis de droite

Description du cycle de transfert horizontal et vertical

Tapis de gauche

A1	A2	A3

t

La surface hachurée du trapèze est égale au déplacement D

effectué par le mobile au bout du temps t3. (vitesse en m.s-1 et déplacement en m, durée en s)

Surface A1 du triangle + Surface A2 du rectangle + Surface A3 du triangle = Distance parcourue au bout du temps t3.

Détermination de la vitesse par la méthode des aires

Vmax

t1	t2	t3

Exemple de calcul pour le déplacement x1 de la phase d’accélération

A1

max 1

2

X1 = 1 .V	.t (en m)

Le déplacement X1 à la fin de la phase d’accélération (t1) correspond à l’aire de la surface hachurée A1 de la loi horaire des vitesses :

Vmax

t1

t

X1

## t

t1

Définition du "Nm3 – Normaux mètre cube"

Le Nm3 (normaux mètre cube) est une unité de mesure représentant la quantité de gaz qui occupe un volume d’un mètre cube à une température de 25 °C et à une pression atmosphérique de 1 bar.

Le NL (normaux litre) est un sous-multiple du Nm3.

Extrait : catalogue constructeur vérin FESTO - Désignation

Exemple de désignation : le vérin de type DSNU 10 250 PPV a les caractéristiques suivantes : vérin double effet de diamètre 10 mm, de course 250 mm et équipé d’amortissements pneumatiques réglables des deux cotés (PPV)

Sélection du facteur de service – Répertoire des applications

La sélection d’un réducteur ou d’un motoréducteur doit tenir compte de l’application. On définit

donc le facteur de service Kp qui représente le type d’application ainsi que le temps de fonctionnement en heures/jour. Cela permet le dimensionnement du réducteur par rapport au moteur ou vice versa.

On définit d’abord la classe « AGMA » à laquelle correspond un coefficient Kp avec lequel le motoréducteur peut être choisi.

## Classe « AGMA »

Tableau ci-dessous

EXEMPLE DE CODIFICATION

Hauteur d’axe

Les valeurs en gras au centre du tableau correspondent au coefficient de service Kp. On choisira la valeur la plus proche de la valeur du coefficient KP donnée dans le tableau DT5.

(Tension entre phases)

(Tension entre phases)

| BTS Assistance Technique d’Ingénieur | Code : 17NC-ATVPM-1 | Session 2017 | SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| EPREUVE U42 DOSSIER TECHNIQUE | Durée : 3h | Coefficient : 3 | Page DT9/13 |

| BTS Assistance Technique d’Ingénieur | Code : 17NC-ATVPM-1 | Session 2017 | SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| EPREUVE U42 DOSSIER TECHNIQUE | Durée : 3h | Coefficient : 3 | Page DT10/13 |

Plage de réglage de la consigne variateur

Caractéristiques des modules d’entrées/sorties à Relais Automate TSX Micro

Caractéristiques des modules d’entrées/sorties Statiques Automate TSX Micro