Session 2009

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR

CONCEPTION ET INDUSTRIALISATION

EN MICROTECHNIQUE

EPREUVE E4 :

CONCEPTION PRELIMINAIRE D’UN SYSTEME

MICROTECHNIQUE

PROGRAMMATEUR POUR TËTE THERMOSTATIQUE

CORRIGE

PROPOSé

| Activités | Points |
| --- | --- |
| 1 | / 3 |
| 2 | / 13 |
| 3 | / 4 |
| 4 | / 4 |
| 5 | / 3 |
| 6 | / 1,5 |
| 7 | / 3 |
| 8 | / 3,5 |
| 9 | / 2,5 |
| 10 | / 2,5 |
| Total | /40 |

Activité 1 :   / 3

/ 3

- Concevoir à main levée une solution

Activité 2:   / 13

Calculer le pas du système vis écrou
C = 1mm     θ =240°        pas= 1 . 360 / 240  = 1,5 mm

/ 1

Calculer la puissance nécessaire maximale pour activer le clapet
Puissance nécessaire 
Ps = F  .V = 47 .1 / 2,15 = 21,86 m.W

/ 1

Calculer la puissance nécessaire du moteur 
ηt = 0,3 . 0,8 . 0,1 = 0,024
P mot = Ps / ηt = 21.86 / 0.024 = 911 m.W

/ 1

Calculer la fréquence de rotation de la roue 2
N2 = 240 . 60 / (360 . 2.15) = 18.6 tr/min

/ 1

Calculer le rapport de transmission total.
R = 1 . 17 / (50 .64 ) = 0,0053

/ 1

En déduire la fréquence de rotation du moteur
N mot = N2/R =18.6 /0.0053 =3509 tr/min
ω mot = 366,5 rd/s

/ 1

/ 1

- Calculer le couple moteur
Cm = Pm / ω mot =911 / 366,5 = 2,48 mNm

/ 1

~3500

Indiquer sur la courbe du moteur DR3 le point de fonctionnement du moteur

Relever sur la courbe caractéristique du moteur la fréquence de rotation correspondante  à la consommation maximale en fonctionnement de 1 ampère.

/ 1

7000

Est-ce le cas  ici ? NON

/ 1

- Pour I=1 A              N=7000 tr/min

Que vaut alors le nouveau rapport de réduction ?
R nouveau =18.6 / 7000 = 0,00266

/ 1

Déterminer les nombres de dents de ce mobile. Le pignon devra comporter au moins 15 dents.

Soit ra le rapport additionnel : 
                 R nouveau = ra . r ancien     ra = R/r ancien = 0,00266 / 0,0053 = 0,5

R nouveau =

1  x  17  x  15

50  x  X  x  64

/ 1

15 / X = 0,5    X = 15/0,5 = 30 dents

/ 1

- Activité 3 :   / 4

- Concevoir à main levée une solution (réponse sur le document réponse DR 2

/ 4

- Activité 4 :   / 4

Déterminer la plage de tension (U) qui correspond à des piles usagées. 
U2V

/ 1

Déterminer la valeur de UR2 au seuil de basculement « piles usagées » de l’amplificateur opérationnel. 
UR2 = Seuil D1 = 0,6V

/ 1

- Calculer la valeur de R2 permettant  le changement d’état du comparateur lorsque les piles sont usées.

- R2 =  (U-UR2 ) . R3 /(U-UR2 ) = 0,7.100.103/(2-0.7) = 53,8 K

/ 1

Choisir une résistance normalisée (valeur et taille ), justifier.
Valeur :   56 k       Puissance dissipée : P = U2 /R =  0,72 / 56.103= 8.75µW

/ 1

- Boîtier : 0402

Activité 5 :   / 3

Entourer la référence ( DR5 ) de la LED choisie en fonction de l’éclairement ( Iv )en privilégiant la consommation minimum.

/ 1

Déterminer graphiquement (DR5) l’intensité ( IF ) dans la LED. Il est conseiller d’utilisé des couleurs pour mettre en valeur vos tracés.
Voir réponse question 18.           IF = 6mA

/ 1

Déterminer si la sortie du microcontrôleur peut commander directement la sortie ( schéma A) ou s’il faut utiliser un pré-actionneur (schéma B), justifier.

/ 1

- IOHmaxi = 25mA , intensité dans la LED = 6mA   
donc schéma A commande sans pré-actionneur.

Activité 6 :   / 1,5

Interruption tous les 0,1s

Incrémenter la  BASE DE TEMPS de 1

fin

0,5s

3s

t

RA2

fin

Sous programme alarme

Sortie RA2 = 0

Sortie RA2 =1

BASE DE TEMPS = 0

NON

NON

OUI

OUI

Si BASE DE TEMPS  ≥30

Si BASE DE TEMPS≥5

Compléter l’organigramme de programmation de l’alarme. DR4.
























Activité 7 :   / 3

/ 1,5

Déterminer le courant de calage du moteur lorsqu’il arrive en butée mécanique.
Moteur FA-130RA-18100 :   2,1A

/ 1

/ 1

- Choisir dans le tableau la référence des transistors pour le courant de calage T1 et T3. 
Justifier.       PNP : -3A : FZT877

/ 1

- Choisir dans le tableau la référence des transistors pour le courant de calage T2 et T4. 
Justifier.       NPN : 3A : ZXTN350

Activité 8:   / 3,5

Déterminer l’énergie consommée par le montage en 24h.
( 0,1mA . 24h ) +  6 . ( 900mA . 2,15 + 2100mA . 0,1 ) / 3600 
=2,4 + 0,537 = 3mAh par 24h

/ 1

Déterminer l’énergie consommée par le montage en 2 ans ( 6mois/an).
3mAh . 30 jours . 6mois . 2ans = 1080mAh

/ 1

Donner la référence IEC de la ou des piles choisies ainsi que le nombre.
1200mAh ref : LR3

/ 1

Donner le schéma de raccordement du ou des piles.
en série.

/ 0,5

Activité 9 :   / 2,5

On demande de calculer la résolution du CAN.
( 700mV – 400mV ) / 210 = 0,293mV

/ 1

Si l’on désire une précision de 0,5°C, calculer la variation de tension correspondante 
en sortie du capteur.   Gain du capteur 6.25mV/°C. Pour 0,5°C   3,125mV

/ 1

Est-ce que la résolution du CAN est compatible avec la précision souhaitée ?
 Justifier. Oui la résolution du CAN est environ 10 fois supérieure 
à la tension donnée pour une précision de 0,5°C.

/ 0,5

- Activité 10 :   / 2,5

R10

RA4

S1

+3V

0V

Compléter le schéma structurel de raccordement d’un des boutons poussoirs 
de programmation. DR5

/ 1

Calculer la valeur de la résistance de polarisation R10 en fonction des caractéristiques du bouton.
Courant minimum dans le bouton 0,5mA. R10 = U /I = 3 / 0,5mA = 6k.

/ 1

Choisir une valeur normalisée pour la résistance.
5,6k

/ 0,5