# BREVET de TECHNICIEN SUPERIEUR

# Conception et Réalisation de Carrosseries

### Épreuve E4 : Conception préliminaire de produits carrossés

AUGMENTATION DU VOLUME D’UNE BENNE SEMI REMORQUE

# ÉLÉMENTS DE CORRECTION EN APPUI À L’ÉVALUATION DE L’ACQUISITION DES COMPÉTENCES

PARTIE 1 : Étude du problème - Recherche de solutions

DOCUMENT RÉPONSE DR1

Question 1.1 - Question 1.2 - Question 1.3 :

|  |  |  | Volume de la charge utile par matière transportée |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modèle | Volume utile (en m³) | Charge utile (en tonnes) | Terreau (en m³) | Fumier bovin (en m³) | Compost (en m³) |
| JCE 50 | 50 m³ | 32,3 t | 64,6 | 43,06 | 53,83 |
| JCE 55 | 55 m³ | 32,1 t | 64,2 | 42,8 | 53,50 |
| JCE 60 | 60 m³ | 31,9 t | 63,8 | 42,53 | 53,16 |

Question 1.4 : Analyse du besoin.

À qui (à quoi) rend-il service ?	Sur qui (sur quoi) agit-il ?

À la capacité de transport de produit en vrac

Le volume utile de la benne

Système
adaptable 
d’augmentation du 
volume utile

Point de vue constructeur

Augmenter le volume utile d’une benne semi-remorque si le client en fait la demande pour transporter des produits à faible densité à pleine charge (PTAC)

…………………………………	………………………………….

…………………………………	………………………………….

………………………………	………………………………….

Dans quel but ?

…………………………………

…………………………………

…………………………………

DOCUMENT RÉPONSE DR2

Question 1.5 : Diagramme des inter-acteurs

Volume de

produit en vrac 
à faible densité

Semi-remorque

Client/Utilisateur

Système
adaptable 
d’augmentation du 
volume utile

Code de la route
Législation

Bâche de
protection

FP

FC1

FC3

FC4

FC5

FC2

Milieu ext

Constructeur

| Fonction 55 m³ | Critère | Niveau | flexibilité |
| --- | --- | --- | --- |
| permettre au constructeur d’augmenter le volume utile de la benne afin de transporter un produit en vrac de faible densité | Atteindre le PTAC maximal | 38 tonnes | F0 |

Question 1.6 :

|  |  | Volume de charge utile excédentaire |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modèle | Volume utile (en m³) | Terreau (en m³) | Fumier bovin (en m³) | Compost (en m³) |
| JCE 50 | 50 m³ | 14,6 | X | 3,83 |
| JCE 55 | 55 m³ | 9,2 | X | X |
| JCE 60 | 60 m³ | 3,8 | X | X |

Question 1.8 :

|  |  | Hauteur de rehausse pour contenir la charge utile maxi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modèle | Volume utile (en m³) | Terreau (en m) | Fumier bovin (en m) | Compost (en m) |
| JCE 50 | 50 m³ | 0,59 | X | 0,16 |
| JCE 55 | 55 m³ | 0,37 | X | X |
| JCE 60 | 60 m³ | 0,16 | X | X |

Question 1.9 : H = 0,59 m

PARTIE 2 : Étude des efforts de la fixation de la rehausse sur benne JCE 50

Question 2.1 :

- l’accélération normale permet le calcul de la force centrifuge

a20 = 4,442/10 = 1,98 m.s-2		a40 = 6,942/20 = 2,41 m.s-2

- F = M x an = (500 + 7400) x 3 = 23700 N

Il faut dimensionner les fixations en dynamique car ces effets engendrent des efforts plus importants qu’en statique en raison de la vitesse avec laquelle la remorque s’inscrit dans le rond point.

PARTIE 3 : Étude de la fixation de la rehausse sur benne JCE 50

PARTIE 4 : Étude d’homologation

Question 4.1 :

Annexe 3 car véhicule neuf, supérieur à 3.5 T et opérateur qualifié.

Question 4.3 :

La charge est de 24120 kg soit 8040 kg par essieu.

Question 4.4 :

Inférieur à 10 500 kg donc validation car distance entre essieux comprise entre 1,35 et 1,80 mètres et la remorque possède une distance de 1,38 m.

Question 4.5 :

Catégorie O4, remorque ayant une masse maximale supérieure à 10 tonnes.

Question 4.6

Réception communautaire, petite série.

Question 4.7

Oui car PTAC > 3,5 tonnes et largeur semi-remorque > 2,1 m. Rehausse mesurant 600 mm on dépasse les 400 mm autorisés

PARTIE 5 : Modifications de la passerelle de bâchage

Question 5.1

- tan (15°) = d/0,6  donc d = 0,16 m

- nouveau rayon de pivot : 2040 +160 = 2,2 m

cette valeur n’est pas acceptable au regard de la règlementation

DOCUMENT RÉPONSE DR3

Question 1.7 : Recherche de solutions.

|  | AVANTAGES | INCONVÉNIENTS | Solution validée OUI/NON |
| --- | --- | --- | --- |
| Solution 1 : | Adaptable sur remorque existante | Augmentation du porte à faux arrière Ne permet pas d’utiliser la bâche d’origine (FC3) | NON |
| Solution 2 : | Adaptable sur remorque existante sans changer le porte à faux arrière | Nécessite de déplacer le pivot d’attelage avec le camion tracteur | NON |
| Solution 3 : | Adaptable sur remorque existante | Nécessite le démontage des flancs de la remorque. Ne permet pas d’utiliser la bâche d’origine (FC3) | NON |
| Solution 4 : | Adaptable sur remorque existante Permet de conserver la bâche et le système de bâchage | Risque de problème de gabarit routier, (hauteur) | OUI |
| Solution 5 : | Adaptable sur remorque existante | Risque de problème de gabarit routier, (hauteur) Ne permet pas de conserver la bâche et le système de bâchage | NON |

DOCUMENT RÉPONSE DR4

2,3 m

3,997 m

38 000 kg

5 700 kg

2082 kg

3 618 kg

32 300 kg

DOCUMENT RÉPONSE DR4 (suite)

32 300 kg

0,36

11 797 kg

32 300 kg

0635

20502,31 kg

2082 kg

3 618 kg

11 797 kg

20502,31 kg

13879 kg

24120 kg

DOCUMENT RÉPONSE DR5

Rallonger les bras de la  rambarde et modifier l’angle d’accostage

La rehausse

Raccourcir la plateforme de d = 16 cm

Raccourcir les triangles d’appui de d = 16 cm

Rallonger l'échelle de 60 cm