DOSSIER TECHNIQUE

Ce sujet porte sur :

PEUGEOT 308 - 1,2 Puretech 130 			Boîte de vitesses automatique EAT6

MOTEUR EB2DTS - SYSTÈME D’INJECTION DIRECTE VALEO VD46

Ce moteur développé par PSA fait partie de la famille EB des moteurs 3 cylindres.

Après 4 ans de développement et 121 brevets déposés, il a été lancé courant 2012 en version atmosphérique 1L et 1,2L sur la Peugeot 208. Il équipe depuis début 2014 les versions turbo 1,2 L 110 et 130 chevaux des Citroën C3, C4, DS3, et des Peugeot 208 et 308.

Conception du moteur développée suivant 3 objectifs :

- Répondre aux nouvelles normes de dépollution Euro 6.1 (entrée en vigueur 09/2014).

- Diminuer la consommation de carburant et les rejets polluants.

- Conserver les performances d'un 4 cylindres.

x3

x3

x2

Calculateur moteur

Synoptique du moteur EB2DTS :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

14

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE EAT6

La boîte de vitesses automatique EAT6 (Efficient Automatic Transmission 6 rapports) fonctionne sur le principe d'un train épicycloïdal de type "LEPELLETIER".

Elle permet des passages de rapports sans à-coups et limite la consommation de carburant.

Embrayage de pontage

Roue libre

Réacteur

Pompe

Turbine

1- Convertisseur de couple

Lorsque l’embrayage de pontage dans le convertisseur de couple est activé, la turbine et la pompe sont raccordées.

A ce moment, le moteur et la boîte de vitesses automatique sont accouplés, la puissance moteur de sortie est transmise directement à la boîte de vitesses automatique, éliminant toute perte de transmission et améliorant l’économie de carburant.

2- Train épicycloïdal "LEPELLETIER"

Dans un train épicycloïdal de type "LEPELLETIER" les 6 rapports sont obtenus à l'aide de 3 embrayages (E) et 2 freins (F) qui sont tous commandés hydrauliquement. On appelle "embrayage" un dispositif permettant de coupler entre eux deux éléments en rotation par rapport au bâti 0 (carter de la boîte de vitesses). On appelle "frein" un dispositif permettant de coupler un élément avec le bâti.

Lorsque la boîte de vitesses automatique fonctionne en mode automatique, le logiciel embarqué commande, par l'intermédiaire de différents solénoïdes, les freins et embrayages en fonction du rapport sélectionné.

3- Modes de fonctionnement

Position P (Park) : Parking.

Position R (Reverse) : Marche arrière.

Position N (Neutral) : Point mort.

Position D (Drive) : Passage automatique des rapports.

Position M (Manual) : Sélection manuelle du rapport désiré.

"+" montée de vitesse.

"-" rétrogradation.

Le mode Manuel (M) permet au conducteur d'avoir une conduite plus sportive (régime de changement de rapport plus élevé). Cependant, le calculateur effectuera automatiquement une montée de rapport pour empêcher un surrégime, ou une rétrogradation si le régime moteur est trop bas.

Bouton de sélection de mode

4- Vue en coupe

RL

E3

F1

E1

F2

E2

TRAIN ÉPICYCLOÏDAL "LEPELLETIER"

PARTIE DE LA BOÎTE DE VITESSES MODÉLISÉE PAGE SUIVANTE

E : Embrayage

F : Frein

RL : Roue Libre

ωmoteur/0

F1

E1

E3

P1

S1

PS1

C1

PS2

S2

S3

P2

C2

P3

RL

F2

E2

R4

P4

P54

R5

Embrayage

de pontage

"FERMÉ"

CONVERTISSEUR

DE COUPLE

TRAIN SIMPLE

DE DESCENTE

TRAIN SIMPLE DE PONT DIFFÉRENTIEL

TRAIN ÉPICYCLOÏDAL "LEPELLETIER"

en ligne droite tous ces éléments ont la même vitesse de rotation :

ωroue gauche/0 = ωroue droite/0

ωroue droite/0

ωroue gauche/0

Turbine

Pompe

(Δ)

Réacteur

0 : Bâti

5- Schéma cinématique

Remarques :

Embrayage ou frein

"OUVERT"

Embrayage ou frein

"FERMÉ"

élément 1

élément 2

-  Sur ce schéma, la pompe à huile de la boîte de vitesses n'a pas été modélisée.

-  Tous les embrayages et freins du train épicycloïdal "LEPELLETIER" sont représentés en position "OUVERT".

-  L'embrayage de pontage est représenté en position "FERMÉ".

Représentation des embrayages et des freins :

Lorsqu'un embrayage ou un frein est "FERMÉ", les éléments 1 et 2 ont la même vitesse de rotation, ils sont donc de la même couleur (voir schémas ci-contre).

6- Eléments constitutifs

| TRAIN ÉPICYCLOÏDAL "LEPELLETIER" |  |  |
| --- | --- | --- |
| Composants | Nb de dents | Mouvement par rapport au bâti (carter) |
| P1 : Planétaire 1 | ZP1 = 30 | Toujours fixe, aucun mouvement |
| C1 : Couronne 1 | ZC1 = 54 | Elle est reliée à l'axe de turbine du convertisseur de couple |
| S1 : Satellites 1 | ZS1 = 12 |  |
| PS1 : Porte-satellites 1 |  | Dépend de l'état des embrayages E1 et E3 |
| P2 : Planétaire 2 | ZP2 = 38 | Dépend de l'état de l'embrayage E3 et du frein F1 |
| P3 : Planétaire 3 | ZP3 = 30 | Dépend de l'état de l'embrayage E1 |
| C2 : Couronne 2 | ZC2 = 78 | C'est la sortie du train secondaire vers le couple de descente |
| S2 : Satellites doubles 2 | ZS2 = 20 |  |
| S3 : Satellites 3 | ZS3 = 17 |  |
| PS2 : Porte-satellites 2 |  | Dépend des états de l'embrayage E2, du frein F2 et de la roue libre RL |

| TRAIN SIMPLE = COUPLE DE DESCENTE |  |  | TRAIN SIMPLE = COUPLE DE PONT DIFFÉRENTIEL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Composants | Nb de dents |  | Composants | Nb de dents |
| R4 : Roue 4 | ZR4 = 53 |  | P5 : Pignon 5 | ZP5 = 15 |
| P4 : Pignon 4 | ZP4 = 48 |  | R5 : Roue 5 | ZR5 = 61 |

7- Logique des éléments de commutation

| Mode | E1 | E2 | E3 | F1 | F2 | RL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| D ou M - 1er rapport |  |  |  |  |  |  |
| D ou M - 2nd rapport |  |  |  |  |  |  |
| D ou M - 3ème rapport |  |  |  |  |  |  |
| D ou M - 4ème rapport |  |  |  |  |  |  |
| D ou M - 5ème rapport |  |  |  |  |  |  |
| D ou M - 6ème rapport |  |  |  |  |  |  |
| MAR |  |  |  |  |  |  |

Embrayage correspondant "FERMÉ"

Frein correspondant "FERMÉ"

Accouplement par roue libre bloqué

CIRCUIT D'HUILE MOTEUR

Lorsque le moteur est en rotation, de nombreux éléments sont en frottement. La lubrification est utilisée pour diminuer les frottements entre deux éléments afin de minimiser l’usure et les échauffements.

De plus, la pression d'huile moteur est utilisée pour faire fonctionner les 2 déphaseurs d'arbre à cames VVT (Variable Valve Timing).

1) Circuit d'huile et éléments constitutifs

La pompe à huile (2) aspire l’huile dans le carter d’huile (1) via la crépine d’aspiration d’huile. Elle est filtrée dans le filtre (4) puis dirigée vers l'échangeur huile/eau (5) pour être refroidie. Le capteur de pression d’huile (6) mesure la pression d’huile à la sortie de l'échangeur.

L'huile est ensuite distribuée vers les lignes d'arbres, l'arrosage du dessous des pistons (dans un but de refroidissement), le turbocompresseur (7), et la culasse via des conduites dans le bloc moteur.

L’électrovanne de pompe à huile (3) permet de réguler la pression d’huile moteur.

Vers turbo

1- Carter d'huile moteur

2- Pompe à huile

3- Electrovanne de pompe à huile

4- Filtre à huile

5- Echangeur huile/eau

6- Capteur de pression d'huile

7- Turbo

8- Déphaseurs VVT

9- Electrovannes de déphaseurs VVT

5

1

2

3

4

6

7

2

8

8

51

4

9

9

6

Remarque : Sur ce schéma les retours d'huile vers le réservoir ne sont pas représentés.

2) Pompe à huile

Pignon d'entraînement

Crépine

Corps de pompe

Couvercle

de pompe

Aspiration

Refoulement

Depuis ou vers la conduite de régulation

La pompe à huile à débit variable est entraînée par chaîne par le vilebrequin.

Dans un but d'économie d'énergie, la pression d'huile moteur est pilotée par le calculateur moteur qui commande l'électrovanne de pompe à huile en fonction du régime moteur, et de la charge moteur.

Les rotors intérieurs et extérieurs, ainsi que les palettes sont entraînés en rotation par le pignon d'entraînement.

Le débit et par conséquent la pression de refoulement, peuvent être régulés par décalage angulaire de la bague de réglage dans laquelle tourne le rotor extérieur. La bague de réglage (couleur noire et contours jaunes) et le rotor extérieur se décalent angulairement autour du point A sous l'effet de l'augmentation de la pression d'huile dans la conduite de régulation. La régulation de la pression d'huile en sortie de pompe à huile est ainsi obtenue par modification de la cylindrée.

Ressort

de rappel

Conduite de régulation

Corps de pompe

Volume

interpalettes

augmente

Volume d'huile constant

Décalage angulaire maxi

Légende :

Aspiration

Refoulement

POSITION REPOS

Cylindrée maxi

POSITION COMMANDÉE

Cylindrée mini

+

+

Décalage angulaire nul

A

A

Rotor

intérieur

Rotor

extérieur

Palette

+

+

Bague

de réglage

3) Régulation de la pression d'huile moteur

(a)

(b)

(c)

Echangeur

huile/eau

Electrovanne de pompe à huile :

- alimentée  (a) vers (b), et (c) bouché  POSITION COMMANDÉE

- non alimentée  (a) bouché, et (b) vers (c)  POSITION REPOS

ZOOM

Filtre à huile

(élément filtrant en papier)

Utilisation de l'huile pour :

- Lubrification vilebrequin, arbres à cames, turbo...

- Refroidissement pistons

- Evacuation des impuretés

- Fonctionnement des déphaseurs d'arbres à cames

Corps de pompe à huile sans bague de réglage, rotor extérieur, palettes

Carter d'huile

Crépine

Pompe à huile

En POSITION

REPOS

Conduite

de régulation

Volume

d'huile

constant

Retour d'huile vers le réservoir par conduites ou écoulement

par gravité

Légende :

Aspiration

Refoulement

Zone de régulation

4) Déphaseurs d'arbres à cames VVT (Variable Valve Timing) et électrovannes

Fonctions des déphaseurs d’arbres à cames :

• Déphaser les arbres à cames par rapport à leur entraînement dans certaines phases de fonctionnement :

- AOA maxi = +30° et AOA mini = -40° soit un déphasage de 70° sur l'admission.

- RFE maxi = +35° et RFE mini = -15° soit un déphasage de 50° sur l'échappement.

• Adapter le remplissage en air à la charge moteur et faciliter le balayage de la chambre de combustion.

• Améliorer le rendement moteur en charge partielle : fonctionnement suivant le cycle de ATKINSON.

• Réduire les émissions polluantes : fort taux d'IGR toléré par ce moteur (voir page A13/19).

• Améliorer les performances moteur : couple, puissance, consommation...

Epure de distribution :

Remarque : L'avance à l'allumage n'est pas représentée et ne sera pas étudiée.

AOA : Avance Ouverture Admission

(dans cet exemple AOA est positif)

RFA : Retard Fermeture Admission

(dans cet exemple RFA est négatif)

AOE : Avance Ouverture Echappement

(dans cet exemple AOE est positif)

RFE : Retard Fermeture Echappement

(dans cet exemple RFE est négatif)

Toutes les avances et tous les retards sont exprimés

en angle de rotation du vilebrequin (en °)

LEGENDE :

ADMISSION

COMPRESSION

COMBUSTION-DETENTE

ECHAPPEMENT

PMH

PMB

Soupape d'admission

Soupape d'échappement

θ : Angle de rotation du vilebrequin

PMH

PMB

θ

Epure de distribution avec déphasages

PMH

PMB

RFE

AOA

AOE

RFA

+

+

Normalisation constructeur :

- AOA est positive si l'ouverture de la soupape d'admission se fait AVANT PMH, sinon elle est négative.

- RFA est positif si la fermeture de la soupape d'échappement se fait APRES PMB, sinon il est négatif.

- AOE est positive si l'ouverture de la soupape d'échappement se fait AVANT PMB, sinon elle est négative.

- RFE est positif si la fermeture de la soupape d'échappement se fait APRES PMH, sinon il est négatif.

Implantation des éléments :

Cible solidaire de l'arbre à cames

Déphaseur d'admission

Déphaseur d'échappement

Electrovannes des déphaseurs     .

Capteurs de positon des arbres à cames

Constitution d'un déphaseur d’arbre à cames :

Les déphaseurs d'admission et d'échappement sont de même conception, seule la forme du rotor interne diffère afin de fournir des valeurs de déphasage différentes.

Ressort de rappel

Arrivées d'huile

Couronne dentée

Rotor externe

(fixé à la couronne dentée

par 4 vis)

Rotor interne

(fixé à l'arbre à cames

par 1 vis et 1clavette)

Joint d'étanchéité

Logement des vis

Clavette

Pion de verrouillage

permet de verrouiller le rotor et le stator lorsque la pression est faible.

Lorsque la pression dépasse 0,5 bars ce pion s'escamote et permet le déphasage

Chaque déphaseur est composé d'un rotor externe (avec une couronne dentée entraînée par la courroie de distribution), et d'un rotor interne solidaire de l'arbre à cames.

Le rotor interne peut être décalé angulairement par rapport à la couronne dentée grâce à la pression d'huile : c'est le déphasage.

Un ressort de rappel permet un retour en position initiale.

Electrovannes des déphaseurs d’arbres à cames :

Les déphaseurs variables d'arbres à cames sont actionnés par la pression d'huile moteur qui est distribuée par les électrovannes des déphaseurs.

Le calculateur moteur pilote les électrovannes des déphaseurs en fonction du régime moteur, de la charge moteur et des informations des capteurs de position d'arbre à cames.

Débit

d'huile

Commande RCO (%)

0%

50%

100 %

M

Carter d'huile

Ressort de rappel

qui s'oppose au déplacement du tiroir et le ramène en position repos

(RCO = 0%)

M

Position du tiroir de l'électrovanne

Selon le déphaseur considéré (admission ou échappement)

Diminution de :

- AOA : AOA maxi vers AOA mini

- RFE : RFE maxi vers RFE mini

Augmentation de :

- AOA : AOA mini vers AOA maxi

- RFE : RFE mini vers RFE maxi

Le schéma hydraulique suivant fait intervenir la modélisation retenue pour l'électrovanne de déphaseur d'arbres à cames :

La position stabilisée d'un déphaseur entre ses 2 valeurs extrêmes de déphasage, est obtenue en tendant vers une valeur de RCO de 50% (position ).

M

Position stabilisée

Remarque : Ce schéma ne représente pas l'intégralité du circuit d'huile : la pompe continue à débiter pour alimenter en huile les éléments vus précédemment.

Notions de levées de soupapes et de croisement de soupapes :

Levée de soupape

Ressorts de soupapes non représentés

padmission > péchappement

padmission < péchappement

BALAYAGE

Exemple de valeurs de déphasages :

AOA = +15°   et   RFE = 0°

IGR

Exemple de valeurs de déphasages :

AOA et RFE maximums

Le croisement de soupapes a lieu entre AOA et RFE et il permet, suivant les pressions d'admission et de d'échappement, de favoriser :

- Le BALAYAGE : les gaz frais d'admission favorisent l'échappement des gaz brulés.

- L'IGR (Internal Gaz Recirculation) : recirculation des gaz brûlés vers l'admission.

Analyse de la phase de fonctionnement moteur "RALENTI" :

LEGENDE :

ADMISSION

COMPRESSION

COMBUSTION-DETENTE

ECHAPPEMENT

+

+

PMH

PMB

RFE

AOA

AOE

RFA

Epure de

distribution

Les valeurs de déphasages annoncées par le constructeur sont données pour des levées de soupapes correspondant ici à 2 mm.

AOE= +15°

AOA= +30°

RFE= -15°

RFA= -30°

Valeurs des déphasages

PMH

PMB

PMH

PMH

PMB

360

270

180

90

450

540

630

720

Angle de rotation du vilebrequin en °

Levées de soupapes en mm

Ouvertures des soupapes

Référence

de mesure

8,6 mm

8,3 mm

Légende :

Admission

Echappement

Croisement

de soupapes réel

| DÉPHASEUR D'ADMISSION |  |  |  | DÉPHASEUR D'ÉCHAPPEMENT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AOA | RFA | Position du tiroir de l'électrovanne |  | AOE | RFE | Position du tiroir de l'électrovanne |
| +30° | -30° |  |  | +15° | -15° |  |

Analyse de la phase de fonctionnement moteur "COUPLE" :

Pour atteindre le couple maximal, un taux de remplissage élevé des cylindres est indispensable.

Les soupapes d'admission s'ouvrent avec avance et les soupapes d'échappement se ferment sans retard.

Le croisement de soupapes favorise le balayage grâce à la pression de suralimentation du turbo.

Remarques :

- Les graduations sont espacées de 5°.

- Attention les graduations de gauche et de droite ne sont pas de même centre.

Epure de

distribution

LEGENDE :

ADMISSION

COMPRESSION

COMBUSTION-DETENTE

ECHAPPEMENT

+

+

PMH

PMB

RFE = 0°

AOA

AOE = 0°

RFA

+

+

AOE= 0°

AOA= +15°

RFE= 0°

RFA= -15°

Valeurs des déphasages

PMH

PMB

PMH

PMH

PMB

360

270

180

90

450

540

630

720

Angle de rotation du vilebrequin en °

Levées de soupapes en mm

Ouvertures des soupapes

8,6 mm

8,3 mm

Légende :

Admission

Echappement

Croisement

de soupapes réel

Référence

de mesure

| DÉPHASEUR D'ADMISSION |  |  |  | DÉPHASEUR D'ÉCHAPPEMENT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AOA | RFA | Position du tiroir de l'électrovanne |  | AOE | RFE | Position du tiroir de l'électrovanne |
| +15° | -15° |  |  | 0° | 0° |  |

SCHEMAS HYDRAULIQUES NORMALISES

# Extraits de la norme ISO 1219-1 et 1219-2 :

|  | Pompe hydraulique à cylindrée variable à un seul sens de flux et à un seul sens de rotation |  | Source de pression hydraulique |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pompe hydraulique à cylindrée fixe à un seul sens de flux et à un seul sens de rotation |  | Filtre, crépine |
|  | Moteur électrique |  | Refroidisseur |
|  | Moteur thermique |  | Limiteur de débit réglable |
|  | Conduite de travail, de retour, d’alimentation |  | Distributeur 2 orifices et 2 positions |
|  | Conduite de pilotage, de fuite, de purge ... |  | Distributeur 4 orifices et 3 positions |
|  | Croisement de conduites |  | Les positions intermédiaires de passage correspondant à des degrés variables d’étranglement d’écoulement sont représentées par deux traits parallèles |
|  | Raccordement de conduites |  | Commande mécanique par ressort |
|  | Sens d'un flux hydraulique |  | Commande électrique par électro-aimant à un enroulement |
|  | Réservoir |  | Commande électrique proportionnelle par électro-aimant à un enroulement |

SCHEMA ELECTRIQUE

Code désignation :

1120 capteur de cliquetis

1131 bobine d'allumage cylindre N° 1

1132 bobine d'allumage cylindre N° 2

1133 bobine d'allumage cylindre N° 3

1220 capteur de température d'eau moteur

1261 capteur de position de la pédale d'accélérateur

1262 boîtier papillon motorisé

1295 électrovanne de décharge turbocompresseur

12B6 capteur de position d'arbre à cames d'admission

12B9 capteur de position d'arbre à cames d'échappement

12C0 électrovanne proportionnelle de régulation de pression de suralimentation

12C2 électrovanne proportionnelle de déphasage d'arbre à cames d'admission (résistance 200 ohms)

12C3 électrovanne proportionnelle de déphasage d'arbre à cames d'échappement (résistance 200 ohms)

12C5 réchauffeur 1 du circuit de recyclage des vapeurs d'huile

12D4 électrovanne proportionnelle de purge canister

1313 capteur de régime moteur

1320 calculateur contrôle moteur

1325 capteur haute pression carburant

1331 injecteur cylindre N° 1

1332 injecteur cylindre N° 2

1333 injecteur cylindre N° 3

1356 capteur de dépression du circuit de freinage

1380 thermostat piloté

13A3 capteur de pression et de température d'air d'admission

13B8 sonde à oxygène ON / OFF aval

13B9 sonde à oxygène ON / OFF amont

13C7 capteur de pression air admission

13C8 régulateur haute pression carburant

1550 pompe à eau de refroidissement du turbocompresseur

1559 électrovanne de pompe à huile

4104 capteur de pression d'huile moteur

4120 capteur de niveau d'huile moteur

15-- sous-système refroidissement moteur

16-- sous-système boîte de vitesse automatique

19-- sous-système start & stop

43-- sous-système pompe et jauge à carburant

73-- sous-système régulateur et limiteur de vitesse

78-- sous-système contrôle de stabilité

80-- sous-système réfrigération

MUX interconnexion réseau multiplexé

BSI1 boîtier de servitude intelligent

PSF1 platine de servitude – boîte fusibles compartiment moteur

1032 boîtier protection et gestion des alimentations électriques