| # FICHE TECHNIQUE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Croquis www.cotondoux.com m.grossiste-en-ligne.com | Solutions de montage |  |  |
|  | Sol. 1 |  | Sol. 2 |
|  | Sol. 3 Pas de gamme de montage |  | Sol. 4 3 |
| RAPPEL : CROISURE = Rayon du bouton + 10 mm PAREMENTURE = 2X croisure + 10 mm Patrons industriels Porté fermé 3; 2; Doublure (ou biais). 2; 2; Parementure. 1; 2; Devant. Rp; Nb; DESIGNATION. Porté ouvert - Les croisures et parementures présentées sont construites à partir d’un bouton de 17 mm de diamètre - Il est nécessaire d’adapter croisure et parementure au type de produit, à la matière utilisée et au diamètre du bouton. - Le boutonnage du devant gauche n’est pas toujours identique au devant droit sur des parementures portées fermées - La solution 4 a deux matières différentes M1=[vêtement de dessus et parementure ] et M2= [doublage] |
| VARIATIONS DE FINITION - Les solutions présentées peuvent être renforcées ou non par une triplure - La solution 2 est souvent réservée à des vestes, des blousons non doublés ou aux vêtements d'intérieurs de luxe. - La solution 4 est réservée au vêtement doublé porté ouvert. |  | MATIÈRES - Tous types de matières [sol. 3 utilisation en chemiserie bi- matière] EMPLOI - Chemiserie, blouson, veste, blouse, vêtement d'intérieur … |  |