P 34 - RECHERCHE DE FUITE ET CONTROLE DU FONCTIONNEMENT D’UN CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT –

| CLASSE : BAC PRO MV |  | OPTION : Motocycles |
| --- | --- | --- |
| PROGRESSION | 0 1 an 2 ans 3 ans |  |

| OBJECTIF : Vous devez être capable de : - Diagnostiquer une fuite sur un circuit de refroidissement. - Contrôler le fonctionnement du circuit de refroidissement. Pour cela, vous devez être capable de : - Identifier les différents éléments du circuit de refroidissement. - Utiliser le testeur de pression. - Identifier l’élément défectueux. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nom : ………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………… Date : ……………………………………………………… | DUREE MAXI : 3 heures |

| P 3.4 – RECHERCHE DE FUITE SUR UN CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FICHE CONTRAT - EVALUATION |  |  |  |  |  |  |  |
| Compé-tences évaluées | Savoir-faire évalués (être capable de) | Indicateurs d’évaluation | Niveau |  |  |  | Note proposée |  |
|  |  |  | D | C | B | A |  |  |
| C 1.12 | Collecter les données techniques et règlementaires | Les données techniques et réglementaires collectées sont adaptées à l'intervention. |  |  |  |  | /2 |  |
| C221 | Constater un dysfonctionnement, une anomalie | L'anomalie est constatée |  |  |  |  | /2 |  |
| C222 | Émettre des hypothèses | Les hypothèses émises sont pertinentes et plausibles |  |  |  |  | /2 |  |
| C 224 | Identifier les sous-ensembles, les éléments ou fluides défectueux | - Les résultats des mesures, contrôles, essais sont interprétés et seuls les écarts incohérents sont relevés. - Les sous-ensembles, éléments ou fluides en cause sont identifiés. |  |  |  |  | /2 |  |
| C312 | Réparer les sous-ensembles, les éléments | La remise en état permet le rétablissement de la fonction, conformément aux prescriptions |  |  |  |  | /2 |  |
| C32 | Effectuer les mesures | - Les conditions et points de mesures respectent les procédures préconisées - Les résultats sont exprimés dans les bonnes unités avec la précision attendue |  |  |  |  | /5 |  |
| C3.3 | Effectuer les contrôles, les essais | - Les conditions de contrôles et d’essais sont respectées. - Les méthodes de contrôles et d’essais sont respectées. |  |  |  |  | /5 |  |
| A – Maitrisé (autonomie totale) B – Maitrisé (autonomie partielle) C – Non maitrisé (quelques erreurs) D – Non maitrisé (beaucoup d’erreurs) A – Compétence acquise B & C – Compétence en cours d’acquisition D – Compétences non acquise |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTE ET REMARQUES : …………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………. |  |  | Tâche validée Oui Non |  |  |  | /20 |

| RECEPTION DU VEHICULE |  |
| --- | --- |
| OBSERVATIONS DU CLIENT | Vous recevez un client qui se plaint d’avoir vu du liquide de refroidissement sous sa moto. |
| DIAGNOSTIC DU RECEPTIONNAIRE | On vous demande d’effectuer une mise sous pression du circuit de refroidissement pour détecter la fuite.et de contrôler le fonctionnement de ce circuit. |

FICHE DE TRAVAIL

1 – Afin de vérifier les dires du client et constater la fuite :

Niveau de liquide de refroidissement :	 Bon      Mauvais

Fuite apparente moteur à l’arrêt :	 Oui     Non

Fuite apparente moteur à tournant : 	 Oui     Non

2 - Citer le nom des éléments qui constituent le système de refroidissement du véhicule.

- Radiateur

- Pompe à eau

- Durite inférieure

- Thermostat

- Durite supérieure

- moteur

3 - Préciser les hypothèses que vous écartez et classer les autres par ordre de priorité.

| Hypothèses Proposées | Possible |  | Ordre de priorité |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oui | Non |  |
| Le motoventilateur ne se déclenche pas |  |  |  |
| Thermostat reste ouvert |  |  |  |
| Pompe à eau H.S. |  |  |  |
| Défaut étanchéité externe du circuit de refroidissement |  |  |  |
| Défaut d’étanchéité (interne au moteur) du circuit de refroidissement |  |  |  |
| Bouchon de radiateur HS |  |  |  |
| Radiateur bouché |  |  |  |

4 – Si la fuite n’est pas visible, expliquer la méthode du constructeur pour rechercher la fuite sur circuit de refroidissement.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5- Avant d’intervenir sur un circuit de refroidissement liquide quelles précautions faut-il prendre ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6 – Vérifiez votre hypothèse.

6.1 – Quelle est la pression maxi que vous pouvez mettre dans le circuit ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Appel professeur avant la mise sous pression

6.2- -effectuer les contrôles

Différents contrôles réalisés (contrôle, outil, valeurs constructeur, valeurs relevées) voir document ressource à la fin du TP :

7 - Quelles sont vos conclusions ?

…………………………………………………………………………………………………………………….

8 – Quelle solution corrective proposez-vous en vue de la remise en état ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9 – Procédez à la remise en état du circuit de refroidissement.

10 – Contrôlez le fonctionnement complet du circuit de refroidissement en mesurant les températures aux différents points

2

1

3

|  | Températures mesurées |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Condition | Point 1 | Point 2 | Point 3 |
| Moteur froid |  |  |  |
| Moteur à mi température thermostat fermé |  |  |  |
| Moteur chaud thermostat ouvert |  |  |  |
| Moteur très chaud déclenchement motoventilateur |  |  |  |

11 - Que pensez-vous de l’état des éléments suivants ?

Thermostat :		 Bon      Mauvais

Justification :……………………………………………………………………………………………………………………………………

Radiateur : 		 Bon      Mauvais

Justification :……………………………………………………………………………………………………………………………………

Pompe à eau : 	 Bon      Mauvais

Justification :……………………………………………………………………………………………………………………………………

12 – Laissez-vous partir le véhicule dans cet état ?

……………………………………………

DOSSIER RESSOURCE

CONTROLE DE L’ETANCHEITE DU CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT MOTEUR A L’ARRET :

Le test s’effectue à l’aide d’un contrôleur mettant sous pression le circuit de  refroidissement. (suivre la notice de l’appareil)

Procédure du test d’étanchéité :

- monter l'embout de la pompe de contrôle, à la place du bouchon du radiateur ou du vase d'expansion selon le montage.

-pomper jusqu'à une pression de 0,1 bar inférieure à la pression de tarage de la soupape du bouchon.

- contrôler les fuites éventuelles sur tous les éléments du circuit (durits, raccords, pompe  à eau,   radiateur).

Veuillez à respecter les valeurs constructeur, en général, 1 bar maximum, soit 100  hectopascal.

Laisser en pression pendant environ 15  minutes : si la pression chute d'elle même : localiser la  fuite, réparer et recommencer l'opération

Contrôler ensuite la pression de tarage de la soupape du bouchon de vase d’expansion ou du radiateur :

Le test s’effectue avec le même contrôleur.

Monter le bouchon à l’extrémité du contrôleur en suivant la notice de l’appareil.