Tekla propose à tous les organismes d'enseignement des licences Education gratuites pour les élèves et enseignants.  Actuellement Tekla est préféré à REVIT pour la facilité de la gestion des formes complexes que l’on retrouver en GC, c’est aussi un logiciel pratique intéressant pour tout ce qui concerne la structure

Contexte : 	Modélisation en ND3 d’une partie d’ouvrage en phase EXE

Nous pendrons en modèle les fondations singulières du dossier Chalet d’été Fanas

Durée : 4h

Objectif :  	Utiliser les commandes base du logiciel TEKLA

Editer un cahier d’armature pour des semelles superficielles

Table des matières

Généralités	2

Quadrillage	2

Coffrage	3

ARMATURES TRANSVERSALES	4

ARMATURES LONGITIDINALES	6

DETECTION DES COLLISIONS	7

PLACER DES ATTENTES	7

QUANTIFIER BETON ARMATURES	8

CAHIER D’ARMATURES	9

IMPRIMER UN PLAN	10

HELP	11

# Généralités

Ouvrir Tekla

Choisir France

Complet

Education (si version campus)

Choisir Nouveau

Nommer :

Puis Parcourir 	Créer

Sélectionner le dossier ou sera enregistrer le modèle

Créer

Fichiers > Paramètres >Options

Sauvegarde Auto après : 5 commandes

Une fenêtre en vue Iso s’ouvre

Pour passer en vue en plan :  Ctrl+P

# Quadrillage

Dbl clic sur une ligne de quadrillage

Fenêtre des propriétés du quadrillage

Saisir les distances entre axes du quadrillage

Tekla travail en mm

Les valeurs entraxes sont séparées par un espace

Modifier   		Créer

Sélectionner éventuellement le quadrillage à supprimer puis Suppr

Clic droit

Afficher la zone de travail au modèle complet

Pour vérifier les distances

Onglet Edition> Distance

Sur le ruban :  appuyer clic gauche pour translater ou actionner le rouler (scroller) molette

# Coffrage

Onglet Béton>Semelle> Semelle filante + SHIFT

(Pour afficher les propriétés)

Saisir les dimensions de la semelle

Depuis l’onglet attributs				Depuis l’onglet position

Profil : Hauteur*largeur

En profondeur Devant

: -1750 AS = 1750

Placer la semelle avec les poignées sur un axe

Ou saisir un point départ puis saisir une distance

Dbl clic pour valider

L’accrochage aux objets se situe sur la barre en bas

Placer les trois élément « coffrages » des semelles sur le quadrillage

(pas de croisement)

Ctrl +P

Pour positionner un nouveau pivot d’orbite 3D :

Commande : V   positionner le point

Commande utile : copier les propriétés

Sélectionner un objet

Clic sur propriétés rapide

Dbl clic sur le pinceau

# ARMATURES TRANSVERSALES

Armatures

En vue 3D

Sélectionner une semelle (file B)

Clic droit

Afficher uniquement la sélection

Pour tout afficher : Affichage >Redessiner

Béton>Armature

Sélectionner la pièce à ferrailler

Indiquer les deux points de largeur de la semelle

Valider par un clic molette

Indiquer les deux points longueur de la semelle

Agrandir si nécessaire

Visibilité rendu

Filaire 			Filaire ombré		Lignes caché		 Rendu 			Pièce sélectionnée

Ctrl +1			    Ctrl+2  		     Ctrl+3  		   Ctrl+4   		Ctrl+5

Faire un clic droit sur la semelle> Cacher

Pour tout afficher :

Affichage>Redessiner> Redessiner toutes les vues

En mode filaire Ctrl+1 sélectionner l’armature

Clic droit propriétés

Sélection

HA 8

Fer principal

Crochet

Forme Standard 135-degrés

Modifier Appliquer OK

Sélectionner le mode Dynamique

Placer un enrobage à 50 mm

.2 les filantes

Onglet Béton>Armature>Catalogue de forme d’armature

Droit 1

Onglet général

Sélection

HA10

Fer principal

OK

Onglet Groupe

Mode de création

Nombre d’armature

Sélectionner une face

Valider

Clic droit sur le coffrage semelle>cacher

Armature Clic droit propriété

Modifier l’enrobage

Pour tout afficher : Affichage >Redessiner

Clic sur la semelle

Clic droit

Création d’une vue

Vue défaut de pièce

Pour tout afficher : Affichage >Redessiner

# ARMATURES LONGITIDINALES

2 armatures semelle file 2

En vue 3D

Sélectionner une semelle (file B)

Clic droit>Afficher uniquement la sélection

Béton>Armature

Sélectionner la pièce à ferrailler

Indiquer les deux points longueur (forme de l’acier) la semelle - Valider par un clic molette

Indiquer les deux points de largeur (répartition) de la semelle

Filantes

Onglet Béton>Armature>Catalogue de forme d’armature

Droit 1

Onglet général

Sélection>  HA16

Fer principal 		OK

Onglet Groupe

Mode de création : Distribution régulière par nombre de barre

Nombre d’armature : 4

Sélectionner une face Valider

En sélection dynamique

Prolonger les filantes sur le côté opposé

Affichage >Redessiner

# DETECTION DES COLLISIONS

Sélectionner les semelles et les armatures

Onglet Gestion>Détection des collisions

Vérifier les objets

Corriger en décalant les filantes -Epaisseur enrobage : Dans le plan :

# PLACER DES ATTENTES

Placer les attentes de même manière que les armature des semelles

Epaisseur enrobage :

Dans plan : 	180.00 		74.00 	180.00

/côté gauche 	/fond	/côté droit

Du plan : 	40

Espacement

Origine : 	-200

L’attente de gauche dépasse du coffrage de 200

Du plan : 	-200

L’attente de droite dépasse du coffrage de 200

# QUANTIFIER BETON ARMATURES

Editer une liste d’éléments béton détaillée

Sélectionner l’ensemble des deux semelles

Dessin & listes > Créer listes (Ctrl+B)

Dans la liste choisir : Q_liste béton détaillée .xls

L’indice Q concerne le béton

L’indice R concerne les armatures

Dans les Options >  Affichage de la liste : Avec éditeur externe

Créer pour sélection

Le fichier s’enregistre dans le répertoire modèle

Dans le dossier listes

# CAHIER D’ARMATURES

Editer une liste ferraillage par éléments béton détaillée

Dessin & listes > Créer listes (Ctrl+B)

Dans la liste choisir : R_ liste ferraillage par éléments béton détaillée.xls

Dans les Options >  Affichage de la liste : Avec éditeur externe

Créer pour sélection

Le fichier s’enregistre dans le répertoire modèle

Imprimer le plan :

Pour sélectionner le béton et l’armature

Activer le mode Sélection assemblage

Sélectionner le béton le ferraillage

Clic droit Information

info sur le béton

Info sur le ferraillage

Onglet : Dessin & listes>Créer dessin >Catalogue de dessin prototype

Béton>massif béton>Assistant Massif Béton

Créer dessin

L’indication apparait

Dessin & listes > liste de dessin

Dbl clic sur le plan de coffrage :

# IMPRIMER UN PLAN

Pour imprimer le plan de coffrage :

Fichier .pdf

Choisir éventuellement l’emplacement

Taille du papier A3

Cliquez pour charger un aperçu

Le plan de ferraillage

Réaliser l’ensemble du plan

Crl+4

Edition>Fusionner>Attacher à la pièce

Sélectionner les trois éléments puis clic molette

Onglet : Dessin & listes>Créer dessin >Catalogue de dessin prototype

Béton>massif béton>Assistant Massif Béton

Créer dessin

L’indication apparait

Dessin & listes > liste de dessin

Dbl clic sur le plan de coffrage :

Ou Clic

Ouvrir

# HELP

Problème d’affichage :

Dbl clic dans la vue/clic droit propriétés

Propriété de la vue>Affichage

Vérifier les coches

Dans modèle - Dans composants

Vérifier que les 3 icones soient activées