FORMATION REVIT ARCHITECTURE

Lycée FOURIER  -  AUXERRE

## TP N°1 Réalisation de la maquette numérique d’un R+1

# FORMATION   REVIT                    EXERCICE N°1                  Formateur P.ROZE

1

- Lancer REVIT

- Choisir " Nouveau projet "

- Choisir " Gabarit architectural ".

Le gabarit est un modèle correspondant au point de départ du dessin. Y sont paramétrés :

- les vues, nomenclatures, légendes, feuilles, familles …

- le contenu des bibliothèques d’éléments (murs, poutres, portes, fenêtres, fondations, sols …)

- les types d’éléments sélectionnés par défaut

Ces gabarits sont des fichiers paramétrables (extension « .rte »).

Selon la version, par défaut, ces modèles peuvent varier. Néanmoins, la version 2017 de Revit propose 4 gabarits :

- Gabarit de construction (6 niveaux + fondations et vues paramétrées)

- Gabarit architectural (3 niveaux et vues paramétrées pour les architectes) ;

- Gabarit de structure (2 niveaux, vues de coffrage et vues analytiques paramétrées pour les bureaux d’études de structure) ;

- Gabarit de génie climatique (M.E.P.) (2 niveaux, vues paramétrées pour les bureaux d’études des lots Plomberie, Chauffage).

- Paramétrer les unités

Longueur: m et cm

Surface: m²

Volume: m3

Angle: °

Inclinaison: %

- Paramétrage des niveaux

Dans l’arborescence de projet, choisir une vue en élévation (Est par exemple).

Créer, modifier les altitudes et renommez les lignes de niveau (en renommant les vues correspondantes) de façon à obtenir les valeurs suivantes :

Nom du niveau                       Altitude

| 0 RDC | ± 0,000 |
| --- | --- |
| 1 Etage | +2.76 |
| 2 Toiture terrasse | +5.69 |
| 3 Acrotère | +5.99 |
| 4 Soubassement | -0.50 |

Remarque : pour copier les niveaux, si vous enfoncez la touche « Ctrl » et déplacez une ligne de niveau vers le haut ou le bas, les vues associées ne seront pas créées.

Si on veut créer un plan associé au niveau il est faut cliquer sur l’icône :          pour générer un nouveau niveau.

Edition des niveaux :

Un symbole de contrôle 2D (cercle plein) permet de redimensionnez uniquement dans la vue concernée.

Un symbole de contrôle d’affichage (case à cocher) permet d’afficher ou pas l’étiquette des niveaux.

Un symbole de contrôle de verrouillage permet de contraindre ou libérer des niveaux.

PR

Un symbole de contrôle de segmentation (petite vague) permet d’éviter les chevauchements de niveaux

2

# FORMATION   REVIT                       EXERCICE N°1                            Formateur P.ROZE

- Gestion et création des vues associées aux niveaux

Dans l’arborescence de projet, sélectionner les vues en plan disponibles une par uneen modifiant le type de vue :

Explication de la plage de vue

L'élévation suivante présente la plage de vue  d'une vue en plan : Haut , Plan de coupe , Bas , Décalage (à partir du bas) , Plage principale  et Profondeur de la vue .

Haut:	Permet de spécifier la limite supérieure de la plage principale. La limite supérieure est définie sous forme de niveau et de décalage à partir de ce niveau. Les éléments supérieurs à la valeur de décalage ne s'affichent pas.

Plan de coupe:	Permet de définir la hauteur à laquelle les éléments sont coupés dans une vue en plan, de sorte que les composants de construction sous le plan de coupe s'affichent et que les autres, qui l'entrecroisent, s'affichent coupés. Les composants de bâtiment coupés sont les murs, les toits, les plafonds, les sols et les escaliers.Un plan de coupe ne coupe pas les composants.

Bas: Permet de définir le niveau de la limite inférieure de la plage principale. On doit indiquer une valeur pour le décalage et définir la profondeur de la vue sur un niveau inférieur.

Profondeur de la vue: Permet de définir une plage verticale pour la visibilité des éléments se trouvant à d'autres niveaux inférieurs.

1 Création des murs du Rez de chaussée

Depuis le Niveau RDC dans l’onglet « Architecture » du ruban, choisir « Mur »

La fenêtre de propriétés propose des murs type par défaut. Pour créer celui que

l'onsouhaite, cliquer sur puis

Entrer le nom « Enduit + agglos 20 + isol 15+ placo1».

Modifier la structure du mur de façon à obtenir ceci :

La notion de porteur fait référence à la/aux couche(s) qui se trouve(nt) entre les couches "limite de la couche principale" dans l'éditeur de la structure du type de mur.

PR

Les couches de murs composés peuvent faire l'objet d'un retournement au niveau des insertions et aux extrémités des murs.

3

# FORMATION   REVIT                       EXERCICE N°1                           Formateur P.ROZE

Une fois le type de mur paramétré et sélectionné, choisir les contraintes inférieures et supérieures du mur (ou la hauteur) et les lignes de justification.

2 Refends et cloisons

On remarque que les cloisons se sont attachées au mur porteur.

Sélectionner la cloison puis faire un clic droit sur le point  à l'extrémité et sélectionner " interdire  le joint". Déplacer l'extrémité à la position voulue.

Utiliser la même méthode pour créer le refend " plâtre 1+ agglo 15 + plâtre 1" et cloison " plâtre 1+ brique 5 + plâtre 1

"

3  Portes et fenêtres

Depuis l’onglet « Architecture » du ruban,sélectionner « Fenêtre ».

Le choix de fenêtres proposées ne correspondant pas, on en charger une dans la famille "Fenêtre".

PR

Modifier le type / Charger / Fenêtre / Avec volet / 2Vantaux droits –Volets et petits bois.rfa.

4

# FORMATION   REVIT                       EXERCICE N°1                            Formateur P.ROZE

Choisir 1.20 x 1.25 appui béton

Placer la fenêtre ; des cotes provisoires apparaissent:

Sélectionner la cote et la remplacer par la cote souhaitée:

La fenêtre se met à sa place.

Procéder de même pour les autres fenêtres.

Porte d'entrée: Charger Porte / Dormants en feuillure / Entrée.rfa

Dans la bibliothèque des familles de Revit on remarque qu'il

n'existe pas de portes fenêtre, on va donc devoir en télécharger

une sur internet. (https: bimobject.com)

Choisir "Standard Aluminium Sliding Doors 3 pannels".

Télécharger le fichier puis l'ouvrir, mise à niveau et dans l'onglet

Gérer/Editeur de famille, cliquer "Charger dans le projet" ou

"Charger dans le projet et fermer". La porte-fenêtre apparait

maintenant dans la famille des portes du projet.

Positionner les portes intérieures et portes de placard.

4  Coupes

Ajouter une ligne de coupe et une zone cadrée pour définir une nouvelle vue en coupe.

Ouvrir une vue en plan, en coupe, d'élévation ou de détail.Cliquer sur l'onglet Vuele groupe de fonctions Créer(Coupe).

Redimensionnez la zone cadrée en faisant glisser les contrôles bleus. La profondeur de la vue en coupe se modifie en conséquence.

Pour ouvrir la vue en coupe, cliquer deux fois sur l'en-tête ou sélectionner la vue en coupe dans le regroupement Coupes de l'arborescence du projet.

Pour créer une coupe brisée, il suffit de cliquer sur la ligne de coupe et de scinder à l'aide du bouton présent dans la barre d'option.

PR

.

5

# FORMATION   REVIT                       EXERCICE N°1                            Formateur P.ROZE

Créer une coupe AA et une coupe BB.

Elles apparaissent maintenant dans l'arborescence du projet.

5  Ouverture dans un mur

Créer un passage (1.50 x 2.30) dans le mur de refend.

Depuis la coupe AA ou la vue 3D, aller dans l'onglet "Architecture" et

cliquer sur  (Ouverture dans un mur).

Sélectionner le mur hôte de l'ouverture.

Tracez une ouverture rectangulaire.

Une fois le point d'arrivée de l'ouverture spécifié, l'ouverture s'affiche.

Pour modifier une ouverture, cliquer sur Modifier et sélectionnez l'ouverture.

6  Création du plancher haut

Aller sur le niveau 1 (Revit crée toujours les sols en

dessous du niveau considéré).

Pour créer un sol, définir ses limites en choisissant des murs ou en esquissant son profil à l'aide des outils de dessin.

Dans l'onglet Architecture sélectionner le groupe de fonctions Sol et choisir Plancher.

Dessinez ensuite les limites du sol en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Choisir des murs : l'outil Choisir des murs est actif par défaut. S'il n'est pas actif, cliquez sur l'onglet Modifier /Créer un contour du solDessiner (Choisir des murs). Dans la zone de dessin, sélectionnez les murs que vous voulez utiliser comme limites de sol.

- Esquisser les limites : pour esquisser le profil du sol, cliquez sur l'onglet Modifier / Créer un contour du sol,le groupe de fonctions Dessiner, puis sélectionnez un outil d'esquisse.

Le contour du sol doit être une boucle fermée (profil). Pour créer une ouverture dans le sol, vous pouvez esquisser une autre boucle fermée à l'emplacement souhaité.

Dans la barre des options, indiquer le décalage des bords du sol.

Cliquez sur  Terminer le mode de modification.

Créer un plancher " Plâtre 1+ poutrelle-hourdis 20 + chape 4 + carrelage 1"

On va utiliser l'outil Choisir des murs et un décalage de 7 cm ( planelle + enduit )

PR

6

# FORMATION   REVIT                       EXERCICE N°1                            Formateur P.ROZE

Normalement Revit a dû gérer automatiquement la jonction entre

les éléments "porteurs" et les "finitions".

Si ce n'est pas le cas et qu'on se trouve confronté au problème

ci-dessous,

c'est sans doute dû à un mauvais paramétrage des priorités des murs ou du plancher.

Priorité : permet d’indiquer des priorités de couche de 1 à 5 (1 étant la valeur la plus prioritaire)

Si le problème persiste, Cliquez sur l'onglet Modifierle groupe de fonctions Géométriela liste déroulante Attacher(Attacher la géométrie).

L'outil Attacher la géométrie permet de créer des joints nets entre plusieurs éléments hôtes partageant une face, des murs ou des sols par exemple.

Pour attacher la première occurrence de géométrie sélectionnée à plusieurs autres occurrences, choisissez Joints multiples dans la barre des options.

Si cette option n'est pas sélectionnée, vous devez sélectionner chaque fois les première et seconde occurrences.

PR

7

# FORMATION   REVIT                       EXERCICE N°1                            Formateur P.ROZE

7Création du mur de soubassement

Créer un mur "agglo 20" et un mur "agglo 15" pour le refend

Penser à faire un décalage correspondant à l'épaisseur de l'enduit

par rapport aux murs du RDC.

8Création des fondations

Cliquez sur l'onglet Structurele groupe de fonctions Fondation  (Filante).

Sélectionnez le mur allant recevoir la semelle filante.

Créer une semelle de 30 cm épaisseur et 20 cm de débord

"semelle h=30 débords 20"

9Création de la dalle du RDC

Revenir au niveau 0 (RDC)

Remarque: Revit ne permet pas pour les

sols de faire un retournement comme

pour les murs

Créer une dalle " isol 10 + dalle 10 +chape 4 + carrelage 1 "

- Utiliser l'outil Dessiner / ligne pour tracer le contour de la

dalle

Refuser l'attachement aux murs.

- Utiliser "Attacher la géométrie" pour raccorder

correctement cloisons et doublages à la dalle brute

PR

8

# FORMATION   REVIT                       EXERCICE N°1                           Formateur P.ROZE

10  Réaliser les murs de l'étage

- Attacher la géométrie des murs de l'étage et du RDC

11Percement de la trémie de l'escalier

- Sélectionner le plancher et cliquer " Modifier la limite "

- Tracer les nouvelles limites du sol

- Valider

Il peut être nécessaire d'attacher à nouveau la géométrie.

12  Mise en place de l'escalier

Onglet Architecturegroupe de fonctions Circulationliste déroulante Escalier (Escalier par esquisse)

L'outil Ligne  est sélectionné par défaut. Sélectionner un autre outil dans le groupe de fonctions Dessiner, si vous le souhaitez.

- Cliquer pour commencer la volée.

- Cliquer pour positionner le palier lorsque le nombre de contremarches souhaité a été atteint.

- Faire glisser le curseur le long de la ligne d'extension, puis cliquer pour commencer le dessin des contremarches restantes.

- Cliquez pour terminer les contremarches restantes.

PR

Cliquez sur  (Terminer le mode de modification).

9

# FORMATION   REVIT                       EXERCICE N°1                           Formateur P.ROZE

Utiliser l'outil "modifier l'esquisse"             pour terminer

- Valider.

13  Terminer le plan de l'étage (baies, cloisons,..)

14  Création de l'acrotère

Aller sur le plan du niveau 2

- Créer un mur " enduit 2 + agglo 15 + enduit 2 "

Attacher la géométrie des murs

Remarque: Si on ne souhaite pas voir ce qui se trouve au niveau en dessous; aller dans propriété / niveau de fond de plan / plage de niveau de base / aucun

PR

10

# FORMATION   REVIT                       EXERCICE N°1                           Formateur P.ROZE

15  Plancher toiture terrasse

- Créer un plancher "Plâtre 1+ Isol 10 + Plancher 15 + Pente 5 + Etanchéité 2 + Gravillon 10"

Décalage de 7 cm par rapport au nu fini extérieur

- Attacher la géométrie des murs

16  Mise en place des appareils sanitaires et mobilier

- Cliquez sur l'onglet Systèmes / Appareils sanitaires

- Charger la famille / Appareils sanitaires / …..

- Pour le mobilier : Cliquer l'onglet "Architecture  / Composant

- Charger la famille / Mobilier.

Le choix étant limité on va chercher sur internet :

Taper " revit cuisine rfa "

### Choisir Revit Architecture 2011 Library\FRA Library\Families\Equipement ...

17  Création des pièces

Revenir sur le plan du RDC

Cliquer sur l'onglet Architecturele groupe de fonctions Pièce et surface (Pièce).

Cliquer dans la zone de dessin pour insérer la pièce.

Revit délimite la pièce et affiche un numéro de pièce ainsi que la surface.

Faire un double clic sur le nom pour renommer la pièce.

Si aucun élément de délimitation de pièce n'existe au niveau de la limite souhaitée d'une pièce, ajouter une ligne de séparation pour définir la pièce.

Cliquer sur l'onglet Architecturele groupe de fonctions Pièce et surface(Ligne de séparation de pièce).

Esquisser les lignes de séparation de pièce.

Si l'espace contient déjà une pièce, les limites de pièce s'ajustent par rapport aux nouvelles lignes de séparation de pièce. Si l'espace ne contient pas encore de pièce, on peut en ajouter une.

PR

11

# FORMATION   REVIT                      EXERCICE N°1                            Formateur P.ROZE

18Cotation

Cliquer sur l'onglet "Annoter" puis "Cotation alignée"

3

2

Cotation des baies et des trumeaux:

1

choisirmurs entiers et ouvertures / largeurs

4

- Cotation des entre-axes de baies:

choisirmurs entiers et ouvertures / centres

- Cote totale: choisir références individuelles

4)    Cotes intérieures: murs entiers / intersection des murs.

Un clic sur la cote permet d'en modifier le texte.

19Surface topographique

Permet de créer une surface topographique en plaçant des points dans la zone de dessin.

- Cliquer sur l'onglet Volume et site le groupe de fonctions Modéliser le site (Surface topographique).

Par défaut, l'outil Placer un point du ruban est actif.

- Près de la zone de texte Elévation, sélectionnez l'une des options suivantes :

  - Elévation absolue. Les points s'affichent à l'élévation spécifiée (à partir du point de base du projet). Vous pouvez placer les points aux emplacements de votre choix dans la zone de dessin active.

  - Par rapport à la surface. Permet de modifier une surface topographique existante en plaçant des points dessus, à l'élévation spécifiée. Pour une utilisation optimale de cette option, placez-vous dans une vue 3D ombrée.

- Cliquez dans la zone de dessin pour placer les points. Le cas échéant, modifiez l'élévation dans la barre des options avant de placer d'autres points.

- Cliquez sur  (Finir la surface).

PR

PR

12

# FORMATION   REVIT                      EXERCICE N°1                            Formateur P.ROZE

Le fait d'avoir créé un terrain  ajoute les hachures du terrain sur

les coupes.

Pour les façades on voit toujours les parties enterrées, on va donc les masquer:

Sélectionner les éléments / clic droit / masquer dans la vue / élément.

20  Mise en page et impression

Pour mettre en page des vues dans REVIT, il suffit de réaliser un glisser/déposer des vues sur le format de papier choisi à partir de l’arborescence du projet.

- Cliquer sur l'onglet Vuele groupe de fonctions Composition de feuille (Feuille).

- Sélectionner un cartouche :

  - Dans la boîte de dialogue Nouvelle feuille, sélectionnez un cartouche dans la liste.

Si le cartouche souhaité n'est pas répertorié, cliquer sur Charger. Sélectionner le cartouche à charger et cliquez sur Ouvrir.

Sélectionner"Aucun" pour créer une feuille sans cartouche.

Saisissez des informations dans le cartouche de la feuille.

- Ajoutez des vues à la feuille.

- Modifier le nom et le numéro que Revit a attribué par défaut à la feuille.

PR

13

# FORMATION   REVIT                    EXERCICE N°1                  Formateur P.ROZE

21  Perspectives et Rendus

Ouvre la vue isométrique par défaut

Crée une perspective  à 2 points de

fuites à partir d'un point (caméra) placé sur une vue

Crée une image réaliste avec rendu des

matériaux.

La fonctionnalité Visite virtuelle permet de définir un parcours dans un modèle qui permettra ensuite de générer une animation. Le parcours est composé de plusieurs images clés. Une position et une direction de caméra sont associées à chaque image. Revit crée ensuite un chemin à partir de ces différentes positions le long duquel il déplace la caméra tout en générant une image à intervalle régulier pour produire l’animation finale. Cette animation peut ensuite être enregistrée sous la forme d’une vidéo ou d’une série d’images.

PR