BUNGALOW

Partie 1 :Initiation

L'objectif de ce didacticiel est de réaliser une maquette numérique à l'aide du logiciel Revit

# Importation du dessin autocad

Ouvrir Revit Architecture

Cliquez sur parcourir et choisir le fichier  gabarit architectural

Il apparait l’interface de travail de REVIT

Positionner vous sur le plan niveau 0

Remarque : Si la palette de propriétés est absente :

Cliquer sur l’onglet vue									                            Puis sur interface utilisateur

Cocher la case propriétés

Cliquer sur l onglet insérer

Puis sur importer CAO

Choisir le fichier autocad nommé « bungalow » situé sur le serveur dans le répertoire BTSEB1

Choisir niveau 0 pour insérer le dessin autocad

Le dessin autocad apparait.

Nous allons le déplacer de manière à centrer le plan du sous bassement

Bouger la souris sur le plan autocad  et cliquer sur le bouton gauche  de la souris quand le cadre bleu apparait autour du dessin autocad

Remarque : On peut ici désactiver ici les calques d’autocad qui ne nous intéressent pas

En gardant le bouton gauche de la souris appuyé déplacer le plan autocad (si le dessin ne bouge pas il faut le déverouiller, cliquer alors sur « l’ œil » et ouvrez le ; il apparait une punaise avec une croix)

# REGLAGE DES NIVEAUX

Cliquer sur élévation EST

Cliquer sur niveau 1 (le niveau 1 est sélectionné)

Cliquer sur le texte (entrer RDC)

Cliquer sur le chiffre (entrer 1)

Modifier aussi le niveau 2 (plafond et 3.5 m)

Si les niveaux sont trop proche les uns des autres vous pouvez  les décaler

Sélectionner le niveau

Cliquer

Nous allons maintenant créer le niveau 3.8 m arase sup des murs

Placer vous sur une élévation et dans l’onglet architecture

cliquer sur niveau

Placer vous à gauche de l’ouvrage, une valeur apparait (60 cm ici , la distance n a pas d’importance nous la changerons par la suite)

Cliquer sur l’écran et déplacer vous vers la droite

Cliquer sur le niveau 3

Vous pouvez régler le niveau en

modifiant la cote de 60 en 30

Ou en cliquant sur le niveau 3.1

Pour aligner les niveaux cliquer sur le rond et déplacer la cote

# Mur de sous bassement

Dans le menu architecture sélectionner mur puis mur porteur

Nous allons dessiner les murs de sous bassement reliant le niveau 0 au RDC

Choix du mur

Cliquer sur le mur présenté par revit

Choisir Ext Voile BA

Réglage des paramètres : Reproduire les paramétres suivants

Le fait de choisir une hauteur avec contrainte oblige le mur à se caler sur les niveaux 0 et RDC prédéfinis. Dans le cas ou l’on modifie l’un de ces deux niveaux le mur est automatiquement redimensionné en hauteur

Réalisation des murs

Sélectionner l’angle en haut à gauche

Puis l’angle en haut à droite

Et appuyer sur entrée pour valider (votre mur est crée)

Et ainsi de suite pour faire les murs de sous bassement

Rq : Pour désactiver la commande deux fois échap

On peut visualiser la construction dans d’autres vues

Vue 3D

Elévation

Finition des murs de soutènements

Choisir mur porteur ; créer un mur sans vous inquiéter de sa position

Cliquer sur le mur et adapter la cotation

Remarque : En cliquant sur les ronds bleus vous pouvez modifier l’origine des cotations

Positionner ce mur à 9.4 m de nu extérieur à nu extérieur

# Mur de façades

Nous allons créer des murs de façades constitué de 20 cm de béton 2 cm d’enduit et d’un complexe plaque de plâtre isolant de 10 cm.

Placer vous sur le plan du RDC

Dans l’onglet architecture cliquer sur mur puis mur porteur

Choisir le mur : ext voile BA 20 + 10 cm isolant

Régler les paramètres

Contrainte inférieure RDC

Contrainte supérieure arase mur

Justification : nu porteur extérieur

Pointer la souris sur le coin haut gauche et déplacer la de 9.5 m environ vers la droite

la double flèche permet d’inverser le sens du mur

Cliquer sur la cote 9.50 et rentrer la valeur exacte de la longueur de notre mur qui est de 9.44m

Terminer la création des murs

Vous pouvez faire apparaitre les détails en cliquant sur élevé

Passer en 3D pour visualiser votre travail, faite un zoom et activer réaliste pour voir les détails

Nous allons changer la couleur de l’enduit. Sélectionner l’un des murs de façade Puis cliquer sur modifier le type, il apparait la fenêtre suivante

Remarque : Cliquer sur aperçu pour faire apparaitre le dessin de détails

Cliquer sur modifier

Dans la nouvelle fenêtre qui apparait, cliquer sur finition 2 maçonnerie enduit

Cliquer sur apparence

Cliquer sur couleur

Faites un choix et valider

Nous allons vérifier sur une coupe si les parties porteuses du mur de sous bassement et du mur de façades sont bien alignées

Positionner vous sur un plan RDC par exemple, dans l’onglet vue cliquer sur coupe

Cliquer en haut, maintenir le bouton de la souris puis réaliser une verticale

Les deux flèches inversées  permettent de changer le sens de la coupe

Le cadre en pointillé permet de délimiter la profondeur de vue de la coupe

Pour aller à la coupe vous pouvez double cliquez sur le symbole

Ou utiliser l’arborescence du projet.

Réaliser aussi une coupe longitudinale et placer vous dans cette coupe

On se rend compte que la coupe ne nous présente pas l’ensemble du projet. Cliquer sur le cadre et à l’aide des poignées agrandissez la vue en coupe

Faites un zoom et vérifier l’alignement des parties porteuse

# Plancher

Nous allons créer les planchers, on prendra un plancher brut de 180 mm de béton

On va créer deux planchers différents

- Un plancher pour la terrasse que l’on décalera de 20 cm au dessous du niveau RDC (on mettra par la suite une toiture terrasse dalle sur plots)

- Un plancher pour la partie habitation sans décalage

Ces planchers reliront les murs de sous bassement.

Placer vous sur le plan niveau 0  ou fondation

Nous voyons les murs de façade ce qui risque de nous géner pour positionner le plancher, nous allons donc modifier la plage de la vue

Cliquer sur modifier plage de  la vue

Rentrer les paramètres suivants en fait on verra tout ce qui se situe en dessous  du niveau +0.3

Dans l’onglet architecture choisir sol puis plancher

A priori REVIT nous propose un plancher de 25 cm, nous allons le modifier

Cliquer sur modifier le type, dans la fenêtre qui apparait cliquer sur dupliquer

Changer de nom : plancher 18 cm béton

Valider

Cliquer sur modifier

Changer l’épaisseur et valider

Nous allons maintenant créer le plancher de la terrasse

N’oublier pas de choisir RDC

Décalage de -0.2

Cliquer sur ligne de contour

A l aide de la souris réaliser les contours suivants puis appuyer sur la flèche verte pour valider

REVIT Vous demande si vous voulez attacher les murs

On répond non pour l’instant

Généralement REVIT fait apparaitre le sens de portée des dalles

Cliquer dessus, le symbole de sens de portée passe au bleu cliquer sur Suppr pour les effacer

Réaliser de la même manière le plancher sur la zone habitation (décalage de 0) en prenant bien comme limite le bord du mur béton ( et pas l’isolant)

Passer en visualisation 3D

# Cloison

Placer vous dans le plan RDC

Sélectionner le fichier Dwg que vous aves importé (il apparaît en bleu)

En tenant le bouton gauche de la souris appuyé approcher grossièrement le plan du RDC de votre maquette

On va ajuster le déplacement avec la commande déplacer

Cliquer sur la commande, puis sélectionner un angle de votre dwg importé

Puis déplacer votre fichier dwg

Votre fichier étant bien positionné nous allons réaliser les cloisons

Placer vous dans le menu architecture, choisir mur architectural choisir modifier le type et prendre le mur générique intérieur de 70 mm

Réaliser les cloisons

Contrainte inférieure RDC

Contrainte supérieure

Niveau plafond

Problème de pont thermique, on va positionner la cloison intérieure contre la cloison de doublage

Sélectionner une cloison

Approchez vous avec la souris près de la liaison

Cliquer sur le point bleu (clic droit)

Choisir : interdire le joint

La cloison se décale, positionner vous sur le point bleu avec votre souris et modifier la cloison

# Fenêtre

Placez vous sur le plan du RDC

Modifier la plage de vue pour revenir aux paramètres normaux

Dans le menu architecture cliquer sur fenêtre puis modifier le type

Dans la fenêtre qui apparaît cliquer sur charger

Chercher le répertoire fenêtre

Choisir en tunnel, puis wt 1 panneau coulissant

Cliquer sur ouvrir, puis choisir les dimensions correspondant à notre projet (largeur 0.9 hauteur 1.15)

Puis cliquer sur ok

Placer une fenêtre au hasard sur le mur

Cliquer sur les cotes bleues et modifier celle-ci pour bien positionner la fenêtre.

Passer en 3 D

Cliquer sur le Cube de direction pour bien voir votre fenêtre

Si vous voulez mieux visualiser votre travail nous allons réaliser des coupes en 3 D

Nous allons maintenant visualiser un peu mieux la fenêtre, vous allez dupliquer la vue 3D

Positionner sur Vue 3D, clic droit souris puis dupliquer la vue

Avec votre souris placer vous sur le coin du cube d’orientation puis clic droit

Cliquer sur une vue d’orientation puis choisir la coupe qui passe par la fenêtre

Il apparait la vue suivante

Cliquer sur un angle du cube d’orientation

Puis faites un zoom pour bien voir la menuiserie

Si les traits sont trop grossier il faut cliquer sur l icône suivante

Remarque : Vous pouvez déplacer les plans de coupes, sélectionner le cadre autour de la vue, il se met en bleu et vous pouvez jouer sur les poignées

Nous allons maintenant placer les portes fenêtres coulissantes

Dans le menu architecture choisir porte puis modifier puis charger ensuite regarder les possibilités proposer dans la famille porte

A priori il n y a rien qui puisse nous servir.

On va donc transformer une fenêtre coulissante en porte fenêtre coulissante.

Revenez à l onglet architecture fenêtre puis modifier

Allez dans la famille fenêtre pose en tunnel et choisir coulissant deux vantaux

Sélectionner un coulissant au hasard

Cliquer sur dupliquer et donner un nouveau nom 140 x 200 par exemple

Modifier hauteur , largeur et prendre 0 pour hauteur de l’appui

Positionner vos coulissants sur le plan du RDC

Visiblement le coulissant est placé trop haut

Cliquer sur un des deux coulissants puis modifier la hauteur de l’appui

# Porte

Dans le menu architecture choisir porte puis modifier puis charger ensuite regarder les possibilités proposer dans la famille porte

Créer la porte d’entrée

Puis les portes intérieures (int simple 0,73 x 2.04)

# Toit

Nous allons réaliser un toit

Placer vous sur le plan niveau 3

Dans l’onglet architecture choisir toit puis toit par tracé

Choisir ligne de contour, puis ligne

Recopier le contour des murs

Quand vous avez fait le tour on va décaler de 30 cm pour créer un débord de toit

Cliquer sur une ligne violette puis déplacer puis recliquer sur la ligne violette (elle passe en bleu) décaler vous de 30 cm

Refaire l’opération pour les quatre cotés

Cliquer sur la flèche verte pour valider

Passer en 3D pour visualiser

Repasser sur le niveau 3, cliquer sur le toit puis modifier le tracé

Cliquer sur le trait puis changer la pente (prendre 0)

décocher la case définit l’inclinaison du toit

Faites de même de l’autre coté

Passer en 3D

Nous allons maintenant prolonger le mur pignon jusqu’a la toiture

Passer en 3D, cliquer sur le mur pignon puis attacher haut

Cliquer sur le toit

Réaliser cette opération pour les quatre murs

# Toiture terrasse

Nous allons maintenant travailler sur la toiture terrasse. De nombreux fabricants on déjà développer des familles que nous allons utiliser.

Ouvrir le dessin revit: Librairie DERBIGUM

Passer en 3D si nécessaire

Cliquer sur le toit dalle sur plots

Taper Control C

Revenir à votre projet en 3 D

Tapez control V et poser votre toit sur plot n’importe ou.

La toiture dalle sur plot est maintenant intégré à votre dessin dans la famille sol

Cliquer sur la toiture puis modifier le type: puis dupliquer (changer de nom) puis modifier

On va modifier l’épaisseur du béton (18 cm) supprimer l’isolant le pare vapeur et l’écran d’indépendance.

On prendra 0.15 m pour le vide (plots)

Cliquer maintenant sur les toits terrasse du projet

Cliquer sur la flèche puis sur sol derbigum

Visualiser en faisant un zoom

Il y a un problème de niveau

Recliquer sur les sols

Rentrer un décalage de -0.02 (2 cm maxi pour norme handicapé)

Remarque : En insérant la famille Derbigum un élément de détails a été créer que l’on pourra utiliser en objet 2D pour l’impression

Création d’un détail

On va maintenant travailler sur les relevés

On va créer un élément de détail en s’aidant de l’élément de détail généré lors de l’importation de la toiture terrasse derbigum

Ouvrir la famille correspondant à cet élément.

Si vous ne le trouvez pas cliquer dans l’arborescence du projet sur élément de détails puis clic droit souris et enregistrer le fichier

Ouvrir le fichier

Une fois le fichier ouvert, on va l’exporter en fichier DWG

Cliquer sur fichier (sous le R de revit)

Puis exporter

Puis format CAO

Enregistrer le fichier donner lui un nom

Puis ouvrir avec autocad

Et modifier le dessin (hauteur plot 15 cm et hauteur dalle 5 cm), enregistrer le.

Ouvrir une nouvelle famille élément de détails.

Cliquer sur fichier sous le R de revit puis nouveau puis famille

Choisir : élément de détails

Dans la fenêtre qui s’affiche

Puis dans l’onglet insérer cliquer sur importer DAO, importer le fichier DWG récemment crée

Cliquer sur ouvrir

Une fois le fichier insérer cliquer sur charger dans le projet

Passer sur une coupe longitudinale

Dans l’onglet vue, cliquer sur l’icône repère

Dessiner un repère autour de l’angle de la toiture terrasse

Cliquer sur les trois tirets pour passer en vue de détails

Dans l’arborescence du projet allez à élément de détails choisir le détail remontée d’étanchéité que vous venez de créer, cliquer dessus en en tenant le bouton de la souris déplacer l’élément de détail et positionner le sur votre dessin de détails

Votre détail est crée. Revenez en coupe 2, le détail n’apparait pas

Cliquez sur les trois points, le détail apparait

# Fondation

Vous allez réaliser des semelles filantes sous les murs de sous bassement

Placer vous an niveau 0, dans le menu structure choisir fondation  et mur

Puis cliquer sous les murs

Les fondations apparaissent en pointillé ce qui n’est pas le représentation classique

Dans le menu vue

Cliquer sur visibilité graphisme

Chercher fondations puis cliquer sur remplacer et choisir une ligne continue

# Sol

Vous allez créer un sol horizontal situé au niveau 0.3 m juste au dessus des fondations.

Onglet volume et site commande surface topographique

Régler l’élévation à 0.3 m, cliquer sur placer un point, créer 4 points autour de la maison puis valider avec la flèche verte

Passer en 3D

# Escalier et garde corps

Nous allons créer un escalier simplifié du niveau 0 jusqu’au RDC

Il y a donc une différence de niveau de 1 m

En général les marches présentent un giron (partie plate de la marche de 20 cm environ) nous allons donc placer une ligne de repère à environ 1 m du mur de sous bassement

Placer vous sur le niveau 0

Dans l’onglet architecture cliquer sur ligne de modèle

Dessiner une ligne à 1 m du mur

Dans l’onglet architecture cliquer sur escalier

Cliquer sur volée droite

Cliquer sur la ligne de modèle et déplacer vous vers la terrasse

Valider flèche verte

Positionner une coupe passant par l’escalier et placer vous dessus, pour vérifier si tout est ok,

Déplacer l’escalier si nécéssaire

visualiser en 3D

Nous allons maintenant placer un garde corps

Placer vous sur le plan du RDC

Choisir ligne puis esquisser des lignes jusqu’a l’escalier, valider flèche verte

Finir de l’autre coté de l’escalier

Visualiser en 3D

Vous allez placer du mobilier

Placez vous en RDC

Choisir placer un composant

Cliquer sur modifier le type puis charger et chercher le répertoire mobilier

Placer votre mobilier, visualiser

# Nomenclature

Revit crée des nomenclatures automatiquement de porte et de fenêtres

Voir dans l’arborescence du projet

Nous allons créer une nomenclature

Aller sur nomenclature

Puis clic droit souris puis nouveau relevé de matériaux

Choisir mur

Cliquer sur surface, type de famille, longueur largeur  et déplacer dans la colonne de droite

Remarque il faut cliquer sur la flèche verte

Cliquer sur oK

Vous pouvez agrandir ou réduire la largeur des colonnes (choisir la colonne et déplacer vous avec la souris)

Nous allons modifier cette nomenclature en rajoutant la surface à coffrer (en gros longueur d’un mur x sa hauteur)

Le paramètre hauteur n’existant pas on va le créer

Cliquer sur modifier à coté de champ, puis sur l’icône nouveau paramètre, donner le nom hauteur au nouveau paramètre

Passer en 3 D

Cliquer sur un mur de sous bassement

Clic droit souris

Sélectionner toutes les occurrences

La hauteur de ces murs est de 1 m

Faites dérouler !a barre de propriété

Rentrer la hauteur

Faites de même pour les murs de façades  hauteur 2.8 m et pour les murs pignons ou on prendra une hauteur moyenne de3.5 m ( 2.8 + 4.2 /2=

Il faudra les sélectionner 1 par 1

Revenir au tableau de nomenclature cliquer sur modifier à coté de champ puis sur l’icône fonction

Remplir la fenêtre (attention respecter bien les minuscules et majuscule ( x 2 car il y a des cotés à coffrer)

Nous allons maintenant garder dans la nomenclature que les murs béton

Cliquer sur modifier à coté de filtre

Remarque : pour les valeurs  calculées (utilisation de l’outil fonction) on peut faire apparaitre les totaux

Modifier la mise en forme, afficher calculer les totaux