Réalisation de plans d’exécution à l’aide du logiciel REVIT 2018

3ème partie : Réalisation des coupes verticales du bâtiment à partir de la maquette 3D

ETAPE 1 : Préparation du travail :

- Ouvrir le fichier REVIT fourni « Correction 2ème partie plans de coffrage »

- Enregistrer le fichier dans votre répertoire sous le nom « NOM Prénom coupes  Flèche de Canne »

ETAPE 2 : Elaboration des coupes :

- Création des coupes :

3 coupes seront réalisées : les coupes transversales AA et BB et la coupe longitudinale CC

Coupe CC

Coupe BB

Coupe AA

Nous allons élaborer la coupe BB. La méthode sera la même pour les 2 autres coupes :

Se placer sur le plan « 2c EXE PH RDC » et dans le menu « Vue sélectionner « Coupe »

On peut créer la coupe BB à son emplacement sur le plan :

Permet de régler la profondeur de la vue

Permet de diminuer la longueur de la ligne de coupe. Nous réduirons la longueur de la ligne de coupe au maximum

Permet de changer la direction de la vue

Dans la fenêtre des propriétés sélectionnés « Coupe verticale 1 » puis régler l’échelle à « 1 : 50 » et le nom de la vue à « Coupe BB » (Les réglages se font après avoir créé la coupe)

La coupe BB est automatiquement générée dans l’arborescence du projet.

- Paramétrer l’affichage des éléments sur la coupe :

La coupe doit être retravaillée afin d’obtenir un plan d’exécution.

- Cacher les éléments inutiles :

Dans la fenêtre des propriétés cliquer sur Remplacements visibilité / graphisme

Dans le menu « Catégories d’annotations » décocher « Niveaux »

Dans le menu « Catégories de modèles »

A la ligne « Murs » :

- Décocher « Lignes cachées »

- Régler les « Lignes » du plan de coupe (« Epaisseur » 5 et « Couleur » Noir)

- Régler les « Motifs » du plan de coupe (« Couleur » gris RVB 192 et « Motif » Uni)

A la ligne « Ossature » (qui correspond aux poutres) :

- Décocher « Lignes cachées » - Régler les « Lignes » du plan de coupe (« Epaisseur » 5 et « Couleur » Noir)

- Régler les « Motifs » du plan de coupe (« Couleur » gris RVB 192 et « Motif » Uni)

Aux lignes « Poteaux » et « Poteaux porteurs » : - Décocher « Lignes cachées » - Régler les « Lignes » du plan de coupe (« Epaisseur » 5 et « Couleur » Noir)

- Régler les « Motifs » du plan de coupe (« Couleur » gris RVB 192 et « Motif » Uni)

Aux lignes « Sols » :

- Décocher « Lignes cachées » - Régler les « Lignes » du plan de coupe (« Epaisseur » 5 et « Couleur » Noir)

- Régler les « Motifs » du plan de coupe (« Couleur » gris RVB 192 et « Motif » Uni)

Se placer sur le cadre et cliquer sur le bouton droit de la souris puis « Masquer dans la vue » et « Elément ». Le cadre disparait seulement dans la vue.

- Supprimer le cadre entourant la coupe :

- Attacher les éléments coupés entre eux :

Toutes les jonctions entre éléments sont représentées par des lignes qu’il faut faire disparaître

1 Dans le menu « Modifier » sélectionner « Attacher » et cocher « Joints multiples »

2 Cliquer sur les éléments à attacher. Les lignes disparaissent.

- Attacher les éléments vus entre eux lorsqu’ils sont dans le même plan :

1 Dans le menu « Modifier » sélectionner « Attacher » puis « Basculer l’ordre des jonctions »

2 Cliquer sur les éléments à attacher. Les lignes disparaissent.

- Faire disparaitre les lignes vues des poutres et poteaux à la jonction des dalles :

1 Dans le menu « Modifier » cliquer sur « Traits »

2 Sélectionner « lignes invisibles »

3 Cliquer sur les lignes à faire disparaitre

- Faire disparaitre du plan les bandes noyées :

Pour les bandes noyées (la coupe BB n’est pas concernée), il ne faut surtout pas les attacher aux dalles sinon elles disparaitront des plans. La méthode est la suivante :

Se placer sur la bande noyée et cliquer sur le bouton droit de la souris puis « Masquer dans la vue » et « Elément ». La bande noyée disparait seulement dans la vue

ETAPE 3 : Mise en forme des coupes :

La mise en forme d’une coupe consistera principalement à la coter. La cotation comprendra :

- Les niveaux brut et fini des planchers de chaque étage + les autres niveaux importants apparaissant sur la coupe.

1 Cotation des niveaux :

menu « Annoter » puis « Cote d’élévation » puis choisir le type « Cote de niveau sur coupe » et placer les niveaux nécessaires

L’épaisseur des planchers et les hauteurs d’étage

- La cotation altimétrique des baies et poutres

2 Lignes de cotes verticales : menu « Annoter » puis « Cote alignée » puis choisir « Faces de porteur » et placer la cotation nécessaire

ETAPE 4 : Préparation des feuilles d’impression des plans et remplissage du cartouche :

Comme pour les plans de coffrage, il est intéressant de créer une vue en 3D correspondant à la coupe en dupliquant la vue « Vue 3D » et en définissant une « zone de coupe » adaptée :

1 Dans « Arborescence du projet » se placer sur « Feuilles » puis cliquer sur le bouton droit de la souris et sélectionner « Nouvelle feuille »

2 Choisir « métrique A2 »

3 Numéroter la feuille « 6 » et la nommer « Coupe BB »

6 Compléter le cartouche. La coupe est alors prête pour l’impression

4 Placer la coupe BB (échelle 1/50) et la vue 3D correspondante (échelle 1/200) sur la feuille

5 Cliquer sur la coupe et dans la fenêtre des propriétés compléter la ligne « Numéro de détail » à B. Le nom de la coupe apparait alors sur tous les plans.