TP10

-3-

FORMATION ALTIUM

CODEUR INCRÉMENTAL VHDL + FSM + SIMULATION

BTS

SN

# I. PRÉSENTATION DE LA FONCTION FP1

Le signal d’horloge disponible sur la carte FPGA utilisée est de 50 MHz, cette fréquence est trop élevée pour certaines des fonctions du projet à réaliser.

## I.1. DESCRIPTION DU COMPOSANT DIVISION_FRÉQUENCE_50

A partir du signal HORLOGE_50_MHz nous devons produire un signal d’une période 50 fois plus grande avec un rapport cyclique de 2 %.

Une entrée de validation active à 1 permet d’autoriser la division de fréquence.

Il devient alors possible de cascader plusieurs fonctions FP1 afin de produire des signaux de fréquences 1 MHz, 20 KHz, 400 Hz suivant le besoin.

Il est bien sur facile de modifier le fichier VHDL pour effectuer une division par un nombre différent de 50, suivant le besoin.

## I.2. CHRONOGRAMMES ATTENDUS

# II. ÉDITION D’UN FICHIER VHDL

## II.1. AJOUT AU PROJET D’UN FICHIER VHDL

Ajouter un nouveau fichier VHDL par un clic droit sur le nom du projet FPGA

Add New to Project   VHDL Document.

Puis sauvegarder ce fichier VHDL par un clic droit sur le nom du fichier : VHDL1.Vhd

Save As…   Division_Frequence_50.Vhd

Remarque : Le fichier VHDL devra être sauvegardé dans le répertoire de travail du présent projet.

## II.2. ÉDITION ET COMPILATION DU FICHIER VHDL

Editer le fichier VHDL et le sauvegarder.

(Voir listing en annexe page 5).

Compiler le fichier VHDL par un clic droit sur le nom du fichier « Division_Frequence-_50.Vhd» dans l’onglet Projets et choisir la commande Compile Document :

Remarque : Si la compilation n’aboutit pas corriger le fichier VHDL.

Le résultat de compilation apparaît dans la fenêtre Messages.

# III. SIMULATION FONCTIONNELLE AVEC ALDEC OEM

## III.1. PRODUCTION DU FICHIER DE TEST

Altium designer est livré avec un simulateur fonctionnel VHDL de la société Aldec.

Vérifier que le simulateur ALDEC OEM est bien sélectionné par la commande :

Project   Project Options …

Puis dans l’onglet Simulation vérifier que ce soit bien Adec OEM Simulator qui soit sélectionné dans le menu déroulant Tool.

Le langage VHDL est aussi prévu pour faire des simulations numériques. Pour cela il faut produire un fichier de tests (testbenches) contenant des informations à destination du simulateur, en particulier les signaux d’entrées avec leurs excitations et la liste des signaux de sorties à observer.

Produire le fichier VHDL de test par la commande :

Simulator   Create VHDL Testbench

Un Nouveau fichier VHDL est ajouté au projet :

Ce fichier de test doit être complété afin de pouvoir être utilisé.

Repérer la ligne 54 puis ajouter en dessous un processus nommé GENERATION_HORLOGE comme ci-après afin de générer le signal HORLOGE_50MHz avec une période de 20 ns (2 * 10 ns) avec un rapport cyclique de 50 %.

Ajouter les lignes dans le processus STIMULUS0 afin de décrire l’évolution du signal VALIDATION (Simulis). Celui-ci sera à 0 au début de la simulation et passera à 1 au bout de 100 ns.

(Voir listing en annexe page 6).

Enregistrer le fichier de test sans changer le nom.

File   Save

Compiler le fichier de test VHDL par un clic droit sur son nom dans l’onglet Projets et choisir la commande Compile Document.

Cliquer droit sur le nom du projet.

Choisir la commande Compile FPGA Projet pour compiler l’ensemble des fichiers.

## III.2. ASSOCIATION DES FICHIERS

Il faut ensuite associer le fichier VHDL à simuler à son fichier de test avec la commande :

Simulator   Simulator with Aldec OEM Simulator   Manage Testbenches…

Cliquer sur le bouton Add… dans la fenêtre qui apparait alors et choisir « Test_Diviseur_Frequence_par_50.VHDTST » puis cliquer sur OK.

## III.3. SIMULATION

Lancer maintenant la simulation avec la commande :

Simulator   Stimulus of TESTDIVISEUR_FREQUENCE_PAR_50 in Test_Div…

Il est aussi possible de lancer la simulation avec l’icône :

Un nouvel onglet apparait alors dans Altium Designer.

Les ports (signaux externes) sont cochés par défaut pour l’affichage de leurs chronogrammes. Cocher le signal interne COMPTEUR pour le faire apparaitre dans la fenêtre de simulation.

Cliquer sur le bouton Done.

Déplacer les signaux en cliquant dessus  afin de mettre les entrées en haut (avec les horloges tout en haut) puis les signaux internes et les sorties pour finir (afin d’aider à la lecture donc à une meilleure compréhension).

Lancer la simulation en cliquant sur le bouton indiqué et préciser le temps de simulation (4 us).

Cliquer sur OK. La simulation s’effectue sur une durée de 4 µs.

Faire CTRL PAGE-DOWN pour faire apparaitre toute la durée de simulation.

Cliquer sur le petit + devant /DUT/COMPTEUR pour en faire apparaitre tous les bits.

Effectuer un clic droit sur  /DUT/COMPTEUR

Puis cliquer sur Propriétés.

Modifier la couleur si besoin.

Modifier les propriétés d’affichage du vecteur comme indiqué ci-contre.

Zoomer sur une partie intéressante des chronogrammes.

L’affichage devient :

On peut remarquer que l’état haut de SYNCHRO_1MHz dure une période du signal d’horloge HORLOGE_50MHz et se répète toutes les 50 périodes (0 à 49).

Effectuer un clic droit dans la fenêtre et sélectionner Measure Time puis placer les 2 curseurs verts sur les fonts montants de SYNCHRO_1MHz. On trouve bien 1 µs (50 * [10µs + 10µs]).

Ici la fonction réalisée est très simple, il n’est donc pas nécessaire de faire d’autres simulations.

Le résultat de la simulation est bien conforme à ce qui était attendu : nous pouvons donc valider la fonction FP1.

Sauvegarder les chronogrammes par la commande :

File   Save Accepter le nom proposé.

Fermer la fenêtre de simulation par la commande :

File   Close

# IV. CRÉATION D’UN SYMBOLE POUR LA FONCTION FP1

Vérifier que la fenêtre de travail est bien le fichier VHDL Division_frequence_50.Vhd puis créer un symbole avec la commande :

Design   Create Shematic Part From File

Faire Ok. Le symbole apparait alors à l’écran.

Sauvegarder sous le nom Division_Frequence_50.SchLlib puis fermez-le : il nous servira plus tard.

# V. ANNEXES