TP10

-5-

FORMATION ALTIUM

CODEUR INCRÉMENTAL VHDL + FSM + SIMULATION

BTS

SN

# I. DESCRIPTION DE LA FONCTION FP4

Le but est ici de concevoir un compteur/décompteur décimal/binaire sur 32 bits (ou 8 chiffres BCD).

Les librairies FPGA Generic d’Altium contiennent un grand nombre de compteurs de différents types mais ne possédant pas simultanément toutes les possibilités que l’on désire.

Il existe dans la librairie FPGA Configurable Generic d’Altium  un compteur configurable mais il ne peut fonctionner qu’en binaire ou Johnson, pas en BCD. De plus le RESET place ce compteur soit à la valeur 0 soit à la valeur 9 suivant qu’il soit dans le sens comptage ou décomptage.

Le langage VHDL est justement conçu pour décrire facilement de nouveaux composants en fonction des besoins. Ces nouveaux composants pourront être réutilisés à loisir.

## I.1. DESCRIPTION DU COMPTEUR/DÉCOMPTEUR SUR 32 BITS

Une entrée HORLOGE active sur front montant permettra le fonctionnement de l’ensemble du compteur/décompteur en full synchrone.

Une sortie POSITION sur 32 bit représentera la valeur du compteur soit en BCD soit en BINAIRE.

Une entrée RESET active à 1 permettra d’initialiser le composant (à la mise sous tension par exemple et d’imposer la valeur 0 à POSITION).

Une entrée DEC_BIN permettra de choisir la base de comptage : BCD (valeur 1) ou BINAIRE (valeur 0).

Une entrée RAZ active à 1 permettra de remettre POSITION à la valeur 0.

Une entrée SENS permettra soit d’effectuer un comptage (valeur 1) soit un décomptage (valeur 0).

Une entrée VALIDATION active à 1 permettra au compteur d’évoluer (comptage ou décomptage).

Une entrée INITIALISATION active à 1 permettra de placer le mot de 32 bits VALEUR_INIT dans POSITION (chargement parallèle).

L’écriture en VHDL d’un compteur/décompteur binaire sur 32 bits est très simple.

Les entrées RESET et RAZ sont aussi faciles à intégrer, de même que le chargement parallèle.

La seule difficulté  est le comptage en mode BCD, en effet, à chaque évolution du compteur dans ce mode il faut effectuer un ajustement décimal (transformer le binaire pur en BCD ou Décimal Codé Binaire).

Remarque : l’entrée DEC_BIN sera positionnée soit à 0 soit à 1 de manière définitive dans un schéma.

Remarques sur le fichier VHDL :

Dans la description d’un process les conditions sur les entrées les plus prioritaires doivent être placées en haut de la description. Il est conseillé de traiter en premier lieu les cas particuliers pour finir par les cas généraux.

Dans un process une variable n’a pas d’existence physique, il est donc impossible de l’observer lors d’une simulation.

## I.2. CHRONOGRAMMES ATTENDUS

Compteur/décompteur BCD

Les valeurs de VALEUR_INIT et de POSITION sont affichées en décimal.

Compteur/décompteur binaire

Les valeurs de VALEUR_INIT et de POSITION sont affichées en hexadécimal.

# II. CONCEPTION DE LA FONCTION FP5

## II.1. AJOUT AU PROJET D’UN NOUVEAU FICHIER VHDL

Ajouter un nouveau fichier VHDL au projet. Renommer-le Compteur_Decompteur_DEC_BIN_32_Bits.Vhd.

Initialisation par RESET

Autorisation de comptage par VALIDATION

Chargement parallèle de VALEUR_INT par INITIALISATION

## I.2. ÉDITION ET COMPILATION DU FICHIER VHDL

Éditer le fichier VHDL, l’enregistrer puis le compiler.

(Voir listing en annexe pages 3 à 5).

# III. SIMULATION FONCTIONNELLE

## III.1. PRODUCTION DU FICHIER DE TEST

Créer le fichier VHDL de test.

Proposer et ajouter à celui-ci les lignes des process de tests afin de faire évoluer les ports d’entrées suivant un jeu d’essai permettant de valider le bon fonctionnement.

Enregistrer celui-ci en gardant le nom proposé.

Compiler ce fichier puis compiler le projet complet.

## III.2. ASSOCIATION DES FICHIERS

Ajouter le fichier de test dans le Manager Testbenches du simulateur.

## III.3. SIMULATION

Lancer la simulation.

Simulation en mode BCD.

Comptage puis décomptage par SENS

Remise à zéro par RAZ

Décomptage avec débordement

Chargement parallèle de la nouvelle VALEUR_INT par INITIALISATION

Simulation en mode binaire.

# IV. CRÉATION D’UN SYMBOLE POUR LA FONCTION FP3

Vérifier que la fenêtre de travail est bien le fichier VHDL Compteur_Decompteur_Dec_Bin_32_bits.Vhd puis créer un symbole avec la commande :

Design   Create Shematic Part From File

Faire Ok. Le symbole apparait alors à l’écran.

Sauvegarder le sous le nom Compteur_Decompteur_Dec_Bin_32_bits.SchLib

Fermez-le : il nous servira plus tard.

# V. LISTING