DOSSIER RESSOURCES

C3 GNV

1/26

DOSSIER RESSOURCES

SOMMAIRE

- Intérêts du GNV : page 3

- Prestations Clients : page 4

- Dates clés : page 5

- Implantation : pages 6 à 8

- Synoptique : page 9

- Architecture fonctionnelle : pages 10 à 16

- Entretien spécificités GNV : page 17

- Contrôle spécificités GNV : pages 18 à 19

- Précautions / Sécurité : page 20

- Notice d’emploi C3 GNV : pages 21 à 22

- Présentation C3 : pages 23 à 26

2 /26

DOSSIER RESSOURCES

- INTERETS DU GNV

- Géo – politique

  - Diversifier les ressources d’énergie et leur provenance pour desserrer les contraintes de dépendance liées à l’approvisionnement pétrolier.

  - Branchement des stations de remplissage sur les réseaux de distribution domestiques et à terme : 	possibilité de faire le plein à domicile.

- Écologique

  - Contribution efficace à réduire les émissions de polluants :

      - Absence de souffre, plomb, particules, fumées.

      - Faibles émissions de CO2 (– 20 % à – 25 % / essence).

      - Rejets très faibles de Nox, CO (- 30 %)

      - Aucune perte par évaporation lors du remplissage.

  - Le GNV réduit sensiblement le bruit.

3/26

DOSSIER RESSOURCES

- PRESTATIONS CLIENTS

Performances

- Autonomie : 80 L ~ 250 km (équivalent à 23 L d’essence) ;

- Cmax (couple)et Pmax (puissance)en retrait d’environ –10% ;

Comportement routier

    - Surplus masse (jusqu’à 120kg), réparti essentiellement à l’AR.

4/26

DOSSIER RESSOURCES

- DATES CLES

- Date de lancement commercial C3 GNV VU :

  - 7/03/2005

-Date de lancement commercial C3 GNV VP :

  - 1/05/2005

5/26

DOSSIER RESSOURCES

- IMPLANTATION

Nomenclature :

1 : Détendeur

2 : Tuyauterie haute pression

3 : Réservoir

4 : Emplissage

5 :

6 : Capteur pression

6/26

DOSSIER RESSOURCES

IMPLANTATION RESERVOIR

IMPLANTATION IHM

7/26

DOSSIER RESSOURCES

IMPLANTATION SOUS CAPOT MOTEUR

8/26

DOSSIER RESSOURCES

- SYNOPTIQUE

9/26

DOSSIER RESSOURCES

- ARCHITECTURTE FONCTIONNELLE

10/26

DOSSIER RESSOURCES

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

- Réservoir GNV (FABER) :

  - Le GNV est toujours en phase gazeuse.

  - Le remplissage du réservoir GNV nécessite 80 litres de GNV (ce qui correspond à une pression dans le réservoir de 200 bars).

  - La pompe de remplissage s'arrête lorsqu’elle détecte une pression de 200 bars dans le réservoir.

NOTA : Lorsque le réservoir GNV est vide, le calculateur GNV 	commute automatiquement en mode essence et le voyant 	« défaut GNV » clignote lentement tant que le conducteur 	ne place pas le commutateur en mode « essence ».

- Jauge GNV :

  - Le calculateur GNV détermine le taux de remplissage du réservoir GNV en fonction de la pression du circuit haute pression GNV mesurée par le capteur de pression GNV.

  - Le calculateur GNV commande l'afficheur d'informations GNV.

- Détendeur (LANDI RENZO) :

  - Le détendeur GNV fait chuter la pression du GNV de 200 bars (réservoir GNV plein) à une pression de fonctionnement constante de 1,6 bars.

  - Le circuit de réchauffage du détendeur GNV évite le givrage du détendeur GNV (dérivation du liquide de refroidissement moteur).

11/26

DOSSIER RESSOURCES

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

| Repère | Désignation |
| --- | --- |
| "b" | Sortie surpression / mise à l'air libre |
| "c" | Alimentation GNV en provenance du réservoir GNV |
| "d" | Entrée liquide de refroidissement eau moteur |
| "e" | Sortie liquide de refroidissement eau moteur |
| "f" | GNV vers distributeur injecteurs GNV |
| "g" | Prise de dépression collecteur d'admission d'air |
| (3) | Détendeur GNV |
| (4) | Electrovanne détendeur GNV |

12/26

DOSSIER RESSOURCES

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

- Distributeur injecteurs GNV (FAM) :

  - Distribuer de manière uniforme le GNV provenant du détendeur GNV (3) vers les 4 injecteurs GNV (12).

| Repère | Désignation |
| --- | --- |
| "f" | GNV vers distributeur injecteur GNV |
| "h" | GNV vers injecteurs GNV |
| (6) | Filtre GNV (FAM) |
| (7) | Pression GNV |
| (8) | Electrovanne distributeur injecteur GNV |

13/26

DOSSIER RESSOURCES

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

- Injecteurs GNV (NECAM KOLTEC) :

  - Le système permet d'injecter la quantité de GNV déterminée par le calculateur GNV.

NOTA : Si défaut des injecteurs GNV, passage en mode dégradé.

- Calculateur GNV (SAX 500)

  - Le calculateur GNV :

    - Commande les injecteurs GNV

    - Calcule les paramètres d'injection GNV

    - Commande l'électrovanne réservoir GNV

    - Commande l'électrovanne détendeur GNV

    - Commande l'électrovanne distributeur injecteurs GNV

    - diagnostique l'état du système GNV

    - détecte le niveau minimum de GNV dans le réservoir

    - informe conducteur

NOTA :

Le calculateur est téléchargeable (amélioration agrément conduite).

Le calculateur injection essence JCAE TU3JP S2000PM2 est spécifique à l’application GNV.

14/26

DOSSIER RESSOURCES

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

- Capteur Pression (P) GNV Amont (KELLER) :

  - Le capteur de pression GNV mesure la pression sur le circuit HP. La valeur est acquise par le calculateur GNV qui détermine le niveau de remplissage du réservoir GNV.

NOTA : Si le capteur est défectueux, le véhicule passe alors en mode dégradé :

        - Allumage du voyant défaut GNV

        - Passage en mode essence

- Capteur P, T GNV Aval (KALVICO) :

  - Le capteur P, T GNV Aval permet au calculateur GNV de déterminer la densité du GNV, c-à-d, la quantité de GNV à injecter.

  - Le capteur P, T GNV Aval permet au calculateur GNV de déceler une fuite de gaz.

NOTA : Si le capteur est défectueux, le véhicule passe alors en mode dégradé :

        - Allumage du voyant défaut GNV

        - Passage en mode essence

- Electrovanne réservoir GNV (EMER) :

  - L'électrovanne réservoir GNV (2) permet de fermer le circuit GNV en sortie du réservoir GNV en cas de fuite sur le circuit haute pression.

(1) : vanne manuelle réservoir GNV

(2) : électrovanne réservoir GNV

15/26

DOSSIER RESSOURCES

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

- Electrovannes Détendeur (Landi Renzo) et Distributeur GNV (FAM) :

  - Les électrovannes permettent respectivement :

    - De fermer le circuit haute pression en entrée du détendeur en cas de fuite du détendeur GNV,

    - De fermer l’alimentation en GNV, en cas de fuite du distributeur injecteur ou des injecteurs GNV

- Les électrovannes sont normalement fermées.

- Le calculateur GNV commande les 3 électrovannes GNV en fonction des paramètres suivants :

  - Température eau moteur

  - Température GNV

  - Mode de fonctionnement du véhicule (essence ou GNV)

- Le calculateur GNV commande, par étape, les 3 électrovannes dans l'ordre suivant :

  - étape 1 : l'électrovanne réservoir GNV

  - étape 2 : l'électrovanne détendeur GNV

  - étape 3 : l'électrovanne distributeur injecteur GNV.

Ces différentes étapes permettent au calculateur GNV de détecter une fuite sur les circuits HP et BP en analysant les pertes de pression entre les différentes étapes.

NOTA : Si défaut de l'électrovanne réservoir GNV alors passage en mode dégradé :

  - Allumage voyant défaut GNV

  - Passage en mode essence

16/26

DOSSIER RESSOURCES

- ENTRETIENS SPECIFICITES GNV

- Contrôles:

  - Tous les 30.000 km (20.000 miles) ou 2 ans en conditions normales

  - Tous les 20.000 km (12.000 miles) ou 1 an en conditions sévères

    - État et étanchéité des canalisations GNV – également à effectuer pour la visite de garantie.

Examen visuel des fixations du réservoir GNV – également à effectuer pour la visite de garantie.

- Contrôles :

  - Tous les 3 ans,

    - Examen visuel et mise à l’épreuve du réservoir GNV.

  - Tous les 20 ans,

    - Remplacement du réservoir GNV.

17/26

DOSSIER RESSOURCES

- CONTROLES SPECIFICITES GNV

- Avec l’outil de diagnostic, possibilité de connaître :

  - « Pression de tarage détendeur GNV »  => valeur ~ 1,6 bars

  - Quantité de gaz dans le réservoir GNV

  - Absence de fuite dans le circuit BP GNV

  - Absence de défauts dans les calculateurs essence et GNV

- Contrôle étanchéité détendeur GNV

  - Désaccoupler le tube de dépression

  - Relier l'outil [5] à la sortie de dépression du détendeur GNV.

  - Appliquer une dépression d'environ 0,5 bar.

  - L'aiguille du manomètre de l'outil [5] doit rester stable et en position ; le détendeur GNV est alors étanche.

  - Si l'aiguille du manomètre revient vers zéro, le détendeur GNV à une fuite interne, procéder à son échange.

[5] Pompe manuelle à pression dépression type FACOM DA 16

- Réglage Pression Aval GNV :

  - Se munir des outils spécifiques suivants :

[3] contrôleur de pression 1602.A (Coffret S.1602

18/26

DOSSIER RESSOURCES

[4] raccord de prise de pression 1602.B (Coffret S.1602)

- Contrôle de la pression Aval Détendeur :

  - Accélérer jusqu'à un régime de 3000 tr/mn.

  - Revenir au ralenti.

  - Attendre 30 secondes.

  - Relever la pression lue sur l'outil [3].

- Réglage de la pression Aval

  - Déposer le cache (4).

  - Moteur tournant au ralenti, en mode GNV.

  - Agir sur la vis pour régler la pression GNV :

    - Serrer la vis pour diminuer la pression (sens horaire)

    - Desserrer la vis pour augmenter la pression (sens antihoraire)

19/26

DOSSIER RESSOURCES

- PREVENTION SECURITE

Consignes de sécurité :

  - Seul le personnel ayant reçu une formation spécifique aux véhicules bicarburation essence/GNV est autorisée à intervenir sur le véhicule.

  - Les personnes autorisées doivent être équipées de vêtements de travail ne contenant pas d'acrylique (risque d'électricité statique).

Toute pièce défectueuse, soumise à la haute pression, doit être systématiquement remplacée et non réparée.

- Précautions à prendre avant toute intervention :

  - Toute intervention sur un véhicule fonctionnant avec du gaz doit s'effectuer dans un local ventilé.

  - Mettre le moteur en marche.

  - Placer le commutateur de bicarburation en mode gaz.

  - Fermer la vanne manuelle du réservoir GNV

  - Attendre que le système de bicarburation commute automatiquement en mode essence.

  - Couper le contact.

  - Débrancher les bornes positive et négative de la batterie.

- Précautions à prendre après toute intervention :

  - Après chaque intervention, contrôler l'étanchéité à l'aide d'un produit de détection de fuite de gaz FRAMET DF9.

20/26

DOSSIER RESSOURCES

- NOTICE D’EMPLOI C3 GNV

21/26

DOSSIER RESSOURCES

22/26

DOSSIER RESSOURCES

- Présentation C3 DV6ATED4 Bosch (92ch)

DV6ATEDA Caractéristiques

| Moteur diesel | 1.4 HDi | 1.4 HDi 16V | 1.6 HDI 16V |
| --- | --- | --- | --- |
| Plaque moteur | 8HX | 8HY | 9HX |
| Cylindrée (cm3) | 1398 | 1398 | 1560 |
| Alésage / course | 73/82 | 73/82 | 75/88,3 |
| Puissance (ISO ou CEE) (kW - tr/mn) | 50-4000 | 66-4000 | 66-4000 |
| Puissance maxi (DIN) (ch - tr/mn) | 70-4000 | 92-4000 | 92-4000 |
| Couple maxi (ISO ou CEE) (m.daN - tr/mn) | 15-2000 | 20-2000 | 21,5-2000 |
| Couple maxi (DIN) (mkg - tr/mn) | 15,6-2000 | 20,8-2000 | 22-2000 |
| Carburant | Gazole |  |  |
| Norme de dépollution | L4 |  |  |
| Système d’injection | Système d’injection directe HDI |  |  |
| Fournisseur | SIEMENS | DELPHI | BOSCH |
| Type | SID 802 | C6 | EDC16C34 |
| FLASH-EPROM (EPROM reprogrammable) | Oui |  |  |

23/26

DOSSIER RESSOURCES

Présentation C3 DV6ATED4 Bosch (92ch)

- Lubrification :

| Moteur diesel | 1.4 HDi DV4TD | 1.4 HDi 16V DV4TED4 | 1,6 HDi 16V DV6ATED4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacité d’huile avec échange cartouche | 3,8 litres |  | 4,7 |
| Quantité d’huile entre mini et maxi | 1,8 litres |  | 1,55 litres |
| Référence cartouche | Filtre écologique |  | Filtre écologique |
| Qualité d’huile | 5W30 ACEA B3 |  | 5W30 ACEA A3, B3 |
| Périodicité des vidanges | Entretien normal : tous les 30 000 km (20 000 miles) ou tous les 2 ans | Entretien normal : tous les 20 000 km (12 500 miles) ou tous les 2 ans | Entretien normal : tous les 20 000 km (12 500 miles) ou tous les 2 ans |
|  | Entretien sévérisé : tous les 20 000 km (12 000 miles) ou tous les ans | Entretien sévérisé : tous les 15 000 km (10 000 miles) ou tous les ans | Entretien sévérisé : tous les 15 000 km (10 000 miles) ou tous les ans |

24/26

DOSSIER RESSOURCES

PERFORMANCES

| Versions commercialisées | 1.4 HDi | 1.4 HDi 16V | 1.6 Hdi 16V |
| --- | --- | --- | --- |
| Motorisations – boîte de vitesses | DV4TD - MA5 O | DV4TED4 - BE4 5L | DV6ATED4 – BE4R |
| 0 à 1000 m, départ arrêté (CEE) | 36,2 s | 33,6 s | 33,4 s |
| 0 à 100 km/h (CEE) | 14,8 s | 11,9 s | 11,5 s |
| Vitesse maximale | 165 km/h (103 mph) | 183 km/h (114 mph) | 180 km/h (112 mph) |

25/26

DOSSIER RESSOURCES

CONSOMMATION

| Versions commercialisées | 1.4 HDi | 1.4 HDi 16V | 1.6 Hdi 16V |
| --- | --- | --- | --- |
| Motorisations boîte de vitesses | DV4TD - MA5 O | DV4TED4 - BE4 5L | DV6ATED4 – BE4R |
| Urbain (CEE) | 5 | 5,31 | 5,93 |
| Extra urbain (CEE) | 3,52 | 3,62 | 3,85 |
| Mixte (CEE) | 4,06 | 4,24 | 4,63 |
| Emission de CO2 | 108 | 113 | 122 |

26/26

DOSSIER RESSOURCES BIS

Système d’injection Gaz Naturel de Véhicule.

## Généralités. Le véhicule C3 GNV, fonctionnant en bicarburation est équipé d'un moteur essence sur lequel on adapte un dispositif permettant un fonctionnement soit à l'essence, soit au GNV. L'alimentation en essence ne comporte pas de modification par rapport à un équipement traditionnel. L'alimentation GNV est contrôlée par un calculateur spécifique.

Deux calculateurs d’injection gèrent les dispositifs d’alimentation du moteur :

-1 calculateur d’injection essence S2000 PM2 (JCAE)

-1 calculateur d’injection GNV SAX 500 (JCAE)

Nota : le dispositif d’alimentation GNV est indépendant du système essence.

C’est le carburant idéal pour les collectivités locales, les flottes captives (EDF-GDF, LA POSTE, livraisons urbaines, parcs de bus, engins de voierie …).

Son seul inconvénient est dû au stockage volumineux et lourd. C’est pour cette raison que le Gaz Naturel est, avant tout, destiné à une utilisation urbaine.

Son indice d’octane élevé (125-130) permet un taux de compression élevé.

Sa température élevée d’auto inflammation fait qu’en cas de fuite, le risque d’incendie est beaucoup moins important qu’avec l’essence.

La quantité d'air minimale mais suffisante pour brûler 1 g de GNV est de 16,4 g d’air.

2°) Présentation de l’équipement GNV sur CITROEN C3.

Le circuit GNV comprend :

1 : Un emplissage 	2 : Une tuyauterie d’alimentation gaz

3 : Deux réservoirs GNV	4 : Une polyvanne avec clapet anti-retour, une

électrovanne par réservoir

5 : Une tuyauterie haute pression	6 : Un capteur haute pression jauge

7 : Un détendeur avec électrovanne d'entrée 	8 : Un distributeur et des injecteurs

9 : Un calculateur GNV 	10 : Une jauge et un commutateur

1/13

3°) Synoptique général FLUIDIQUE GNV.

A : liaison filaire     B : circuit haute pression carburant    C : circuit basse pression carburant

a : sortie surpression b : entrée liquide de refroidissement d : sortie liquide de refroidissement

e : sortie vers collecteur d’admission d’air

2/13

4°) Description fonctionnelle de l’injection GNV.

| Repère | Désignation | Fonction | Pression de tarage |
| --- | --- | --- | --- |
| C | Orifice de remplissage à clapet se sécurité | Introduction du pistolet pour remplir le réservoir GNV (9) | 200 bars |
|  |  | Le clapet anti retour interdit le reflux de GNV vers l'extérieur |  |
| 1 | Electrovanne distributeur injecteur GNV | En cas de fuite du distributeur injecteur GNV (4) ou des injecteurs GNV (5), elle coupe l'alimentation GNV pour ne pas vider le détendeur GNV (15). Un détendeur GNV vide provoque des problèmes de redémarrage. (1849) | 1,6 bar |
| 2 | Filtre GNV | Filtrer les résidus du circuit d'alimentation avant l'injection du GNV | 1,6 bar |
| 3 | Pression GNV | Le capteur de pression et de température GNV envoie ses informations au calculateur GNV pour optimiser les performances du moteur (rendement et pollution)(1848) |  |
| 4 | Distributeur injecteur GNV | Distribuer de manière uniforme le GNV provenant du détendeur GNV (15) vers les 4 injecteurs GNV | 1,6 bar |
| 5 | Injecteurs GNV | Injection du GNV dans le collecteur d'admission d'air (1832-1833-1834-1835) | 1,6 bar |
| 9 | Réservoir GNV | La capacité des réservoirs GNV est de 80 litres | 200 bars |
|  |  | Le réservoir ne doit pas contenir plus de 80 % de sa capacité de GNV (compensation de la dilatation du GNV) |  |
| 10 | Gaine d'évent | La gaine d'évent dirige le GNV en dehors de l'habitacle véhicule en cas de fuite entre l'orifice de remplissage "C" et le réservoir de GNV. | 200 bars |
|  |  | L'habitacle est protégé du GNV en cas de remplissage défectueux |  |
| 11et 16 | Electrovanne1et 2 réservoirs GNV | L'électrovanne coupe le GNV en sortie du réservoir GNV en cas de fuite sur le circuit haute pression (1803 et 1803 bis) | 200 bars |
| 12 | Raccord en "Té" | Permet de raccorder le circuit haute pression au détendeur GNV | 200 bars |
|  |  | Permet de connecter le capteur de pression pour déterminer le remplissage du réservoir GNV |  |
| 13 | Capteur de pression GNV | Information de pression pour déterminer le taux de remplissage du réservoir GNV (1817) | 200 bars |
| 14 | Electrovanne détendeur GNV | Elle permet de couper le GNV en entrée du détendeur GNV en cas de fuite sur celui-ci (1839) |  |
| 15 | Détendeur GNV | Le détendeur GNV fait chuter la pression du GNV de 200 bars (réservoir plein) à une pression constante de 1,6 bar | Entrée : 200 bars |
|  |  |  | Sortie : 1,6 bar |
| 6 | Afficheur | Indique les informations GNV (1862) |  |
| 7 |  | Calculateur GNV (1800) |  |
| 8 |  | Commutateur GNV (1810) |  |

3/13

5°) Schématique gestion moteur mode essence.

4/13

Agrandissement du schéma page 4

5/13

6°) Schématique de câblage mode GNV.

6/13

7°) Synoptique ELECTRIQUE GNV.

Nomenclature des éléments du synoptique ELECTRIQUE, FLUIDIQUE et des schémas:

| BSI | Boîtier de servitude intelligent | 2120 | Contacteur bifonction frein |
| --- | --- | --- | --- |
| C001 | Prise de diagnostic | 1803 et 1803bis | Electrovannes des réservoirs1 et 2 |
| CA00 | Contacteur à clé | 1810 | Commutateur essence gaz |
| C182 | Resistance de calibration GNV | 1817 | Jauge gaz |
| PSF1 | Platine de servitude et fusible | 1820 | Moteur distribution gaz |
| 1120 | Capteur de cliquetis | 1827 | Relais de commande électrovanne réservoir |
| 1135 | Bobine d’allumage | 1832 | Injecteur |
| 1211 | Pompe jauge à carburant | 1833 | injecteur |
| 1215 | Electrovanne de purge canister | 1834 | injecteur |
| 1220 | Capteur de température de liquide de refroidissement | 1835 | injecteur |
| 1261 | Capteur de position pédale d’accélérateur | 1836 | Relais général gaz |
| 1262 | Papillon motorisé | 1839 | Electrovanne détendeur GNV |
| 1273 | Résistance de réchauffage des vapeurs d’huile | 1841 | Relais |
| 1312 | Capteur de pression d’air d’admission | 1847 | Fusible |
| 1313 | Capteur de régime moteur | 1848 | Capteur pression GNV |
| 1320 | Calculateur moteur | 1849 | Electrovanne distributeur injecteur GNV |
| 1350 | Sonde à oxygène amont | D | POMPE + JAUGE A CARBURANT (1211) |
| 1351 | Sonde à oxygène aval | E | capteur, régime, T° eau, T° air (1313, 1220,1312) |
| 1800 | calculateur | 1862 | Afficheur infos GNV |

7/13

8°) Le MULTIPLEXAGE.

Organisation d'un réseau multiplexé : Un réseau multiplexé peut être organisé avec des dispositifs maîtres ou esclaves. Cela dépend s'ils peuvent prendre l'initiative d'une communication (maître) ou seulement répondre à un maître (esclave).

Réseau maître-esclave/maître-maître (multi maître) : Ce réseau permet à un "maître" de piloter plusieurs "esclaves", chacun ayant une tâche précise à exécuter. Les maîtres pourront dialoguer entre eux et mettre en commun des informations (maîtres-maîtres).

BVA

Maître

### CONRÔLE MOTEUR

Maître

Bus Moteur

BSI

BOÎTIER DE SERVITUDE INTELLIGENT

Maître

Bus Carrosserie 1

BOITIER SERVITUDE MOTEUR

Esclave

MODULE AIR BAG

Esclave

MODULE SOUS VOLANT

Esclave

ALARME

Esclave

Bus Carrosserie 2

Bus Confort

### CLIMATISATION

Maître

### ECRAN MULTIFONCTION

Maître

COMBINE

Maître

8/13

CAN (Controller Area Networks)

Le bus utilisé en format CAN est constitué de deux fils désignés par CAN-H (High : haut) et CAN-L (Low : bas), les signaux sont complémentaires l'un de l'autre mais les niveaux logiques "0" et "1" sont à des potentiels différents.

Les tensions sont :    2,50 V < CAN-H < 3,50 V et 1,50 V < CAN-L < 2,50

1,5 V

2,5 V

CAN-L

2,5 V

3,5 V

CAN-H

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Temps |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Temps |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Résistances de terminaison : en général le calculateur d'injection et le BSI sont équipés de résistances de terminaison de 60 Ohms chacune.

9/13

9°) DESCRIPTION DES COMPOSANTS DU SYSTEME GNV.

9°) Réservoir GNV.

9.1 Implantation : Véhicules utilitaires : le réservoir GNV est implanté derrière les sièges avant. IMPERATIF : Ne jamais rouler avec le réservoir d'essence vide.

  - Description

" a " pastille de plomb.

(1) vanne manuelle réservoir GNV.

(2) électrovanne réservoir GNV (1803).

NOTA : La pastille de plomb est une sécurité contre les incendies, elle fond à partir de 110 °C et libère le GNV.

  - Remplissage du réservoir GNV

Le GNV est toujours en phase gazeuse.

Le remplissage du réservoir GNV nécessite 80 litres de GNV (ce qui correspond à une pression dans le réservoir de 200 bars).

La pompe de remplissage s'arrête lorsqu’elle détecte une pression de 200 bars dans le réservoir.

  - Jaugeage

Le calculateur GNV (1800) détermine le taux de remplissage du réservoir GNV en fonction de la pression du circuit haute pression GNV mesurée par le capteur de pression GNV (1817).

Le calculateur GNV commande l'afficheur d'informations GNV (1862).

L'aiguille d'indicateur de niveau GNV est précise et stable.

NOTA : La mesure de pression du GNV sur le circuit HP n’est possible que lorsque le mode GNV est actif. Le taux de remplissage du réservoir GNV est limité à 80% (compensation de la dilatation du GNV).

9.5 Rôle de l'électrovanne

L'électrovanne réservoir GNV (2) permet de fermer le circuit GNV en sortie du réservoir GNV en cas de fuite sur le circuit haute pression.

9.6 Caractéristiques

Alimentation. 12 volts.

Résistance. 13 ohms à 20 °C.

  - Réservoir vide

La détection réservoir vide s'effectue sur le circuit basse pression, par le capteur de pression et de température GNV (1848).

Le calculateur GNV détecte un réservoir GNV vide si la différence entre la pression d'injection GNV et la pression collecteur d'admission est inférieure à 1000 mbar (1bar)

NOTA : Lorsque le réservoir GNV est vide, le calculateur GNV commute automatiquement en mode essence et le voyant "défaut GNV" clignote lentement tant que le conducteur ne place pas le commutateur en mode "essence".

10°) Détendeur GNV.

10.1 Implantation : Dans le compartiment moteur.

10.2 Rôle : Le détendeur GNV fait chuter la pression du GNV de 200 bars (réservoir GNV plein) à une pression de fonctionnement constante de 1,6 bar.                                                                                                                                              10 /13

Le circuit de réchauffage du détendeur GNV évite le givrage du détendeur GNV (dérivation du liquide de refroidissement moteur).

" b ". Sortie surpression mise à l'air libre.

" c ". Alimentation GNV en provenance du réservoir GNV.

" d ". Entrée liquide de refroidissement eau moteur

" e ". Sortie liquide de refroidissement eau moteur.

" f ". GNV vers distributeur injecteur GNV.

" g ". Prise de dépression collecteur d'admission d'air.

(3). Détendeur GNV.

(4). Électrovanne détendeur GNV.

11°) Distributeur injecteurs GNV.

11.1 Rôle : Répartir de manière uniforme le GNV provenant du détendeur GNV (3) vers les 4 injecteurs GNV (12).

" f " GNV vers distributeur injecteur GNV.

" h " GNV vers injecteurs GNV.

(6) Filtre GNV.

(7) Capteur de pression (Basse pression) et de température GNV.

(8) Electrovanne distributeur injecteur GNV.

11/13

12°) Capteur de pression et de température GNV (7).

12.1 Rôle : Le capteur de pression et de température GNV permet au calculateur de déterminer la densité du GNV. La densité permet de déterminer la quantité de gaz à injecter.

Le capteur de pression et de température GNV permet au calculateur de déceler une fuite de GNV (rupture canalisation)

| Voie du capteur de pression et de température | Signal | Borne au calculateur injection GNV (SAX 500) |
| --- | --- | --- |
| V1 | Alimentation capteur de pression et de température GNV (5Volts) | A3 |
| V2 | Signal pression : Valeur en Volts | C3 |
| V3 | Masse | B3 |
| V4 | Signal température (Ohms) | E2 |

12.2 Calibration du capteur de pression et de température GNV.

| Température (en°C) | Résistance (en Ohms) |
| --- | --- |
| 150 | 93 ± 6 |
| 120 | 195 ± 7 |
| 100 | 340 ± 16 |
| 60 | 1240 ± 160 |
| 20 | 6201 ± 285 |
| - 20 | 48401 ± 3100 |

| Pression (en bars) | Tension (en Volts) |
| --- | --- |
| 0 | 0,05375 |
| 1 | 1,16475 |
| 2 | 2,27575 |
| 3 | 3,38675 |
| 4 | 4,49775 |

12 /13

13°) Capteur de pression GNV (jauge) (1817)

Le capteur de pression GNV mesure la pression sur le circuit HP puis informe le calculateur GNV qui détermine le niveau de remplissage du réservoir GNV. C'est un capteur de type piézzo électrique qui nécessite une alimentation de 5 Volts pour délivrer un signal analogique.

| PRESSION | TENSION |
| --- | --- |
| 0.1 bar | 0 à 0.5 volt |
| 12.7 bars | 0.75 volt |
| 100 bars | 2.5 volts |
| 187.3 bars | 4025 volts |
| 200 bars | 4.5 à 5 volts |

| Calibration du capteur de pression GNV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRESSION | TENSION | connectique |  |  |
| 1 BAR | 0.02 VOLT | Voie du capteur GNV | signal | Borne calculateur |
| 13 BARS | 0.75 VOLT | A | Masse capteur | B3 |
| 100 BARS | 2.5 VOLTS | B | Alim 5 volts | A4 |
| 200 BARS | 5 VOLTS | C | Signal pression | B1 |

14°) MISE HORS PRESSION DU CIRCUIT D’ALIMENTATION GNV.

Il existe 3 méthodes de vidange de circuit d’alimentation GNV (hors réservoir) selon les cas :

Cas n°1 : Le moteur du véhicule fonctionne en mode essence et en mode GNV : Cas n°2 : Le moteur du véhicule ne fonctionne pas mais l’électrovanne détendeur GNV fonctionne :Cas n°3 : Le moteur du véhicule et l’électrovanne détendeur GNV ne fonctionnent pas :NOTA : La fermeture de la vanne manuelle de sécurité GNV s’effectue dans le sens horaire. IMPERATIF : Toutes interventions sur un véhicule GNV doivent s’effectuer dans un local aéré ou à l’extérieur

Cas n°1 : Mettre le moteur en marche. Placer le commutateur essence/GNV sur le mode GNV. Fermer la vanne manuelle de réservoir. Attendre que le système de bicarburation commute automatiquement en mode essence ou que le voyant défaut GNV clignote. Couper le contact, déconnecter le connecteur de l’électrovanne de réservoir GNV. Débrancher la batterie, placer un collier sur la vanne manuelle de réservoir GNV dans le but d’en interdire toute manœuvre. Placer au poste de conduite un panneau d’interdiction de manœuvrer le véhicule. Eliminer les risques suivants : étincelles, flammes, Combustion lente (cigarette).

Cas n°2 : Fermer les vannes manuelles de sécurité situées sur les réservoirs GNV. Couper le contact, placer un collier sur la vanne manuelle de réservoir GNV dans le but d’en interdire toute manœuvre. Placer au poste de conduite un panneau d’interdiction de manœuvrer le véhicule. Dévisser lentement le raccord d’alimentation du réservoir. Alimenter les bornes de l’électrovanne du réservoir à l’aide d’une alimentation 12 volts extérieure au véhicule. Laisser l’alimentation 12 volts quelques minutes le temps que le circuit se vide complètement. Desserrer les raccords nécessaires à l’opération de maintenance. Obturer tous les orifices mis à l’air libre avec des bouchons.

Cas n°3 : Fermer les vannes manuelles de sécurité situées sur les réservoirs GNV. Couper le contact, placer un collier sur la vanne manuelle de réservoir GNV dans le but d’en interdire toute manœuvre. Placer au poste de conduite un panneau d’interdiction de manœuvrer le véhicule. Pulvériser du produit de contrôle d’étanchéité sur les raccords, dévisser lentement le raccord d’alimentation du réservoir, desserrer prudemment les raccords d’un quart de tour. Attendre la fin de l’émulsion du produit. Desserrer les raccords nécessaires à l’opération de maintenance. Obturer tous les orifices mis à l’air libre avec des bouchons.

IMPERATIF : Toute intervention sur un véhicule fonctionnant avec du GNV doit s’effectuer en extérieur ou dans un local aéré.

15°) FORMULES :              P= C x ω                           λ= Dosage stœchiométrique/dosage réel

13/13