LA TONDEUSE JOHN DEERE A COUPE HELICOIDALE

MODELE 3215

E2 - Analyse préparatoire à une

intervention

- Unité U 2 –

DOSSIER TECHNIQUE

- DOSSIER TECHNIQUE : Identifié DT, numéroté DT 1/8 à DT 8/8

Ne rien inscrire dans ce dossier ; celui-ci ne sera pas lu par

les correcteurs au moment de la correction

| 1906-MM C AP 2 | Baccalauréat Professionnel |  | Session 2019 |  | U 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAINTENANCE DES MATÉRIELS Option C : Matériels d’espaces verts. |  |  |  |  | DT 1 / 8 |
| E2- Analyse préparatoire à une intervention |  | Durée : 3 h |  | Coef. : 3 |  |

CADRE DE L’UTILISATION DE LA MACHINE

L’entreprise « Au fil du paysage » basée près de TROYES utilise une tondeuse hélicoïdale pour l’entretien d’un golf privé.

Lors de la dernière utilisation de cette machine, l’agent de service a constaté un problème sur la qualité de tonte de la surface du green.

Ce golf doit être tondu régulièrement car dans trois semaines, il s’y déroulera un championnat national. L’urgence de la réparation est donc prioritaire sur toute autre machine.

L’entretien périodique ne sera pas effectué, la machine ne totalisant pas le nombre d’heures.

SARL Au fil du paysage, 26 bis rue de l’aulne 10150 CRENEY (près de Troyes)

tel.03 25 82 05 09          port.06 14 16 67 45

fax.09 70 29 15 84

mail.contact@aufildupaysage.fr

Création et entretien de parcs et jardins dans l’AUBE

FONCTION DE LA MACHINE

Spécialement conçue pour l’entretien des terrains de sport et plus particulièrement pour les Greens (1) et les Fairways (2) des terrains de golf, cette tondeuse est équipée de cinq modules de coupe à lames hélicoïdales.

En position tonte, ces modules indépendants sont posés sur le sol. Ils sont maintenus en contact avec le terrain par une suspension.

La partie commande est constituée :

- d’un circuit hydraulique de transmission hydrostatique d’avancement.

- d’un circuit hydraulique de direction hydrostatique assistée.

- d’un circuit hydraulique d’équipement composé de deux blocs de distribution, de 5 moteurs hydrauliques et de 2 vérins.

- d’un circuit électrique de charge et de commande des équipements hydrauliques et du moteur.

Chaque module de coupe est entraîné par un moteur hydraulique à engrenage. Les trois moteurs hydrauliques avant sont montés en série.

Les deux moteurs arrière, également montés en série, sont indépendants des moteurs avant.

Le relevage des modules de coupe est assuré par des vérins double effet.

En utilisation tonte, le conducteur baisse les modules au sol.

Pour manœuvrer, il commande la montée partielle des modules (position « demi- tour  »), puis repose les modules pour tondre à nouveau.

Pour déplacer la machine d’un site à un autre, il commande la levée en position « transport ».

Définitions et impératifs de l’utilisateur.

- (1) Les greens :

Surfaces situées autour des trous sur les terrains de golf. Le gazon y est très dense et court, le gazon ne doit pas modifier la trajectoire de la balle. Cette surface n’est utilisée que par le golfeur dans la phase finale du jeu. Les greens sont tondus tous les jours. Après passage de la tondeuse, le gazon a une hauteur de 2.6 mm à 3 mm en fonction des réglages du système de coupe. La qualité de la coupe ne doit pas laisser apparaître de variation de hauteur.

- (2) Les fairways :

Surfaces situées entre les greens, c’est la surface de marche des pratiquants du golf et des spectateurs.

Après passage de la tondeuse, le gazon a une hauteur de 9 mm à 20 mm en fonction des réglages du système de coupe. La surface coupée est uniforme, sans défaut apparent.

CARACTÉRISTIQUES DE LA 3215B

MACHINE

Marque ……………………………………………………………………………………………….John Deere

Type……………………………………………………………………………………….Tondeuse Hélicoïdale

N° de série ………………………………………………………………………………………………..M95815

MOTEUR

# Marque Yanmar 3TNE82A

Moteur……………………………………………………………………………………………………….Diesel

Puissance (maximale nominale)………………………………………………………………21,9 KW (29.4 hp)

Puissance régulée……………..……………………………………………………………….20,4 KW (27.4 hp)

Cylindres……………………………………………………………………………………….…………….Trois

Cycle……………………………………………………………………………………….………..Quatre temps

Cylindrée (25,5 ch)……………..………………………………………………………….…1,204 L (73.5 cu in.)

Graissage……………………………………………………………………………………………Sous pression

Filtre à air………………………………………………………………………………………..……Sec, double

N° Série………………………………………………………………………………………………….M 95815

CIRCUIT D’ALIMENTATION

Carburant……………………………………………………………………………………………………Diesel

Pompe à carburant……………………………………………………………………………………..Mécanique

CONTENANCES 3215B

Réservoir de carburant……………………………………………………………………….…….37,8 L (10 gal)

Réservoir hydraulique……………………………………………………………….……….…….45,4 L (12 gal)

Circuit de refroidissement………………………………………………………………………..…….7,6 L (8 qt)

Huile moteur (avec filtre) ……………………………………………………………………………3,7 L (3.9 qt)

Huile moteur (sans filtre) ……………………………………………………………………………3,2 L (3.4 qt)

VITESSES DE DÉPLACEMENT

3215B/3225B

Tonte*………………………………………………………………………………….….0-11,2 km/h (0-7 mph)

Marche avant*……………………………………………………………………………0-17,7 km/h (0-11 mph)

Marche arrière…………………………………………………………………………………0-8 km/h (0-5 mph)

* La vitesse maximum de tonte des deux modèles et la vitesse de transport en marche avant du modèle 3235B peuvent être régulées par le réglage de tonte/transport.

UNITÉS DE COUPE

Largeur………………………………………………………………………………………………………………56 cm

Entraînement des cylindres de coupe……………………………………………………………Moteur hydraulique

Polissage……………………………………………………………………….…...Soupapes « micro-lap » standard

Diamètre de l’unité de coupe……………………………………………………….……………………………..13 cm

Largeur de coupe totale….……………………………………………………………..…………………………2,54 m

POIDS DE LA MACHINE

Poids………………………………………………………………………….……………….………………..…887 kilos

DIRECTION ET FREINS

Type de frein ………………………………………………………….…………..Disque/circuit hydrostatique double

Direction…………………………………………………………………………………………………Direction assistée

DIMENSIONS

Hauteur hors tout………………………………………………………………	…….….……..…….1,38 m (54.5 in.)

Hauteur totale avec la structure ROPS……………………………………………      …..………..…1,95 m (78.2 in.)

Entraxe des roues arrières pour installation sur remorque………………………	……….……...0.94 m (37.69 in)

Largeur de transport……………………………………………………………….…	…………………2,2 m (86.5 in.)

Largeur en position de tonte………..................................................................................................2,8 m (110 in.)

Longueur hors tout………………………………………………………………………………….....……2,8 m (110 in.)

# Liquide de refroidissement moteur…………………………………………………………. À base d’éthylène glycol

Huile de transmission…………………………...Huile de transmission/hydraulique John Deere J20C HY-GARD

Graisse (unités de coupe)………………………………………………………..GRAISSE John Deere CORNHEAD

Graisse (unités de traction)…………………………………..…..John Deere non argileuse haute température n°2

RÉGIME MOTEUR RAPIDE

Tondeuse à fairway 3215B………………………………………………………………………………3000 tr/mn  50

VITESSE DE ROTATION DU DISPOSITIF DE COUPE

Tondeuse à fairway 3215 avec cylindres 2500 M……………………………………….…………………..2580 tr/mn

NIVEAU SONORE

Niveau sonore moyen au poste de travail selon 79/113/EEC

Tondeuse à fairway 3215 avec cylindres 2500 M……………….……….…Régime moteur 89 dB(A) à 3000 tr/mn

ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES

Accoudoir							Kit de diagnostic hydraulique

Bacs de ramassage						Mini-trousse à outils

Brosse pour rouleau						Rouleau avant strié en spirale

Ceintures de sécurité						Siège à suspension

Contre-lame de compétition					Unité de coupe 7 lames

RAPPEL DU SYSTEME DE COUPE

Il est formé d'unités ou modules de coupe (on dit aussi têtes de coupe) contenant un cylindre muni de lames (ou couteaux) hélicoïdales qui tournent sur une contre-lame droite.

La qualité de coupe est liée d'une part à l'état des lames et de la contre lame, mais également au jeu de réglage entre ces deux éléments.

L'aspect du gazon après la coupe est lié, d'une part à la vitesse de rotation du cylindre (ou au nombre de lames) et d'autre part à la vitesse d'avancement.

L'aspect est correct si X = H.

X représente la distance parcourue

par la tondeuse entre le passage de

deux lames consécutives devant la

contre-lame.

H est la hauteur du gazon après la

coupe (H est aussi égale à la

longueur de coupe si le gazon est

coupé tous les jours comme sur les

"greens de golf".

TRANSPORT ET DEPLACEMENT DE LA TONDEUSE

TRADUCTION DU SCHÉMA

DU CIRCUIT HYDRAULIQUE

Center Reel Motor : Moteur hydraulique central.

Flow Control Valve : Limiteur de débit.

Front backlapping Valve : clapet anti-retour avant.

Forward/Reserve Valve : Inverseur de rotation.

Front Reel Drive : Entraînement des rouleaux avant.

Mow Valve : Solénoïde de commande de tonte.

Logic Elément : Régulateur de pression.

Left Reel Motor : Moteur hydraulique gauche.

Oil Cooler : Filtre à huile.

Optional Oil Cooler : Refroidissement d’huile.

Rear Reel Drive : Entraînement des rouleaux arrière.

Reservoir : Réservoir.

Right Reel Motor : Moteur hydraulique droit.

Soft Star : Démarrage en douceur.

Triple Pump Middle Section : Pompe à huile entraînement avant.

Triple Pump Rear Section : Pompe à l’huile entraînement arrière.

CIRCUIT HYDRAULIQUE DES COUPES DE LA 3215

Informations pour la commande de pièces

MC8620

MR4562

Taux horaire main-d’œuvre HT

Temps interventions tondeuse 3215B

Prix en euros H.T

5.90

12.50

4.20

15.60

42.50

37.80

564.20

Prix du jeu de diagnostic complet : 249 euros H.T

Le coût de déplacement aller-retour est de 19 euros supplémentaires pour plateau A et 16 euros pour le plateau B.

Attention : délai de livraison 24h après réception de la commande

Coût pour l’entretien périodique de la tondeuse 3215B.

Données nécessaires pour l’intervention sur 3215b

| Tâches | Désignation | Tarif |
| --- | --- | --- |
| T1 | Lavage, recherche et commande de pièces, essai, transfert et réception machine. | 36 euros |
| T2 | Dépose et repose de pièces, montage kit hydraulique. | 47 euros |
| T3 | Diagnostic, contrôle des pressions hydrauliques. | 52 euros |

| Opérations | Temps en centièmes d’heure. |
| --- | --- |
| Réception machine | 0.25 |
| Recherche et commande de pièces | 0.75 |
| Nettoyage machine | 0.50 |
| Essai machine | 0.25 |
| Dépose de pièces | 1.50 |
| Repose de pièces | 2 |
| Diagnostic | 1.25 |
| Transfert matériel | 1 |
| Montage kit diagnostic | 1.50 |
| Contrôle des pressions hydrauliques | 0.75 |

Information importante : seul Régis est habilité à utiliser l’appareil de diagnostic

| Forfait kilométrique pour le déplacement | Partner | Boxer |
| --- | --- | --- |
| 0 à 17 Kms | 34 euros | 41 euros |
| 17 et 30 Kms | 52 euros | 63 euros |
| 30 et 99 Kms | 63 euros | 75 euros |

| Désignation | Référence | Prix HT |
| --- | --- | --- |
| Huile transmission | HV 46 | 17 euros/litre |
| Filtre à huile transmission | 10 µm John Deere | 42 euros |
| Huile moteur | SAE 10 W 30 | 7.5 euros / litre |
| Filtre à huile moteur | FM 82 | 21 euros |

Données nécessaires pour l’intervention sur 3215b

Permis de transport des techniciens de l’entreprise de réparation établissements Deboffe.

| Permis | Pierre | Régis |
| --- | --- | --- |
| Voiture | Oui | Oui |
| Utilitaire | Oui | Oui |
| Utilitaire+remorque < 500 kilos | Oui | Oui |
| Utilitaire+remorque > 500 kilos | Oui | Non |
| Moto | Non | Oui |

Données techniques

Longueur utile : 3.00 m
Largeur utile : 1.70 m
Longueur hors-tout : 4.70 m
Largeur hors-tout : 2.26 m
P.T.A.C : 1000 ou 1300 kg
Charge utile : 590 ou 890 kg
Poids à vide : 410 kg

Véhicules d’intervention de l’entreprise.

- Plateau A

- Plateau B

Données techniques

Entraxe minimum des rails  			           1.20 m

3 – Utilitaire Partner

4 – Utilitaire Boxer

Extrait des documents ressources de chez John Deere pour la pression maximum de la pompe des éléments de coupe avant.

Extrait des documents ressources de chez John Deere pour le débit de drainage des éléments de coupe avant.

Horloge de conversion en centièmes d’heure

- Dénomination : Tondeuse autoportée

coupes hélicoïdales.

- Nature : Machine avec moteur thermique.

- Attention aux mains et pieds (danger pièces en mouvement)

- Contrôler niveau huile avant démarrage

- S’assurer de l’absence de fuite d’essence ou d’huile

- Aucune pièce sur le sol aux alentours lors du démarrage (outils, chiffons,…)

Pour manipulation :

- Utilisation en local ventilé

- Port de la tenue de travail

- Port des chaussures de sécurité