Orientation de la forme

Romans CAD RCS 3D V12

Relevé avant

# Orienter la forme en fonction de la hauteur du talon

## Règle à respecter

Il faut orienter la forme en fonction de la hauteur du talon pour lequel elle a été conçue.

Principe à respecter : la base du talon doit être alignée sur la ligne des flancs. Le relevé avant permet le déroulé du pied lors de la marche.

Points de contact avec le sol

Relevé avant

## Orienter la forme avec RCS3D

On détermine la hauteur du talon en fonction de la hauteur de la cambrure afin de respecter le principe énoncé au point précédent.

Une fois orientée, la hauteur totale du talon sera déterminée à partir de l’épaisseur de la semelle au niveau de la ligne des flancs.

Exemples

## Procédures Romans CAD

| 1 | Sélectionner le menu Forme Puis le sous menu Orienter forme » |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Sélectionner la forme en vue de côté en cliquant sur la surface ou sur les lignes de contour. |  |
| 3 | A G F Sélectionner le point bout (point G) ou le point d’emboitage (point F) et faire pivoter la forme en maintenant le bouton de la souris enfoncé. Cliquer sur le point de contrôle A pour le déplacer vers l'avant ou l'arrière de la forme. Ce point détermine la longueur du point d'emboîtage sur laquelle la ligne de carre sera gardée symétrique Ajuster la hauteur en fonction des instructions fournies. Cocher les deux options : Emboitage sur l’origine et emboitage horizontal. Emboîtage sur origine : permet de placer le point d'emboîtage de la forme sur le point d'origine du CPU (0, 0, 0) Emboîtage horizontal : permet de s'assurer que la carre de forme sur l'emboîtage reste bien horizontale et que la forme ne vrille pas |  |
| 3’ | Pour ajuster la hauteur avec précision, sélectionner le point F ou G et appuyer sur le clic droit de la souris pour afficher le menu contextuel. | Sélectionner le menu Hauteur et taper la valeur souhaitée. La même opération peut être réalisée avec le point situé sur le bout de la forme G. |

# Orienter la forme en fonction des axes de la semelle

## Afficher les axes du semelage

| 1 | Sélectionner le menu Forme Puis le sous menu Axe première de forme. |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Sélectionner la forme en vue de dessus en cliquant sur la surface ou sur les lignes de contour. |  |
| 3 | Saisir la première de forme en cliquant sur la carre de forme et suivre les instructions 2 puis 3. 3-Point cambrure 2-Point talon 1-Sélection première |  |
| 4 | Afficher les paramètres – Cocher « point talon commun pour les lignes du dessous ». |  |
| 5 | Sélectionner les entités à afficher et modifier les couleurs pour les repérer. Valider en appuyant sur OK |  |
| 6 | Axe talon Axe cambrure Avec le clic droit sélectionner Valider pour afficher les différents axes et lignes. |  |

## Changer l’axe d’orientation du semelage

| 1 | Sélectionner le menu Forme Puis le sous menu Orienter forme. |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Sélectionner la forme en vue de dessus en cliquant sur la surface ou sur les lignes de contour. Appuyer sur le clic droit de la souris pour afficher le menu contextuel. Après avoir sélectionné le menu « Modifier axe » Pointer avec le curseur de la souris l’axe d’emboitage (ou autre) |  |
| 3 | La forme est orientée suivant l’axe d‘emboitage. |  |
|  | On constate un léger décalage entre le point de symétrie du semelage et du dessus. Cela signifie que la ligne de jointage est légèrement désaxée par rapport à celui du talon. IMPORTANT : la. Construction des lignes du semelage seront définies à partir du point de symétrie du semelage Extrémité de l’axe d‘emboitage Extrémité de l’axe arrière du dessus |  |