| Durée : 3 H 00 Objectif visé : O3 - Analyser l’organisation fonctionnelle et structurelle d’un produit Compétences visées : CO3.1 CO3.3 Connaissances visées : SA 1.2.2. Ingénierie système – analyse du besoin SA 1.1.3 La fonction services rendus, besoins et usage Matériel nécessaire : Poste informatique équipé d’internet |  |
| --- | --- |

Objectifs de l’activité : 	À partir de documents ressources et des ressources sur internet, l’élève doit être capable à la fin de la séquence :

- D'analyser l’organisation fonctionnelle d’un produit

- De repérer les éléments qui réalisent les différentes fonctions de l’objet technique.

- D'analyser les besoins du système dans son contexte.

- D'analyser les fonctionnalités dans sa phase d'exploitation.

- D'associer les contraintes liées à son exploitation.

- D'associer les échanges entre les différentes parties prenantes

# Quels sont les besoins du système ?

1-1 Situation déclenchante : visionnage de l'extrait "xiaomi-mi-robot-01Net.mp3" (01Net TV©)

Q1 : Quelle est la problématique à laquelle répond le robot aspirateur ?

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

1-2 Quelle est la mission du Robot Aspirateur ?

Q2 : À partir du document ressource "Dossier présentation élève.pdf" et de la vidéo de présentation, complétez le diagramme initial des Besoins du produit.

Remarques et explications :

La finalité est la raison d'être (pourquoi ?) qui justifie la décision de réaliser un système relativement à la résolution d'un problème.

La mission (Comment répondre à la finalité ?) explique la manière avec laquelle on va répondre au problème. Elle commence par Le système doit…

Le système à faire (Quoi ?) satisfait à l'accomplissement de la mission.

1-3 Quel est le contexte du Robot Aspirateur ?

Le diagramme de contexte sert à recenser les acteurs (humains ou techniques) qui interagissent avec le système.

Q3 : Complétez le diagramme de contexte du système :

# Quelles sont les fonctionnalités du Robot aspirateur ?

Remarques et explications :

Ce diagramme ne doit pas indiquer ce que l'acteur ne peut pas faire…

Normalement à ce stade, le système n'existe pas encore : on définit les besoins de l'acteur

Construction du diagramme :

- Au centre, dans un grand rectangle, le système et sa phase de vie

- Autour : les parties prenantes (les mêmes que celles du diagramme de contexte)

- Dans le système : les fonctionnalités :

- Exprimées par un verbe à l'infinitif

- Écrites dans un ovale

- Liées aux parties prenantes concernées

Pour chaque phase de vie du système, placez un nombre assez faible de cas d'utilisation. Si besoin créez d'autres phases de vie supplémentaires.

IMPORTANT : à tous cas d'utilisation doit pouvoir correspondre un diagramme de séquence (voir plus loin). Sinon, ce n'est pas un cas d'utilisation !

Remarques et explications :

Ce diagramme ne doit pas indiquer ce que l'acteur ne peut pas faire…

Normalement à ce stade, le système n'existe pas encore : on définit les besoins de l'acteur

Construction du diagramme :

- Au centre, dans un grand rectangle, le système et sa phase de vie

- Autour : les parties prenantes (les mêmes que celles du diagramme de contexte)

- Dans le système : les fonctionnalités :

- Exprimées par un verbe à l'infinitif

- Écrites dans un ovale

- Liées aux parties prenantes concernées

Pour chaque phase de vie du système, placez un nombre assez faible de cas d'utilisation. Si besoin créez d'autres phases de vie supplémentaires.

IMPORTANT : à tous cas d'utilisation doit pouvoir correspondre un diagramme de séquence (voir plus loin). Sinon, ce n'est pas un cas d'utilisation !

Le diagramme de cas d'utilisation (uc) sert à définir les fonctionnalités du produit pour chaque phase de vie. Les cas d'utilisation sont la réponse à la question : grâce au système, l'acteur doit pouvoir…

Q4 : À partir du document ressource "Dossier présentation élève.pdf" et de la vidéo de présentation, déterminez le service rendu par le système dans sa phase d'exploitation :

Q5 : À partir du document ressource "Dossier présentation élève.pdf" et de la vidéo de présentation, déterminer 3 phases de vie importantes du système :

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

Q6 : Complétez alors les trois diagrammes de cas d'utilisation correspondant à chaque phase de vie :

# Quelles sont les exigences fonctionnelles du Robot aspirateur ?

Remarques et explications :

On peut placer tout ou partie des éléments suivants :

- Les exigences fonctionnelles que le système doit respecter, c'est-à-dire les Fonctions de contraintes ou partie de leur critère, niveau et flexibilité

- Les exigences techniques que le système doit respecter. Logiquement, ce sont des exigences "filles" des exigences fonctionnelles.

Les exigences répondent à la question suivante : Le système doit… (en se plaçant du côté système, et non plus du côté utilisateur).

Remarques et explications :

On peut placer tout ou partie des éléments suivants :

- Les exigences fonctionnelles que le système doit respecter, c'est-à-dire les Fonctions de contraintes ou partie de leur critère, niveau et flexibilité

- Les exigences techniques que le système doit respecter. Logiquement, ce sont des exigences "filles" des exigences fonctionnelles.

Les exigences répondent à la question suivante : Le système doit… (en se plaçant du côté système, et non plus du côté utilisateur).

Le diagramme des exigences (req) peut contenir de nombreuses informations. Il ne faut indiquer que celles qui sont utiles à la compréhension. Ce sont des contraintes qu'il faudra respecter, ou alors modifier, lors de la réalisation du système.

Q7 : A partir des deux services "recharger le robot" et "aspirer les poussières", complétez les exigences fonctionnelles du système :

# Comment se comporte le Robot aspirateur autonome ?

Le diagramme de séquence (sd) indique de quelle manière le système interagit avec des acteurs recensés dans le diagramme de contexte et les activités qu'il réalise. Les échanges peuvent être de nature informationnelle, matérielle, énergétique (tout comme pour le diagramme des cas d'utilisation).

Remarques et explications :

- On retrouve tous les acteurs du cas d'utilisation

- On replace à gauche du système l'acteur principal et à droite les acteurs secondaires

- On n'est pas obligé d'écrire tous les diagrammes de séquence. Généralement un diagramme de séquence classique comporte une fois tous les types d'interactions possibles

- La ligne de vie se lit du haut vers le bas

- La ligne de vie indique de quelle manière les événements sont séquencés, mais elle ne possède pas d'échelle ni graduation de temps

- Le premier message de l'utilisateur vers le système est l'élément déclencheur du cas d'utilisation

- Le dernier message du sol vers l'utilisateur indique le service rendu

Remarques et explications :

- On retrouve tous les acteurs du cas d'utilisation

- On replace à gauche du système l'acteur principal et à droite les acteurs secondaires

- On n'est pas obligé d'écrire tous les diagrammes de séquence. Généralement un diagramme de séquence classique comporte une fois tous les types d'interactions possibles

- La ligne de vie se lit du haut vers le bas

- La ligne de vie indique de quelle manière les événements sont séquencés, mais elle ne possède pas d'échelle ni graduation de temps

- Le premier message de l'utilisateur vers le système est l'élément déclencheur du cas d'utilisation

- Le dernier message du sol vers l'utilisateur indique le service rendu

Ils sont placés le long de la ligne de vie du système, qui indique le sens de l'écoulement du temps.

Q8 : A partir du service "aspirer les poussières en toute autonomie", complétez le diagramme de séquence du système :