| Durée : 3 H 00 Objectif visé : O3 - Analyser l’organisation fonctionnelle et structurelle d’un produit Compétences visées : CO3.1 CO3.2 CO3.4 Connaissances visées : SA 2.1 Représentation des flux MEI SA 2.3. Approche structurelle des chaînes de puissance SA 2.4. Approche structurelle d’une chaîne d’information Matériel nécessaire : Poste informatique équipé d’internet |  |
| --- | --- |

Objectifs de l’activité : 	À partir de documents ressources et des ressources sur internet, l’élève doit être capable à la fin de la séquence :

- Analyser l’organisation structurelle d’un produit

- Communiquer une idée, un principe ou une solution technique

- Caractériser des produits ou des constituants

L’analyse structurelle permet de définir les constituants internes au système (de quoi est-il constitué ?) et comment ceux-ci interagissent. Elle consiste à :

- Définir les constituants du système étudié, sous forme hiérarchique (diagramme de définition de blocs)

- Définir les échanges entre ces constituants (diagramme des blocs internes).

# Quels sont les constituants du système ?

Le diagramme de définition de blocs (bdd) permet de réaliser l’inventaire des constituants qui forment le système en le "déconstituant" en sous-systèmes, puis en constituants élémentaires par une analyse descendante.

Construction du diagramme de définition des blocs :

● Au centre : le système, dans un rectangle ;

● Autour : les parties ou sous parties du système, dans un rectangle, reliées par un connecteur de type :   ou

Construction du diagramme de définition des blocs :

● Au centre : le système, dans un rectangle ;

● Autour : les parties ou sous parties du système, dans un rectangle, reliées par un connecteur de type :   ou

Composition : un élément est une composante obligatoire de l’autre

B entre dans la composition de A et lui est indispensable pour son fonctionnement

Composition : un élément est une composante obligatoire de l’autre

B entre dans la composition de A et lui est indispensable pour son fonctionnement

Agrégation : un élément est une composante facultative de l’autre

B entre dans la composition de A sans être indispensable à son fonctionnement

Agrégation : un élément est une composante facultative de l’autre

B entre dans la composition de A sans être indispensable à son fonctionnement

Dans une première approche, le bdd permet d’avoir un premier aperçu, plus ou moins détaillé de la structure du système.

Q1 : A partir de la documentation technique du système, identifiez les principaux éléments constituant le système complet étudié :

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

Q2 : Complétez le diagramme de définition de blocs globale du système :

# Quelle est la structure du Robot aspirateur ?

Il est ensuite possible de détailler chaque élément constituant le système séparément, en fonction de l'importance de celui-ci par rapport à notre étude. C'est ce que nous allons faire en développant la structure du Robot par l'étude du cahier des charges.

Q3. À l’aide du dossier technique de l’Aspirateur autonome complétez les images ci-dessous en indiquant le nom des différents composants :

Q4. À l’aide du dossier technique de l’Aspirateur autonome et en observant le système réel, identifiez les effecteurs (solution technologique répondant à une fonction) :

- Entourez en rouge les effecteurs liés à la fonction technique : « Ramassez les poussières du sol »

- Entourez en bleu les effecteurs liés à la fonction technique : « Se déplacer automatiquement »

- Entourez en vert les effecteurs liés à la fonction technique : « Détecter les obstacles »

Q5. En observant le système, on peut remarquer que les composants sont agencés, horizontalement, sur un même plan. Une vue plane suffit donc à schématiser les emplacements des divers éléments de la partie opérative. Reliez les éléments à leur nom.

Encombrement de l’aspirateur

Batterie

Roues motrices

Balais rotatifs

Brosses rotatives

Dispositif d’aspiration

Roue jockey

Pare choc

Encombrement de l’aspirateur

Batterie

Roues motrices

Balais rotatifs

Brosses rotatives

Dispositif d’aspiration

Roue jockey

Pare choc

Q6. En vous aidant du dossier technique, complétez le diagramme de définition de blocs de l'élément "Robot aspirateur" :

# Quels sont les échanges entre les constituants du Robot aspirateur ?

Pour la suite de l'étude du projet, nous allons nous intéresser essentiellement au système de déplacement autonome du Robot.

Q7. En vous aidant du dossier technique, complétez le schéma de représentation chaîne d'information et chaîne d'énergie de l'élément "Robot aspirateur" :

DISTRIBUER

…………………

Carte d’alimentation

…………………

……………………

Chaîne d’énergie

AGIR

……………

Énergie d’entrée

Électrique

Aspirateur à ……………………

Aspirateur en ……………………

Information extérieures

ACQUÉRIR

COMMUNIQUER

Chaîne d’information

Informations intérieures

Ordres

……………………

……………………

Messages vers l’extérieur

TRAITER

ALIMENTER

CONVERTIR

ADAPTER ET TRANSMETTRE

…………………………

(Pour la fonction : Se déplacer)

DISTRIBUER

…………………

Carte d’alimentation

…………………

……………………

Chaîne d’énergie

AGIR

……………

Énergie d’entrée

Électrique

Aspirateur à ……………………

Aspirateur en ……………………

Information extérieures

ACQUÉRIR

COMMUNIQUER

Chaîne d’information

Informations intérieures

Ordres

……………………

……………………

Messages vers l’extérieur

TRAITER

ALIMENTER

CONVERTIR

ADAPTER ET TRANSMETTRE

…………………………

(Pour la fonction : Se déplacer)

Le diagramme de blocs internes (ibd) permet en SysML d'identifier les échanges de matière, d'énergie et d'information entre les constituants.

Avec ce type de diagramme, on peut, comme pour le diagramme de définition de blocs, faire le choix de décrire la structure d’un système avec différents niveaux de raffinement.

Dans le cas d’un système complexe, on évite de concentrer toutes les informations sur un seul et même diagramme de blocs internes ce qui le rendrait illisible. On construit alors autant de diagrammes de définition de blocs que l’on souhaite avec des niveaux de précision et de raffinement différents.

Ce diagramme peut donc remplacer l’outil « Chaîne d’énergie et Chaîne d’information », il faudra cependant pour plus de clarté et de cohérence :

  - Disposer les blocs de matériels de la chaîne d’information ensembles au même endroit

  - Disposer les blocs matériels de la chaîne d’énergie ensembles dans un autre endroit

  - Les éléments de ce diagramme sont les mêmes que ceux du diagramme de définition des blocs et du diagramme de contexte.

  - On doit retrouver les flèches du diagramme de séquence, en sens comme en nombre (Dans ce présent diagramme, il manque la gestion du mur virtuel et la gestion de la télécommande).

  - Dans la norme SysML, on rentre et on sort des blocs par des « ports ».

Q8. En vous aidant du dossier technique, et de votre étude, complétez le diagramme de blocs internes (ibd) ci-dessous :