DOSSIER DE PRESENTATION ELEVE

1/ Présentation générale de l’objet :

Le sujet d’étude de cette mallette est un aspirateur qui a la particularité d’effectuer son déplacement de manière entièrement autonome. Muni de différentes sortes de capteurs, il est capable d’effectuer des choix dans ses déplacements afin de contourner des obstacles, ne pas tomber dans les escaliers et ne pas franchir une limite virtuelle imposée par l’utilisateur.

Bien qu’il soit possible de l’utiliser manuellement ou pour de petits nettoyages, il est aussi conçu pour fonctionner automatiquement pendant l’absence du propriétaire. Ceci afin que ce dernier trouve à son retour un sol toujours propre.

Le retrait des poussières du sol s’effectue par l’action combinée de brosses rotatives et d’une aspiration.

2/ Descriptif du produit :

Bac à poussières amovible

Boutons de fonctions

Récepteur des ordres de la télécommande

Electrodes pour le rechargement automatique

Pare choc de détection d’obstacles

Roues motrices

Roue jockey stabilisatrice

Brosses

Interrupteur marche / arrêt

Adaptateur pour rechargement manuel

3/ Précautions et mode d’emploi :

- Chargement de la batterie

Avant d’utiliser l’aspirateur dans vos activités, pensez à recharger la batterie durant la lecture des instructions. Pour cela, il y a 2 possibilités :

Connexion filaire au transformateur		           Connexion par les électrodes à la base

- Connexion de la base

Si l’on souhaite utiliser la base pour recharger ou programmer un cycle de nettoyage, il faut la connecter au transformateur.

La connexion s’effectue à l’arrière de la base.

- Modes de fonctionnement automatiques

L’aspirateur dispose de 3 modes de fonctionnement automatiques en fonction du scénario de nettoyage :

  - SPOT : (bouton S sur l’aspirateur ou SPOT sur la télécommande). C’est un mode « local », il permet de lancer un nettoyage sur une petite zone autour de l’emplacement de départ. Ici, le mode de déplacement de l’aspirateur est principalement la spirale.

  - CLEAN : (bouton  M sur l’aspirateur ou CLEAN sur la télécommande). Il permet un cycle de fonctionnement normal durant 30 minutes à l’issue desquelles l’aspirateur retournera à sa base.

  - MAXIMUM : (bouton L sur l’aspirateur, full go sur la base ou MAX sur la télécommande). Il permet un cycle de fonctionnement normal jusqu'à épuisement de la batterie. Ensuite, il retournera automatiquement à sa base.

Remarque : Le programme lancé à une heure précise à l’aide de la base est un mode MAXIMUM.

- Modes manuels

Ils permettent le nettoyage de zones bien précises et transforment l’aspirateur autonome en aspirateur classique automoteur. Ce sont des modes accessibles uniquement via la télécommande :

  - Forward : Déplacement en marche avant de l’aspirateur. Une nouvelle impulsion sur la touche permet son arrêt.

  - Back : Déplacement en marche arrière de l’aspirateur. Une nouvelle impulsion sur la touche permet son arrêt.

  - Left : Rotation à gauche pendant le temps que l’utilisateur presse la touche. Puis part en marche avant lorsqu’il la relâche.

  - Right : Rotation à droite pendant le temps que l’utilisateur presse la touche. Puis part en marche avant lorsqu’il la relâche.

- Mur virtuel

Le mur virtuel est un dispositif qui permet de créer une limite que l’aspirateur ne doit pas franchir. Il doit être alimenté par des piles 1,5 V et placé de la manière suivante :

Rayon créant la limite à ne pas dépasser

Aspirateur

Rayon créant la limite à ne pas dépasser

Dispositif de mur virtuel

La portée du rayon est réglable par le bouton qui se trouve sur le dispositif de mur virtuel :

Attention : Ne pas pointer le rayon infrarouge en direction des yeux.

4/ Analyse fonctionnelle du produit :

Voici l’analyse fonctionnelle externe de l’aspirateur :

Bête à corne de l’aspirateur autonome

A qui rend service le produit ?

Sur quoi agit le système ?

A un particulier

Le sol d’une habitation

Aspirateur autonome

Maintenir la propreté du sol avec le minimum d’intervention de l’utilisateur

Dans quel but le système existe-il ?

Actigramme

Nettoyer automatiquement le sol d’une habitation

Aspirateur autonome

Des particuliers

Energie électrique

Sol poussiéreux

Sol sans poussières

Poussières dans le bac à poussières

Afin de réaliser sa fonction de service, l’aspirateur peut être décomposé en fonctions techniques dans un diagramme FAST. L’étude suivante porte sur l’aspirateur lui-même et pas ses accessoires (télécommande, transformateur, base…).

Décomposition en fonctions techniques

FS : Nettoyer le sol automatiquement

FT1 : Nettoyer les poussières du sol

FT2 : Se déplacer automatiquement

Se référer au dossier technique chapitre chaîne d’énergie

FT21 : Gérer l’énergie électrique

FT22 : Gérer les trajectoires

FT23 : Se déplacer

FT211 : Distribuer l’énergie

FT212 : Stocker l’énergie

FT221 : Détecter les obstacles

FT221 : Gérer les obstacles

FT24 : Gérer les ordres utilisateur

Solutions technologiques employées

FT23 : Se déplacer

FT211 : Distribuer l’énergie

FT212 : Stocker l’énergie

FT221 : Détecter les obstacles

FT221 : Gérer les obstacles

Carte électronique d’alimentation

Electrodes de recharge sur le pare choc

Interrupteur marche / arrêt

Adaptateur pour le transformateur

Batterie rechargeable

Capteurs de dénivelé

Capteurs de collision avec un mur + pare choc mobile

Capteurs de détection de mur virtuel

Capteurs de détection de non contact des roues sur le sol

Carte électronique de gestion des entrées et sorties

FT24 : Gérer les ordres utilisateur

Récepteur des ordres de la télécommande et de la base

« Clavier » de choix de mode (M / S / L)

2 groupes motopropulseurs

Capteurs de détection du mouvement de l’aspirateur

Remarque : Pour en savoir plus sur les solutions technologiques employées, référez-vous au dossier technique.

Données d’utilisation :

| Cycle de vie |  |  | Balai* | Pelle plastique* | Aspirateur classique* | Aspirateur autonome |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Colis complet | Dimensions en mm |  | 120X270X60 | 350X250X100 | 700X500X500 | 160X440X540 |
|  | Masse totale en kg |  | 0,5 | 0,15 | 8 | 5,1 |
|  | Masse de carton d’emballage en kg |  | 0 | 0 | 1,5 | 0,71 |
|  | Masse de polystyrène d’emballage en kg |  | 0 | 0 | 0,6 | 0,3 |
| Données d’utilisation | Amplitude du bruit généré en dB |  |  |  | 70 | 65 |
|  | Puissance électrique consommée en Watt |  |  |  | 2100 | 25 |
|  | Durée de nettoyage en minutes | 10-15 m2 | 5 |  | 3 | 30 |
|  |  | 15-25 m2 | 10 |  | 5 | 40 |
|  | Qualité de nettoyage pour sol lisse | Pièce vide | + |  | ++ | + |
|  |  | Pièce meublée avec retrait des petits obstacles (chaises…) | + |  | + | = |
|  |  | Pièce meublée sans retrait des petits obstacles (chaises…) | = |  | = | - |
|  |  | Escaliers | + |  | = | -- |
|  | Qualité de nettoyage local pour parquet avec un jour entre les lattes |  | - |  | + | = |
|  | Qualité de nettoyage local pour une moquette |  | -- |  | + | = |
| Entretien |  |  |  |  | Filtre + sac papier | Filtre |

* : Données moyennes pour des systèmes domestiques

Détail des masses de matériaux utilisés :

|  | Balai + pelle | Aspirateur classique | Aspirateur autonome |
| --- | --- | --- | --- |
| Matériaux métalliques (acier) | 150g | 2500g | 800g |
| Emballage carton + colle | 0 | 1500g | 710g |
| Polystyrène expansé | 0 | 600g | 300g |
| Thermo plastiques | 250 | 2900g | 1400g |
| Caoutchouc | 50 g | 100g | 100g |
| Bois | 150g | 0 | 0 |
| Circuits imprimés et composants électroniques | 0 | 400g | 800g |
| Batterie + piles | 0 | 0 | 900g |

L’impact global équivalent (eq) de chaque kg de matière utilisé dans les systèmes sur les énergies non renouvelables et l’effet de serre sont listés ci-dessous :

| Pour 1kg de constituant en tenant compte du recyclage | Énergie non renouvelable en MJ éq | Effet de serre en kg de CO2 éq |
| --- | --- | --- |
| Matériaux métalliques (acier) | 5,91 | 0,84 |
| Emballage carton + colle | 8,15 | 1,03 |
| Polystyrène expansé | 83,9 | 3,26 |
| Thermo plastiques | 95,2 | 3,93 |
| Caoutchouc | 90,1 | 3,1 |
| Bois | 10,7 | 1,37 |
| Circuits imprimés et composants électroniques | 2180 | 147 |
| Batterie + piles | 1,75 | 0,652 |

5/ Description technique du Robot Aspirateur :

Alimentation :

Aspiration :

Déplacement :

Vues éclatées partielles :

Nomenclature :

Cette nomenclature est la nomenclature non exhaustive associée à la maquette numérique et ne tient compte ni de l’électronique, ni de la visserie :