Sommaire

Présentation et effet des actions sur le portique étudié	4

Assemblage 1 : Vérification aux Eurocodes d’un embrèvement.	11

1 Hypothèses de calcul	12

2 Détermination de la résistance de l’about	13

2.1 Contrainte de compression inclinée provoquée par les actions.	13

Résistance de compression axiale.	14

Résistance de compression inclinée	15

2.2 Taux de travail de l’about.	15

3 Justification de la contrainte de cisaillement longitudinale dans le talon	15

4 Vérification du cisaillement	16

Contrainte de cisaillement provoquée par les actions.	17

Contrainte de résistance de cisaillement.	18

Taux de travail	18

Assemblage 2 :  Vérification aux eurocodes d’un assemblage bois/bois avec des boulons.	19

1 Hypothèses de calcul	20

2 Détermination de la résistance des boulons de l’assemblage	21

2.1 Calcul de la résistance d’une tige isolée	21

Effet de corde	22

Résistance d’un plan de cisaillement d’un boulon avec l’effet de corde	23

2.2 Distances et espacements	24

2.3 Nombre efficace de boulon	25

Nombre efficace dans le poteau	26

Nombre efficace dans l’entrait	26

Nombre efficace de l’assemblage	26

3 Résistance, taux de travail de l’assemblage et comparaison avec la note de calcul	26

4 Vérification du cisaillement et du fendage	27

4.1 Cisaillement	27

Contrainte de cisaillement induite par la combinaison d’actions.	29

Contrainte de résistance de cisaillement.	29

Taux de travail	30

4.2 Fendage	30

Taux de travail	31

Variante de l’assemblage 2 :  Vérification aux eurocodes d’un assemblage par contact direct.	34

1 Hypothèses de calcul	34

2 La compression sous les appuis.	35

Contrainte provoquée par les actions, σc,90,d .	35

Contrainte de résistance du bois fc,90,k.	37

kc,90 : Coefficient permettant de majorer la contrainte de résistance	37

Taux de travail	37

3 Vérification du cisaillement	37

Contrainte de cisaillement induite par la combinaison d’actions.	38

Contrainte de résistance de cisaillement.	38

Taux de travail	38

Assemblage 3 :  Vérification aux eurocodes d’un assemblage bois/métal avec des boulons.	39

1 Hypothèses de calcul	40

2 Détermination de la résistance des boulons de l’assemblage	41

2.1 Calcul de la résistance d’une tige isolée	41

2.2 Distances et espacements	43

2.3 Nombre efficace de boulon	44

Nombre efficace dans l’arbalétrier	44

Nombre efficace dans l’entrait	45

Nombre efficace de l’assemblage	45

3 Résistance, taux de travail de l’assemblage et comparaison avec la note de calcul	45

4 Vérification du cisaillement et du fendage	46

4.1 Cisaillement	46

Contrainte de cisaillement induite par la combinaison d’actions	48

Contrainte de résistance de cisaillement.	48

Taux de travail	48

4.2 Fendage	49

Taux de travail	50

Pour en savoir plus	50

TABLEAUX : Vérifications des structures en bois avec les eurocodes	51

Tab. 1. Valeurs des charges d’exploitation en fonction du bâtiment	51

Carte de France des valeurs des charges de neige	52

Tab. 2. Coefficients μi pour une toiture sans dispositif de retenue de la neige	53

Tab. 3. Coefficients partiels de l’action permanente pour un bâtiment courant	53

Tab. 4. Coefficients statistiques en fonction des catégories de bâtiment et de l’altitude (Source : NF EN 1990)	53

Tab. 5. Valeur coefficient γM (Source : NF EN 1995-1-1)	53

Tab. 6. Valeurs caractéristiques des bois massifs résineux et de peuplier	54

(Source : NF EN 338)	54

Tab. 7. Valeurs caractéristiques des bois lamellés  (source : NF EN 14080)	54

Tab. 8 : Valeur de kmod du bois massif, du lamellé-collé, du lamibois (LVL) et du contreplaqué (Source : NF EN 1995-1-1)	55

Vérification des assemblages aux Eurocodes

# Présentation et effet des actions sur le portique étudié

Considérons un portique d’un bâtiment recevant du public illustré par la figure 1. Une étude avec le logiciel Mdbat permet de définir l’effet des actions. Ce portique est défini par les figures 2 à 5 provenant de sa modélisation. Attention, la photo graphie n’est qu’une illustration. Les hypothèses de modélisations sont précisées avec la figure 2.

Figure 1 : Portique étudié (©CRUARD Charpente Construction Bois)

La figure 2 précise les dimensions du portique ainsi que les anti-flambements. Les poteaux sont maintenus par l’ossature bois, les arbalétriers par les pannes fixées dans l’œuvre et reliées à un point fixe (contreventement par exemple), l’entrait par les solives et le plancher en OSB et le faux entrait par une lambourde du plafond (Elles ne sont pas toutes représentées car une seule suffit).

Figure 2 : Caractéristiques du portique © Mdbat

La figure 3 définie les pièces avec leurs relaxations.

Figure 3 : Définition des pièces et de leurs relaxations © Mdbat

La figure 4 définie les sections. Les pièces de 80x360 mm et de 80x440 mm sont en bois lamellé collé GL24h. L’entrait et le blochet noté 80+80x360 sont moisés sont aussi GL24h. Les pièces de 200x200, 80x100 et 80x220 sont en bois massif classé C24.

Figure 4 : Définition des sections pièces © Mdbat

La figure 5 indique les charges et les effets du vent. Les charges nodales sont provoquées par les pannes. La couverture est en tuile mécanique à emboitement, Le bâtiment est situé à une altitude inférieur à 200 m dans la région de neige A1. Concernant le vent, il est situé dans la zone 1 avec une rugosité IIIb (zone industrielle). L’entrait supporte des solives et un parquet en chêne. Les charges d’exploitation sont de 2,5 kN/m².

Figure 5 : Charges supportées © Mdbat

La figure 6 résume le résultat des calculs.

Figure 6 : Résumé du résultat des calculs © Mdbat

La figure 7 précise les assemblages étudiés. Dans la suite du document, ces trois assemblages seront étudiés « à la main » à partir des résultats de la note de calcul du logiciel, avec une variante pour l’assemblage n°2.

3

2

1

Figure 7 : Assemblages étudiés © Mdbat

# Assemblage 1 : Vérification aux Eurocodes d’un embrèvement.

La première étape permettant de justifier l’assemblage à l’état limite ultime (ELU) concerne la vérification de l’about et du talon de l’embrèvement. La deuxième étape consiste à vérifier la section au droit de l’assemblage, c'est-à-dire le risque de fendage et la contrainte de cisaillement sous l’about. L’assemblage est justifié lorsque ces quatre conditions sont vérifiées, la contrainte de compression oblique sur l’about, les contraintes de cisaillement du talon et de l’entrait et le risque de fendage.

lv

tv

β

Fd

(180-β)/2

(180-β)/2

Selon les règles de l’art  l’angle de taille est égal à la bissectrice de l’angle obtus entre les 2 pièces. Cet usinage optimise les performances de l’assemblage en provoquant un taux de contrainte identique sur les 2 abouts. Le calcul de l’effort de compression s’effectue en recherchant l’effort normal au plan de contact entre les 2 pièces Fd×cos(β/2). La hauteur de la zone de contact entre les 2 pièces est de  tvcos(β/2) .

- Fd effort repris par la barre

- tv  profondeur de l’embrèvement (hentrait/6  tv  hentrait/4)

- lv longueur du talon

#### Figure 1.1 : Construction d’un embrèvement avant

# 1 Hypothèses de calcul

Reprenons l’exemple du portique du bâtiment recevant du public. L’étude réalisé avec le logiciel Mdbat à permis de déterminer les efforts dans les barres.

#### Figure 1.2 : Hypothèses de calcul et résultats © Mdbat

La jambe de force apporte à l’assemblage un effort normal de 46,09 kN, un effort tranchant de 1,93 kN, soit une force de 46,13 kN, avec la combinaison 1,35 G + 1,5 W + 0,75 S. L’angle de l’effort par rapport au fil du bois est de tan-11,9346,09=2,4°, soit par simplification l’angle sera nul. La jambe de force a une section de 80 x 360 mm et l’arbalétrier a une section de 80 x 440 mm. Les deux pièces sont en bois lamellé-collé classé GL24h. Une partie des pièces du portique n’étant pas en zone chauffée, la classe de service est 2.

# 2 Détermination de la résistance de l’about

La justification consiste à vérifier que la contrainte de compression oblique sur l’about reste inférieure à la contrainte de résistance.

Taux de travail =

## 2.1 Contrainte de compression inclinée provoquée par les actions.

La contrainte de compression inclinée provoquée par les actions en N/mm² (σc,α,d ) est donnée par la formule :

effort normal dans l’arbalétrier en N

largeur du talon égale à l’épaisseur de l’arbalétrier, en mm

profondeur de l’embrèvement en mm (hentrait/6  tv  entrait/4)

 angle de l’assemblage

Soit pour notre exemple :

σc,α,d=46130×cos²32,2/280×75=7,1 N/mm²

= 46130 N

=80 mm

= 75 mm (figure 1.2)

 = 32,2°

La note de calcul (figure 1.2) indique que σc,α,d=6,8 N/mm². Cette différence provient de la simplification en prenant un angle nul entre l’effort et le fil du bois.

2.2 Contrainte de résistance de compression inclinée.

La contrainte de résistance de compression inclinée en N/mm² (fc, α,d ) est donnée par la formule :

fc,0,d : Contrainte de résistance calculée en compression axiale  en N/mm²

fc,90,d : Contrainte de résistance calculée en compression transversale  en N/mm²

α : angle entre la direction de l’effort de compression et celle du fil du bois

kc,90=1 pour un embrèvement

Pour déterminer la contrainte de résistance de compression inclinée, il faut calculer la contrainte de résistance en compression transversale et axiale.

Résistance de compression transversale.

La contrainte de résistance de compression transversale en N/mm² (fc,90,d ) est donnée par la formule :

fc,90,k : Contrainte caractéristique de résistance en compression transversale en N/mm², soit 2,5 N/mm² pour notre exemple.

kmod : Coefficient modificatif en fonction de la charge de plus courte durée (vent) et de la classe de service (zone non chauffée), soit 1,1 pour notre exemple.

γM : Coefficient partiel qui tient compte de la dispersion du matériau, soit 1,3 pour l’assemblage.

fc,90,d=2,51,11,3=2,1 N/mm²

### Résistance de compression axiale.

La contrainte de résistance de compression axiale en N/mm² (fc,0,d ) est donnée par la formule :

fc,0,k : Contrainte caractéristique de résistance en compression axiale en N/mm², soit 24 N/mm² pour notre exemple.

kmod : 1,1.

γM : 1,3.

fc,0,d=241,11,3=20,3 N/mm²

### Résistance de compression inclinée

Soit pour notre exemple, la contrainte de résistance de compression inclinée devient :

fc,α,d=20,320,31×2,1sin²16,1°+cos²16,1°=12,2 N/mm²

fc,0,d : Contrainte de résistance calculée en compression axiale soit 20,3 N/mm² pour notre exemple.

fc,90,d : Contrainte de résistance calculée en compression transversale 2,1 N/mm² pour notre exemple.

α : angle entre la direction de l’effort de compression et celle du fil du bois, soit 32,2/2 = 16,1° car l’angle de taille est égal à la bissectrice de l’angle entre les l’arbalétrier et l’entrait (figure 1).

kc,90=1 pour un embrèvement

## 2.2 Taux de travail de l’about.

Le taux de travail de l’about est calculé par la formule suivante :

Taux de travail =  ; soit pour notre exemple : 7,112,2=0,58≤1 , le critère est vérifié.

# 3 Justification de la contrainte de cisaillement longitudinale dans le talon

La justification consiste à vérifier que la contrainte de cisaillement longitudinale du talon oblique reste inférieure à la contrainte de résistance.

Le taux de travail est :

Avec :

τd : Contrainte de cisaillement de calcul en N/mm²

fv,d : Contrainte de résistance de cisaillement en N/mm²

Cette vérification est nécessaire lorsque l’embrèvement est proche de l’extrémité de la pièce de bois (figure 1.1). Pour notre exemple, il n’est pas nécessaire de réaliser cette vérification car le « talon » mesure plusieurs mètres (figure 1.2). Toutefois, la note de calcul précise « Longueur de talon mini = 200 mm ». Calculons cette longueur de talon mini.

La longueur minimum du talon est calculée à partir de la contrainte de cisaillement τd (N/mm²) provoquée par les actions. Elle est donnée par la formule : τd=Fd×cosαb×lv

Avec :

Fd : Effort dans l’arbalétrier en Newton,

b : Epaisseur de la pièce en mm,

lv : Longueur du talon en mm,

Isolons lv en prenant τd = fv,d

lv,mimi théorique=Fd×cosαb×fv,d

Soit pour notre application :

lv,mimi théorique=46130×cos32,280×3=163 mm

= 46130 N

 = 32,2°

b : 80 mm

fv,d : 3 N/mm²

La contrainte de résistance de cisaillement en N/mm² (fv,d ) est donnée par la formule :

fv,k : Contrainte caractéristique de résistance de cisaillement en N/mm²

kmod : Coefficient modificatif en fonction de la charge de plus courte durée (vent) et de la classe de service (zone non chauffée).

γM : Coefficient partiel qui tient compte de la dispersion du matériau

Soit pour notre exemple : fv,d=3,51,11,3=3 N/mm²

fv,k : 3,5 N/mm²,

kmod : 1,1

γM : 1,3 pour l’assemblage.

La note de calcul (figure 1.2) indique une longueur de talon mini de 200 mm. Même si le calcul indique une longueur minimum de 163 mm, Les usages professionnels précisent  que celle-ci sera toujours supérieure ou égal à 200 mm.

# 4 Vérification du cisaillement

Cette vérification concerne le bois sous l’embrèvement. Lorsque l’assemblage transmet un effort tranchant (effort perpendiculaire à l’axe de l’élément), une contrainte de cisaillement apparait. La hauteur de la section exposée au cisaillement est la hauteur de bois restant sous l’about (figure 1.3).

#### Figure 1.3 : hauteur cisaillée © Mdbat

Le taux de travail en cisaillement doit être inférieur ou égal à 1 :

Avec :

τd : Contrainte de cisaillement de calcul en N/mm²

fv,d : Contrainte de résistance de cisaillement en N/mm²

### Contrainte de cisaillement provoquée par les actions.

La contrainte de cisaillement provoquée par les actions en N/mm² (τd) est donnée par la formule :

Avec :

kf : Coefficient de forme de la section valant 1,5 pour une section rectangulaire,

Fv,d : Effort tranchant en Newton,

b : Epaisseur de la pièce en mm,

he : Hauteur réelle exposée au cisaillement (figure 1.3),

kcr : défini  dans le tableau du formulaire.

Soit pour notre application :  τd=1,5×187601×80×365=1 N/mm²

Avec :

kf : 1,5

b : 80 mm

he : 440 – 75 = 365 mm (figure 1.3).

kcr : 1, figure 1.4 (Bois lamellé collé, classe de service 2 et les effets des charges permanentes sont inférieures à 70% des effets des actions variables et permanentes).

Fv,d : 18760 N (figure 1.4)

### Contrainte de résistance de cisaillement.

La contrainte de résistance de cisaillement est calculée dans le paragraphe « Longueur minimum du talon », soit : fv,d=3,51,11,3=3 N/mm²

### Taux de travail

Taux de travail est de  τdfv,d=13=0,33≤1, le critère est vérifié.

τd : 1 N/mm²

fv,d : 3 N/mm²

Remarque : ce critère n’est pas vérifié par le logiciel.

La figure 1.4 indique la vérification du cisaillement de la structure sans tenir compte des assemblages. Elle précise la valeur du kcr (valant 1 pour l’arbalétrier) en fonction de la combinaison d’action.

#### Figure 1.4 : Vérification du cisaillement et valeur du kcr © Mdbat

# Assemblage 2 :  Vérification aux eurocodes d’un assemblage bois/bois avec des boulons.

La première étape permettant de justifier un assemblage par boulons à l’état limite ultime (ELU)  concerne la vérification des boulons dans le bois. Il faut calculer l’effort que peut reprendre un boulon isolé à partir des caractéristiques de l’assemblage, définir le nombre de boulons nécessaires, établir les conditions de pince, calculer le nombre efficace de boulons et vérifier qu’il est suffisant. La deuxième étape consiste à vérifier le bois autours des boulons, c'est-à-dire le risque de fendage et la contrainte de cisaillement. L’assemblage est justifié lorsque ces trois conditions sont vérifiées. L’effort subi par les boulons reste inférieur ou égal à leur capacité résistante (qui dépend de ce nombre efficace de boulons), la contrainte de cisaillement de calcul est inférieure à la contrainte de cisaillement de résistance et l’effort tranchant reste inférieur à la résistance de calcul au fendage.

Figure 2.1 : Assemblage étudié

# 1 Hypothèses de calcul

Reprenons l’exemple du portique du bâtiment recevant du public. L’étude réalisé avec le logiciel Mdbat à permis de déterminer les efforts dans les barres.

#### Figure 2.2 : Hypothèses de calcul et résultats © Mdbat

Les entraits moisés apportent à l’assemblage un effort de 110,43 kN avec la combinaison 1,35 G + 1,5 Q. Les entraits moisés et le poteau sont en bois lamellé-collé classé GL24h, les sections pour les deux pièces sont de  80 x 360 mm. L’assemblage est réalisé avec des boulons de 20 mm de diamètre en acier classé 6.8. La classe de service est 2.

# 2 Détermination de la résistance des boulons de l’assemblage

Le calcul de la résistance des boulons de l’assemblage consiste à définir la résistance d’un boulon isolé, de définir le nombre minimum de boulons efficace,  puis de positionner les boulons dans l’assemblage afin de déterminer la résistance de l’ensemble des boulons.

## 2.1 Calcul de la résistance d’une tige isolée

Le calcul de la résistance des boulons s’applique si leur diamètre est compris entre 10 et 30 mm. Attention, les résultats des équations de l’Eurocode 5 fournissent la résistance d’un plan de cisaillement. L’assemblage travaillant en double cisaillement, il est nécessaire de doubler les valeurs.

Feuilles de calcul Coach EC5 réalisées par Vincent Tastet

La figure 2.3 définie t1 et t2, l’entrait moisé (t1) et le poteau (t2) pour notre exemple.

#### Figure 2.3 : Pour notre exemple, t1 représente l’entrait moisé et t2 le poteau

Mode de rupture du boulon

Le boulon travail en double cisaillement. La capacité résistante caractéristique (Fv,Rk) est calculée pour un organe et un plan de cisaillement.

g) écrasement du bois dans la pièce t1 (moise) ;

h) écrasement du bois dans la pièce centrale t2 (poteau) ;

j) écrasement du bois dans la pièce t1 (moise) et rotule plastique dans la tige ;

k) écrasement des deux pièces de bois (moise et poteau) et rotule plastique dans la tige.

#### Figure 2.4 : Modes de rupture d’une tige travaillant en double cisaillement

Remarque : le mode de rupture à une influence sur la résistance de la structure lorsqu’une vérification vis-à-vis du séisme est réalisée. L’Eurocode 8 limite le diamètre des boulons à 16 mm pour favoriser le mode de rupture avec deux rotules plastiques d’où une quantité d’énergie absorbée par chaque tige. Ce n’est pas le cas des équations g et h qui n’ont aucune rotule plastique. Ce mode de rupture est traduit par le coefficient de comportement « q ».

## Effet de corde

Dans les équations j et k, la tige se déforme. Il est possible d’ajouter une résistance correspondant à l’effet de corde (Fax,Rk/4), avec Fax,Rk la résistance à l’arrachement. Cette valeur est plafonnée à 25% de la partie de droite de l’équation. Le calcul doit être effectué une première fois sans l’effet de corde, puis avec l’effet de corde.

La capacité à l’arrachement des boulons dépend de la résistance du bois sous la rondelle pour les assemblages bois/bois. Elle est déterminée par la formule :

Fax,Rk=3.fc,90,kπ.(Drondelle2-drondelle2)4

Avec :

fc,90,k : Contrainte caractéristique de compression perpendiculaire du bois en N/mm².

Drondelle : Diamètre extérieur de la rondelle en mm, il doit avoir au moins un diamètre équivalent à trois diamètres du boulon.

drondelle : Diamètre intérieur de la rondelle en mm.

Les dimensions des rondelles de charpente sont définies dans le tableau ci-dessous.

| Ø boulon |  |  | épaisseur | Ø boulon |  |  | épaisseur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 40 | 14 | 4 | 20 | 60 | 22 | 6 |
| 14 | 45 | 16 | 5 | 22 | 65 | 24 | 6,5 |
| 16 | 50 | 18 | 5 | 24 | 75 | 26 | 7,5 |
| 18 | 55 | 20 | 6 | 27 | 90 | 30 | 8,5 |

Soit pour notre exemple :

Fax,Rk=3×2,5π.(602-222)4=18355 N

Avec :

fc,90,k = 2,5  N/mm², contrainte caractéristique de compression perpendiculaire du bois

Drondelle = 60 mm, diamètre extérieur de la rondelle.

drondelle = 22 mm diamètre intérieur de la rondelle.

Soit un effet de corde maximum de 18355/4 = 4589 N

## Résistance d’un plan de cisaillement d’un boulon avec l’effet de corde

La résistance caractéristique d’un plan de cisaillement d’un boulon sera :

Equation g : 24491 N (L’effet de corde ne peut pas s’appliquer car la tige ne se déforme pas).

Equation h : 20205 N (L’effet de corde ne peut pas s’appliquer car la tige ne se déforme pas).

Equation j : 14818+min183554;14818×0,25=18522 N

Equation k : 20930+min183554;20930×0,25=25519 N

La valeur la plus faible est : Fv,Rk = 18522 N.

Il faut transformer cette valeur caractéristique en valeur de résistance ou valeur design.

Fv,Rd = Fv,Rk x kmod/γM = 18522 x 0,8/1,3 = 11398 N

Avec

Kmod = 0,8 car avec la combinaison 1,35G + 1,5Q, la durée du chargement est « moyen terme » et la classe de service est 2.

γM = 1,3 car c’est un assemblage.

Calcul du nombre efficace de boulons minimum

La résistance d’un boulon est de 11398x2 = 22796 N car le boulon travail en double cisaillement. Le nombre efficace de boulons minimum sera de 110440/22796=4,85.

## 2.2 Distances et espacements

On distingue les espacements entre les boulons et les distances entre les boulons et les rives et les extrémités du bois. La résistance de l’assemblage dépend de l’espacement entre les boulons dans le sens du fil. Cette étape permet de définir cet espacement.  Les espacements et les distances sont exprimés en fonction du diamètre du boulon et de l’orientation de la force par rapport au fil du bois. Par ailleurs, les distances aux rives et extrémités chargées seront plus importantes que les distances aux rives et extrémités non chargées.

Le tableau du formulaire indique les espacements et les distances des boulons nommées également conditions de pinces. α est l’angle entre l’effort et le fil du bois.

Le tableau ci-dessous et la figure 2.5 indiquent la valeur des espacements et des distances des boulons de 20 mm de diamètre de l’assemblage de notre exemple.

Valeur des espacements et des distances des boulons de 20 mm de diamètre de l’assemblage

| Pinces | Description | Angle entre l’effort et le fil du bois du poteau : α = 0° |  | Angle entre l’effort et le fil du bois de l’entrait : α = 90° |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Minimum | Selection | Minimum | Selection |
| a1 | Espacement parallèle au fil | (4+cos0°).20 = 100 mm | 220 mm | (4+cos90°).20 = 80 mm | 90 mm |
| a2 | Espacement perpendiculaire au fil | 4.20 = 80 mm | 90 mm | 4.20 = 80 mm | 220 mm |
| a3,t | Distance d’extrémité chargée | Sans objet |  |  |  |
| a3,c | Distance d’extrémité non chargée | Max[(1+6 sin0°)d ; 4d] = 80 mm | 80 mm | Sans objet |  |
| a4,t | Distance de rive chargée | Sans objet |  | Max[(2+2 sin90°)d ; 3d] = 80 mm | 80 mm |
| a4,c | Distance de rive non chargée | 3.20 = 60 mm | 90 mm | 3.20 = 60 mm | 60 mm |

La figure 2.5 propose un positionnement des boulons. Lorsque l’effort est parallèle au fil du bois et plusieurs boulons sont sur une file parallèle au fil du bois la résistance de l’assemblage diminue (effet de file). Il faut donc sélectionner un nombre de boulons plus important que le nombre efficace de boulons minimum et rechercher la distance la plus importante entre les boulons dans le sens du fil du bois du poteau car l’effort est parallèle au fil du bois (α = 0°). Il n’y a pas d’effet de fil dans l’entrait car l’effort est perpendiculaire au fil du bois (α = 90°).  Le choix. Vérifions qu’un nombre de 6 boulons (supérieur à 4,85 nombre efficace de boulons minimum) soit suffisant.

Figure 2.5 : Position et valeur des espacements et des distances de l’assemblage (la nomination des conditions de pinces est exprimée pour le poteau)

Cette étape a permis de définir l’espacement entre les boulons dans le poteau et dans l’entrait. Cette valeur est nécessaire pour définir le nombre efficace de boulons afin de connaître la résistance de l’assemblage.

## 2.3 Nombre efficace de boulon

Lorsque l’effort est parallèle au fil du bois et plusieurs boulons sont sur une file parallèle au fil du bois la résistance de l’assemblage diminue (effet de file). Le nombre efficace de boulon sera de :

Avec

nef: 	nombre efficace de boulons dans la file,

n : 	nombre de boulons dans la file,

a1 :	espacement entre les boulons dans la file (parallèle au fil du bois) en mm,

d :	diamètre des boulons en mm.

Le tableau ci après précise l’espacement nécessaire entre les boulons pour obtenir un nombre de boulon efficace équivalent au nombre de boulons réel.

Espacement nécessaire entre les boulons pour obtenir un nombre de boulon efficace équivalent au nombre de boulons réel

| Nombre de boulons dans la file | Espacement entre les boulons nécessaire pour que nef = n |
| --- | --- |
| 2 | 18d |
| 3 | 21d |
| 4 | 23d |
| 5 | 25d |

### Nombre efficace dans le poteau

Le poteau à 3 files de 2 boulons

nef=min220,9422013×20=1,79 ; Soit un nombre efficace totale de 1,79 x 3 = 5,37 boulons.

### Nombre efficace dans l’entrait

L’entrait à 2 files de 3 boulons. Lorsque l’effort est perpendiculaire au fil du bois, il n’ya pas d’effort dans le sens du fil, donc pas d’effet de fil. Le nombre efficace de boulon est 2 x 3 = 6 boulons

### Nombre efficace de l’assemblage

Le nombre efficace de l’assemblage sera le plus petit des deux pièces, soit 5,37. Le nombre efficace de boulons est plus important que le nombre efficace de boulons minimum (4,85). La résistance de l’assemblage sera donc suffisante.

# 3 Résistance, taux de travail de l’assemblage et comparaison avec la note de calcul

3.1 Résistance de l’assemblage

La résistance de l’assemblage s’obtient en multipliant la résistance d’un boulon isolé par le nombre efficace de l’assemblage.

Fv,Rd,ass = Fv,Rd,boulon  x nef

Fv,Rd,ass = 22796 x 5,37 = 122414 N

3.2 Taux de travail

Le taux de travail est : Fv,Ed / Fv,Rd,ass = 110430 / 122414 = 0,90 < 1, le critère est vérifié

Avec Fv,Ed l’effet des actions = 110430 N (figure 2.2).

3.3 Comparaison avec la note de calcul

Figure 2.6 : Extraits des résultats du logiciel

Il y a 7 boulons car la distance entre les boulons dans le sens du fil du bois du poteau est plus faible (a1 du poteau).

Fv,Rk avec et sans effet de corde correspondent à la valeur d’un plan cisaillé.

Fv,Ed correspond à l’effort repris par un boulon, soit 110430/7 .

Fv,Rd correspond à la résistance d’un boulon 18,52×2×0,706×0,81,3=16,09 kN , avec nef,boulon = 1,412/2 = 0,706 car la distance entre les boulons a1 est de 100 mm au lieu de 220 mm.

# 4 Vérification du cisaillement et du fendage

Cette vérification concerne le bois autour des boulons.

## 4.1 Cisaillement

Lorsque l’assemblage transmet un effort tranchant (effort perpendiculaire à l’axe de l’élément), une contrainte de cisaillement apparait.

Le taux de travail en cisaillement doit être inférieur ou égal à un.

Taux de travail =

Avec :

τd : Contrainte de cisaillement de calcul en N/mm²

fv,d : Contrainte de résistance de cisaillement en N/mm²

Figure 2.6 : Effort tranchant dans l’entrait © Mdbat

### Contrainte de cisaillement induite par la combinaison d’actions.

Avec :

kf : Coefficient de forme de la section valant 3/2 pour une section rectangulaire

Fv,d : Effort tranchant maximal à droite et à gauche de l’assemblage en Newton,

b : Epaisseur de la pièce en mm,

he : Hauteur réelle exposée au cisaillement.

kcr : défini  dans le formulaire

Soit pour notre application :

Soit pour notre application :  
τd=1,5×552201×2×80×360=1,4N/mm²

Avec :

kf : 1,5

b : 2x80 mm car les entraits sont moisées.

he : 360 (figure 2.2).

kcr : 1 (Bois lamellé collé, classe de service 2 et les effets des charges permanentes sont inférieures à 70% des effets des actions variables et permanentes)

Fv,d : 55220 N (figure 2.6)

### Contrainte de résistance de cisaillement.

La contrainte de résistance de cisaillement en N/mm² (fv,d ) est donnée par la formule :

fv,k : Contrainte caractéristique de résistance de cisaillement en N/mm²

kmod : Coefficient modificatif en fonction de la charge de plus courte durée et de la classe de service.

γM : Coefficient partiel qui tient compte de la dispersion du matériau

Soit pour notre exemple : fv,d=3,50,81,3=2,1 N/mm²

kmod : 0,8 car l’effort subi par l’assemblage est calculé avec la combinaison 1,35G + 1,5Q

γM : 1,3 (nous vérifions un assemblage).

### Taux de travail

Taux de travail est de  τdfv,d=1,42,1=0,68≤1, le critère est vérifié.

Remarque : ce critère n’est pas vérifié par le logiciel.

## 4.2 Fendage

Lorsque l’assemblage transmet un effort tranchant (effort perpendiculaire à l’axe de l’élément), il est nécessaire de réaliser la justification au fendage. La hauteur de la section exposée au fendage est la distance entre le bord chargé et le perçage le plus éloigné.

Figure 2.7 : Hauteur cisaillée

Le  taux de travail est :

Avec

Fv,d : Effort tranchant maximum au niveau de l’assemblage en N,

F90,Rd : Résistance de calcul au fendage en N.

La résistance de calcul au fendage est déterminée par la formule :

F90,Rk : Résistance caractéristique au fendage en N,

kmod : Coefficient modificatif en fonction de la charge de plus courte durée et de la classe de service,

γM : Coefficient partiel qui tient compte de la dispersion du matériau.

La résistance caractéristique au fendage est déterminée par la formule :

Pour les résineux :

Avec

b : Epaisseur de l’élément en mm

he : Hauteur exposée à la traction perpendiculaire aux fibres en mm (comme pour le cisaillement, la hauteur de la section exposée au risque de fendage est la distance entre le bord chargé et le perçage le plus éloigné, voir la figure 2.7).

h : Hauteur de la pièce en mm

Soit pour notre application : F90,Rk=14×2×803001-300360=95036 N

avec

b : 2x80 mm car les entraits sont moisées.

he : 300 mm (figure 2.7),

h : 360 mm.

La valeur design est donc : F90,Rd=95036 0,81,3=58484 N

F90,Rk : 95036 N

kmod : 0,8 car l’effort subi par l’assemblage est calculé avec la combinaison 1,35G + 1,5Q

γM : 1,3 (nous vérifions un assemblage).

### Taux de travail

Taux de travail est de  Fv,dF90,Rd=5522058484=0,94≤1, le critère est vérifié.

Avec

Fv,d = 55220 N (figure 2.7),

F90,Rd = 58484 N.

Comparaison avec la note de calcul

Figure 2.8 : Extraits des résultats du logiciel

Les boulons sont à 70 mm de la rive, he devient 360-70 = 290 mm (300 mm pour notre exemple), F90,Rk devient 86,51 kN (95,036 kN pour notre exemple), F90,Rd devient 53,23 kN (58,48 kN pour notre exemple) et le taux de travail devient 1,04 (0,94 pour notre exemple), ce critère n’est pas vérifié. Le logiciel informe des conditions de pince minimum et permet de les modifier (figure 2.9).

Figure 2.9 : Extraits des résultats du logiciel © Mdbat

# Variante de l’assemblage 2 :  Vérification aux eurocodes d’un assemblage par contact direct.

Reprenons l’assemblage du poteau avec les entraits repéré « 2 » sur la figure 7. Les entraits reposent directement sur le poteau, il n’y a plus de boulons. La première étape permettant de justifier un assemblage par contact direct à l’état limite ultime (ELU)  concerne la vérification de la contrainte de compression perpendiculaire sur l’entrait. La deuxième étape consiste à vérifier la contrainte de cisaillement. L’assemblage est justifié lorsque ces deux conditions sont vérifiées. La contrainte de compression perpendiculaire  de calcul est inférieure à la contrainte de compression perpendiculaire  de résistance et la contrainte de cisaillement de calcul est inférieure à la contrainte de cisaillement de résistance.

Figure 2.10 : Assemblage étudié

Remarque : ce type d’assemblage n’est pas proposé par le logiciel

# 1 Hypothèses de calcul

Rappelons les résultats de l’étude réalisés avec le logiciel Mdbat (figure 2.2). Les entraits moisés apportent à l’assemblage un effort de 110,43 kN avec la combinaison 1,35 G + 1,5 Q. Les entraits moisés et le poteau sont en bois lamellé-collé classé GL24h, la section pour les moises de l’entrait sont de  80 x 360 mm et la section du poteau est de 240 x 240 mm. La classe de service est 2.

## 2 La compression sous les appuis.

La contrainte de compression transversale provoquée par les actions doit être inférieure ou égale à la contrainte de résistance de compression transversale. Dans certains cas la contrainte de résistance peut être augmentée du coefficient kc,90.

Le  taux de travail est : σc,90,dkc,90*fc,90,d≤1, avec

σc,90,d : Contrainte de compression transversale provoquée par les actions en N/mm².

fc,90,d : Contrainte de résistance de compression transversale en N/mm².

kc,90 : Coefficient majorant la contrainte de résistance

### Contrainte provoquée par les actions, σc,90,d .

La contrainte de compression transversale provoquée est calculée par la formule : σc,90,d=Fc,90,db*lef

Avec :

Fc,90,d : effort de compression  en Newton soit 110430 N

b : 2x80 mm, épaisseur des deux moises.

La longueur efficace pour une moise est : lef  = l + c1 + c2

Avec :

C1=min30; a; l; , et C2=min30;  l; 0,5l1 (figure 2.12)

Le poteau est au milieu de l’entrait, donc, c1 = c2 et lef  = l + 2 x c2 (figures 2.11 et 2.12).

Avec :

C2=min30; 80; 0,5*5000=30 mm,

- c2 = 30 mm, majoration en mm à droite et à gauche de l’appui,

-  l = 240 mm, la longueur de l’appui en mm.

- l1 = 5000 mm, la distance entre deux charges ponctuelles, le poteau intermédiaire et le poteau extérieur (figure 2)

lef  = l + 2 x c2  = 240 + 2x30 = 300 mm

Remarque : « a » concerne c1, c’est la distance entre l’extrémité de la poutre et une charge ponctuelle.

Figure 2.11 : Définition de Lef

Figure 2.12 : Définition des distances a, l, et l1 (cas général)

Remarque : Si vous retournez la poutre sur appuis continu (à gauche) vous obtenez une poutre sur appuis discontinue uniformément chargée.

La contrainte de compression transversale devient : σc,90,d=1104302×300×80=2,3 N/mm²

### Contrainte de résistance du bois fc,90,k.

La contrainte de résistance du bois dépend de la contrainte caractéristique, de la classe de service (humidité du bois), de la charge de plus courte durée de la combinaison d’actions.

fc,90,d=fc,90,k*kmodγM

fc,90,k =  2,5 N/mm², contrainte caractéristique en compression transversale.

kmod = 0,8, coefficient modificatif en fonction de la charge de plus courte durée (la charge d’exploitation) et de la classe de service.

γM = 1,25, coefficient partiel qui tient compte de la dispersion du matériau

fc,90,d=2,5*0,81,25=1,6 N/mm²

### kc,90 : Coefficient permettant de majorer la contrainte de résistance

Le tableau ci-après précise les cas ou il est possible de majorer la contrainte de résistance. La distance l1 doit être supérieure ou égale à 2 fois la hauteur de la pièce (l1 ≥ à 2h).

Coefficient majorant la contrainte de résistance kc,90

| Type d’appui | Bois massif résineux | Bois lamellé-collé résineux |
| --- | --- | --- |
| appuis continus | 1,25 | 1,5 |
| appuis discontinus | 1,5 | 1,75 |

### Taux de travail

Le  taux de travail est : 2,31,75×1,6=0,82≤1 ; Le critère est vérifié.

σc,90,d : Contrainte de compression transversale provoquée par les actions, 2,3 N/mm².

fc,90,d : Contrainte de résistance de compression transversale, 1,6 N/mm².

kc,90 : Coefficient majorant la contrainte de résistance, 1,75

# 3 Vérification du cisaillement

Lorsque l’assemblage transmet un effort tranchant (effort perpendiculaire à l’axe de l’élément), une contrainte de cisaillement apparait. La hauteur de la section exposée au cisaillement correspond cette fois à la hauteur de l’entrait.

Le taux de travail en cisaillement doit être inférieur ou égal à un.

Taux de travail =

Avec :

τd : Contrainte de cisaillement de calcul en N/mm²

fv,d : Contrainte de résistance de cisaillement en N/mm²

### Contrainte de cisaillement induite par la combinaison d’actions.

Avec :

kf : Coefficient de forme de la section valant 3/2 pour une section rectangulaire,

Fv,d : Effort tranchant maximal à droite et à gauche de l’assemblage en Newton,

b : Epaisseur de la pièce en mm,

he : Hauteur de la pièce.

kcr : défini  dans le formulaire

Soit pour notre application :  τd=1,5×552201×2×80×360=1,4N/mm²

Avec :

kf : 1,5

b : 2x80 mm car les entraits sont moisées.

he : 360 mm (hauteur de la pièce).

kcr : 1 (Bois lamellé collé, classe de service 2 et les effets des charges permanentes sont inférieures à 70% des effets des actions variables et permanentes)

Fv,d : 55220 N (figure 2.6)

### Contrainte de résistance de cisaillement.

La contrainte de résistance de cisaillement en N/mm² (fv,d ) est donnée par la formule :

fv,k : Contrainte caractéristique de résistance de cisaillement en N/mm²

kmod : Coefficient modificatif en fonction de la charge de plus courte durée et de la classe de service.

γM : Coefficient partiel qui tient compte de la dispersion du matériau

Soit pour notre exemple : fv,d=3,50,81,25=2,2 N/mm²

kmod : 0,8 car l’effort subi par l’assemblage est calculé avec la combinaison 1,35G + 1,5Q

γM : 1,25 (bois lamellé collé).

### Taux de travail

Taux de travail est de  τdfv,d=1,42,2=0,64≤1, le critère est vérifié.

Remarque : le fendage n’est pas vérifié lorsqu’il y a un appui simple, he étant égal à h

# Assemblage 3 :  Vérification aux eurocodes d’un assemblage bois/métal avec des boulons.

Les étapes pour justifier un assemblage bois/métal par boulons sont similaires aux étapes pour justifier un assemblage bois/bois. La première étape concerne la vérification des boulons dans le bois. Il faut calculer l’effort que peut reprendre un boulon isolé à partir des caractéristiques de l’assemblage, définir le nombre de boulons nécessaires, établir les conditions de pince, calculer le nombre efficace de boulons et vérifier qu’il est suffisant. La deuxième étape consiste à vérifier le bois autours des boulons, c'est-à-dire le risque de fendage et la contrainte de cisaillement. L’assemblage est justifié lorsque ces trois conditions sont vérifiées. L’effort subi par les boulons reste inférieur ou égal à leur capacité résistante (qui dépend de ce nombre efficace de boulons), la contrainte de cisaillement de calcul est inférieure à la contrainte de cisaillement de résistance et l’effort tranchant reste inférieur à la résistance de calcul au fendage.

Figure 3.1 : Assemblage étudié

# 1 Hypothèses de calcul

Reprenons l’exemple du portique du bâtiment recevant du public. L’étude réalisé avec le logiciel Mdbat à permis de déterminer les efforts dans les barres.

#### Figure 3.2 : Hypothèses de calcul et résultats © Mdbat

L’entrait retroussé apporte à l’assemblage un effort normal de 14,99 kN, un effort tranchant de 0,15 kN, soit une force de 15 kN, avec la combinaison 1,35 G + 1,5 W + 0,75 S. L’angle de l’effort par rapport au fil du bois est de tan-10,1514,99=0,6°, soit par simplification l’angle sera nul. L’arbalétrier est en bois lamellé-collé classé GL24h de section 80 x 440 mm et l’entrait retroussé est en bois massif classé C24 de section 80x220. L’assemblage est réalisé avec des boulons de 12 mm de diamètre en acier classé 6.8 et des Flasques extérieures en acier S235 de 4 X 80 X 500 mm. Une partie des pièces du portique n’étant pas en zone chauffée, la classe de service est 2.

# 2 Détermination de la résistance des boulons de l’assemblage

Le calcul de la résistance des boulons de l’assemblage consiste à définir la résistance d’un boulon isolé, de définir le nombre minimum de boulons efficace,  puis de positionner les boulons dans l’assemblage afin de déterminer la résistance de l’ensemble des boulons.

## 2.1 Calcul de la résistance d’une tige isolée

Le calcul de la résistance des boulons s’applique si leur diamètre est compris entre 10 et 30 mm. Attention, les résultats des équations de l’Eurocode 5 fournissent la résistance d’un plan de cisaillement. L’assemblage travaillant en double cisaillement car il y a une flasque de chaque coté, il est nécessaire de doubler les valeurs.

Le matériau et les angles entre l’effort et le fil du bois sont différents pour l’arbalétrier (figure 3.3, GL24h et 35°) et l’entrait retroussé (figure 3.4, C24 et 0°). Il faut donc calculer la résistance dans l’entrait et la résistance dans l’arbalétrier afin de sélectionner le cas le plus défavorable.

Figure 3.3 : Résistance d’un plan cisaillé d’un boulon dans l’arbalétrier (Feuilles de calcul Coach EC5 réalisées par Vincent Tastet)

Figure 3.4 : Résistance d’un plan cisaillé d’un boulon dans l’entrait (Feuilles de calcul Coach EC5 réalisées par Vincent Tastet)

Mode de rupture du boulon

Le boulon travail en double cisaillement. La capacité résistante caractéristique (Fv,Rk) est calculée pour un organe et un plan de cisaillement. Par ailleurs, l’épaisseur de la flasque métallique « t » est inférieure à la moitié du diamètre du boulon (4 < 0,5x12).

j) écrasement du bois dans la pièce centrale t2 (arbalétrier) ;

k) écrasement du bois dans la pièce centrale t2 et rotule plastique dans la tige.

Remarque :

- le mode de rupture à une influence sur la résistance de la structure lorsqu’une vérification vis-à-vis du séisme est réalisée. L’Eurocode 8 limite le diamètre des boulons à 16 mm pour favoriser le mode de rupture avec deux rotules plastiques d’où une quantité d’énergie absorbée par chaque tige. Ce n’est pas le cas des équations j et l qui n’ont aucune rotule plastique. Ce mode de rupture est traduit par le coefficient de comportement « q ».

- L’effet de corde n’est pas calculer car la justification avec 2 boulons sera largement obtenue.

Calcul du nombre efficace de boulons minimum

La résistance d’un boulon dans l’entrait est 8128 N pour un plan cisaillée et 8128 x 2= 16256 N pour un boulon. La résistance d’un boulon dans l’arbalétrier est 7816 N pour un plan cisaillée et 7816 x 2= 15632 N pour un boulon. La résistance la plus faible est dans l’arbalétrier. L’effort à reprendre étant de 15000 N, en théorie un boulon suffirait. Pour respecter les usages de la profession et par sécurité deux boulons sont sélectionnés. L’entrait comportera 2 boulons isolés et l’arbalétrier 1 file de 2 boulons (figure 3.5).

## 2.2 Distances et espacements

On distingue les espacements entre les boulons et les distances aux rives et aux extrémités du bois. La résistance de l’assemblage dépend de l’espacement entre les boulons dans le sens du fil. Cette étape permet de définir cet espacement.  Les espacements et les distances sont exprimés en fonction du diamètre du boulon et de l’orientation de la force par rapport au fil du bois. Par ailleurs, les distances aux rives et extrémités chargées seront plus importantes que les distances aux rives et extrémités non chargées.

Le tableau du formulaire indique les espacements et les distances des boulons nommées également conditions de pinces. α est l’angle entre l’effort et le fil du bois.

Le tableau ci-dessous et la figure 3.5 indiquent la valeur des espacements et des distances des boulons de 12 mm de diamètre de l’assemblage de notre exemple.

Valeur des espacements et des distances des boulons de 12 mm de diamètre de l’assemblage

| Pinces | Description | Angle entre l’effort et le fil du bois de l’entrait : α = 0° |  | Angle entre l’effort et le fil du bois de l’arbalétrier : α = 35° |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Minimum | Selection | Minimum | Selection |
| a1 | Espacement parallèle au fil | Sans objet |  | (4+cos35°).12 = 58 mm | 84 mm |
| a2 | Espacement perpendiculaire au fil | 4x12 = 48 mm | 48 mm | Sans objet |  |
| a3,t | Distance d’extrémité chargée | Max(7x12 ;80) = 84 mm | 84 mm | Sans objet |  |
| a3,c | Distance d’extrémité non chargée | Sans objet |  |  |  |
| a4,t | Distance de rive chargée | Sans objet |  | Max[(2+2 sin35°)d ; 3d] = 38 mm | 80 mm |
| a4,c | Distance de rive non chargée | 3x12 = 36 mm | 86 mm | 3x12 = 36 mm | 360 mm |

La figure 3.5 propose un positionnement des boulons. Cette étape a permis de définir l’espacement entre les boulons dans l’arbalétrier. Cette valeur est nécessaire pour définir le nombre efficace de boulons afin de connaître la résistance de l’assemblage. Lorsqu’une partie de l’effort est parallèle au fil du bois et plusieurs boulons sont sur une file parallèle au fil du bois la résistance de l’assemblage diminue (effet de file).

Figure 3.5 : Position et valeur des espacements et des distances de l’assemblage

Remarque : la distance entre l’axe du boulon et la rive de la flasque métallique doit être supérieure ou égale à 1,2xd0, avec d0 le diamètre de perçage dans l’acier, soit pour notre exemple, 23 > 1,2x14.

## 2.3 Nombre efficace de boulon

Lorsque l’effort est parallèle au fil du bois et plusieurs boulons sont sur une file parallèle au fil du bois la résistance de l’assemblage diminue (effet de file). Le nombre efficace de boulon sera de :

Avec

nef: 	nombre efficace de boulons dans la file,

n : 	nombre de boulons dans la file,

a1 :	espacement entre les boulons dans la file (parallèle au fil du bois) en mm,

d :	diamètre des boulons en mm.

### Nombre efficace dans l’arbalétrier

L’arbalétrier à 1 file de 2 boulons, soit nef=min220,948413×12=1,6

Pour notre exemple, l’effort est incliné par rapport au fil du bois, l’effet de file est moins important. Le nombre efficace de boulon est :

Avec

n : nombre de boulons dans la file,

α : angle entre l’effort et le fil du bois en degré,

nef,α : nombre efficace de boulons dans la file avec un effort formant un angle α par rapport au fil du bois,

nef,0 : nombre efficace de boulons dans la file avec un effort parallèle au fil du bois.

Soit pour notre exemple : nef,α=1,6+35902-1,6=1,75 boulons efficaces pour une file de boulons.

### Nombre efficace dans l’entrait

L’entrait à 2 boulons isolé (figure 3.5), donc 2 boulons isolés.

### Nombre efficace de l’assemblage

Il est préférable de comparer directement la résistance dans l’entrait et dans l’arbalétrier car la résistance d’un boulon isolé est différente pour chacune des pièces.

# 3 Résistance, taux de travail de l’assemblage et comparaison avec la note de calcul

3.1 Résistance de l’assemblage

La première étape consiste à multiplier la résistance d’un boulon isolé par le nombre efficace de boulons pour l’entrait puis de réaliser la même opération pour l’arbalétrier. La valeur la plus faible sera retenue.

Résistance dans l’entrait

Fv,Rd,entrait = Fv,Rd,boulon,entrait  x nef,entrait

Fv,Rd, entrait = 16256 x 2 = 32512 N

Résistance dans l’arbalétrier

Fv,Rd,entraits = Fv,Rd,boulon,arbalétrier  x nef,arbalétrier

Fv,Rd, arbalétrier = 15632 x 1,75 = 27356 N

La résistance de l’assemblage sera de 27356 N

3.2 Taux de travail

Le taux de travail est : Fv,Ed / Fv,Rd,ass = 15000 / 27356 = 0,55 < 1, le critère est vérifié

Avec Fv,Ed l’effet des actions = 15000 N (figure 3.2).

3.3 Comparaison avec la note de calcul

Figure 3.6 : Extraits des résultats du logiciel

Pour la pièce A (l’arbalétrier)

Fv,Rk sans effet de corde correspondent à la valeur d’un plan cisaillé (9,30 kN).

Fv,Ed correspond à l’effort repris par un boulon, soit 15000/2 = 7500 N .

Fv,Rd correspond à la résistance d’un boulon 9,61×2×0,877×1,11,3=13,8 kN , avec nef,boulon = 1,75/2 = 0,875

# 4 Vérification du cisaillement et du fendage

Cette vérification concerne le bois autour des boulons. Attention, suivant le critère vérifié, la combinaison dimensionnante peut changer, pour ces deux critère ce n’est plus 1,35G + 1,5W + 0,75S, mais 0,9G + 1,5W (figure 3.7).

## 4.1 Cisaillement

Lorsque l’assemblage transmet un effort tranchant (effort perpendiculaire à l’axe de l’élément), une contrainte de cisaillement apparait. La hauteur de la section exposée au cisaillement est la distance entre le bord chargé et le perçage le plus éloigné (figure 3.5).

Le taux de travail en cisaillement doit être inférieur ou égal à un.

Taux de travail =

Avec :

τd : Contrainte de cisaillement de calcul en N/mm²

fv,d : Contrainte de résistance de cisaillement en N/mm²

Figure 3.7 : Effort tranchant dans l’entrait avec la combinaison 1,35G © Mdbat

### Contrainte de cisaillement induite par la combinaison d’actions

Avec :

kf : Coefficient de forme de la section valant 3/2 pour une section rectangulaire,

Fv,d : Effort tranchant maximal à droite et à gauche de l’assemblage en Newton,

b : Epaisseur de la pièce en mm,

he : Hauteur exposée au cisaillement (figure 3.5).

kcr : défini  dans le formulaire

Soit pour notre application :  τd=1,5×86101×80×440=0,37 N/mm²

Avec :

kf : 1,5

b : 80 mm l’épaisseur de l’arbalétrier.

he : 440 mm (figure 3.5).

kcr : 1 (Bois lamellé collé, classe de service 2 et les effets des charges permanentes sont inférieures à 70% des effets des actions variables et permanentes)

Fv,d : 8610 N (figure 3.7)

### Contrainte de résistance de cisaillement.

La contrainte de résistance de cisaillement en N/mm² (fv,d ) est donnée par la formule :

fv,k : Contrainte caractéristique de résistance de cisaillement en N/mm²

kmod : Coefficient modificatif en fonction de la charge de plus courte durée et de la classe de service.

γM : Coefficient partiel qui tient compte de la dispersion du matériau

Soit pour notre exemple : fv,d=3,51,11,3=3 N/mm²

kmod : 0,8 car l’effort subi par l’assemblage est calculé avec la combinaison 1,35G

γM : 1,3 (nous vérifions un assemblage).

### Taux de travail

Taux de travail est de  τdfv,d=0,373=0,12≤1, le critère est vérifié.

Remarque : ce critère n’est pas vérifié par le logiciel.

## 4.2 Fendage

Lorsque l’assemblage transmet un effort tranchant (effort perpendiculaire à l’axe de l’élément), il est nécessaire de réaliser la justification au fendage.

Le  taux de travail est :

Avec

Fv,d : Effort tranchant maximum au niveau de l’assemblage en N,

F90,Rd : Résistance de calcul au fendage en N.

La résistance de calcul au fendage est déterminée par la formule :

F90,Rk : Résistance caractéristique au fendage en N,

kmod : Coefficient modificatif en fonction de la charge de plus courte durée et de la classe de service,

γM : Coefficient partiel qui tient compte de la dispersion du matériau.

La résistance caractéristique au fendage est déterminée par la formule :

Pour les résineux :

Avec

b : Epaisseur de l’élément en mm

he : Hauteur exposée à la traction perpendiculaire aux fibres en mm (comme pour le cisaillement, la hauteur de la section exposée au risque de fendage est la distance entre le bord chargé et le perçage le plus éloigné, voir la figure 3.5).

h : Hauteur de la pièce en mm

Soit pour notre application : F90,Rk=14×80801-80440=11075 N

Avec :

b : 80 mm l’épaisseur de l’arbalétrier.

he : 80 mm (figure 3.5).

h : 440  mm (figure 3.5).

La valeur design est donc : F90,Rd=11075 1,11,3=9371 N

F90,Rk : 11075 N

kmod : 1,1 car l’effort subi par l’assemblage est calculé avec la combinaison 1,35G + 1,5W + 0,75S

γM : 1,3 (nous vérifions un assemblage).

### Taux de travail

Taux de travail est de  Fv,dF90,Rd=86109371=0,92≤1, le critère est vérifié.

Avec

Fv,d = 8610 N (figure 3.7),

F90,Rd = 9371 N.

Comparaison avec la note de calcul

Figure 3.8 : Extraits des résultats du logiciel

Les boulons sont à 220,9 mm de la rive, donc he = 220,9 mm, F90,Rk devient 23,59 kN, F90,Rd devient 19,96 kN et le taux de travail devient 0,43. La sécurité est plus importante mais la ferrure n’est pas optimisée (figures 3.2 et 3.5).

# Pour en savoir plus

Calcul des structures en bois - Guide d'application des Eurocodes 5 (structures en bois) et 8 (séismes) - Assemblage de pieds de poteaux - Auteurs : Vincent Tastet, Bernard Legrand, Yves Benoit - Éditeurs : Eyrolles, AFNOR

Construction bois : l'eurocode 5 par l'exemple - Le dimensionnement des barres et des assemblages en 30 applications - Auteur : Yves Benoit - Éditeur : Eyrolles

Résistance au feu des constructions bois - Barres en situation d'incendie et assemblages selon l'eurocode 5 - Auteur : Yves Benoit - Éditeur : Eyrolles

# TABLEAUX : Vérifications des structures en bois avec les eurocodes

### Tab. 1. Valeurs des charges d’exploitation en fonction du bâtiment

(source : NF P 06-111-2/A1)

| Catégorie | Charge uniformément répartie qk (kN/m²) | Charge concentrée Qk (kN) |
| --- | --- | --- |
| A Logement |  |  |
| Plancher | 1,5 | 2 |
| Escalier | 2,5 | 2 |
| Balcon | 3,5 | 2 |
| B Bureau |  |  |
| Bureau | 2,5 | 4 |
| C Locaux publics |  |  |
| C1 Locaux avec table (école, restaurant, etc.) | 2,5 | 3 |
| C2 Locaux avec sièges fixes (théâtre, cinéma, etc.) | 4 | 4 |
| C3 Locaux sans obstacles à la circulation (musée, salles d’exposition) | 4 | 4 |
| C4 Locaux pour activités physiques (dancing, salles de gymnastique, etc.) | 5 | 7 |
| C5 Locaux susceptibles d’être surpeuplés (salles de concert, terrasses, etc.) | 5 | 4,5 |
| D Commerces |  |  |
| D1 Commerces de détail courants | 5 | 5 |
| D2 Grands magasins | 5 | 7 |
| E Aires de stockage et locaux industriels |  |  |
| E1 Surfaces de stockage (Entrepôts, bibliothèques,…) | 7,5 | 7 |
| E2 Usage industriel | cf. CCTP |  |
| H Toitures |  |  |
| Si pente ≤ 15 % + étanchéité | 0,8 (1) | 1,5 |
| Autres toitures | 0 | 1,5 |
| I Toitures accessibles |  |  |
| Pour les usages des catégories A à D | charges identiques à la catégorie de l’usage |  |
| Si aménagement paysager | ≥ 3 |  |
| (1) qk sur une surface rectangulaire (A B) de 10 m² telle que A/B ≤ 2. |  |  |

Les vérifications sont effectuées avec la charge uniformément répartie qk puis avec la charge concentrée Qk..

Pour les locaux de catégories A, B, C3 et D1, la charge uniformément répartie qk est minorée par le coefficient αA =0,77 + A0 / A ≤ 1 avec A0 = 3,5 m² lorsque l’élément étudié reprend une surface supérieur à 15,2 m².

La charges des équipements importants sont précisés dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) de l’opération de construction.

Les charges d’exploitation de la catégorie H sont des charges d’entretien ; elles ne doivent pas être cumulées avec les actions de la neige ou du vent, mais sont prises en compte lors de la vérification de la déformation à l’état limite de service.

### Carte de France des valeurs des charges de neige

(source : NF EN 1991-1-3/NA)

Valeurs caractéristiques (Sk) de la charge de neige sur un sol à une altitude inférieure à 200 m.

Valeurs de la charge de neige exceptionnelle (SAd) sur un sol

Augmentation de la charge lorsque l’altitude est supérieure à 200 m.

Remarques

La valeur de charge neige accidentelle est indépendante de l’altitude.

La valeur totale de neige est obtenue en ajoutant la valeur caractéristique de la charge de neige sur le sol.

### Tab. 2. Coefficients μi pour une toiture sans dispositif de retenue de la neige

(source : NF EN 1991-1-3)

| Angle du toit (degré) | 0 < ≤ 30 | 30 < ≤ 60 | ≥ 60 |
| --- | --- | --- | --- |
| μ1 (toiture à 1 ou 2 versants) | 0,8 | 0,8 (60 α) / 30 | 0 |
| μ2 (toiture à versants multiples) | 0,8 + (0,8α / 30) | 1,6 |  |

Remarques

Si des éléments (barre à neige, acrotères…) empêchent la neige de glisser, μ1 est pris égal à 0,8.

Les accumulations de neige sont définies dans les annexes des normes NF EN 1991-1-3

### Tab. 3. Coefficients partiels de l’action permanente pour un bâtiment courant

(Source : NF EN 1990/NA)

| Type d’action | Coefficient partiel |
| --- | --- |
| Permanente : |  |
| (STR) : G, sup | 1,35 |
| (STR) : G, inf | 1 |
| (EQU) : G, inf | 0,9 |
| Variable (STR) : Q | 1,5 |

### Tab. 4. Coefficients statistiques en fonction des catégories de bâtiment et de l’altitude (Source : NF EN 1990)

|  | Action variable d’accompagnement 0 | Combinaison accidentelle (incendie) 1 | Fluage et combinaison accidentelle 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Charges d’exploitation des bâtiments |  |  |  |
| Catégorie A : Habitations résidentielles | 0,7 | 0,5 | 0,3 |
| Catégorie B : Bureaux | 0,7 | 0,5 | 0,3 |
| Catégorie C : Lieux de réunion | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
| Catégorie D : Commerce | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
| Catégorie E : Stockage | 1 | 0,9 | 0,8 |
| Catégorie H : Toits | 0 | 0 | 0 |
| Charges de neige |  |  |  |
| Altitude > 1 000 m | 0,7 | 0,5 | 0,2 |
| Altitude 1 000 m | 0,5 | 0,3 | 0 |
| Action du vent |  |  |  |
|  | 0,6 | 0,2 | 0 |

### Tab. 5. Valeur coefficient γM (Source : NF EN 1995-1-1)

| Éléments considérés |  | γM |
| --- | --- | --- |
| Matériaux | Bois | 1,3 |
|  | Lamellé-collé | 1,25 |
|  | Lamibois (LVL), OSB | 1,2 |
|  | Panneaux de particules et de fibres | 1,3 |
| Assemblages |  | 1,3 |
| Combinaisons accidentelles |  | 1 |

### Tab. 6. Valeurs caractéristiques des bois massifs résineux et de peuplier

### (Source : NF EN 338)

| Symbole | Désignation | Unité | C14 | C16 | C18 | C22 | C24 | C27 | C30 | C35 | C40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fm,k | Contrainte de flexion | N/mm² | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | 27 | 30 | 35 | 40 |
| ft,0,k | Contrainte de traction axiale |  | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 |
| ft,90,k | Contrainte de traction perpendiculaire |  | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| fc,0,k | Contrainte de compression axiale |  | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 |
| fc,90,k | Contrainte de compression perpendiculaire |  | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 |
| fv,k | Contrainte de cisaillement |  | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| E0,mean | Module moyen axial | kN/mm² | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 |
| E0,05 | Module axial au 5e pourcentile |  | 4,7 | 5,4 | 6,0 | 6,7 | 7,4 | 7,7 | 8,0 | 8,7 | 9,4 |
| E90,mean | Module moyen transversal |  | 0,23 | 0,27 | 0,30 | 0,33 | 0,37 | 0,38 | 0,40 | 0,43 | 0,47 |
| Gmean | Module de cisaillement |  | 0,44 | 0,50 | 0,56 | 0,63 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,81 | 0,88 |
| k | Masse volumique caractéristique | kg/m³ | 290 | 310 | 320 | 340 | 350 | 370 | 380 | 400 | 420 |
| meam | Masse volumique moyenne |  | 350 | 370 | 380 | 410 | 420 | 450 | 460 | 480 | 500 |

### Tab. 7. Valeurs caractéristiques des bois lamellés  (source : NF EN 14080)

### Tab. 8 : Valeur de kmod du bois massif, du lamellé-collé, du lamibois (LVL) et du contreplaqué (Source : NF EN 1995-1-1)

| Durée de chargement |  | Classe de service |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe de durée | Exemple | 1 Hbois < 13% (local chauffé) | 2 13%<Hbois < 20% (sous abris) | 3 Hbois > 20 % (extérieur) |
| permanente (>10 ans) | Charge de structure | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
| long terme (6mois à 10 ans) | Stockage | 0,7 | 0,7 | 0,55 |
| moyen terme (1 semaine à 6mois) | Charges d’exploitation Neige Altitude >1000m | 0,8 | 0,8 | 0,65 |
| court terme (<1semaine) | Neige Altitude ≤1000m | 0,9 | 0,9 | 0,7 |
| Instantanée | Vent Situation accidentelle Neige exceptionnelle | 1,1 | 1,1 | 0,9 |

Tab. 9. Valeurs du coefficient du risque de fente en bout kcr (Source : NF EN 1995-1-1)

|  | Classe de service 1 | Classe de service 2 | Classe de service 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bois massif dont la hauteur ≤ 150 mm | 1 | 1 | 0,67 |
| Bois massif dont la hauteur > 150 mm | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Bois lamellé-collé avec moins de 70% de charge permanente par rapport à la charge totale | 1 | 1 | 0,67 |
| Bois lamellé-collé avec au moins 70% de charge permanente par rapport à la charge totale | 1 | 0,67 | 0,67 |