Séquence

Comment fonctionne une station de location de vélos

électriques

?

Technologie

Cycle 4 – Niveau 4°

Fiche ressource

La solution universelle de station qui verrouille et

recharge les Vélos à Assistance Electrique,

compatible avec les Trottinettes et Gyropodes

L’ensemble borne et portique permet le verrouillage des vélos et l’accès au service de location pour l’usager.

Les vélos en attente sont automatiquement rechargés.

Les systèmes présents :

Le système de verrouillage :

| Le connecteur est fixé sur le vélo, il est relié par des câbles à la batterie du vélo. | Le module de connexion : c’est un élément fixé sur la poutre dans la station, dans laquelle vient s’accrocher le connecteur. |
| --- | --- |

Le verrouillage s'effectue grâce à une gâche électrique : la présentation de la tête du connecteur dans le système de connexion actionne automatiquement un électroaimant qui déplace en translation le doigt qui vient se loger dans le connecteur, immobilisant celui-ci.

Corps de l’électroaimant, fixé sur le module de connexion

Principe de fonctionnement de la gâche électrique

Doigt mobile en translation qui vient se loger dans le connecteur

Recharge de la batterie du vélo électrique : la présence du connecteur dans le module de connexion met en charge automatiquement la batterie du vélo électrique.

Déverrouillage : il s'effectue à partir du lecteur de la borne, basé sur le principe de présentation d'un badge RFID, d'une carte bancaire ou d'un QR code.

Une application téléphonique permet à l’usager de géolocaliser les stations les plus proches et de voir la disponibilité des vélos.

source : https://mobileplug.wixsite.com/mobileplug

Cycle 4 – Académie de Dijon