PENDULE EOLE

Base module

2ème Atelier: Les conditions de coupe

On donne :

- Le dessin de définition de la base module.

- Les documents techniques de fabrication. (nomenclature  et contrat de phase de la base module)

Objectif de l’atelier tournant :

Par groupe de 4 élèves maximum vous devez : définir les conditions de coupe adaptés pour l’usinage du doigt que vous pourriez réaliser à l’atelier.

  - Dessin de définition de la base module (Pendulette EOLE)

  - Les documents techniques de fabrication

| ## NOMENCLATURE DES PHASES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matière : EN-AW 2017 |  |  |  |  |  | Etat du BRUT : 30 X 38 X 30 |  |  |  |  |  |  |  | Pièce : Base |  |  |  |  |  |  |
| Nombre : Présérie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ensemble : Pendulette EOLE |  |  |  |  |  |  |
| Pointage 3 (x2) Perçage 4 (x2) Repérage des SURFACES : Contournage extérieur ébauche et finition 2 Epaulement 5 Perçage 9 (x4) Lamage 8 Perçage 7 Pointage 6 (x5) Evidement poche ébauche et finition 11 Evidement poche ébauche et finition 10 Surfaçage 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chronologie des PHASES d’usinage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### N° |  | ##### PHASE | MACHINE |  |  |  | PORTE-PIECE |  |  | OPERATIONS Surfaces réalisées |  |  |  |  |  | SCHEMA |  |  |  |  |
| 000 |  | # Débit | Scie automatique |  |  |  | Etau |  |  | Sciage de la barre carré à 38 mm de longueur. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | # Fraisage | VF1 3 axes |  |  |  | Etau |  |  | 1 Surfaçage 2 Contournage extérieur ébauche et finition 3 Pointage (2 fois) 4 Perçage Ø 1,5 (2 fois) 5 Epaulement 6 Pointage (5fois) 7 Perçage Ø 3,6 (1 fois) 8 Lamage Ø 6,5 (1 fois) 9 Perçage Ø 4 (4 fois) 10 Evidement poche ébauche et finition 11 Evidement poche ébauche et finition |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CONTRAT de PHASE |  |  |  |  |  |  |  |  | PHASE 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Désignation : FRAISAGE |  |  |  |  |  |  |
| Ensemble : Pendulette Eole |  |  |  |  |  |  |  |  | Matière : EN AW 2017 |  |  |  | Programme : Numéro 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pièce : Base |  |  |  |  |  |  |  |  | Brut : 30x30x38 |  |  |  | Machine : Vf1 3 axes |  |  |  |  |  |  |  |
| Production : Présérie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Porte pièce : Etau + butée |  |  |  |  |  |  |  |
| Z X OP 1.2.3 Y 4.5 X OP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Référentiel de mise en position |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réalisation technologique |  |  |  |  |  | NDR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Appui plan |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Appui linéaire |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Appui ponctuel |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analyse de la phase |  |  |  |  |  |  |  | Conditions de coupe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° |  | Désignation des opérations |  |  |  |  |  | Outil |  |  |  | Outillage de coupe |  |  |  | Vc m/min |  | N trs/min | Fz mm/ tr/dent | Vf mm/min |
|  |  |  |  |  |  |  |  | T |  | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |  | Surfaçage Contour extérieur ébauche finition Pointage Perçage Epaulement Pointage Perçage Lamage Perçage Evidement poche ébauche finition Evidement poche ébauche finition |  |  |  |  |  | 1 2 2 3 4 2 3 5 6 7 2 6 6 6 |  | 1 2 2 3 4 12 3 5 6 7 2 6 6 6 |  | Fraise à surfacer Ø50 (8 dents) Fraise 2 tailles Ø 10 (4 dents) Fraise 2 tailles Ø 10 (4 dents) Foret à pointer Ø 6 Foret hélicoïdal Ø 1,5 Fraise 2 tailles Ø 10 (4 dents) Foret à pointer Ø 6 Foret hélicoïdal Ø 3,6 Fraise à lamer Ø 6,5 Foret hélicoïdal Ø 4 Fraise 2 tailles Ø 10 (4 dents) Fraise 2 tailles Ø 4 (4 dents) Fraise 2 tailles Ø 4 (4 dents) Fraise 2 tailles Ø 4 (4 dents) |  |  |  | 400 200 180 150 20 …… 150 100 50 80 200 80 100 80 |  | …… 6400 5650 8000 4250 6400 8000 7950 2450 6350 6400 6350 7950 6350 | 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05 0.02 0.02 0.02 | 2040 1280 1130 1280 1280 ……. 636 508 |

  - Calcul des conditions de coupe de la BASE MODULE : (Pendulette EOLE)

- Quel est l’outil utilisé pour le surfaçage de la base module.

Outil :…………………………………………………………………………………………

- Calculer sa fréquence de rotation N.

N =

Formule et détail du calcul

Attention aux unités

Vf=

Formule et détail du calcul

Attention aux unités

- Quel est l’outil utilisé pour la réalisation de l’épaulement de la base module.

Outil :…………………………………………………………………………………………

- Calculer sa vitesse de coupe VC.

VC =

Formule et détail du calcul

Attention aux unités

- Quel est l’outil utilisé pour la finition de l’évidement repéré 10.

Outil :…………………………………………………………………………………………

- Calculer sa vitesse d’avance Vf.

Vf =

Formule et détail du calcul

Attention aux unités

Vf=

Formule et détail du calcul

Attention aux unités

- Compléter vos 3 résultats : N, VC, Vf dans le contrat de phase 100 de la base module.