PENDULE EOLE

Doigt

3ème Atelier: Métrologie

On donne :

- Le dessin de définition du doigt.

- Extrait de la norme ISO 2768 et Extrait des tolérances d’ajustements

Objectif de l’atelier tournant :

Par groupe de 4 élèves maximum vous devez : définir les instruments de mesure adaptés par rapport aux spécifications dimensionnelles que vous pourriez être amené à mettre en œuvre à l’atelier pour vérifier la conformité des pièces produites.

  - Dessin de définition du DOIGT (Pendulette EOLE)

  - Extrait de la norme ISO 2768 :

| ECARTS POUR ELEMENTS USINES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensions Linéaires |  |  |  |  | Angles cassés |  |  | Dimensions angulaire |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Rayons-chanfrein |  |  | Dimension du coté le plus court |  |  |  |
| Classe de précision | De 0.5 à 3 inclus | De 3 à 6 inclus | De 6 à 30 inclus | De 30 à 120 inclus | De 120 à 400 inclus | De 0.5 à 3 inclus | De 3 à 6 inclus | > 6 | Jusqu’à 10 | De 10 à 50 inclus | De 50 à 120 inclus | De 120 à 400 inclus |
| f (Fin) | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1° | 30’ | 20’ | 10’ |
| m (moyen) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1° | 30’ | 20’ | 10’ |
| c (large ) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 1 | 2 | 1°30’ | 1° | 30’ | 15’ |
| v (très large) |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 0.4 | 1 | 2 | 3° | 2° | 1° | 30’ |

  - Extrait des tolérances d’ajustements :

  - Calcul des cotes mini maxi et moyenne des spécifications entourées sur le dessin de définition du doigt: (Pendulette EOLE)

  - A partir des spécifications définir le moyen de contrôle adapté.

- Compléter la fiche d’autocontrôle pour le suivi de production.

| Spécification | Mini | Maxi | Moy-enne | Moyen de contrôle | Fréqu-ence | 1ère Pce | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ø43.90±0.10 |  |  |  |  | 1/5 | X | X |
| 76.50±0.10 |  |  |  |  | 1/5 | X | X |
| 28±.10 |  |  |  |  | 1/5 | X | X |
| Ø3.80H9 |  |  |  |  | 1/5 | X | X |
| 3.60±0.10 |  |  |  |  | 1/5 | X | X |
| M4 pas 0.70 |  |  |  |  | 1/5 | X | X |
| 12.20±0.05 |  |  |  |  | 1/5 | X | X |
| Ø12H7 |  |  |  |  | 1/1 | X | X |
| Ø2±0.10 |  |  |  |  | 1/5 | X | X |
| Ø3.40±0.10 |  |  |  |  | 1/5 | X | X |
| +0.058 Ø4+0.046 |  |  |  |  | 1/5 | X | X |

- A quoi correspond la colonne fréquence dans la fiche d’autocontrôle :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Que signifie 1/1 dans la colonne fréquence pour le Ø12H7 et quelle pourrait en être la raison :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………