PENDULE EOLE

Coussinet et Base module

1er Atelier: Isostatisme (Mise en Position) en tournage et en fraisage :

On donne :

- Le dessin de définition du coussinet et de la base module.

- Les documents ressources (cours sur la mise en position).

- La nomenclature des phases du coussinet.

- Extrait de la nomenclature des phases de la base module.

Objectif de l’atelier tournant :

Par groupe de 4 élèves maximum vous devez : Choisir et définir la mise en position pour l’usinage du coussinet et de la base module que vous pourriez réaliser à l’atelier.

  - Dessin de définition du COUSSINET : (Pendulette EOLE)

  - Nomenclature des phases du COUSSINET : (Pendulette EOLE)

| ## NOMENCLATURE DES PHASES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matière : Cu Zn Pb9 |  |  | Etat du BRUT : Barre Ø15 |  |  | Pièce : Coussinet |  |  |
| Nombre de pièce : 50 |  |  |  |  |  | Ensemble : Pendulette EOLE |  |  |
| ##### Repérage des SURFACES de la Phase 100 : 1-Dressage et Contour extérieur du profil 5-Tronçonnage 2-Pointage 3-Percage 4-Alésage |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chronologie des PHASES du coussinet Phase 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### N° | ##### PHASE | MACHINE |  | PORTE-PIECE | OPERATIONS Surfaces réalisées |  |  | SCHEMA |
| 000 | # Débit | Scie automatique |  | Etau | Sciage de la barre Ø20 à 300 mm de longueur. |  |  |  |
| 100 | # Tournage | RCT 300 ou T2 ou TD |  | Mandrin 3 mors durs ou Pince | (Appel de butée sortie de barre) 1-Dressage et Contour du profil extérieur 2-Pointage 3-Percage Ø7.8 4-Alésage Ø8H8 5-Tronçonnage |  |  | N° de programme % 2020 |

  - MIP du COUSSINET : (Pendulette EOLE)

- Quel est le porte pièce utilisé.

Porte pièce :…………………………………………………………………………………………

- Sur le croquis de la pièce repasser en rouge les surfaces usinées et placer les normales de repérage (1ère partie de la norme).

Z

X

OP

Type de liaison :

| pts | Tx | Ty | Tz | Rx | Ry | Rz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

- Compléter le tableau des degrés de liberté supprimés et des liaisons réalisées.

  - Dessin de définition de la base module : (Pendulette EOLE)

  - Extrait de la nomenclature de la base module : (Pendulette EOLE)

| ## EXTRAIT DE LA NOMENCLATURE DES PHASES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matière : EN AW-2017 |  |  | Etat du BRUT : 30 X 30 X 38 |  |  | Pièce : Base module |  |  |
| Nombre : Présérie |  |  |  |  |  | Ensemble : Pendulette EOLE |  |  |
| ##### N° | ##### PHASE | MACHINE |  | PORTE-PIECE | OPERATIONS Surfaces réalisées |  | SCHEMA |  |
| 000 | # Débit | Scie automatique |  | Etau | Sciage de la barre carré à 38 mm de longueur. |  |  |  |
| 110 | # Fraisage | Centre D’usinage VF1 |  | Etau Cales Butée | a. Surfaçage 1. b. Contournage extérieur 2.3.4.5. ébauche et finition c. Usinage des congés 6.7. d. Rainurage ébauche et finition 8. 9.10. |  |  |  |

  - MIP de la BASE MODULE : (Pendulette EOLE)

- Quel est le porte pièce utilisé.

Porte pièce :…………………………………………………………………………………………

- Sur le croquis de la pièce repasser en rouge les surfaces usinées et placer les normales de repérage (1ère partie de la norme).

Z

OP

X

Y

X

Type de liaison :

| pts | Tx | Ty | Tz | Rx | Ry | Rz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

- Compléter le tableau des degrés de liberté supprimés et des liaisons réalisées.