PENDULE EOLE

Dossier professeur corrigé

Atelier tournant

1er Atelier: Isostatisme (Mise en Position) en tournage et en fraisage :

On donne :

- Le dessin de définition du coussinet et de la base module.

- Les documents ressources (cours sur la mise en position).

- La nomenclature des phases du coussinet.

- Extrait de la nomenclature des phases de la base module.

Rappel : https://slideplayer.fr/slide/505282/

Objectif de l’atelier :

Par groupe de 4 élèves maximum vous devez : Choisir et définir la mise en position pour l’usinage du coussinet et de la base module que vous pourriez réaliser à l’atelier.

-------------------------------------------------------------------------

2ème Atelier: Les conditions de coupe

On donne :

- Le dessin de définition de la base module.

- Les documents techniques de fabrication. (nomenclature  et contrat de phase de la base module)

Rappel : https://slideplayer.fr/slide/186116/

Objectif de l’atelier :

Par groupe de 4 élèves maximum vous devez : définir les conditions de coupe adaptés pour l’usinage du doigt que vous pourriez réaliser à l’atelier.

-------------------------------------------------------------------------

3ème Atelier: Métrologie

On donne :

- Le dessin de définition du doigt.

- Extrait de la norme ISO 2768 et Extrait des tolérances d’ajustements

Rappel : https://slideplayer.fr/slide/3047636/

Objectif de l’atelier :

Par groupe de 4 élèves maximum vous devez : définir les instruments de mesure adaptés par rapport aux spécifications dimensionnelles que vous pourriez être amené à mettre en œuvre à l’atelier pour vérifier la conformité des pièces produites.

  - Dessin de définition du COUSSINET : (Pendulette EOLE)

  - Nomenclature des phases du COUSSINET : (Pendulette EOLE)

| ## NOMENCLATURE DES PHASES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matière : Cu Zn Pb9 |  |  | Etat du BRUT : Barre Ø15 |  |  | Pièce : Coussinet |  |  |
| Nombre de pièce : 50 |  |  |  |  |  | Ensemble : Pendulette EOLE |  |  |
| ##### Repérage des SURFACES de la Phase 100 : 1-Dressage et Contour extérieur du profil 5-Tronçonnage 2-Pointage 3-Percage 4-Alésage |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chronologie des PHASES du coussinet Phase 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### N° | ##### PHASE | MACHINE |  | PORTE-PIECE | OPERATIONS Surfaces réalisées |  |  | SCHEMA |
| 000 | # Débit | Scie automatique |  | Etau | Sciage de la barre Ø20 à 300 mm de longueur. |  |  |  |
| 100 | # Tournage | RCT 300 ou T2 ou TD |  | Mandrin 3 mors durs ou Pince | (Appel de butée sortie de barre) 1-Dressage et Contour du profil extérieur 2-Pointage 3-Percage Ø7.8 4-Alésage Ø8H8 5-Tronçonnage |  |  | N° de programme % 2020 |

  - MIP du COUSSINET : (Pendulette EOLE)

- Quel est le porte pièce utilisé.

Porte pièce : Mandrin 3 mors durs ou pince

- Sur le croquis de la pièce repasser en rouge les surfaces usinées et placer les normales de repérage (1ère partie de la norme).

Z

X

3

1

4

2

OP

5

Type de liaison :

Centrage long 1-2-3-4

Ponctuel (butée) 5

| pts | Tx | Ty | Tz | Rx | Ry | Rz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | x |  |  |  |  |  |
| 2 |  | x |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | x |  |
| 4 |  |  |  | x |  |  |
| 5 |  |  | x |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

- Compléter le tableau des degrés de liberté supprimés et des liaisons réalisées.

  - Dessin de définition de la base module : (Pendulette EOLE)

  - Extrait de la nomenclature de la base module : (Pendulette EOLE)

| ## EXTRAIT DE LA NOMENCLATURE DES PHASES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matière : EN AW-2017 |  |  | Etat du BRUT : 30 X 30 X 38 |  |  | Pièce : Base module |  |  |
| Nombre : Présérie |  |  |  |  |  | Ensemble : Pendulette EOLE |  |  |
| ##### N° | ##### PHASE | MACHINE |  | PORTE-PIECE | OPERATIONS Surfaces réalisées |  | SCHEMA |  |
| 000 | # Débit | Scie automatique |  | Etau | Sciage de la barre carré à 38 mm de longueur. |  |  |  |
| 110 | # Fraisage | Centre D’usinage VF1 |  | Etau Cales Butée | a. Surfaçage 1. b. Contournage extérieur 2.3.4.5. ébauche et finition c. Usinage des congés 6.7. d. Rainurage ébauche et finition 8. 9.10. |  |  |  |

  - MIP de la BASE MODULE : (Pendulette EOLE)

- Quel est le porte pièce utilisé.

Porte pièce : Etau (cales + butée)

- Sur le croquis de la pièce repasser en rouge les surfaces usinées et placer les normales de repérage (1ère partie de la norme).

Z

5

4

OP

6

X

3

1-2

5

4

Y

X

2

6

3

1

Type de liaison :

Appui plan (cales) 1-2-3

Linéaire rectiligne (Mors fixe) 4-5

Appui ponctuel (butée) 6

| pts | Tx | Ty | Tz | Rx | Ry | Rz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | x |  |  |  |
| 2 |  |  |  | x |  |  |
| 3 |  |  |  |  | x |  |
| 4 |  | x |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | x |
| 6 | x |  |  |  |  |  |

- Compléter le tableau des degrés de liberté supprimés et des liaisons réalisées.

  - Dessin de définition de la base module (Pendulette EOLE)

  - Les documents techniques de fabrication

| ## NOMENCLATURE DES PHASES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matière : EN-AW 2017 |  |  |  |  |  | Etat du BRUT : 30 X 38 X 30 |  |  |  |  |  |  |  | Pièce : Base |  |  |  |  |  |  |
| Nombre : Présérie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ensemble : Pendulette EOLE |  |  |  |  |  |  |
| Pointage 3 (x2) Perçage 4 (x2) Repérage des SURFACES : Contournage extérieur ébauche et finition 2 Perçage 9 (x4) Lamage 8 Perçage 7 Pointage 6 (x5) Epaulement 5 Evidement poche ébauche et finition 11 Evidement poche ébauche et finition 10 Surfaçage 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chronologie des PHASES d’usinage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### N° |  | ##### PHASE | MACHINE |  |  |  | PORTE-PIECE |  |  | OPERATIONS Surfaces réalisées |  |  |  |  |  | SCHEMA |  |  |  |  |
| 000 |  | # Débit | Scie automatique |  |  |  | Etau |  |  | Sciage de la barre carré à 38 mm de longueur. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | # Fraisage | VF1 3 axes |  |  |  | Etau |  |  | 1 Surfaçage 2 Contournage extérieur ébauche et finition 3 Pointage (2 fois) 4 Perçage Ø 1,5 (2 fois) 5 Epaulement 6 Pointage (5fois) 7 Perçage Ø 3,6 (1 fois) 8 Lamage Ø 6,5 (1 fois) 9 Perçage Ø 4 (4 fois) 10 Evidement poche ébauche et finition 11 Evidement poche ébauche et finition |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  | Surfaçage de la semelle NON ETUDIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CONTRAT de PHASE |  |  |  |  |  |  |  |  | PHASE 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Désignation : FRAISAGE |  |  |  |  |  |  |
| Ensemble : Pendulette Eole |  |  |  |  |  |  |  |  | Matière : EN AW 2017 |  |  |  | Programme : Numéro 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pièce : Base |  |  |  |  |  |  |  |  | Brut : 30x30x38 |  |  |  | Machine : Vf1 3 axes |  |  |  |  |  |  |  |
| Production : Présérie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Porte pièce : Etau + butée |  |  |  |  |  |  |  |
| Z X OP 1.2.3 Y 4.5 X OP 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Référentiel de mise en position |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réalisation technologique |  |  |  |  |  | NDR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Appui plan |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Appui linéaire |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Appui ponctuel |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analyse de la phase |  |  |  |  |  |  |  | Conditions de coupe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° |  | Désignation des opérations |  |  |  |  |  | Outil |  |  |  | Outillage de coupe |  |  |  | Vc m/min |  | N trs/min | Fz mm/ tr/dent | Vf mm/min |
|  |  |  |  |  |  |  |  | T |  | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |  | Surfaçage Contour extérieur ébauche finition Pointage Perçage Epaulement Pointage Perçage Lamage Perçage Evidement poche ébauche finition Evidement poche ébauche finition |  |  |  |  |  | 1 2 2 3 4 2 3 5 6 7 2 6 6 6 |  | 1 2 2 3 4 12 3 5 6 7 2 6 6 6 |  | Fraise à surfacer Ø50 (8 dents) Fraise 2 tailles Ø 10 (4 dents) Fraise 2 tailles Ø 10 (4 dents) Foret à pointer Ø 6 Foret hélicoïdal Ø 1,5 Fraise 2 tailles Ø 10 (4 dents) Foret à pointer Ø 6 Foret hélicoïdal Ø 3,6 Fraise à lamer Ø 6,5 Foret hélicoïdal Ø 4 Fraise 2 tailles Ø 10 (4 dents) Fraise 2 tailles Ø 4 (4 dents) Fraise 2 tailles Ø 4 (4 dents) Fraise 2 tailles Ø 4 (4 dents) |  |  |  | 400 200 180 150 20 200 150 100 50 80 200 80 100 80 |  | 2546 6400 5650 8000 4250 6400 8000 7950 2450 6350 6400 6350 7950 6350 | 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05 0.02 0.02 0.02 | 2040 1280 1130 1280 1280 508 636 508 |

  - Calcul des conditions de coupe de la BASE MODULE : (Pendulette EOLE)

- Quel est l’outil utilisé pour le surfacage de la base module.

Outil : Fraise à surfacer Ø50 (8 dents)

- Calculer sa fréquence de rotation N.

N = (1000 x VC) / (π x Ø)

N = (1000 x 400) / (π x 50)

N = 2546 trs/min

Formule et détail du calcul

Attention aux unités

Vf=

Formule et détail du calcul

Attention aux unités

- Quel est l’outil utilisé pour la réalisation de l’épaulement de la base module.

Outil : Fraise 2 tailles Ø 10 (4 dents)

- Calculer sa vitesse de coupe VC.

VC = (N x π x Ø) / (1000)

VC = (6400 x π x 10) / (1000)

VC = 200 m/min

Formule et détail du calcul

Attention aux unités

- Quel est l’outil utilisé pour la finition de l’évidement repéré 10.

Outil : Fraise 2 tailles Ø 4 (4 dents)

- Calculer sa vitesse d’avance Vf.

Vf = (Fz x Z x N)

Vf = (0.02 x 4 x 6350)

Vf = 508 mm/min

Formule et détail du calcul

Attention aux unités

Vf=

Formule et détail du calcul

Attention aux unités

- Compléter vos 3 résultats : N, VC, Vf dans le contrat de phase 100 de la base module.

  - Dessin de définition du DOIGT (Pendulette EOLE)

  - Extrait de la norme ISO 2768 :

| ECARTS POUR ELEMENTS USINES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensions Linéaires |  |  |  |  | Angles cassés |  |  | Dimensions angulaire |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Rayons-chanfrein |  |  | Dimension du coté le plus court |  |  |  |
| Classe de précision | De 0.5 à 3 inclus | De 3 à 6 inclus | De 6 à 30 inclus | De 30 à 120 inclus | De 120 à 400 inclus | De 0.5 à 3 inclus | De 3 à 6 inclus | > 6 | Jusqu’à 10 | De 10 à 50 inclus | De 50 à 120 inclus | De 120 à 400 inclus |
| f (Fin) | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1° | 30’ | 20’ | 10’ |
| m (moyen) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1° | 30’ | 20’ | 10’ |
| c (large ) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 1 | 2 | 1°30’ | 1° | 30’ | 15’ |
| v (très large) |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 0.4 | 1 | 2 | 3° | 2° | 1° | 30’ |

  - Extrait des tolérances d’ajustements :

  - Calcul des cotes mini, maxi et moyenne des spécifications entourées sur le dessin de définition du doigt: (Pendulette EOLE)

  - A partir des spécifications définir le moyen de contrôle adapté.

- Compléter la fiche d’autocontrôle pour le suivi de production.

| Spécification | Mini | Maxi | Moyenne | Moyen de contrôle | Fréq | 1ère Pce | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ø43.90±0.10 | 43.80 | 44 | 43.90 | Micromètre 25 - 50 | 1/5 | X | X |
| 76.50±0.10 | 76.40 | 76.60 | 76.50 | Micromètre 75 - 100 Colonne de mesure | 1/5 | X | X |
| 28±.10 | 27.90 | 28.10 | 28 | Micromètre 25 - 50 | 1/5 | X | X |
| Ø3.80H9 | 3.80 | 3.83 | 3.815 | Tampons | 1/5 | X | X |
| 3.60±0.10 | 3.50 | 3.70 | 3.60 | Comparateur + Touche | 1/5 | X | X |
| M4 pas 0.70 |  |  |  | Tampon fileté ou vis | 1/5 | X | X |
| 12.20±0.05 | 12.15 | 12.25 | 12 | Micromètre INT 5 - 30 | 1/5 | X | X |
| Ø12H7 | 12 | 12.018 | 12.009 | Tampons | 1/1 | X | X |
| Ø2±0.10 | 1.90 | 2.10 | 2 | Tampons | 1/5 | X | X |
| Ø3.40±0.10 | 3.30 | 3.50 | 3.40 | Tampons | 1/5 | X | X |
| +0.058 Ø4+0.046 | 4.046 | 4.058 | 4.052 | Tampons | 1/5 | X | X |

- A quoi correspond la colonne fréquence dans la fiche d’autocontrôle :

Elle nous indique la cadence de prélèvement des pièces à contrôler par exemple 1 pièce sur 5 pour la cote de 28

- Que signifie 1/1 dans la colonne fréquence pour le Ø12H7 et quelle pourrait en être la raison :

Le contrôle de cette spécification doit se faire à 100 pour cent car il peut y avoir des dispersions fréquentes.

Elle doit répondre à une contrainte d’assemblage stricte (fonctionnelle).