| EVALUATION | Nom : _____________ |  | Prénom : ____________ | Date : ..… /.… /……. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe : _______ | T2.7 REPARER LES ELEMENTS EN MATERIAUX COMPOSITES |  |  |  |
| BAC CARROSSERIE | 1H | 1 an Début 2 ans 3 ans |  |  |

MISE EN SITUATION : LA RÉPARATION PAR AGRAFAGE							/8

- Pourquoi faut-il essayer de commencer à agrafer l’arête du bouclier en premier?		/2

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

- Citer les équipements de protection nécessaire pour effectuer cette tâche ?			/2

| __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ |  |
| --- | --- |

- Indiquer l’ordre chronologique lors de l’agrafage d’un bouclier. (Cassure sur une arête).	/2

- Peux ton réparer cette patte de phare avec la méthode par agrafage ? Justifiez techniquement votre choix. Si non, trouver une remédiation.							/2

| __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ |  |
| --- | --- |

MISE EN SITUATION : LA RÉPARATION PAR SOUDAGE							/4

COMPLÉTER A L’AIDE DU TABLEAU CI-DESSOUS, LA GAMME POUR LA RÉPARATION PAR SOUDAGE :

Mettre les LETTRES et indiquer par des CHIFFRES la chronologie de la réparation.

| - IDENTIFIER LA NATURE DU MATERIAU | - CHANFREINER LA ZONE A REPARER |
| --- | --- |
| - ARRETER LA PROPAGATION DE LA CASSURE | - POINTER LA CASSURE |
| - SOUDER LA CASSURE | - RENFORCER LA REPARATION |
| - NETTOYER LA CASSURE | - REALISER LA FINITION |

MISE EN SITUATION : LA RÉPARATION PAR COLLAGE							/8

COMPLÉTER A L’AIDE DU TABLEAU CI-DESSOUS, LA GAMME CHRONOLOGIQUE POUR LA RÉPARATION PAR COLLAGE :

- Dégraisser soigneusement les surfaces intérieures et extérieures

- Chanfreiner intérieurement et extérieurement les bords de la fissure : - Coté intérieur au P150 - Coté extérieur au P150

- Poncer à la ponceuse orbitale au P150, P240, P320

- Appliquer le mélange en surépaisseur sur la zone réparée

- Appliquer le mélange (colle + durcisseur) sur la toile, en légère surépaisseur

- Dégraisser et souffler soigneusement puis appliquer le primaire d’adhérence

- Poser la toile de renfort sur la partie intérieure du bouclier

- Percer un trou de 3 à 4 mm de diamètre aux extrémités de la fissure ou de la déchirure pour éviter leur agrandissement

- Atténuer les bords de transition de la cassure à l’aide d’un ponçage au P150

| PHASE | RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES |
| --- | --- |
| Après la dépose du bouclier, une préparation soignée s’impose. - _________________________________ _________________________________ |  |
| - _________________________________ _________________________________ |  |
| - _________________________________ _________________________________ |  |
| COTE INTERIEUR - _________________________________ _________________________________ |  |
| - _________________________________ _________________________________ |  |
| - _________________________________ _________________________________ |  |
| - _________________________________ _________________________________ Attention : s’assurer que la toile soit parfaitement imprégnée. -laisser sécher 15 min à 20°C (suivant les marques de produits) |  |
| COTE EXTERIEUR - _________________________________ _________________________________ - Temps de séchage : 30 min à 20°C (suivant les marques des produits) |  |
| - _________________________________ _________________________________ |  |

NOTATION :

| RÉPARATION PAR AGRAFAGE | /8 |
| --- | --- |
| RÉPARATION PAR SOUDAGE | /4 |
| LA RÉPARATION PAR COLLAGE | /8 |
| TOTAL | /20 |