| TP ATELIER | Nom : _____________ |  | Prénom : ____________ | Date : ..… /.… /……. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe : _______ | T2.7 REPARER LES ELEMENTS EN MATERIAUX COMPOSITES |  |  |  |
| BAC CARROSSERIE | 2H | 3 ans 1 an Début 2 ans |  |  |

« REALISER UNE MAQUETTE DE REPARATION DES THERMOPLASTIQUES PAR AGRAFAGE »

FICHE CONTRAT

Objectifs pédagogiques opérationnels :

L’élève doit être capable de réaliser une maquette de réparation des thermoplastiques par agrafage. Respecter les règles d’hygiène et de sécurité.

| Activité A2 REMPLACEMENT, REPARATION DES ELEMENTS DETERIORES Tache T2.7 – Réparer les éléments en matériaux composites. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Données et informations disponibles : - Les préconisations de maintenance et de réparation des carrosseries. - La documentation technique du constructeur et équipementier. - Les notes techniques du constructeur. - La démarche qualité de l’entreprise. - Le document unique. |  |  |
| MISE EN SITUATION Un véhicule en cours de réparation |  |  |
| CONDITIONS DE REALISATION 3.1- Moyens - Les équipements et outillages. - Les aides méthodologiques du constructeur. - Les fiches techniques des produits. - Les matériels d’application. - La fiche de travail. 3.2- Liaisons - Les éléments à remettre en forme. - Le véhicule. | RESULTATS ATTENDUS - Le matériau est correctement identifié. - Les risques liés à l’intervention sont clairement identifiés et les moyens de les prévenir sont appliqués. - La préparation de l’élément à réparer est conforme aux prescriptions du fabricant (mode opératoire). - Les produits d’applications sont correctement mis en œuvre. - Les temps de séchage sont respectés. - La méthodologie est respectée. - La qualité de finition est conforme aux attentes et à l’état initial de l’élément. - Le temps alloué est respecté. |  |

FICHE DE SECURITE

Vous devez absolument remplir la fiche de sécurité et la faire valider par le professeur avant de commencer le TP !!!

| PROTECTION INDIVIDUELLE | PROTECTION COLLECTIVE |
| --- | --- |
|  | Contrôles réglementaires réguliers : Par un organisme agréé des aspirations collectives. Contrôle hebdomadaire : Mise en fonctionnement et contrôle des aspirations collectives. |
| RISQUES : - Blessures des mains - Projections de particules dans les yeux - Inhalation de poussières toxiques - Surdité - Brûlure des mains | CAUSES - Outils coupants - Bruit lié aux outils pneumatiques - Brûlure liée à l’utilisation d’une source de chaleur (décapeur thermique) - Ponçage de la surface travaillé - Utilisation de matériel pneumatique |

- NON

- OUI

Fiche de sécurité validée par le professeur :

DEMARCHE DE TRAVAIL

MISE EN SITUATION:

Vous devez réaliser une maquette support en thermoplastique en utilisant le procédé d’agrafage.

Support vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=z8zZaS5wtcE

DEMARCHE DE TRAVAIL

MISE EN SITUATION:

1ERE ETAPE : PREPARATION DU POSTE DE TRAVAIL

| - Remplir les documents relatifs au TP (OR, fiche contrat, fiche de sécurité...). - Préparer le matériel : - Préparer le matériel (kit, outillage…). - Support pour l’élément. - Produits de nettoyage. - Laver la pièce à réparer à l’aide d’un nettoyeur haute pression, puis la sécher. |  |
| --- | --- |
| - Identifier la famille du thermoplastique. __________________________________. - Effectuer 6 lignes de coupe à l’aide de la scie sabre. À l’aide d’une pointe à tracer et d’un réglet, marquer 6 traits d’une longueur de 10 cm environ et espacés de 5 cm. |  |

ETPAE 2 : PREPARATION DE LA ZONE A REPARER

| - Préparer la perceuse en positionnant un foret de Ø 4mm. Arrêter la fissure. À l’aide du forêt. - Percer 5 lignes de coupes à l’extrémité afin qu’elles ne s’élargissent pas plus. (ligne de coupe 2, 3, 4, 5, 6) |  |
| --- | --- |

| - Poncer les faces externe et interne au P150 sur 4 lignes de coupe. (ligne de coupe 3, 4, 5, 6). Important : Les thermoplastiques encrassent lors d'un ponçage à trop grande vitesse. C'est pourquoi il faut travailler à vitesse réduite. |  |
| --- | --- |
| Dégraisser la zone à réparer côté intérieur et extérieur ; À l’aide d’un dégraissant spécifique (voir notice d’utilisation). |  |

3EME ETAPE : REGLAGE ET CHOIX DU MATERIEL

|  | - Brancher le boîtier de commande et l’allumer. - Insérer soigneusement l'agrafe adéquate dans une des trois positions possibles. |
| --- | --- |
| Tourner le cadran de commande : - Position 1 ( ) : moins de 1 mm - Position 2 ( ) : de 1 à 2 mm - Position 3 ( ) : au-delà de 2 mm |  |

4EME ETAPE : AGRAFER L’ELEMENT

|  | - Agrafer 3 lignes de coupes. (lignes de coupe 4, 5,6). - Appuyer sur le bouton situé sur la poignée, puis lâcher le bouton une fois que l'agrafe est à la profondeur désirée. Laisser refroidir légèrement. |
| --- | --- |
|  | - Toujours positionner les agrafes perpendiculaires à la déchirure. - Espacer les agrafes de 2 à 3 cm. |
|  | - Retirer la poignée, l’agrafe restera dans le plastique. - Couper les fourches de l’agrafe sur 2 lignes de coupe (5,6). Lunette de protection obligatoire. |
|  | - Poncer les bouts d’agrafes qui dépassent à l’aide d’une petite ponceuse de type « Roloc » sur les deux lignes de coupe. (lignes de coupe 5 et 6). |

5EME ETAPE : SOUDER LES FACES EXTERIEURE ET INTERIEURE

| - Souder la partie extérieure et intérieure de l’élément à l’aide d’un fer à souder adapté. Sur les 2 dernières lignes de coupe. (lignes de coupe 5 et 6). |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Faire passer le fer à souder sur les coupes cela va permettre de les solidariser. |  |  |

ETAPE 4 : FINITION DE LA SOURFACE

|  | - Poncer la ligne de coupe 6 avec de l’abrasif ; À l’aide d’une ponceuse orbitale. P150-P240. |
| --- | --- |

OUTILS D’AUTO-EVALUATION :

Dans le cadre des activités réalisées en atelier, je suis capable de :

| - Préparer mon poste de travail. - Reconnaître les différents thermoplastiques. - Arrêter une fissure sur un élément en thermoplastique. - Préparer l’élément avant soudage (poncer, souffler et dégraisser). - Régler le poste et choisir la bonne agrafe. - Effectuer l’agrafage de l’élément. - Choisir le bon papier abrasif et poncer l’élément. - Respecter les règles d’hygiène et de sécurité. |  |
| --- | --- |
| - Difficilement - Insuffisamment - Moyennement - Bien - Très bien |  |