PRESENTATION DU PROJET

ETUDE DU COFFRAGE VERTICAL D’UN OUVRAGE HYDRAULIQUE

Le Projet concerne la réalisation d’un ouvrage hydraulique de type PICF (Portique Inférieur à Cadre Fermé) permettant l’irrigation gravitaire du canal de Peyrolles sous la partie de l’autoroute A 51 située sur la commune de Meyrargues 13650.

- LOCALISATION DE L’OUVRAGE :

Canal de Peyrolles

Entonnement Amont du PICF

D556

A 51

Canal de Peyrolles

Entonnement Amont du PICF

Modélisation 3D de l’ouvrage hydraulique

- PRESENTATION DE L’OUVRAGE :

L’ouvrage hydraulique est composé d’un radier, de 4 piédroits séparés par des joints Waterstop, de deux entonnements (amont et aval) avec mur en retour et d’une traverse supérieure avec prédalle participante. Quatre poutres seront réalisées au-dessus de la traverse supérieure pour permettre la mise en place de garde-corps, afin de garantir une protection collective pendant les opérations de maintenance.

2.1 Caractéristiques géométriques :

- Ouverture du cadre intérieur : 4.00m x 2.50m de haut

- Longueur de l’ouvrage avec entonnement : 51.00m

- Hauteur du cadre : 3.40m

- Epaisseur radier : 0.45m

- Epaisseur piédroit : 0.45m

- Epaisseur traverse supérieure : 0.45m

- PRESENTATION DE L’ETUDE :

3.1 Objectifs :

- Dimensionnement des éléments constituant le coffrage vertical des piédroits

- Etude technologique et calepinage du coffrage vertical des piédroits en 3D

- Lier la note de calcul à la maquette numérique 3D

- Etude technologique et calepinage d’un échafaudage en 3D pour la mise en place du ferraillage durant la phase de coffrage des piédroits.

- Etude technologique et calepinage du coffrage vertical des entonnements

3.2 Périmètre de l’étude :

On s’intéressera en particulier au coffrage des piédroits et des entonnements. Le radier et la traverse supérieure ne sont pas à étudier.

3.3 Phasage de réalisation des piédroits et des entonnements :

3.4 Documents fournis :

- Pièces graphiques :

- maquette numérique de l’ouvrage hydraulique (REVIT)

- matériels de coffrage Péri, Maximo, Skydeck, Multipro (REVIT)

- matériels échafaudage Mills Acram (REVIT)

- modèles génériques coffrages, ferraillage, sécurité (REVIT)

- Documents ressources :

- catalogues matériels de coffrage (pdf)

- catalogue Mills Acram (pdf)

- note de calcul : dimensionnement d’un coffrage vertical (Excel)

- tutoriel :  calepinage coffrage vertical (pdf)

- tutoriel :  lier une note de calcul au modèle 3D dans Navisworks (pdf)