En méca, du nouveau !

Le ROTULAGE n’est-il pas au GUIDAGE

ce que

la SPÉCIFICATION GÉOMÉTRIQUE est au TOLÉRANCEMENT ?

- INTRODUCTION

Encore aujourd’hui, la subjectivité prédomine largement quant au dimensionnement d’un rapport de guidage ; certains conditionnant arbitrairement une précision de guidage à une valeur de 1,5, d’autres assurant qu’un rotulage n’est possible que pour des valeurs inférieures à 1, voire 0,5…

Il sera ici question de quantifier une valeur dimensionnelle critique à partir de laquelle un guidage sera réputé rotulant ou précis.

Les besoins rapportés au guidage et l’outil présenté ne s’appliquent qu’aux guidages par contacts direct, coussinets et autres paliers

- DÉFINITION DU ROTULAGE

- Paramétrage d’un guidage

Le rotulage, une conséquence cinématique de l’existence d’un jeu fonctionnel « J »:

D

d

L

Moyeu

Arbre

D

d

L

J

Arbre

Moyeu

Guidage : Dispositif matériel encadrant des mouvements relatifs entre pièces

Liaison : Modélisation cinématique d’un guidage

Arbre : Pièce contenue du guidage de section constante mais de géométrie variable

Moyeu : Pièce contenante du guidage de section constante mais de géométrie variable

Jeu fonctionnel « J » : Espace entre pièces nécessaire à leur mouvement relatif

Longueur de guidage « L »: Dimension axiale entre extrémités d’un guidage

Dimension transversale d’arbre « d »: Dimension radiale de l’arbre

Rotulage «  » : Débattement angulaire radial entre moyeu et arbre

Dimension transversale du moyeu « D »: Dimension radiale du moyeu

- Grandeurs de première importance

|  | Paramètres dimensionnels du guidage |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimension | Transversale « d » | Jeu fonctionnel « J » | Longueur de guidage « L » |
| Définie d’après | Des critères dynamiques et de rdm | Les conditions fonctionnelles du guidage | Des critères souvent subjectifs de précision de guidage |
| MODIFIABLE ? | NON | NON | OUI |

- PRÉSENTATION DE L’OUTIL D’ANALYSE DU ROTULAGE

L’outil se résume à une analyse de courbe  = f(L) :

αL=4.tan-1-b.L+b².L²+c

Avec :   : Variable de sortie (rd), L: Variable d’entrée (mm), d et J étant des constantes.

b=12.d+J  et c=J2.d+J: Paramètres

- Graphe du rotulage pour un jeu fonctionnel donné

L autorisant un

Guidage de précision

0

Courbe de rotulage :

= f(L)

pour un Jeu fonctionnel donné

Angle de rotulage  (rd)

Longueur de guidage L (mm)

Longueur de guidage critique

Tangentes

L autorisant un

Rotulage

- Graphe asymptotique pour un ajustement donné

0

Rotulage pour un ajustement donné

Jmini

Jmaxi

Longueur de guidage L (mm)

Angle de rotulage  (rd)

L autorisant un Rotulage négligeable

L autorisant un Rotulage relatif

L autorisant un Rotulage maxi

L critique

- Usagers de l’outil

Les usagers potentiels de cet outil d’analyse du rotulage comprennent tous les concepteurs-mécaniciens au sens large, mais aussi les techniciens de maintenance et les enseignants.

- APPLICATION À LA DÉTERMINATION D’UNE LONGUEUR CRITIQUE

- Liaison à dimensionner

Chape

Axe de Chape

Levier de manœuvre

D

D

Levier de manœuvre

Axe de chape

d=Ø10 H11e8

L

D

E

C

D

B

Levier de manœuvre

Tige de vérin

Corps de vérin

Bâti

Problématique ISOSTATIQUE : Quelle est la longueur de guidage entre  l’axe de chape normalisé et le levier de manœuvre de centre D satisfaisant les conditions cinématiques d’une linéaire annulaire ?

- Détermination dimensionnelle du guidage

Les pièces constituantes de la liaison sont l’axe de chape normalisé et le levier de manœuvre.

Axe de chape : 10e8

Levier de manœuvre : Issu d’une tôle, le perçage sera effectué par un foret 10 sans finition par alésoir. Trou obtenu : 10H11

Problématique dimensionnelle: La longueur de guidage est générée par l’épaisseur de la tôle constitutive du levier de manœuvre. Quelle doit-être l’épaisseur de cette tôle ?

- Courbe de rotulage et interprétation

Longueur de guidage L (mm)

0,001

0,01

0,1

1

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

Angle de rotulage  (rd)

10

Jmini=0,025mm

Linéaire-annulaire

Ajustement

10H11e8

L critique =

6,6 mm

Pivot-glissant

Jmaxi=0,137mm

Interprétation : La longueur critique du guidage est de 6,6mm. Une longueur de guidage de 5mm correspondant à une tôle percée d’épaisseur 5 mm satisfait l’isostatisme du mécanisme.

- UN OUTIL D’ANALYSE DES GUIDAGES AUX APPLICATIONS MULTIPLES

Exemples d’application non exhaustifs :

|  | Évaluer la précision d’un guidage | Modéliser un guidage par une liaison | Transformer une liaison | Définir une liaison équivalente à un ensemble de guidages | Définir le degré d’hyperstatisme d’un mécanisme | Faire évoluer le degré d’hyperstatisme d’un mécanisme |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GUIDAGE(S) | L | L | L | L b | L | L |
| MODÉLISATION CINÉMATIQUE |  | ou |  | Équivalent à : | Équivalent à : | ou |
| Mode d’action | Définir en fonction de L | Comparer L à LCritique | L L Faire varier L | LÉqui=L+b+L Ex :Guidages parallèles | ms= - 4 Ex :Montage en chape | Faire varier L L L |
| GRAPHE DE ROTULAGE | →0 rd L (mm) (rd) Guidage haute précision L critique 0 | Linéaire annulaire Pivot glissant L critique L (mm) (rd) 0 L> LCritique L< LCritique | L critique L (mm) (rd) 0 L L | Linéaire annulaire Pivot glissant L critique L (mm) (rd) 0 LEqui L | Pivot glissant L critique L (mm) (rd) 0 L LÉqui | Linéaire annulaire Pivot glissant L critique L (mm) (rd) 0 L> LCritique L< LCritique |

- TRANSFORMATION CINÉMATIQUE D’UN GUIDAGE

|  | ROTULAGE POSSIBLE | GUIDAGE PRÉCIS |
| --- | --- | --- |
| GRAPHE ASYMPTOTIQUE | 0 Rotulage pour un ajustement donné Jmini Jmaxi Longueur de guidage L (mm) Angle de rotulage (rd) L critique Diminution de L Augmentation de L |  |
| ACTION SUR LA LONGUEUR DE GUIDAGE |  |  |
| GUIDAGE SANS BUTÉES AXIALES | LINÉAIRE-ANNULAIRE | PIVOT-GLISSANT |
| GUIDAGE AVEC BUTÉES AXIALES | ROTULE | PIVOT |

- ACCESSIBILI TÉ ET CONVIVIALITÉ DE L’ OUTIL NUMÉRIQUE

Une application numérique développée en VBA sous Excel permet de quantifier rapidement  le guidage étudié :

- – Saisie des données de l’ajustement

- – Résultats principaux

- – Affichage des résultats et du graphe asymptotique

10H11e8

L critique =

6,6 mm